ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS EQUIPS de les “INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES i SISTEMA DE COMUNICACIONS del CAT” ETE–IE

Projecte ____________ ___________

TM de _______

XX00P

Rev. 05/2018 Constantí, agost – 2023

ÍNDEX

1.	OBJECTE	2

2.	NORMES GENERALS	3

2.1.	CONDICIONS GENERALS	3

2.2.	CANONADES I ACCESSORIS	3

2.3.	PASSAMURS	4

2.4.	BRIDES	4

2.5.	JUNTES	5

2.6.	ÒRGANS DE TANCAMENT	6

2.7.	MOTORS ELÈCTRICS	8

- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS EQUIPS MECÀNICS / HIDRÀULICS

- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS EQUIPS ELÈCTRICS DE BAIXA TENSIÓ

- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS EQUIPS ELÈCTRICS D’ALTA TENSIÓ

- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS EQUIPS DE TELECOMANDAMENT

- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS EQUIPS DE TRACTAMENT

- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS ANALITZADORS i EQUIPS DE MESURA

- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ CATÒDICA

- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS EQUIPS DE SEGURETAT

- ANNEXOS

- OBJECTE

Sempre que sigui possible, es tendirà a equips anàlegs que siguin intercanviables, a fi de reduir el nombre de recanvis al mínim.

Tots els equips mecànics seran fàcilment revisables i es preveurà espai per a la seva extracció o reparació. Quan el pes unitari d’algun element ho requereixi, es preveuran sistemes per al seu hissat i maneig. La naturalesa d’aquests elements auxiliars serà proporcional a la seva funció i a la freqüència de la mateixa.

La instal·lació dels equips es farà de manera que s’evitin vibracions, trepidacions o sorolls.

El nivell de sorolls en el conjunt de la instal·lació no arribarà a convertir la zona en una àrea molesta, quedant limitat a una intensitat màxima de 40 decibels, en qualsevol punt perimetral de la parcel·la.

En aquells casos en què el Concursant estimi inevitable l’existència d’alt nivell de sorolls, (cas bufadors i bombes), es disposarà de l’aïllament acústic necessari per absorbir aquests sorolls.

Els materials dels equips mecànics que s’especifiquen als següents apartats es donen a títol de requisit mínim de qualitat.

En el preu posat en oferta per als equips mecànics, es considerarà inclòs l’acabat dels mateixos, amb menció especial de la protecció anticorrosiva i pintura final.

El contingut d’aquestes Especificacions s’ha dividit en tres parts:

- Normes Generals en l’ús i la disposició d’elements comuns.

- Especificacions Tècniques Generals en les quals es defineixen els equips de contingut general.

- Especificacions Tècniques Particulars que suposen una fitxa tècnica dels equips de característiques concretes i particulars.

- NORMES GENERALS

  - CONDICIONS GENERALS

El contractista serà responsable del subministrament, transport, construcció, posada en servei i garantia de les instal·lacions així com del seu funcionament durant els períodes de Posada a Punt i Proves de Funcionament; a més serà obligació del contractista aportar l’assistència tècnica i els serveis de conservació durant el Període de Garantia.

La designació o acceptació d’una marca comercial i model per part del CAT no exclou la responsabilitat del contractista quant a la garantia del producte.

Els materials referenciats amb unes determinades marques són els materials escollits pels serveis tècnics del CAT, entenent que són aquests o els similars equivalents, sempre que aquests últims tinguin unes característiques i funcionalitats iguals o superiors als referenciats a les especificacions, pressupost i plecs del present projecte.

Els fabricants d’equips hauran de disposar d’un sistema que asseguri la qualitat complint la norma EN-ISO 9001 ó 9002 segons procedeixi. L’organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d’estar acreditat conforme a les normes EN45011 ó EN45012, segons correspongui.

Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb aigua potable hauran de complir allò disposat en el Reial decret 140/2003 de 7 de febrer. El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida en l’Annex IX de l’esmentat decret, en el que figurarà el núm. de registre sanitari de l’empresa i el núm. del registre sanitari del producte o la seva autorització per a ús en contacte amb aigua per a consum humà.

  - CANONADES I ACCESSORIS

- CONDICIONS GENERALS

En general es complirà amb el que especifiqui el Plec de Prescripcions per a canonades del CAT.

Tant el tipus com la qualitat de la canonada i els accessoris a utilitzar estaran d’acord amb l’ús a què es destinin i amb les possibilitats comercials existents.

Per a Ø  700 mm es farà servir canonada d’acer inoxidable AISI-316 gruix mínim 4 mm. Quan s’instal·li soterrada anirà embeguda en un llit de formigó sense elements additius accelerants de l’adormiment, com clorur càlcic i altres.

Per a Ø > 700 mm es farà servir canonada d’acer al carboni S-355J2+N segons UNE-EN 10025-2: 2004. Quan s’instal·li soterrada serà canonada fabricada especialment a tal efecte.

Això no obstant, el material quedarà supeditat a allò indicat als plànols i al pressupost de cada projecte. En cas de discrepància el Director d’Obra decidirà al respecte.

En qualsevol cas, la pressió mínima de servei per a la qual estaran disposats serà PN-10.

Les unions per a canonades d’acer seran mitjançant accessoris cargolats fins a diàmetres de 50 mm i embridats o soldats a topall la resta. Les unions de tub de PVC s’efectuaran encolades o roscades, segons els casos, no admetent-se unions soldades.

Les soldadures realitzades amb la penetració suficient per obtenir una resistència a la tracció major o igual que el tub base.

Les soldadures estaran homologades segons les normes:  UNE, ASTME i EN.

Les soldadures a les canonades i els seus accessoris es realitzaran tenint en compte, que la propietat podrà realitzar o encarregar a empreses especialitzades, el control de qualitat amb el seu corresponent nivell d’acceptació i rebuig segons les normes següents:

- Examen no destructiu de soldadures EN 12062:

- Examen visual: EN 970

- Examen per líquids penetrants:  EN 571-1

- Examen radiogràfic:  EN 1435/12062

- Examen per partícules magnètiques:  EN 1290

- Nivell de qualitat en funció de les imperfeccions EN 25817/12517/1291:

Com a pauta general, el CAT, estableix per a les seves obres, podent establir altres de més restrictius segons l’obra i equip, els criteris següents:

- Per a unions de tubs:

- No s’admet cap imperfecció per a totes les pressions nominals

- Per a unions de perfils:

- Nivell B	elevat.		No admissible

- Nivell C	intermedi.	No admissible

- Nivell D	moderat.	Admissible

- PECES ESPECIALS

Es consideraran peces especials els accessoris que s’utilitzen per canviar la direcció, les derivacions, l’empelt, les reduccions, etc., així com aquells elements que no superin el mig metre en línia recta, qualsevol que sigui la forma d’unió i el diàmetre.

Els diàmetres de les peces especials s’ajustaran a la norma DIN i els materials seran els mateixos que els emprats per a canonades, no podent fer-se servir peces especials d’altres materials que els que constitueixen la pròpia canonada.

Els colzes seran de 45° i 90°, no emprant-se colzes de 180°. Per a gruixos majors de DN = 50 mm, es faran servir reduccions concèntriques o excèntriques. En línies roscades els canvis de mida es faran mitjançant accessoris reductors roscats.

Les derivacions i els empelts es faran reforçant el tub principal. Veieu l’Annex “Reforços en els Tubs”.

  - PASSAMURS

En totes les passes de conduccions a través de murs de formigó, ja sigui a cambres seques o submergides, es col·locaran passamurs que garanteixin la total estanquitat en el seu cas, i el manteniment de la instal·lació en general.

Per constituir aquestes peces com a elements fixes de la instal·lació, sense possibilitat de reparació o substitució, es considerarà atentament la qualitat del material emprat i el seu dimensionament, de manera que garanteixi la seva perdurabilitat. Es valorarà el tractament de pintura per garantir la durabilitat.

En pas de murs que separin cambres submergides, els passamurs disposaran d’un anell d’estanquitat que, alhora, garanteixi la seva fixació al formigó.

Hauran de sobresortir dels costats exteriors del mur un mínim de 200 mm, per facilitar les unions embridades amb altres elements.

  - BRIDES

Excepte en aquelles unions concretes en les quals l’element a unir condicioni un altre tipus de pressió o norma, totes les brides s’ajustaran a la norma DIN i PN-10 de pressió mínima, execució plana.

En general, s’atendran a les normes següents:

- Material: Excepte que s’indiqui altre material en plànols, les brides seran en acer al carboni per Ø > 700 i en acer inox AISI 316 per Ø ≤ 700. Segons els materials EN, taula 5e de la norma EN 10025

- Mesures acoblament, dimensions i forat: Segons les taules 6 a 13 de la norma EN 1092-1

- Planes:  Tipus 01 cara plana A per soldar (EN 1092-1)

- Cegues:  Tipus 05 (EN 1092-1). Sempre en acer al carboni

A més tots els elements embridats posseiran un pont de massa entre brides evitant-se amb això diferència de potencial entre equips.

Les brides en acer al carboni aniran soldades al tub i posteriorment es pintaran, o en el cas que el tub acabi amb valona aquestes aniran boges amb tractament galvanitzat i després pintat.

Les unions embridades que vagin soterrades es protegiran recobrint el joc de cargols i les brides amb massilla anticorrosiva a base d’hidrocarburs amb càrregues inertes. Aquesta massilla no ha d’endurir-se ni esquerdar-se a baixes temperatures, ha de ser hidròfuga, impermeable, anticorrosiva i antioxidant.

Per subjectar la massilla a les brides i al joc de cargols s’encintarà la unió amb cinta anticorrosiva composta de teixit acrílic incorruptible impregnat amb additius antioxidants i resistents als microorganismes, a les arrels i a l’envelliment, complint amb la norma DIN 30672, classe A.

  - JUNTES

Les juntes seran elàstiques d’EPDM alimentari amb ànima d’acer de perfil tipus G-St o similar adaptades a les mides del diàmetre i a la pressió de les brides, per facilitar el centrat entre cargols. Construcció S/DIN 2690, ISO 7483 i DIN 1514-1.

Alternativament, amb el previ vist i plau del Director d’Obra, podran ser de material comprimit sense asbests, compost de fibres sintètiques amb cautxú de nitril com a aglutinant amb acabat antiadhesiu per facilitar la separació de les brides.

Principals propietats del material:

- Apte per a productes alimentaris

- Capacitat de segellat major que S/DIN 3535 de 0,03 ml/min

- Recuperació major del 5% segons ASTM F36 A

- Peso específic 1,5

- Compressibilitat del 15% segons ASTM F36 A

Les dimensions de fabricació seran:

- Gruix de mínim 4 mm per a brides menors de 350

- Gruix de 10 mm per a brides majors de 350

- Diàmetre exterior fins a tocar internament tots els cargols

- Diàmetre interior segons especificacions del fabricant de l’equip a instal·lar o en el seu defecte del DN lliure de l’equip

Material típic:  EPDM alimentari amb ànim d’acer

Fabricant:  KROLL-ZILLER o KLINGER

  - ÒRGANS DE TANCAMENT

CONDICIONS GENERALS

Els òrgans de tancament, com ara comportes o vàlvules de comporta, estaran projectats de forma que la rosca d’eix no estigui en contacte amb l’aigua.

La pressió superficial de l’obturador sobre les guarnicions del cos no seran superiors als valors següents:

- Bronze ordinari, amb duresa

Brinell superior a 60 Kg/mm²		...............	150 Kg/cm²

- Bronze mecànic (fòsfor), amb duresa

Brinell superior a 90 Kg/mm²		...............	200 Kg/cm²

- Acer inoxidable			...............	300 Kg/cm²

- Goma o neoprè			...............	  50 Kg/cm²

L’esforç sobre els volants d’accionament per a les comportes o vàlvules, en tots els punts de la seva carrera, tant en tancament com en obertura i siguin quines siguin les circumstàncies hidràuliques, no excedirà de deu quilograms (10 Kg/cm²).

La utilització de sistemes d’accionament motoritzat en comportes, vàlvules de papallona o qualsevol altre element d’obturació o regulació, serà obligat en les circumstàncies següents:

- En circuits programats

- En circuits de regulació automàtica o proporcional

- Quan es prevegi comandament a distància

- Per a condicionament amb seqüència de temps inferior a (7) dies

- Quan la carrera total de l’obturador exigeixi un nombre de voltes al volant superior a cent (100), llevat dels casos d’ús per emergència o manteniment (aïllament parcial conduccions principals, buidatge de dipòsits, etc. )

La motorització dels òrgans de tancament serà elèctric, sent possible l’accionament manual sense necessitat de muntar cap peça al mecanisme. La carcassa serà estanca al raig d’aigua i a la pols fina. El motor tindrà una protecció mínima IP-55 i un aïllament classe F.

Com a elements de seguretat incorporaran els sistemes següents:

- Contacte limitador de parell (ambdós sentits)

- Contacte fi de carrera regulables

- Interruptor de protecció tèrmica del motor

- Resistència d’escalfament a la caixa de contactes

    - VÀLVULES

- Tipus de vàlvules

- Vàlvules d’assentament o globus.  S’admetrà com a reguladora de cabal manual limitant-se el seu ús a diàmetres no superiors a cent mil·límetres (100 mm).

- Vàlvules de papallona.  S’admetrà per a aïllament i com a reguladora de cabal, sense limitacions per al diàmetre, si hi ha poca càrrega a trencar.

- Vàlvules de retenció. S’admetran com a vàlvules no retorn, utilitzades per controlar el sentit de flux a la canonada.

- Vàlvules especials:

- Obturador baix capota per regular nivells en cambres d’aspiració d’Estacions de Bombament.

- Obturador submergit en cambres d’aspiració amb mínima alçada piezomètrica.

- Obturador regulador amb servomotor de regulació per regular cabal a l’arribada a dipòsits amb gran ruptura de càrrega.

- Vàlvula multiraig per regular pressió o cabal allà on la càrrega ho permeti.

- Limitadora d’altitud per limitar el nivell en dipòsits amb poc consum.

- Limitadora de cabal en dipòsits amb poc consum.

- Diàmetres i brides

Els diàmetres nominals de les vàlvules s’ajustaran a la norma UNE 19.003 i l’enllaç amb la canonada serà roscat per a canonades DN  50 mm, i embridat per a diàmetres superiors, havent de complir-se allò especificat a les normes UNE 19.152 a 19.155, ambdues inclusivament, i  19.159.

- Pressions

Es consideraran les següents:

- Pressió nominal.  És la màxima pressió de treball que admet la vàlvula.

- Pressió de treball.  És a la qual es troba sotmesa la vàlvula en les condicions més adverses.

- Pressió de resistència.  Es la màxima pressió a què se sotmetrà la vàlvula al banc de proves i amb l’obturador obert.

- Pressió de prova d’estanquitat.  Es realitzarà amb l’obturador tancat i és la màxima pressió a què se sotmetrà el tancament sense que s’origini cap pèrdua de pressió.

La relació entre la pressió nominal i la de prova serà la indicada a la Taula següent:

| Pressió nominal Kg/cm² | Pressió de prova en Kg/cm² |  |
| --- | --- | --- |
|  | Resistència | Tancament |
| 6 10 16 25 40 | 9 15 24 37,5 60 | 6,6 11 17,6 27,5 44 |

No es faran servir materials antifregament de coure a cap part de la vàlvula.

No s’admetran palanques o claus d’accionament de material plàstic o termodeformable que la faci inoperable.

- Característiques constructives

En qualsevol cas les vàlvules no presentaran pors, esquerdes o cap altre tipus de defecte en la seva construcció.

- Vàlvula de comporta.  Les vàlvules de comporta seran del tipus d’eix exterior ascendent i tapa pont cargolada per a diàmetres superiors a 50 mm. La tapa pont serà d’una sola peça fins a 250 mm i de pont independent en passos superiors. La unió entre tapa i cos es realitzarà amb espàrrecs. L’empaquetadura podrà canviar-se quan estiguin sota pressió i la posició completament oberta. La diferència de duresa entre assentaments serà menor a 50 dB. L’obturador serà del tipus falca sòlida.

- Vàlvula de retenció.  Les vàlvules de retenció hauran de garantir la irreversibilitat del flux, sent el seu disseny adequat per reduir o evitar les repercussions mecàniques que per al seu funcionament i resistència ocasioni l’efecte de cop d’ariet en parades brusques de l’equip de bombament.

No disposarà de by-pass, donat que els grups de bombament prendran l’aigua en càrrega, evitant així la necessitat d’ompliment del ramal d’aspiració completament.

La direcció del fluid haurà d’estar estampada en el cos de la vàlvula.

- Vàlvules de papallona. Les vàlvules de papallona seran d’eix centrat i disc de moviment excèntric, amb junta de tancament contínua, o bé amb papallona simètrica respecte a l’eix, assegurant l’estanquitat al pas de l’eix.

Serà considerada avantatjosament la possibilitat d’efectuar ajust de l’estanquitat en cas de fuites.

Totes les unitats portaran indicador visual directe de la posició de la papallona.

L’accionament manual podrà efectuar-se per palanca per a aquelles vàlvules que, degut al seu petit parell, no ofereixin resistència superior als 12 m/Kg i fins a diàmetres de 150 mm. L’accionament per volant i desmultiplicador serà obligat per a la resta de les condicions.

    - COMPORTES

- Tipus de comporta

- Mural.  Es limitarà el seu ús a forats superiors a 200 mm.

- Canal. Ambdós tipus s’admetran únicament per treballar totalment obertes o totalment tancades.

- Característiques constructives

El gruix mínim de la xapa que constitueix la comporta serà de 10 mm, estant aquesta convenientment reforçada amb perfils laminats.

El tancament lateral i superior s’efectuarà amb platines laminades i raspallades bronze-bronze i obturació addicional amb perfil de neoprè. El tancament inferior es realitzarà mitjançant perfil de neoprè. Es disposaran de falques d’ajust regulables en bronze.

L’accionament s’efectuarà amb motor elèctric acoblat a un reductor de corona sense fi, incloent l’equip necessari per poder ser accionats manualment en cas d’emergència. Els actuadors tindran característiques similars als de les vàlvules.

Per a comportes fins a 4 m² de tauler, l’elevació podrà efectuar-se per un sol eix centrat, havent de disposar-se de guies anti-cindrat de forma que no resulten trams lliures superiors a 2,5 m. La fletxa màxima d’eix en condicions més desfavorables serà 1:1.000 de la longitud.

La pèrdua admissible no serà superior a 5 l/dia/m de tancament.

    - JOC DE CARGOLS

Tot el joc de cargols serà de rosca preferiblement DIN 601/555 en acer forjat, complint amb les normes DIN per a servei pesat. L’acabat tindrà dues capes de protecció anticorrosiva, una de zincat i una altra de passivat bicromatitzat, amb un gruix total de 6 micres i un color final groc. Resistència a la corrosió 200 hores en C.N.S. Els cargols i espàrrecs portaran femella amb volandera plana, sobresortint un mínim de 6 mm de les femelles.

  - MOTORS ELÈCTRICS

    - L’ofertant serà responsable del subministrament dels motors requerits pels elements motoritzats inclosos en la seva oferta, i en conseqüència haurà de determinar les característiques d’aquests motors.

Els motors seran del tipus d’inducció amb rotor de gàbia d’esquirol, velocitat constant, autoventilats, dissenyats per arrencada a plena tensió amb baixa intensitat (I arrencada màx. = 6 vegades I nominal).

Els motors estaran previstos per al funcionament continu a una temperatura ambient de 40°C. Així mateix estaran previstos per poder entrar en servei sense precaucions especials, amb una temperatura ambient de -10C.

    - Els motors hauran de ser fabricats d’acord amb allò establert per les últimes revisions vigents de les normes (Comissió Elèctrica Internacional). L’aïllament per a tots els motors serà com a mínim classe F.

    - Tots els motors en BT hauran de ser de construcció tancada (IP-54, segons CEI-34-5), amb aïllament classe F i màxima elevació de temperatura de 68°C (mesurats per resistència) ó 60°C (mesurats per termòmetre) sobre ambient de 40°C, per a qualsevol variació de freqüència i tensió que excedeixi els límits fixats al punt 3.6., a la potència nominal de funcionament continu (Fs = 1). Els de tensió mitja seran IP-23.

    - Els motors hauran de funcionar amb les tensions nominals següents:

- Motors de 300 kW i superiors		6.000 V, trifàsics, 50 cicles

- Motors menors de 300 kW		   380 V, trifàsics, 50 cicles

    - Els motors hauran de funcionar satisfactòriament amb les variacions a la tensió següents:

  - ± 10% de la tensió nominal, amb càrrega i freqüència nominals

  - ±  5% de la freqüència nominal, amb càrrega i freqüència nominals

En cap cas la suma de variacions simultànies de tensió i freqüència excedirà del 10%, no variant la freqüència en més del 5%.

    - Els motors hauran de mantenir la seva estabilitat a partir d’un valor mínim de la tensió igual a 0,7 Un.

    - Els motors hauran de suportar sense malmetre, una sobrevelocitat del 25% durant 1 minut.

    - Tots els motors hauran de ser capaços d’arrencar i accelerar amb la seva càrrega amb el 80% de la tensió nominal aplicada als seus borns terminals. El parell d’arrencada del motor no serà inferior a 1,6 veces el valor del parell resistent d’arrencada de l’equip accionat a la tensió i freqüència nominals.

    - El parell màxim no serà inferior a 2,1 veces el parell nominal, per complir allò estipulat al punt 2.12.6.

    - Els motors estaran equipats amb caixes de borns de mida àmplia i adequats per a la connexió de cables elèctrics en tubs, disposat de manera que puguin girar 360° en passos de 90°. El grau de protecció serà igual, com a mínim, al del motor. Les caixes de borns tindran un grau de protecció d’IP-545 de la norma UNE 20324.

    - Els motors de 6.000 V, hauran de disposar de caixes de borns independents per a: la connexió dels cables de potència mitjançant les corresponents terminals de pressió, preveient la utilització de cables apantallats del tipus i de la secció que s’indiquin; una altra per a tots els cables auxiliars del motor, com ara resistències d’escalfament i detectors de temperatura; i una altra per als termoparells.  Als motors de 380 V, es podran disposar els terminals principals i auxiliars en la mateixa caixa; els motors que porten termoparells tindran una caixa independent per a aquesta finalitat.

    - Tots els motors majors de 55 kW, hauran d’equipar-se, com a mínim, amb tres (3) elements detectors de temperatura als debanats, amb un contacte normalment obert que tancarà quan la temperatura assoleixi un valor perillós i iniciarà una alarma. El contacte serà adequat per a 125 Vcc.

    - Tots els motors de potència superior a 90 kW, se subministraran amb dues (2) termoresistències a cada coixinet.

    - Tots els motors de potència igual o superior a 55 kW estaran equipats amb escalfadors per evitar la condensació de la humitat sobre els debanats, a les parades. Aquests escalfadors es quedaran connectats a les parades i s’alimentaran a 220 Vcc monofàsica.

    - Cada motor portarà una placa de característiques on anirà indicada com a mínim la formació següent:

- Nom del fabricant

- Tipus de motor

- Núm. de fabricació o de sèrie

- Potència nominal en CV o kW

- Tensió nominal i número de fases

- Freqüència

- Intensitat nominal en Ampers

- Intensitat d’arrencada

- Velocitat

- Factor de servei indicant “per a funcionament a ....°C” d’elevació de temperatura

- Factor de potència

- Elevació de temperatura amb càrrega nominal

- Freqüència i condicions d’arrencada

- Classe d’aïllament

- Grau de protecció

- Sentit de rotació

- Tipus de coixinets i fabricació

- Característiques dels detectors de temperatura

- Esquema de connexió

- Moment d’inèrcia

- Pes

    - Els motors se subministraran pintats contra ambient summament corrosiu. Es donarà una especificació de pintura.

    - Tots els motors seran subministrats amb terminals del tipus de pressió, del calibre convenient per als borns de potència i els cables exteriors de connexió.

    - Els motors en BT se subministraran en potències normalitzades segons la taula següent:

| 0,75 | kW | (1 CV) |  | 15 18,5 | kW KW | (20 CV) (25 CV) |  | 90 | kW | (125 CV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | kW | (2 CV) |  | 22 | kW | (30 CV) |  | 110 | kW | (150 CV) |
| 2,2 | kW | (3 CV) |  | 30 | kW | (40 CV) |  | 132 | kW | (180 CV) |
| 3 | kW | (4 CV) |  | 37 | kW | (50 CV) |  | 160 | kW | (218 CV) |
| 5,5 | kW | (7,5 CV) |  | 45 55 | kW kW | (60 CV) (75 CV) |  |  |  |  |
| 7,5 | kW | (10 CV) |  |  |  |  |  | 200 | kW | (270 CV) |
| 11 | kW | (15 CV) |  | 75 | kW | (100 CV) |  | 250 | kW | (340 CV) |

No s’admetran potències intermèdies de la segona sèrie (CEI-72-1971).

|  | Constantí, agost – 2023 |
| --- | --- |
| L’ENGINYER AUTOR del PROJECTE | EL DIRECTOR TÈCNIC del CAT |
| xxxxxJoan Cornellà Gil xxxxxECCP – 26.577 | Josep-Xavier Pujol Mestre ECCP – 10.791 |
| POSAR FIRMA PERSONAL |  |

|  | ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES ET Particulars |
| --- | --- |

|  | ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES Equips Mecànics / Hidràulics |
| --- | --- |

|  | ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES Equips Elèctrics de Baixa Tensió |
| --- | --- |

|  | ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES Equips Elèctrics d’Alta Tensió |
| --- | --- |

|  | ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES Equips de Telecomandament |
| --- | --- |

|  | ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES Equips de Tractament |
| --- | --- |

|  | ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES Analitzadors i Equips de mesura |
| --- | --- |

|  | ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES Equips de Protecció catòdica |
| --- | --- |

|  | ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES Equips de Seguretat |
| --- | --- |

|  | ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES Annexos |
| --- | --- |