ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANNEX Accessoris per a la instrumentació de pressió

Rev. 01/2006

ACCESSORIS PER A LA INSTRUMENTACIÓ DE PRESSIÓ

1  aparell absolut	            2  aparells absoluts		          1  aparell diferencial

| Pos. | REFERÈNCIA |  | PROVEÏDOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICP-FIG 140 | Vàlvula bola 3 peces Fig. 140 de ½" BSP | ICP (*) |
| 2 | A45N | Amortidor pulsacions regulable | CELLA (*) |
| 3 | VA-04B | Vàlvula per a manòmetre amb brida de comprovació en acer bicromat | CELLA (*) |
| 4 | Serie BN-100V | Manòmetre Ø 100, ½" GAS CÒNICA | CELLA (*) |
| 5 | MWXX-UN | Pressostat d’1 contacte elèctric | CELLA (*) |
| 6 | MWXX-DN | Pressostat de 2 contactes elèctrics |  |
| 7 | CERABAR | Transmissor de pressió absoluta | VEGA (*) |
| 8 |  | Agulla M-M de ½ Gas cònica en acer bicromat | COMERCIAL |
| 9 |  | Agulla reduïda M-M de ½" - ¼" GAS CÒNICA en acer bicromat | COMERCIAL |
| 10 | MBDT 2/3 | Manifold a embridar a instrument en acer bicromat | CELLA (*) |
| 11 | MBDT 2/3 | Manifold a entubar a instrument en acer bicromat | CELLA (*) |
| 12 | Serie D | Manòmetre diferencial | CELLA (*) |
| 13 | CERABAR DIF. | Transmissor de pressió diferencial | VEGA (*) |
| 14 | ADF ¼" | Racords en acer bicromat | CELLA (*) |
| 15 |  | Unió 3 peces M-H d’acer bicromat | COMERCIAL |
| 16 |  | Te H-H-H- de ½" GAS CÒNICA en acer bicromat | COMERCIAL |
| NOTA: Les posicions 10 i 11 aniran equipades amb purgues si l’instrument al qual van associades no les porta incorporades (*) o similar |  |  |  |