ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANNEX Criteris de selecció i disseny de ventoses per a protecció de les conduccions del CAT

Rev. 01/2006

CRITERIS DE SELECCIÓ i DISSENY DE VENTOSES PER A PROTECCIÓ DE LES CONDUCCIONS del CAT

- ENTRADES I SORTIDES D’AIRE

Un aspecte important per a la bona explotació d’una conducció és tenir la seguretat que l’aire entri o surti de la conducció d’una manera correcta. Per això s’instal·len als punts alts i als canvis bruscs de pendent els elements denominats ventoses, la finalitat de les quals és, d’una manera automàtica, quan sigui precís, permetre l’entrada o sortida de l’aire. El seu funcionament és ocasional, per la qual cosa no és estrany el seu engarrotament i que arribat el moment de necessitat no funcionin, per la qual cosa en alguns llibres se sol recomanar evitar els punts en què siguin precises mitjançant modificacions de traçat. Atès que és necessari que l’aire pugui entrar i sortir, pensant que no és solució eludir les ventoses, sinó assegurar-se que les que s’instal·lin puguin funcionar correctament.

  - OBJECTE DE LES VENTOSES

En primer lloc s’ha de considerar que la utilització de ventoses com a sortida d’aire permeti al mateix temps regular la velocitat d’ompliment de la canonada i, d’aquesta manera, limitar el cop d’ariet.

  - SECCIÓ DE SORTIDA D’AIRE PER LIMITAR EL COP D’ARIET D’OMPLIMENT DE CANONADA

Suposem una conducció en què aigües amunt d’una vàlvula de seccionament, que suposem tancada, existeix una sortida d’aire. Quan es produeixi l’ompliment de canonada es produirà, al moment de detenir-se l’aigua en moviment, una sobrepressió de valor, aproximadament:

H = 100 V

Sent:		H:	sobrepressió en metres

V:	velocitat d’ompliment en m/s

fórmula simplificada obtinguda de la d’Allievi aplicable a tancaments amb temps menor que el crític:

No hi ha cap dubte que per limitar H, és precís limitar V. Una forma de fer-ho és estudiant les sortides d’aire de manera que no permetin velocitats elevades d’ompliment. Si S és la secció de la canonada i  la de sortida d’aire anterior a la vàlvula tindrem:

VS = W   (1)

Sent W la velocitat de sortida d’aire, que segons experiències fetes per una casa especialitzada no sobrepassa 200 m/s, qualsevol que sigui la pressió.

Limitant H, per exemple a 20 m a una canonada de Ø 800 mm en què S = 0,5 m².

, que suposa un radi de , és a dir, sortida d’aire de Ø 25 mm.

Aquest valor de Ø 25 mm ha de ser, per tant, el màxim a emprar a les sortides d’aire, per tal que el cop d’ariet quedi limitat a 20 m.

Podem calcular, a partir d’aquest valor i del nombre de sortides d’aire, el temps d’ompliment.

Com la velocitat d’avanç de l’aigua és:   tindrem, amb una sola sortida d’aire, que una conducció de 24.000 m trigarà en omplir-se:

segons = 1 dia i 9 hores.

  - CÀLCUL DE LES SORTIDES D’AIRE

Les sortides d’aire consisteixen en un orifici obturat per un flotador que ha de permetre:

- La sortida d’aire fins a una pressió determinada

- El tancament automàtic, quan hi hagi aigua, i això per a qualsevol pressió

Normalment s’empren ventoses de boles com la de la fig. 3 en la qual les boles obturen el forat.

Suposem obturat el forat per la bola, que existeixi una pressió p Kg/cm² (relativa a l’atmosfèrica) a l’aigua i que el radi del forat sigui a cm (Veieu fig. 4).

Sobre la bola existeix una força ascendent vertical degut a què es troba tota ella a la pressió p, llevat de la part que està en contacte amb l’atmosfera. Aquesta part és (en planta) un cercle de radi a.

Aquesta força serà:	F =  a² x p - P

essent P el pes de la bola. Perquè l’aire surti, fins a una pressió p1, cal que:

P >  a² p1

ja que d’una altra manera en cas de, per qualsevol causa, tancar-se la ventosa, la resta de l’aire no podrà sortir ja que la pressió d’aquest impedeix l’obertura de l’orifici atès que la força ascendent deguda a la pressió supera el pes de la bola.

Per tenir una idea d’ordres de magnitud de les diferents magnituds, anem a calcular uns casos concrets.

En primer lloc anem a suposar que el diàmetre de la bola és de 100 mm amb la qual cosa, el seu volum serà:

Per tal que suri a l’aigua, condició necessària perquè es produeixi el tancament, el seu pes haurà de ser menor de 0,525 Kg. El suposarem en 0,5 Kg.

Referint-se a la bola de la dreta de la figura 1, suposarem que el radi a és de 4 cm.

En aquest cas la força ascendent serà:    4² x p = 50,2 x p Kg

La pressió a partir de la qual la bola no baixa, encara que la ventosa estigui plena d’aire, és:

Valor realment baix. Per això, es disposa una altra bola, on el diàmetre de sortida és molt petit. A continuació, hem calculat per al cas de la bola anterior i per a diferents diàmetres (2a) de sortida, la pressió a la qual es pot assegurar el seu funcionament.

| Diàmetre de Sortida 2a mm | Secció de Sortida S = a² cm² | Pressió màxima de funcionament Kg/cm |
| --- | --- | --- |
| 10 7,5 5 2,5 | 0,78 0,44 0,20 0,05 | 0,64 1,14 2,50 10 |

Veiem que fins i tot amb sortides de diàmetre tan reduït com 5 mm., la màxima pressió a què podem tenir seguretat de funcionament és de 2,5 Kg/cm², valor realment baix.

No sembla convenient que el diàmetre de les sortides d’aire sigui inferior a 5 mm., per la facilitat d’obstrucció que això suposa, per la qual cosa és precís, en cas d’altes pressions, augmentar el volum de les boles, que d’aquesta manera podran tenir un major pes (complint la condició de surar a l’aigua) i així funcionar correctament.

  - CÀLCUL DE LES ENTRADES D’AIRE

L’objecte de les entrades d’aire és que, en cas de buidar-se la canonada, per qualsevol causa, pugui entrar aire suficient de manera que la depressió que es produeixi estigui dins dels límits admissibles.

Els casos de buidatge seran: obertura de desguassos, ruptura de canonada, tancament brusc d’una clau de seccionament, (estant l’aigua circulant aigües avall de la mateixa), etc. En totes aquestes situacions, en cas de no haver entrada d’aire es produeix un buit que convé evitar.

    - DEPRESSIÓ ADMISSIBLE

En primer lloc és precís fixar quina depressió considerem admissible. Aquest concepte és fàcil de fixar-lo quantitativament, en canonada a compressió en lloc de tracció pot provocar el pandeig de la mateixa (normalment anomenat aixafament).

Anem a calcular per a un tub de xapa dimensionat a tracció, quina depressió serà admissible (Veieu la fig. 2).

Suposem un tub de xapa de Ø 800 mm per treballar a 10 atmosferes. Prescindint d’efectes de flexió o d’ovalació, el gruix precís serà:

Sent:

e	=  gruix en mm

p	=  pressió en Kg/cm²

r	=  radi en mm

=  tensió de treball en Kg/cm²

on suposarem 1.000 Kg/cm²

Aplicant la fórmula d’Allievi per a l’aixafament (Gómez Navarro, pàg. 821) amb coeficient de seguretat K = 1, tindríem:

Sent:

D	=  diàmetre en mm

K	=  coeficient de seguretat que suposaríem 1

p	=  pressió exterior en Kg/cm²

E 	=  coeficient d’elasticitat 2.1000.000 Kg/cm²

Calcularem quina depressió seria admissible al tub del cas anterior:

És a dir, per a una depressió de 0,5 Kg/cm², equivalent a 5 m de columna d’aigua, es produeix aixafament.

Prenent un coeficient de seguretat 2, la depressió serà de 2,5.

En canonades més rígides (de formigó, etc.) és difícil fixar teòricament quina depressió ha de ser admissible. Es pot adaptar 2 m de columnes d’aigua (valor pròxim al de càlcul anterior).

Això vol dir que les entrades d’aire hauran de funcionar de manera que permetin l’adducció d’aire suficient perquè no es superi l’esmentada depressió.

    - CABAL D’AIRE PRECÍS

El cabal d’aire precís haurà de ser tal que pugui substituir aquell que desguassi la canonada en el cas més desfavorable.

Suposem una canonada amb el perfil longitudinal de la figura 3.

El cas de màxima capacitat de conducció i que precisi adducció d’aire (al tram A-B) serà quan es produeixi una ruptura de plena secció al punt B. En aquest cas, la línia piezomètrica serà la pròpia línia A-B. Amb aquesta dada podem calcular la capacitat de conducció d’aigua (que com veieu, depenen del pendent) i, per tant, el cabal d’aire que haurà de poder adduccionar l’entrada que disposarem al punt A.

- BIBLIOGRAFIA

La documentació anterior és un extracte tret de les “Consideracions sobre entrades i sortides d’aire i regulació de cabal en una conducció d’aigua a pressió”, per Francisco J. Galan presentada al “Simposi sobre problemes d’explotació de proveïment d’aigua”, Maig 1972 a Benalmadena (Màlaga).

- CRITERIS PARTICULARS APLICATS A LA CONDUCCIÓ DEL CAT

  - PROTECCIÓ DE LA CONDUCCIÓ EN PUNTS ALTS

- PUNTS ALTS (PA)  -  Criteris per ordre d’importància

Criteri 1.	Buidatge  adductor imprescindible, llevat que H entre PA i PB  3 m (depressió admissible).

Adductor tipus NEYRTEC = Clapeta d’entrada d’aire (CLAP) amb forta capacitat d’admissió d’aire, o purgador/adductor DUOSONIC (DC) segons capacitat i preu relatiu.

Criteri 2.	Ompliment  purgador de gran capacitat de fuita d’aire DUOSONIC: gran avantatge de permetre un ompliment ràpid (per exemple 500 l/s) gràcies a la doble tovera (tovera gran oberta fins a que l’empenta aerodinàmica i/o la flotació del flotador arribin a tancar l’orifici gran).

Observarem que, durant un ompliment, tots els purgadors del tram considerat participen en la fuita de l’aire.

Criteri 3.	Evacuació de l’aire en explotació normal (canonada en càrrega).

No obstant, a la pràctica, se sap que fins i tot en Estacions de Bombament  perfectament projectades, pot produir-se alguna aspiració d’aire, contínua (per exemple vortex al tanc d’aspiració, per la disposició de les bombes, la velocitat del flux al peu d’aquestes, o per desgast de juntes, etc.) o accidental (per exemple fallada del sistema de seguretat d’aturada de les bombes per nivell d’aspiració insuficient) i que s’ha de comptar amb la presència d’aire a la impulsió, les bombolles arribant a formar bosses d’aire a les zones altes de conducció (PA i trams amb dèbil càrrega).

Per tant, s’han previst purgadors de major capacitat de purga (DUOSONIC 250 ó 150) als primers Km després de les estacions de bombament.

- PUNTS ALTS AMB VÀLVULES DE SECCIONAMENT (VS)

Al complement I s’observa que la implantació dels purgadors sobre by-pass no permet la purga del tram oposat al sentit d’ompliment (VS tancada), i no tan sols fa falta un purgador a cada costat de VS, sinó també una separació d’aquests purgadors i del by-pass.

N.B.	Per al buidatge d’un tram aïllat (VS tancada) s’han dimensionat els adductors (DUOSONIC ó CALP80) partint de la hipòtesis del by-pass obert, cosa que permet afegir les capacitats d’entrada d’aire d’ambdós, i així reduir la seva grandària. En cas de no ser així (o sigui buidatge amb by-pass tancat) hauria de dimensionar cada adductor per al tram que li correspon, o buidar més lentament.

- PUNTS ALTS FICTICIS (PAF)

Canvis de pendent (punts d’inflexió convexa) en trams inclinats, o VS en aquests trams, creen PAF on es poden formar bosses d’aire, amb pèrdues de càrrega notables si no es purga.

VS en tram inclinat: Mateix problema de separació entre purgador/adductor i by-pass, havent-se de col·locar el PA només a la part més baixa de la conducció respecte la VS (veieu complement I).

Punts d’inflexió en trams ascendents: S’han suprimit pràcticament tots els purgadors prevists en canvis de pendent notables, ja que les forces hidrodinàmiques i d’Arquímides addicionades no permeten a bombolles o bosses d’aire acumular-se en aquests punts i les arrosseguen fins al proper PA.

Es poden quedar a la part superior de les boques d’home no equipades de purgador, però sense perjudici per al flux de la canonada.

Punts d’inflexió en trams descendents (CPN): Una accentuació “brusca” de pendents, sobre tot després d’un tram amb pendents molt dèbils (*), afavoreix la captació de l’aire fins a formar bosses d’aire, el volum i la ubicació de les quals resulta de l’equilibri entre les forces hidrodinàmiques (velocitat del flux) i la força ascensional d’aquestes bosses al llarg de la generatriu superior de la canonada.

(*)	Segons els treballs de TALET i CAIERGUES (GAz de les circuits) i E.E. ZUKOSKI (Influence of viscosity and inclinatión angle on motion of long bubbles in closed rubes), la velocitat ascensional de les bombolles depèn menys del pendent a partir d’inclinacions superiors a 5 (ó 9%).

Teòricament llavors faria falta un purgador a cada CPN notable (per exemple: (P2-P1) 4-5%) per evacuar possibles bosses d’aire, molt perjudicials per a la circulació de l’aigua (pèrdues de càrrega i eventuals fluctuacions de pressió).

No obstant, revisant amb el CAT els nous perfils establerts per les Empreses adjudicatàries, es va veure que era difícil econòmicament i a vegades constructivament –a més, molt més per l’arqueta que pel mateix purgador- equipar tants punts CPN addicionals (és a dir, no prevists al projecte inicial) i es va intentar suprimir gran part d’ells mitjançant les mesures constructives, descrites punt per punt a les taules manuscrites de determinació dels equips, i que són:

- Trasllat del PA anterior aigües avall, per eliminar l’esmentat CPN ó “suavitzar-lo” suficientment (veieu figura 2 del complement II).

- Eliminació ó “suavització” notable del CPN, donant un pendent més uniforme al tram (generalment amb una mica més de desmunt = bastant factible a zones no rocoses) (veieu figura 3 del complement II).

- Substitució del colze per una curvatura de gran radi (R 30 m). Però s’observarà que aquesta “suavització” d’un CPN no soluciona bé el problema de possibles bosses d’aire, ja que en lloc de formar-se la bossa a l’angle superior del colze (és a dir, a un lloc ben definit), aquesta bossa oscil·larà al llarg de la corba, en funció del cabal, encara que més “aixafada”. (Veieu figura 4 del complement II). No obstant, es va acceptar aquesta solució com a un “mal menor” per a CPN dèbils i/o a zones més allunyades de les estacions de bombament (actuals o futures) com per exemple els trams I-2, II-2, o ramal Litoral (alimentació per gravetat).

(*)	A més de la hipòtesis acceptable que el perill de formar-se bosses d’aire al llarg de la conducció disminueix proporcionalment a la distància de l’Estació de bombament anterior, i que la “desaeració” de l’aigua circulant és menor a les zones de càrrega important (H per sota de la línia piezomètrica).

- SELECCIÓ DEL DIÀMETRE DE TOVERES (Tovera dels purgadors sònics i tovera petita dels DUOSONIC).

D’acord amb la taula de la pàgina 3 de l’opuscle "Equips de Punts Alts" (per limitar el cop d’ariet de tancament brusc a 5 m.).

- EQUIPS

  - PURGADORS (“Sònics” i DUOSONIC)

Dos criteris d’igual importància:

    - CABAL DE PURGA

El cabal màx. de fuita d’aire d’un purgador és:

q  =	u  x  secció tovera  x  200 m/s

coeficient de			velocitat

contracció			del so

sabent que assoleix aquesta velocitat del so quan la pressió de treball a la canonada passa els 2 bars absoluts (10 mca + P atmosfèrica), condició verificada a la major part de la conducció en condicions normals d’explotació.

Per una altra part, el cop d’ariet provocat per un tancament brusc del punxó de la tovera (a x V/g, amb a=1000 m/s i V=velocitat de l’aigua a la conducció) obliga a limitar la secció de la tovera en relació a la secció de la conducció (veieu pàgines 2 i 3 del fullet). No obstant, una llarga experiència d’aquests problemes ens permet ara utilitzar el quadre de la pàgina 3 amb més flexibilitat, en quant al Ø de la canonada, el més important sent respectar la relació Ø tovera/grandària purgador, ja que la secció d’aquesta tovera està directament relacionada amb el pes del flotador, el qual alhora depèn de la grandària del purgador (C80, 150 ó 250).

Per exemple a un purgador C150 correspon, per a una pressió de treball de 25 a 40 m, una tovera Ø 10, sent llavors el cabal de purga, a partir de 2 bars absoluts:

q = 0,9 x 0,008 dm² x 2000 de = 13,7 l/s, i per a la resta Ø:

| Cabals sònics de les toveres |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tovera Ø | 3 4 5 6 8 10 12 16 20 | mm | q = | 1,2 2,2 3,4 4,9 8,8 13,7 19,8 385,0 54,6 | l/s |

N.B.	S’ha dimensionat el Ø de les toveres per a la pressió de servei actual. Per a la 2a fase seria necessari canviar a una altra gamma de pressió de servei.

Ompliment: 1r. Ompliment o ompliment parcial després d’un buidatge consecutiu a una avaria: els purgadors DUOSONIC tenen en aquest cas el gran avantatge de “treballar” amb l’orifici gran (Ø  30 - 50 i 80 mm per als DC80 - 150 i 250 respectivament) fins que la pressió de la bossa d’aire assoleixi 1 - 2 mca, després d’això, es segueix buidant la bossa a través de l’orifici petit (tovera). Per tant, s’ha escollit el DUOSONIC preferentment ja que tenia també capacitat suficient d’admissió d’aire per al buidatge: no obstant, s’ha limitat la utilització del DC250 (més car que el conjunt C80+CLAP80) als casos de forts cabals d’aire a purgar en servei normal (per exemple, a prop de les estacions de bombament, on la probabilitat d’arrossegament d’aire és sempre major).

S’observarà que per a l’ompliment “col·laboren” molts purgadors alhora, la qual cosa fa que incrementi molt la capacitat de purga del tram considerat i permet reduir la grandària dels purgadors corresponents.

    - UBICACIÓ EN EL PERFIL

Sense problemes als punts alts reals (PA) però més conflictiu als punts alts “ficticis” (PAF) formats per canvis bruscs de pendent negatiu (CPN) sobretot als trams de poc pendent seguits d’un pendent fort. Però, com que, constructivament i econòmicament, no es poden considerar tots els PAF del perfil, d’acord amb la llarga experiència de NEYRTEC en aquest camp, s’han escollit els criteris següents:

- Purgador solament en CPN amb  pendent  5% (llevat que el tram aigües a dalt del CPN té ja un pendent fort, per ex. > 10%, ja que a partir d’aquesta inclinació influeix poc el pendent sobre la velocitat ascensional de les bombolles).

- Purgador inútil a punts d’inflexió en trams ascendents, ja que les bombolles van arrossegades pel corrent fins al PA següent.

- Supressió de purgador als CPN allunyats de les “fonts” d’aire (estacions de bombament o dipòsit amb nivell sota l’aigua) a partir per ex. de 5 Km, sobretot si la pressió de treball forta impedeix la “desaireació” de l’aigua, però purgadors majors a prop d’aquesta font.

- Estudi cas per cas dels CPN “suavitzats”, amb un radi important en lloc d’un colze, ja que una bossa d’aire eventual no té una ubicació molt definida amb tal corbatura.

- Purgadors en cas de vàlvula de seccionament (VS)

- en PA = a cada costat de la VS, i no tan sols a un costat, ja que a l’omplir la canonada pel by-pass (2 sentits d’ompliment possibles) un purgador situat sobre l’esmentat by-pass no podria deixar escapar l’aire del tram aigües avall.

- als trams inclinats = purgador del costat més baix de la VS.

- Bona verticalitat dels purgadors a comprovar (tolerància =  0,5%) per tal que no es pugui bloquejar el flotador. En efecte, la pota sobre la qual va solada la T del purgador segueix el pendent de la conducció, convé recuperar l’angle corresponent en la mateix aT abans de la vàlvula d’aïllament).

  - ADDUCTORS (Clapetes d’entrada d’aire)

Dos criteris:

Capacitat d’admissió d’aire per al buidatge controlat, i elecció entre DUOSONIC i conjunt SONICO+CLAP.

- Capacitat d’admissió d’aire sota una depressió de 3 mca (CAT)

q aire =   con  =  0,8  (IBERINSA)

Capacitat dels adductors tipus NEYRTEC:

| DUOSONIC (purgador-adductor) | DC80 DC150 DC250 | qa = | 140 400 1000 | l/s l/s l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAPAIR (adductor només) | CLAP80 CLAP150 |  | 1,3 4,5 | m³/S m³/S |

En casos de qa > 400 l/s, selecció de DC250 ó C80 + CLAP80 (més barat) en funció de l’aire a purgar en explotació normal (proximitat ó no d’EB).

Per a major seguretat, es pren la hipòtesis que cada adductor ha de permetre ell només el buidatge del punt baix adjacent més desfavorable (cota i Ø desguàs).

En PA o PAF/VS, preferentment DUOSONIC per la seva doble funció, com a mínim pel què es refereix als DC80 i DC150 més barats de C80 + CLAP80, i també més eficaços per a l’ompliment pel seu doble orifici, per al DC150 per a purga en explotació.