ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANNEX Caixa d’interconnexió dels cables de comunicacions

Rev. 04/2024

CAIXA D’INTERCONNEXIÓ DEL CABLES DE COMUNICACIONS

- OBJECTE

La construcció d’una caixa on es realitzin les interconnexions oportunes dels cables de comunicacions.

- OBJECTE

La caixa d’interconnexió serà del tipus E i el nombre de quadrets dels cables a interconnectar serà 6:

TIPUS E:   Derivacions en cables de 6 quadrets, amb remota pròpia

El tipus E va en caixa HIMEL PLSP, Ref. 2754, o similar.

- DISPOSICIÓ INTERIOR

La disposició interior es farà segons els plànols annexes.

Sobre ells, es poden fer els comentaris següents:

- Es disposaran, en grups de borns seccionables, encapçalats amb la seva identificació 1 cs, 2 cs i 3 cs, muntats en un perfil fixat a la placa de muntatge.

- La disposició dels “borns de comunicacions” és la següent:

| REGLETER | QUADRETS | PORTA ETIQUETA | TOPALLS | BORNS | SEPARADORS | TAPES BORNS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 cs 2 cs 3 cs | 6 6 2 | 1 1 1 | 2 2 2 | 24 24 8 | 5 5 1 | 1 1 1 |
| TOTALS .......... |  | 3 | 6 | 56 | 11 | 3 |

- La regleta dels borns de les pantalles interiors i exteriors (XT) contenen el material següent:

1	Portaetiquetes ENTRELEC, Cod. 11308401, o similar

2	Topalls finals ENTRELEC, Cod. 10300226, o similar

4	Borns PHOENIX, tipus UK 10, Cod. 3005015, o similar

1	Tapa born D-UK4/10, Cod. 3003020, o similar

1	Termitrab UKR-F/48AC, o similar

1	Conjunt de ponts per intercomunicar els 4 borns

- La construcció de cada regleta començarà primer pel portaetiqueta i el topall seguit dels borns seccionables separats en grups de quadre per un separador. Finalment es col·locarà en l’últim born la tapa i el corresponent topall.

- Es repartiran les regletes equidistants a l’interior de la caixa i el centre del premsaestopa del cable corresponent es farà coincidir amb el primer born de cada regleta.

- Els borns seccionables es muntaran al perfil de tal manera que seccionin actuant sobre l’element cap a baix.

- Els borns s’identificaran de l’1 al nombre de borns de cada grup (veieu plànol adjunt).

- Les connexions entre els borns de les diferents regletes es faran per la part superior fil a fil, sense emprar mànegues, rígid de 0,5 mm².

- L’enumeració es col·locarà per la part inferior dels borns.

- MECANITZAT

La mecanització de la caixa es farà segons els plànols adjunts.

Es practicaran forats per al pas de cables de comunicacions a les distàncies indicades al plànol de tal manera que les premses tinguin la seva junta tòrica a l’exterior i es fixi amb una femella interior. A més, es practicarà un orifici amb premsaestopa per al cable de 16 mm² de terra aïllat segons figura al plànol.

- MATERIALS

  - Grup de borns de comunicacions regletes “CS”

| ÍTEM | DESCRIPCIÓ | QUANTITAT |
| --- | --- | --- |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Caixa HIMEL PLSP-2754, o similar Placa muntatge PMA-2754 Peces de fixació mural PF-27/I (conjunt) Premsaestopa metàl·lica estanc PG-29 Femella metàl·lica PG-29 Junta tòrica per a PG-29 (34x28x1,9 aproximadament) Portaetiquetes ENTRELEC, Cod. 10308401, o similar Topall final ENTRELEC, Cod. 10300226, o similar Born PHOENIX MTK-WW/WW (1x1), Cod. TEMPER 12059, o similar Separadors PHOENIX ATS-MTK, Cod. 3101223, o similar Tapa final PHOENIX D-MTK, Cod. 3101029, o similar Numeració consecutiva PHOENIX ZB5, o similar Del 1 al 10 Numeració consecutiva PHOENIX ZB5, o similar Del 11 al 20 Numeració consecutiva PHOENIX ZB5, o similar Del 21 al 30 Tira sense rotular PHOENIX ZB5, Cod. 1050005, o similar Perfil HIMEL 20-35 (Longitud aproximada en mm), o similar Premsaestopa metàl·lica estanc PG-21 Junta tòrica para PG-21 Femella PG-21 | 1 1 1 2 2 2 3 6 56 11 3 3 3 2 1 490 1 1 1 |

  - Premsaestopa per a cable de terra (reglet XT)

| ÍTEM | DESCRIPCIÓ | QUANTITAT |
| --- | --- | --- |
| 20 21 22 | Premsaestopa metàl·lica estanc PG-9 Femella metàl·lica PG-9 Junta tòrica per a PG-9 | 1 1 1 |