ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANNEX Procediment per a l’execució de connexions dels cables de força del CAT

Rev. 01/2006

PROCEDIMENT PER A L’EXECUCIÓ DE CONNEXIONS DELS CABLES DE FORÇA del CAT

- OBJECTE

Aquest procediment té per objecte definir el tipus de connexió i la seqüència d’operacions a fer per als cables de força de les obres del CAT.

- TIPUS DE CONNEXIÓ

S’ha seleccionat la modalitat de connexió SCOTCHCAST 92-A3 degut a la seva gran fiabilitat i simplicitat d’execució, que minimitza els riscos de fallades o errors en la seva implantació pràctica. S’empraran connexions en caixes de derivació estanques, mínim IP-55, quan sigui requerit pel CAT. Per a una major simplicitat, no es descriu aquest sistema passant a especificar el tipus amb material retràctil i amb reblert estanc IP-66.

- SEQÜÈNCIA D’OPERACIONS

Nota:   Veieu figures annexes.

  - Tallar els dos extrems de cable a empalmar, deixant una longitud de reserva de com a mínim 1,5 m amb la finalitat de possibilitar en el futur el tall del cable i la reconstrucció de la connexió (per a localitzar avaries a la xarxa).

  - Comprovar en ambdós extrems l’absència d’humitat.

  - Retirar, en cada extrem, una longitud de sobrecoberta de 130 mm.

  - Retirar, en cada extrem, una longitud d’armadura i reblert de 115 mm, deixant els conductors individuals al descobert.

  - Verificar la continuïtat entre cada extrem i l’origen o final del cable al qual pertany el tram que estem empalmant. Identificar les fases, una a una, el neutre i el terra.

  - Mesurar l’aïllament entre conductors i entre conductors i armadura dels dos trams que estem empalmant.

  - Tallar les puntes dels conductors. Retirar l’aïllament de cada punta en una longitud igual a la meitat del maniguet de connexió + 2 mm. S’anirà amb molt de compte per tal de no malmetre gens ni mica els fils de coure.

  - Seleccionar el maniguet de connexió d’acord amb la secció del cable i introduir els tubs termoretràctils MDT corresponents als conductors, individuals, que hauran de tenir una longitud mínima de 2,5 vegades la del maniguet de connexió.

  - Netejar curosament, per mitjà de paper de vidre fi, qualsevol rastre de brutícia que pogués haver a les puntes pelades dels conductors. Inserir-los a cada maniguet de connexió, de forma que quedin 2 mm entre els finals d’aquest maniguet i l’aïllament dels conductors (és a dir, centrats).

  - Premsar els maniguets amb la matriu adequada a la seva secció arribant fins al final del recorregut de l’eina premsaterminals.

  - Col·locar el tub termoretràctil centrat sobre cada maniguet i aplicar calor amb la torxa del llum de soldar o amb el calefactor, començant pel centre i distribuint la calor per tot el diàmetre del tub per tal que no s’autobloquegi. El procés es farà per a cada conductor individualment, i acabarà en el moment en què el tub estigui totalment contret.

  - Donar continuïtat als dos extrems de l’armadura del cable per mitjà de les brides de cargol sens fi i una trena de secció equivalent a l’armadura.

  - Reblir la zona entre l’aïllament primari del connector amb capes de cinta SCOTCH Núm. 23 altament estirades (aproximadament un 100% d’allargament), apliqueu dues capes a mig encavalcament de la cinta sobre el connector de cada fase fins a cobrir 20 mm d’aïllament primari des dels extrems del connector.

  - Muntar el motlle segons el procés següent:

- Raspar i netejar la zona de la coberta del cable que serà  inserida en el motlle.

- Tallar els extrems del motlle per tal que aquest ajusti perfectament sobre el diàmetre exterior del cable.

- Aplicar cinta SCOTCH Núm. 23 a ambdós costats sobre la coberta del cable que estarà en contacte amb el motlle.

- Deixar la distància de control entre connectors d’acord amb la dimensió D (7 mm) assenyalada a la taula del fabricant.

- Col·locar ambdues parts del motlle de manera que els extrems cònics del mateix cobreixin la junta d’estanquitat de la cinta SCOTCH 23.

- Estrènyer ambdues meitats fins aconseguir encaixar les mosses, que tancaran el motlle amb un soroll perceptible.

- Segellar els extrems cònics del motlle i la coberta del cable amb cinta SCOTCH Núm. 23.

- Col·locar l’adaptador sobre el motlle.

- Abocar la resina SCOTCHCAST d’acord amb les instruccions que s’adjunten al muntable.

- Tancar l’adaptador amb la tapa que porta incorporada.

  - Comprovar la continuïtat entre l’origen del cable i l’extrem oposat del tram que acabem d’empalmar.

  - Mesurar l’aïllament entre conductors i entre conductors i armadures del tram que acabem  d’empalmar.

- EINES NECESSÀRIES

- Llum de soldar de butà, amb bombona de reserva o calefactor si es posseeix corrent

- Premsaterminals

- Megger 2500 V

- Navalla especial pelacables (per a sobrecoberta)

- Arc de serra per a armadura

- Pelacables per a conductors individuals

- Comprovar continuïtat

- Caixa eines

| 92- | A1 | A1,5 | A2 | A3 | A4 | A4,5 | A5 | A5,5 | A6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A mm | 50 | 65 | 75 | 105 | 115 | 150 | 175 | 210 | 235 |
| B mm | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ø mm² | - 10 | 10 - 16 | 16 - 25 | 25 - 50 | 50 - 95 | 70 - 120 | 95 - 150 | 120 - 185 | 150 - 240 |
| C mm | 8 - 22 | 8 - 22 | 14 - 30 | 23 - 35 | 28 - 47 | 30 - 50 | 33 - 55 | 45 - 65 | 45 - 70 |