ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANNEX Procediment per a l’execució d’empalmaments en els cables de comunicacions del CAT

Rev. 04/2024

PROCEDIMENT PER A L’EXECUCIÓ D’EMPALMAMENTS EN ELS CABLES DE COMUNICACIONS del CAT

- OBJECTE

Aquest procediment té per objecte definir el tipus d’empalmament, lloc d’ubicació de l’empalmament i la seqüència d’operacions a realitzar en els cables de comunicacions de les obres del CAT.

- TIPUS D’EMPALMAMENT

S’ha seleccionat la modalitat d’empalmament termoretràctil degut a la seva gran fiabilitat i simplicitat d’execució, que minimitzi els riscos de fallades o errors en la seva implantació pràctica. El conjunt formarà una estanquitat qualitat IP66. Aquest tipus d’empalmament es basa en les propietats de “memòria” dels plàstics i elastòmers, que mitjançant l’aplicació de calor recuperaran una forma predeterminada en el moment de la seva fabricació.

El tipus a emprar serà el XAGA 1600 o similar sent els components de cada conjunt empalmament el material següent:

- Làmina termoretràctil

- Cremallera

- Clip de retenció

- Cos metàl·lic

- Tira d’alumini autoadhesiu

- Cintes segellants

- Malla interior en làmina de niló

- Cinta transparent E-Z

- Cinta negra DR

- Tira adhesiva

- Encapsulant

- Cinta d’alumini autoadhesiu

- Tovallola netejadora

- Brides de plàstic

- Paper antitèrmic

- Tubets termoretràctil SCL

- Estany Sn 60%

- Cables continuïtat pantalles

- Instruccions d’instal·lació

- UBICACIÓ DE L’EMPALMAMENT

Tots els empalmaments estaran ubicats preferiblement en arquetes o casetes d’elements hidràulics existents. En cas de no existir aquestes se’n construirà una expressament d’1,00 x 1,00 x 1,00 m. Tan sols en els casos molt aïllats i amb la deguda justificació tècnica de la dificultat de construir l’esmentada arqueta, el CAT podrà autoritzar que l’empalmament vagi directament soterrat al terra, el qual anirà degudament documentat i senyalitzat amb balisa Ref. 1252 de 3 M, color blau.

- SEQÜÈNCIA DE L’EMPALMAMENT

  - Tallar els dos extrems de cable a empalmar, deixant una longitud de reserva de com a mínim 1,5 m amb la finalitat de possibilitar en el futur el tall del cable i la reconstrucció de l’empalmament (per localitzar avaries).

  - Comprovar en ambdós extrems l’absència d’humitat.

  - Retirar, en cada extrem, la coberta i la primera pantalla. Una longitud de 50 cm.

  - Retirar, en cada extrem, la segona protecció i pantalla, una longitud de 45 cm, deixant els conductors individuals al descobert.

  - Amb ajuda d’un drap i dissolvent netejar cable a cable la capa de “petrolato” que els cobreix.

  - Tenint en compte les especificacions del cable de comunicacions identificar els quadrets. Realitzar deixant folgat el marcatge.

  - Tallar les puntes dels conductors aproximadament 5 cm i retirar seguidament l’aïllament de cada punta en una longitud de 3 cm. S’anirà amb molt de compte per tal de no malmetre gens ni mica els fils de coure.

  - Verificar la continuïtat entre cada extrem i l’origen (o final del cable al qual pertany el tram que estem empalmant).

  - Mesurar l’aïllament entre 1a armadura i terra entre armadures, entre 2a armadura i conductors i entre conductors.

  - Realitzar l’equilibrat i pupinitzat necessari dels quadrets per poder obtenir les mínimes pèrdues (millor connexió). Per a això, s’efectuaran les mesures oportunes per arribar al fi desitjat.

  - Passar per cada fil el tub termoretràctil tipus RAYCHEN SCL de 60 mm de longitud.

  - Es realitza empalmament per torsió i es talla a 2 cm de l’aïllament. Estanyar l’empalmament (SN 60% DIN 1707, DIN 8511).

  - Col·locar el tub termoretràctil centrat sobre cada empalmament i aplicar calor amb la torxa (utilitzant flama groga), començant pel centre i distribuint la calor per tot el diàmetre del tub per tal que no s’autobloquegi i perquè la resina interna es distribueixi uniformement. El procés es farà per a cada conductor individualment, i acabarà en el moment en què el tub estigui totalment contret i cobreixi pels seus extrems la resina de segellat.

  - Obrir 2 cm longitudinalment la 1a i 2a armadura i connectar pressionant el connector tipus cocodril dels cables d’interconnexió per establir la continuïtat de l’armadura exterior i interior. Col·locar cinta vulcanitzable a cada un dels extrems per evitar curtcircuits entre armadures.

  - Retirar totes les cintes existents del marcatge de les unitats, esponjant els cables.

  - Col·locar una volta de cinta segellant a cada cable a 2 cm de l’extrem d’aquest.

  - Tallar 5 cm de cinta, enrotllant-los sobre sí mateix formant un rotllo (per empalmaments múltiples).

  - Col·locar els rotllos a la zona de derivació, a cada costat d’aquesta. Comprimir-la amb la ma per eliminar els forats (per empalmament múltiple).

  - S’agrupen cables i es procedeix a col·locar les malles de plàstic. Solapar els extrems de la malla com a mínim 1 cm. La malla es fixarà per mitjà de brides de plàstic.

  - Tallar el sobrant de les brides de plàstic.

  - Enrotllar els extrems de la làmina de niló sobre sí mateixa 3 o 4 vegades i premsar-la sobre la cinta segellant. Repetir aquesta operació en l’altre extrem. Deixar lliure 1 cm de cinta segellant.

  - Subjectar la làmina de niló amb dues voltes de cinta elèctrica al centre de la cinta segellant.

  - Mesclar l’encapsulat d’acord amb les instruccions del fabricant. Reblir l’empalmament fins a arribar a cobrir la malla de plàstic.

  - Fer massatge a l’empalmament durant 1 minut aproximadament, permetent l’encapsulat penetrar al nucli de l’empalmament.

  - Enrotllar la làmina de niló de forma que no es perdi encapsulant.

  - Subjectar els extrems amb cinta elèctrica.

  - Col·locar les brides sobre la cinta elèctrica, enrotllar el sobrant i encintar-los.

  - Aplicar la cinta transparent E-Z, formant un con, començant en l’extrem de la cinta segellant i continuant cap a l’interior de l’empalmament aproximadament 10 cm. Repetir l’operació en l’altre extrem.

  - Encintar l’empalmament complet, aplicant en les 2 o 3 primeres voltes la mínima pressió i 2 o 3 voltes més, premsant cada cop amb més força fins a conformar l’empalmament.

  - Assegurar els extrems aplicant cinta elèctrica. Si es donés el cas d’alguna fuita, tornar a repassar l’àrea de la fuita amb cinta transparent E-Z. Si aquesta fuita fos a través de la cinta segellant utilitzar una cinta de plàstic.

  - Col·locar la cinta DR, aplicant la màxima tensió començant al centre cap a un dels extrems. (Sota tensió l’amplada de la cinta DR decreix fins a la meitat aproximadament).

  - Encintar amb paper antitèrmic tot l’empalmament.

  - Centrar i tancar el cos metàl·lic sobre el nucli de conductors.

  - Amb cinta plàstica resistent a la calor, embenar els extrems del cos metàl·lic amb un solapament del 50%.

  - Fixar el tancament del cos metàl·lic amb una volta de cinta plàstica. Col·locar la tira d’alumini autoadhesiu (prèviament retirat el paper protector) sobre la zona d’unió metàl·lica.

  - Marcar els extrems de la làmina sobre el cable centrant la mateixa amb el cos metàl·lic.

  - Netejar amb la tovalloleta d’alcohol isopropílic de la zona compresa entre les marques i l’extrem del maniguet.

  - Raspar amb paper de vidre transversalment les zones anteriorment netejades.

  - Marcar 2 cm cap a l’interior de l’empalmament des de la marca dels extrems de la làmina.

  - Col·locar la cinta d’alumini autoadhesiu (prèviament retirat el paper protector) des de l’última marca sobre tots els cables de l’empalmament.

  - Suprimir les possibles arrugues de l’alumini autoadhesiu amb ajuda del mànec d’un tornavís o similar.

  - Pre-escalfar la superfície dels cables, compresa entre el fi del solapament del cos metàl·lic amb cinta resistent a la calor i la tira d’alumini autoadhesiu, utilitzant flama groga sempre en moviment durant 10 s aproximadament.

  - Tancar el maniguet termoretràctil sobre l’empalmament. Introduir les cremalleres metàl·liques per cada un dels extrems als nervis de la làmina, tirant d’elles fins al centre de la mateixa.

  - Col·locar la guia de retenció en el punt d’unió de les cremalleres.

  - Col·locar la pinça de derivació entre els cables de forma que s’introdueixi totalment. El maniguet haurà d’estar dividit proporcionalment als diàmetres dels cables. La pinça de derivació sempre ha de col·locar-se paral·lela a la guia metàl·lica de tancament.

  - Començar a escalfar pel centre. Quan la pintura hagi canviat totalment a negre, moure gradualment la flama cap a la guia metàl·lica, continuant cap als extrems.

  - Estrènyer lleugerament la cremallera amb alguna eina per tal que s’adapti a la forma del cos metàl·lic.

  - Tornar a escalfar la pinça de derivació durant uns 10 s. Unir els cables derivats amb cinta elèctrica. Si el maniguet està correctament contret ha de sortir adhesiu pels seus extrems.

  - Empalmament acabat. Abans de moure l’empalmament: esperar uns 15 minuts per tal que el maniguet es refredi.

- EINES NECESSÀRIES

- Llum de soldar de butà, amb bombona de reserva

- Martell per a soldadura d’empalmaments

- Premsaterminals

- Megger 1000 V

- Eines amb mànec (tornavís, etc.)

- Talla fils

- Navalla especial pelacables (per a sobrecoberta)

- Arc de serra

- Pelacables per a conductors individuals

- Comprovador continuïtat

- Aparells de mesura per a equilibrat

- Caixa d’eines