ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANNEX Mesures elèctriques al cable de comunicacions

Rev. 04/2024

MESURES ELÈCTRIQUES al CABLE DE COMUNICACIONS

- OBJECTIU

Aquest procediment té per objectiu verificar la resistència òhmica i l’aïllament dels cables de comunicacions que es troben enterrats en la rasa i van paral·lels a la canonada.

- APLICABILITAT

  - Aplicabilitat Temporal

Aquest procediment s'aplicarà abans de soterrar el cable i una vegada estigui soterrat i a punt de posar-lo en funcionament.

  - Aplicabilitat Física

S’aplicarà a cada extrem del cable amb puntes per connectar a la caixa de comunicacions o a l’armari de telecomandament.

També es realitzarà en trams parcials quan aquest siguin més llargs de 2 km per eliminar subtrams amb possibles defectes.

- EQUIP NECESSARI

  - Dotació comú d’eines

  - Útils

- Ponts amb pinces.

  - Instruments de mesura:

- Multímetre Fluke, Mod. 8060 A ó similar

- Mesurador de resistència d’aïllament KYORISTSU, Mod. K-3301.

- Micro-ohometre, Mod. CA10.

- INSTRUCCIONS MESURA RESISTÈNCIA I DESEQUILIBRI ÒHMICS

- Verificar i comprovar que no existeix tensió en cap dels conductors del cable.

- Desconnectar el cable dels seus borns, tant d’un extrem com de l’altre, així com els cables de terra i de pantalla.

- S’opera de la forma següent:

- Denominem A i B als conductors que formen el parell 1 de cada quadret, i C i D els que formen el parell 2. En l’extrem llunyà a la mesura es col·loquen tots els conductors en curtcircuit, mesurant-se en bucle les resistències següents:

A+B; C+D; A+C; B+C; B+D

- Restant les mesures A+C i B+C obtenim el valor de A-B que junt amb la mesura A+B ens dóna els valors de resistència dels fils A i B que formen el primer parell.

- Analògicament, restant a B+C el valor B+D obtenim C-D que amb C+D ens dóna els valors de resistència dels fils C i D que formen el segon parell.

- La resistència de cada fil així obtinguda serà com a màxim de 29 ohm per km.

- Per mesurar la pantalla o pantalles s’utilitza com a suport qualsevol fil del cable. Aquesta mesura es realitza per comprovar la continuïtat de la pantalla.

- Es controla també el desequilibri de resistència entre els fils de cada parell dins de cada quadret, no podent ser aquest mai més gran de 30 per a qualsevol longitud de cable.

- Les mesures es registraran en el format de l’annex.

La resistència elèctrica per cable de 0,9 mm, a 20°C no serà superior a 55 Ω/Km per cable i no hi haurà un desequilibri de resistència del llaç superior al 2% (segons la clàusula 5.1. d’IEC-189-1).

- INSTRUCCIONS MESURA D’AÏLLAMENT

- Verificar i comprovar que no existeix tensió en cap dels conductors del cable.

- Desconnectar el cable dels seus borns, tant d’un extrem com de l’altre, així com els cables de terra i de pantalla.

- En l’extrem proper, on es realitzen les mesures, es mesura la resistència d’aïllament de cada fil de cable respecte a tota la resta de fils units entre sí, i alhora, units a la pantalla o pantalles i terra.

- En l’extrem llunyà del cable es deixaran tots els fils aïllats entre sí i amb pantalla i terra.

- Les mesures es registraran en el format de l’annex.

La resistència d’aïllament a la temperatura de 20°C ha de ser superior a 25.000 MΩ x Km (segons la clàusula 5.3. d’IEC-189-1).

- MESURES SEGURETAT

Els riscos típics inherents a aquest treball són els corresponents al procés de preparació de l’empalmament i pelat de cables, sent aquests talls a les mans per l’ús de navalles, tisores i cobertes metàl·liques dels cables. Per aquest motiu, es fa obligatori l’ús de guants de treball.

Existeix el risc d’exposició a contactes elèctrics la qual cosa haurem d’evitar, allunyant-nos el màxim possible, interposant obstacles i recobrint les parts actives. L’equip es posarà a terra sempre que sigui possible. S’hauran de descarregar els conductors una vegada realitzada la mesura.

Per tot això, es fa obligatori l’ús de guants de treball, botes de seguretat. En vies de circulació es farà servir roba d’alta visibilitat (EN-471).

- ANNEXOS

- Per a la mesura de resistència i desequilibri òhmics.

- Per a la mesura d’aïllament.

- Format de “MESURES ELÈCTRIQUES DEL CABLE DE COMUNICACIONS”.

ANNEXOS

- RESISTÈNCIA I DESEQUILIBRI ÒHMICS

Per a cada quadret es realitzaran les mesures següents:

- MESURA D’AÏLLAMENT

Per cada fil contra els altres, la pantalla i el fil de terra.

Nota: La pantalla ha de tenir continuïtat.

En aquesta figura es mesura el 1r fil contra els altres, una vegada mesurat el primer fil es connectarà al grup i s’aïllarà el 2n per a mesurar-lo i així successivament.

Una vegada feta la mesura deixar descarregar el circuit de mesura sobre el mateix aparell. En cas contrari podrien avariar-se les bobines de càrrega.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTROL ELÈCTRIC DE CABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTROL de QUALITAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MESURAT PER: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/REF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAJECTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LONGITUD REAL EN Km: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPUS DE CABLE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TEMPS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MESURA REALITZADA DES DE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A: |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadret Núm. | RESISTÈNCIA AÏLLAMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESISTÈNCIA ÒHMICA Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MESURES FILS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MESURES EN ANELLS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESEQUILIBRI |  |
|  | A |  |  |  |  | B |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  | A+B |  |  |  | C+D |  | A+C |  |  | B+C |  | B+D |  | A-B= (A+C)-(B+C) | C-D= (B+C)-(B+D) |
|  | MΩ |  |  | MΩ x Km |  | MΩ |  | MΩ x Km | MΩ |  |  | MΩ x Km | MΩ |  | MΩ x Km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PANT |  |  |  |  |  | MΩ |  |  |  |  |  |  |  | MΩxKm |  |  | Ω |  |  |  |  |  | EQUIP RES. AÏLL. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARM. |  |  |  |  |  | MΩ |  |  |  |  |  |  |  | MΩxKm |  |  | Ω |  |  |  |  |  | EQUIP RES. OHM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- MESURES ELÈCTRIQUES DEL CABLE DE COMUNICACIONS