ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANNEX Mesures de transmissió i qualitat al cable de comunicacions

Rev. 04/2024

MESURES DE TRANSMISSIÓ I QUALITAT AL CABLE DE COMUNICACIONS

- OBJECTIU

Aquest procediment té per objectiu verificar les característiques de transmissió (l’atenuació, la impedància, el soroll, la diafonia) i qualitat (desequilibri capacitat i capacitat mútua) dels cables de comunicacions que es troben enterrats en la rasa i van paral·lels a la canonada.

- APLICABILITAT

  - APLICABILITAT TEMPORAL

Aquest procediment s'aplicarà abans de soterrar el cable i una vegada estigui soterrat i a punt de posar-lo en funcionament.

  - APLICABILITAT FÍSICA

S’aplicarà a cada extrem del cable amb puntes per connectar a la caixa de comunicacions o a l’armari de telecomandament.  La mesura serà segons el tipus:

Mesures de transmissió:

Se aplicarà per trams complerts (que poden incloure varies seccions de 1830m) i es realitzarà entre l'inici i el final del tram. Les mesures s'executaran per cadascun dels quadrets que componguin el cable i per cadascun dels parells o fil a fil segons l'especificació de la mesura.

Mesures de qualitat:

Les mesures de desequilibri de capacitat es realitzaran cada semisecció, 915 m aprox.

Les mesures de capacitat mútua es realitzaran cada secció, 1830 m aprox.

- EQUIP NECESSARI

  - DOTACIÓ COMÚ D’EINES

  - ÚTILS

- Ponts amb pinces.

  - INSTRUMENTS DE MESURA

- Multímetre Fluke, Mod. 8060 A ó similar

- Mesurador de resistència d’aïllament KYORISTSU, Mod. K-3301

- Micro-ohometre, Mod. CA10

- Generador de senyals

- Mesurador de nivell selectiu

- Pont d’impedàncies

- Mesurador de nivell de banda ampla

- MESURA DE L’ATENUACIÓ

S’utilitzarà un generador de senyal i un mesurador de nivell selectiu. Es calibra el mesurador de nivell a la freqüència de sortida del generador i dels dos equips, a la vegada, a la freqüència de prova desitjada.

Abans de realitzar la mesura s’ha d’anar amb compte amb què les impedàncies d’entrada i sortida dels equips coincideixin amb la impedància del circuit sota prova.

Es col·loca l’aparell generador en un extrem del parell a provar i el mesurador de nivell a l’oposat. La diferència de senyal existent en aquestes condicions entre el nivell enviat i rebut és l’atenuació corresponent al circuit sota prova, la qual es determina al mesurador de nivell, expressat directament en decibels (dB).

Depenent de si els quadrets estan carregats o no, i del tipus d’explotació a la qual se’ls sotmetrà, s’utilitzen els formats i les taules següents:

  - PER A QUADRETS CARREGATS A BAIXA FREQÜÈNCIA

La impedància característica d’aquests quadrets és de 1.200 Ω (cable pupinitzat).

Es mesura l’atenuació per a totes les freqüències indicades a la taula següent. Es comprova que per a les freqüències indicades a la taula I, l’atenuació mesurada és igual o inferior a la indicada en l’esmentada taula, i que per a la resta de freqüències, l’atenuació és igual o inferior a la indicada per a la freqüència immediatament superior de la taula I.

TAULA I

| FREQÜÈNCIA (Hz) | ATENUACIÓ (dB/km) | FREQÜÈNCIA (Hz) | ATENUACIÓ (dB/km) | FREQÜÈNCIA (Hz) | ATENUACIÓ (dB/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 0,28 | 1.600 | 0,30 | 3.000 | 0,32 |
| 400 | 0,29 | 1.800 | 0,30 | 3.200 | 0,32 |
| 600 | 0,30 | 2.000 | 0,30 | 3.400 | 0,34 |
| 800 | 0,30 | 2.200 | 0,30 | 3.600 | 0,38 |
| 1.000 | 0,30 | 2.400 | 0,31 | 4.000 | 0,40 |
| 1.200 | 0,30 | 2.600 | 0,31 |  |  |
| 1.400 | 0,30 | 2.800 | 0,32 |  |  |

  - PER A QUADRETS NO CARREGATS EXPLOTATS A BAIXA FREQÜÈNCIA

La impedància característica d’aquests quadrets és de 400 Ω (cable no pupinitzat).

Es mesura l’atenuació per a totes les freqüències indicades a la taula següent. Es comprova que per a les freqüències indicades a la taula II, l’atenuació mesurada és igual o inferior a la indicada en l’esmentada taula, i que per a la resta de freqüències, l’atenuació és igual o inferior a la indicada per a la freqüència immediatament superior de la taula II.

TAULA II

| FREQÜÈNCIA (Hz) | ATENUACIÓ (dB/km) | FREQÜÈNCIA (Hz) | ATENUACIÓ (dB/km) | FREQÜÈNCIA (Hz) | ATENUACIÓ (dB/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 0,38 | 1.600 | 0,87 | 3.000 | 1,21 |
| 400 | 0,50 | 1.800 | 0,92 | 3.200 | 1,26 |
| 600 | 0,55 | 2.000 | 0,98 | 3.400 | 1,30 |
| 800 | 0,63 | 2.200 | 1,02 | 3.600 | 1,33 |
| 1.000 | 0,69 | 2.400 | 1,07 | 4.000 | 1,35 |
| 1.200 | 0,75 | 2.600 | 1,12 |  |  |
| 1.400 | 0,82 | 2.800 | 1,17 |  |  |

  - ENREGISTRAMENT DE LES MESURES

Una vegada omplert el format “Característica atenuació-freqüència” (BF) corresponent per l’instal·lador amb els mesures realitzades, el Responsable de la instal·lació visarà les mesures.

  - PAUTA DE CONTROL

| Element a controlar | Paràmetre | Control |  | Accions a prendre en cas d’accident |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Equip | Freqüència |  |
| Atenuació | ≤ que allò indicat a les taules I o II Mesura en dB/km | Generador i mesurador de nivell | Per parell i per tram | Detectar problema |

Nota: En cables nous no s’admetran valors superiors als exposats a les taules.

- MESURA DE LA IMPEDÀNCIA

Es tracta d’obtenir la impedància característica de cada parell dels cables de comunicacions. S’utilitzarà el pont d’impedàncies.

Es col·loca l’aparell de mesura en l’extrem més proper del parell a provar i en l’extrem llunyà es tanca amb una resistència de valor igual a la resistència característica del circuit. Una vegada efectuada aquesta operació es mesura la impedància d’entrada del parell en l’extrem proper.

Amb la impedància característica així mesurada obtenim el valor de S mitjançant la relació següent:

On:

Z(0)	és la impedància d’entrada mesurada a cada freqüència.

Z0	és la impedància característica teòrica, segons taules, a cada freqüència

S	és el paràmetre que indica la regularitat de la impedància

Depenent de si els quadrets estan carregats o no i del tipus d’explotació a la qual se’ls sotmetrà, s’utilitzen els formats i taules següents:

  - PER A QUADRETS CARREGATS A BAIXA FREQÜÈNCIA

La impedància característica d’aquests quadrets és de 1.200 Ω (cable pupinitzat).

Es mesura la impedància per a totes les freqüències marcades. Es comprova que per a les freqüències indicades a la taula I es compleix que:

S < 0,09 a tots els parells

S < 0,07 al 90 per 100 dels parells

TAULA I

| FREQÜÈNCIA (Hz) | IMPEDÀNCIA Z0(O) | FREQÜÈNCIA (Hz) | IMPEDÀNCIA Z0(O) | FREQÜÈNCIA (Hz) | IMPEDÀNCIA Z0(O) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 1.050 | 1.600 | 1.033 | 3.000 | 1.268 |
| 400 | 1.010 | 1.800 | 1.053 | 3.200 | 1.335 |
| 600 | 978 | 2.000 | 1.074 | 3.400 | 1.420 |
| 800 | 984 | 2.200 | 1.102 | 3.600 | 1.527 |
| 1.000 | 993 | 2.400 | 1.133 | 4.000 | 1.886 |
| 1.200 | 1.004 | 2.600 | 1.170 |  |  |
| 1.400 | 1.018 | 2.800 | 1.215 |  |  |

Per a les freqüències no indicades a la taula I es mesura la impedància comprovant que no pren valors alarmants en relació amb els valors anterior i posterior del format.

  - PER A QUADRETS NO CARREGATS EXPLOTATS A BAIXA FREQÜÈNCIA

La impedància característica d’aquests quadrets és de 400 Ω (cable no pupinitzat).

Es mesura la impedància per a totes les freqüències marcades. Es comprova que per a les freqüències indicades a la taula II es compleix que:

S < 0,09 a tots els parells

S < 0,07 al 90 per 100 dels parells

TAULA II

| FREQÜÈNCIA (Hz) | IMPEDÀNCIA Z0(O) | FREQÜÈNCIA (Hz) | IMPEDÀNCIA Z0(O) | FREQÜÈNCIA (Hz) | IMPEDÀNCIA Z0(O) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 870 | 1.400 | 404 | 2.600 | 299 |
| 400 | 754 | 1.600 | 378 | 2.800 | 289 |
| 600 | 616 | 1.800 | 357 | 3.000 | 280 |
| 800 | 533 | 2.000 | 339 | 3.200 | 272 |
| 1.000 | 477 | 2.200 | 324 | 3.400 | 264 |
| 1.200 | 436 | 2.400 | 311 | 3.600 | 257 |
|  |  |  |  | 4.000 | 246 |

Per a les freqüències no indicades a la taula II es mesura la impedància comprovant que no pren valors alarmants en relació amb els valors anterior i posterior del format.

  - ENREGISTRAMENT DE LES MESURES

Una vegada omplert el format “Característica impedància-freqüència” (BF) corresponent per l’instal·lador amb els mesures realitzades, el Responsable de la instal·lació visarà les mesures.

  - PAUTA DE CONTROL

| Element a controlar | Paràmetre “ S ” | Control |  | Accions a prendre en cas d’accident |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Equip | Freqüència |  |
| Regularitat de la impedància Regularitat de la impedància | ≤ 0,09 < 0,07 al 90% dels parells | Pont d’impedàncies | Per parell i per tram | Detectar problema |

Nota: En cables nous no s’admetran valors inferiors de “S” superiors als exposats a la taula de control.

- MESURA DEL SOROLL

L’objecte de la realització d’aquesta mesura és donar una idea de la qualitat final del cable, corregint-se solament en el cas de circuits de molt mala qualitat.

Es mesura el nivell de soroll a cada parell destinat a ser explotat, tant a baixa freqüència com a alta freqüència, tancant el parell en l’extrem llunyà a la mesura amb una resistència igual a la impedància característica del circuit segons la relació següent:

- Cable carregat explotat a baixa freqüència: 1.200 Ω (cable pupinitzat).

- Cable no carregat explotat a baixa freqüència: 400 Ω (cable no pupinitzat).

En el moment de la mesura, la resta dels parells del cable han d’estar desconnectats de qualsevol equip.

La mesura es realitzarà amb un mesurador de nivell a banda ampla.

Per valorar la qualitat dels circuits utilitzarem com a referència els valors següents:

- Circuits de molt bona qualitat ≥ 61 dB

- Circuits de bona qualitat ≥ 41 dB < 61 dB

- Circuits de mala qualitat < 40 dB

  - ENREGISTRAMENT DE LES MESURES

Totes aquestes dades es registraran en el format “Soroll”.

  - PAUTA DE CONTROL

En cables nous no s’admetran valors per sota de 50 dB.

- MESURA ATENUACIÓ DE DIAFONIA

L’objecte de la present Instrucció de Treball és el de mesurar l’atenuació de diafonia, que consisteix en determinar la pertorbació produïda per cada parell sobre la resta dels parells.

S’utilitzarà un generador de senyal i un mesurador de nivell selectiu. La impedància interna dels aparells ha de ser igual a la impedància del circuit segons la relació següent:

- Cable carregat explotat a baixa freqüència: 1.200 Ω

- Cable no carregat explotat a baixa freqüència: 400 Ω

Distingim dos tipus d’atenuació de diafonia:

- Atenuació de paradiafonia

- Atenuació de telediafonia

  - ATENUACIÓ DE PARADIAFONIA

Es tanquen els dos parells, “pertorbador” i “pertorbat” en el seu extrem llunyà amb una resistència de valor igual a la seva impedància característica, col·locant en l’extrem proper del parell “pertorbador” el generador i al del parell “pertorbat” el receptor.

Aquesta mesura es realitza per quadrets individualment, o bé, mesurant cada parell contra tota la resta.

La mesura d’atenuació de paradiafonia es realitza des dels dos extrems de la secció de control.

  - ATENUACIÓ DE TELEDIAFONIA

El parell escollit com a “pertorbador” es carrega en l’extrem llunyà, amb una resistència de valor igual al de la seva impedància característica i en l’extrem proper se situa el generador.

El parell escollit com a “pertorbat” es carrega en l’extrem proper, amb una resistència de valor igual al de la seva impedància característica i en l’extrem llunyà se situa el receptor.

La mesura d’atenuació de telediafonia tan sols es realitza des d’un extrem de la secció de control.

Tant per a la paradiafonia com per a la telediafonia, la mesura es realitza fent un ventall de freqüències i recollint el valor més desfavorable, això és, el valor d’atenuació de diafonia de més baix valor absolut. Aquestes mesures queden reflectits al format “Mesura de diafonia”.

Els valors d’atenuació de diafonia, tant en paradiafonia com en telediafonia, obtinguts en qualsevol parell del cable respecte a qualsevol altre compliran els valors següents:

> 65 dB per a tots els casos

> 68 dB per al 90 per 100 dels casos

  - ENREGISTRAMENT DE LES MESURES

Una vegada omplert el format corresponent “Mesura de diafonia” per l’instal·lador amb els mesures realitzades, el Responsable de la instal·lació visarà les mesures.

  - PAUTA DE CONTROL

En cables nous no s’admetran valors per sota de 65 dB.

- MESURA DESEQUILIBRI CAPACITAT I CAPACITAT MÚTUA

L’objecte d’aquesta mesura és equilibrar els cables de coure, tipus quadret, atenent al paràmetre capacitat, per millorar la qualitat de transmissió dels senyals.

D’acord amb la teoria general de camps electromagnètics, sempre que a l’espai existeixen “n” conductors amb càrregues, es trobaran a un potencial amb respecte a terra, relacionades ambdues magnituds per mitjà d’un paràmetre anomenat capacitat.

Els conductors d’un circuit telefònic, constitueixen les plaques d’un condensador, el dielèctric del qual està format pel polietilè que envolta els conductors sent més gran la capacitat elèctrica entre fils quant més petit és el gruix del dielèctric.

Les possibles desviacions de capacitat mútua de parells individuals, respecte del valor mitjà, són degudes principalment a la seva relativa localització amb respecte a la pantalla, a variacions de longitud per causa de les diferents passes de aparellat i cablejat, i a les variacions de les seves dimensions (gruixos, diàmetres), així com els diferents graus d’estrenyiment que es produeixen a les operacions de procés i fabricació del cable.

Els desequilibris més importants a un quadret són:

- FÍSIC - FÍSIC

- FANTASMA – FÍSIC 1

- FANTASMA – FÍSIC 2

- FANTASMA – TERRA

- FÍSIC 1 – TERRA

- FÍSIC 2 – TERRA

Per a neutralitzar les capacitats, es transposen els quadrets quan es connexionen, de manera que sigui possible associar capacitats elevades d’una secció amb capacitats baixes d’altra, eliminant així les deficiències grans de capacitat que poguessin resultar d’una connexió capritxosa.

S’han de corregir les desviacions de capacitat i les capacitats mútues dels circuits de cada secció, buscant la major uniformitat possible.

L’operació de mesura tant per als desequilibris de capacitat com per a les capacitats mútues es realitzarà amb el pont de desequilibris de capacitat. L’extrem llunyà quedarà perfectament aïllat i l’extrem de mesura es posarà en curtcircuit tots els quadrets amb la pantalla i terra, connectant a l’aparell el quadret a mesurar; un cop mesurat tornaran al curtcircuit, perquè el següent es mesuri en les mateixes circumstàncies del primer.

Els límits admissibles de desequilibri de capacitat són:

TAULA I.  Secció 1.830 m, en nanofarads (nf)

| CIRCUITS | MITJÀ | MÀXIM |
| --- | --- | --- |
| FÍSIC – FÍSIC | 20 | 60 |
| FANTASMA – FÍSIC | 20 | 60 |
| FÍSIC – TERRA | 200 | 500 |
| FANTASMA – TERRA | 500 | 1200 |

  - ENREGISTRAMENT DE LES MESURES

Aquestes mesures es registraran als formats:

- Registre de desequilibri de la capacitat.

- Desviacions de capacitat mútua amb empalmes punts de carrega.

- Selecció de capacitats mútues.

  - PAUTA DE CONTROL

NOTA: En cas que els desequilibris calculats siguin superiors als admissibles, queda a criteri de la propietat el vist i plau o si han de ser rebaixats.

No obstant, no seran admesos desequilibris de capacitat superiors a:

- entre parells d’un quadret: 200 x L x 500 pF

- entre parells i terra: 1500 x L x 500 pF

Sent L la longitud del cables mesurat.

- MESURES DE SEGURETAT

Els riscos típics inherents a aquest treball són els corresponents al procés de preparació de l’empalmament i pelat de cables, com ara talls a les mans per l’ús de navalles, tisores i cobertes metàl·liques dels cables. Per tot això, es fa obligatori l’ús de guants de treball.

Existeix el risc d’exposició a contactes elèctrics el qual haurem d’evitar, allunyant-nos el màxim possible, interposant obstacles i recobrint les parts actives. L’equip es posarà a terra sempre que sigui possible.

Per tot això, es fa obligatori l’ús de guants de treball, botes de seguretat. A vies de circulació es farà servir roba d’alta visibilitat (EN-471).

Sempre s’atendrà a les normes de seguretat pròpies dels diferents llocs de treballs, com ara rases, pals indicadors, vies de circulació, espais confinats, treballs en alçada, etc.

- GESTIÓ AMBIENTAL

Tots els residus generats seran portats a reciclar selectivament.

- ANNEXOS

- Format “Característica atenuació-freqüència” (BF).

- Format “Característica impedància-freqüència” (BF).

- Format “Soroll”.

- Format “Mesura de diafonia”.

- Format “Registre de desequilibri de capacitat”.

- Format “Desviacions de capacitat mútua amb empalmes punts de carrega”.

- Format "Selecció de capacitats mútues”.

|  |  |  |  |  |  | MESURES DE TRANSMISSIÓ EN CABLES DE COMUNICACIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | MESURAT PER (NOM TREBALLADOR): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |
| TRAM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/REF: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAJECTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LONGITUD REAL EN Km: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPUS DE CABLE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TEMPS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APARELL UTILITZAT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MESURA REALITZADA DES DE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICA ATENUACIÓ-FREQÜÈNCIA (BF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FREQÜÈNCIA Hz | QUADRET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUADRET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARELL 1 |  |  |  |  |  | PARELL 2 |  |  |  |  | PARELL 1 |  |  |  |  |  |  | PARELL 2 |  |  |  |  |
|  | ATENUACIÓ |  |  |  | At/Km |  | ATENUACIÓ |  |  | At/Km |  | ATENUACIÓ |  |  |  | At/Km |  |  | ATENUACIÓ |  |  | At/Km |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Instruccions per omplir l’imprès a la pàgina següent) Observacions: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- INSTRUCCIONS PER OMPLIR L’IMPRÈS “CARACTERÍSTIQUES ATENUACIÓ-FREQÜÈNCIA” (BF)

El “tipus de cable” s’expressarà així: escriure’m N, sent N el mínim de quadrets (N x 4 x 0,9).

A la columna “FREQÜÈNCIA Hz” figuren els valors de freqüència als quals s’han de fer les mesures d’atenuació. En el cas d’existir sots (corbes no uniforme) es faran mesures en valors de freqüència intermedis fins a obtenir els valors màxims i mínims de la corba.

A les columnes d’”ATENUACIÓ” s’anotaran els resultats de les mesures segons l’operació següent:

Atenuació = (Nivell d’emissió) – (Nivell de recepció).

S’ha d’anar amb compte amb els signes dels nivells que mesurem.

A la casella d’”Atenuació quilomètrica” es col·loca el resultat de dividir l’atenuació obtinguda per la longitud del circuit en quilòmetres.

- INSTRUCCIONS PER REALITZAR LA MESURA

La impedància al Generador i al Receptor ha de posar-se en els valors més aproximats possibles a la impedància característica del circuit que es mesura.

Com a valors mitjans d’impedància característica en un cable per a baixa freqüència es poden considerar els següents:

  - Cable pupinitzat: Zc=1.200 Ω

  - Cable no pupinitzat: Zc=400 Ω

  - MESURES EN FINAL

En un extrem es col·loca un Generador amb un nivell de sortida adequat (normalment 0 dbm) i una freqüència determinada i en l’altre extrem es col·loca un Receptor, en el qual es mesura el nivell de recepció a aquesta freqüència. L’esquema pràctic és el següent:

  - MESURES EN DERIVACIÓ

En aquest cas, el circuit no se secciona. Es col·loca l’aparell de mesura (receptor) en derivació. S’ha de tenir la precaució de col·locar la resistència interna del receptor en un valor molt més gran que la impedància característica del circuit, normalment 5 K Ω.

R: >>>> Zc

L’esquema pràctic és el següent:

- OBSERVACIONS

|  |  |  |  |  |  | MESURES DE TRANSMISSIÓ EN CABLES DE COMUNICACIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | MESURAT PER (NOM TREBALLADOR): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |
| TRAM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/REF: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAJECTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LONGITUD REAL EN Km: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPUS DE CABLE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TEMPS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APARELL UTILITZAT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MESURA REALITZADA DES DE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICA IMPEDÀNCIA-FREQÜÈNCIA (BF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FREQÜÈNCIA Hz | QUADRET |  |  |  |  |  | QUADRET |  |  |  |  | QUADRET |  |  |  |  |  |  | QUADRET |  |  |  |  |
|  | PARELL 1 |  |  | PARELL 2 |  |  | PARELL 1 |  |  | PARELL 2 |  | PARELL 1 |  |  |  | PARELL 2 |  |  | PARELL 1 |  |  | PARELL 2 |  |
|  | Mesures en ohms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Instruccions per omplir l’imprès a la pàgina següent) Observacions: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- INSTRUCCIONS PER OMPLIR L’IMPRÈS “CARACTERÍSTICA IMPEDÀNCIA-FREQÜÈNCIA” (BF)

El “tipus de cable” s’expressarà així: escriure’m N, sent N el mínim de quadrets (N x 4 x 0,9).

A la columna “FREQÜÈNCIA Hz” figuren els valors de freqüència als quals s’han de fer les mesures d’impedància. En el cas d’existir sots (corbes no uniforme) a la corba d’impedància-freqüència, es faran mesures en valors de freqüència intermedis fins a obtenir els valors màxims i mínims de la corba.

A les columnes de quadret i a la del parell corresponent s’anotaran els valors d’impedància mesurats en Ohms per a cada freqüència.

- INSTRUCCIONS PER REALITZAR LA MESURA

Tant al Generador com al Receptor ha de posar-se en els valor de la seva resistència segons especificacions.

Com a valors mitjans d’impedància característica en un cable per a baixa freqüència es poden considerar els següents:

  - Cable pupinitzat: Zc=1.200 Ω

  - Cable no pupinitzat: Zc=400 Ω

L’aparell de mesura es col·loca en un extrem i en l’altre extrem es tanca el circuit amb una resistència de valor igual a la impedància característica del circuit.

L’esquema pràctic és el següent:

També es pot trobar aquest valor fent dues mesures: en curtcircuit i en circuit tancat i un senzill càlcul.

L’esquema pràctic és el següent:

i fent aquest càlcul:

(Zca i Zcc mesurats a la mateixa freqüència)

- OBSERVACIONS

|  |  |  |  |  | MESURES DE TRANSMISSIÓ EN CABLES DE COMUNICACIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | MESURAT PER (NOM TREBALLADOR): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |
| TRAM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/REF: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAJECTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LONGITUD REAL EN Km: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPUS DE CABLE: |  |  |  |  |  |  |  |  | TEMPS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APARELL UTILITZAT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MESURA REALITZADA DES DE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| SOROLL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRET | PARELL NÚM. |  |  | NIVELL PSOF. dB |  |  |  | QUADRET |  |  |  | PARELL NÚM. |  |  |  |  |  |  | NIVELL PSOF. dB |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | MESURES DE TRANSMISSIÓ EN CABLES DE COMUNICACIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | MESURAT PER (NOM TREBALLADOR): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |
| TRAM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/REF: |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAJECTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LONGITUD REAL EN Km: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPUS DE CABLE: |  |  |  |  |  |  |  |  | TEMPS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APARELL UTILITZAT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MESURA REALITZADA DES DE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| MESURA DE DIAFONIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATENUACIÓ DE PARADIAFONIA RELACIÓ DE TELEDIAFONIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMBINACIÓ DE PARELLS? |  | FREQÜÈNCIA Hz |  |  | MESURA Db |  |  | COMBINACIÓ DE PARELLS? |  |  |  | FREQÜÈNCIA Hz |  |  |  |  |  | MESURA dB |  |  |
| C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  | C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  | C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  | C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  | C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  | C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  | C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  | C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  | C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  | C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  | C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  | C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  | C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  | C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  | C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  | C____ P____ C____ P____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Instruccions per omplir l’imprès a la pàgina següent) OBSERVACIONS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- INSTRUCCIONS PER OMPLIR L’IMPRÈS “MESURA DE DIAFONIA”

El “tipus de cable” s’expressarà així: escriure’m N, sent N el mínim de quadrets (N x 4 x 0,9).

A la columna “COMBINACIÓ DE PARELLS” s’anotaran els  parells de cada quadret entre els quals es realitza la mesura de diafonia.

La mesura de diafonia es calcularà restant al nivell emès pel Generador, el nivell rebut pel Mesurador de Nivell i s’anotarà a la casella “mesura dB”.

A la columna “FREQÜÈNCIA Hz” han d’anotar-se els valors de les freqüències als quals es fa la mesura. S’ha de prendre la freqüència a la qual la diafonia és superior, o sigui, a la qual l’atenuació de diafonia és inferior. Això succeeix a la freqüència més alta de la banda (a BF per a cables sense pupinitzar a 3,4 KHz).

Als cables pupinitzats la corba d’atenuació de diafonia no és uniforme i per tant, es busca la freqüència per a la qual la diafonia és més gran.

A la columna de “MESURA EN dB” s’anotarà el resultat de les mesures segons les operacions següents:

- Atenuació de Paradiafonia =	Nivell emès pel Generador – Nivell emès al mesurador de Nivell

- Relació telediafònica =	Nivell de recepció al circuit pertorbador – Nivell de recepció al circuit pertorbat

- INSTRUCCIONS PER REALITZAR LA MESURA

S’ha de tenir en compte que la resistència interna dels aparells (Generador i Receptor) ha de ser igual a la impedància del circuit:

Ri = Zc

La impedància característica d’un cable en baixa freqüència és:

- Cable pupinitzat: Zc=1.200 Ω

- Cable no pupinitzat (per a BF): Zc=400 Ω

  - ATENUACIÓ DE PARADIAFONIA

El muntatge pràctic és el següent:

Sent:	Ne: nivell d’emissió del Generador

Nr: nivell de recepció del Receptor

Atenuació de paradiafonia: Ne – Nr

  - RELACIÓ DE TELEDIAFONIA

L’esquema pràctic és el següent:

Sent: 	Ne: nivell d’emissió del Generador

Nr: nivell de recepció en el circuit pertorbador

Nr’: nivell de recepció mesurat en el circuit pertorbat

Relació telediafonia: Nr – Nr’

La paradiafonia s’ha de mesurar des dels dos extrems i la relació de telediafonia només des d’un d’ells.

- OBSERVACIONS

|  |  |  |  |  |  |  | MESURES DE TRANSMISSIÓ EN CABLES DE COMUNICACIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | MESURAT PER (NOM TREBALLADOR): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |
| TRAM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/REF: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAJECTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LONGITUD REAL EN Km: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPUS DE CABLE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TEMPS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APARELL UTILITZAT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MESURA REALITZADA DES DE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REGISTRE DE DESEQUILIBRI DE CAPACITAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTAT DE: |  |  |  |  | QUADRETS SELECCIONATS |  |  |  |  |  |  |  | CÀLCULS |  |  |  |  |  | COSTAT DE: |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRET NÚM. | Fan a Lats. Lat. a Lat. | Fan a Lats. Lat. a Lat. |  |  | ESQUEMA EMPALMAMENTS |  |  | Fan a Lats. Lat. a Lat. | Fan a Lats. Lat. a Lat. |  | QUADRET NÚM. |  | Fan a Lats. Lat. a Lat. |  | Fan a Lats. Lat. a Lat. |  |  |  | Fan a Lats. Lat. a Lat. |  |  |  | Fan a Lats. Lat. a Lat. |  |  | QUADRET NÚM. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |