ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANNEX Criteris programació software PLC’s i SCADA

Rev. 04/2024

CRITERIS DE PROGRAMACIÓ DE PLC’s i SCADA

- GENERALITATS

El Consorci d’Aigües de Tarragona estructura el seu sistema de telecontrol d’instal·lacions a través d’una xarxa de PLCs que controlen els diferents tipus d’instal·lacions:

- Estacions de bombament

- Arribades a dipòsit

- Terciàries i derivacions

- Instal·lacions de l’ETAP

El següent document fixa els criteris generals de programació per als PLCs, tenint en compte que els nous programes han de ser totalment integrables dins de la xarxa del CAT i seguir els mateixos criteris de programació que els actuals.

Aquest document aplica a les sèries de PLCs i sistemes de visualització i control següents:

- Sèries Q i R de Mitsubishi, per a Estacions de bombament, Dipòsits i Terciàries

- ControlLogix i CompactLogix de Rockwell, per a instal·lacions de l’ETAP i sistema de concentradores

Panels de visualització i control:

- Pantalles tàctils Hakko (Sèries V6,7,8 i 9) i Mitsubishi (Sèrie GT2510 i GT2103)

I al següent aplicatiu SCADA:

- CitectSCADA 2018R2 de Schneider Electric

- PASSOS DE PROGRAMACIÓ

Per tal de desenvolupar la programació se seguiran els següents passos, i es lliurarà la documentació corresponent:

  - ANÀLISIS FUNCIONAL DELS BLOCS

Aquest punt comprèn l'execució de l'estudi i definició dels diferents blocs que comprenen el programa de la instal·lació a desenvolupar.

Els blocs resultants es consensuaran amb els responsables del CAT per seguir un estàndard de programació mitjançant blocs de funció.

La definició del blocs es basarà en la documentació següent:

- Esquemes armari de telecomandament

- Lògiques de funcionament IEM

- Base de dades de blocs funcionals

  - PROGRAMACIÓ DELS BLOCS EN IEC

Aquest apartat contempla la generació dels blocs definits en l'anàlisi funcional i la seva programació segons llenguatges de la norma IEC 1131-3.

S’escollirà per a cada bloc el llenguatge més adient, de forma consensuada amb el CAT.

En el disseny es preveurà l'acoblament de tots ells per a la realització del programa funcional global.

  - ESTRUCTURACIÓ DEL PROGRAMA PER ENCLAVAMENTS

Aquest apartat contempla l’assemblatge dels diferents blocs, i la programació dels codi addicional per poder posar en funcionament el programa de la instal·lació, seguint els criteris generals dels programes existents al CAT.

El programa incorporarà la programació dels enclavaments necessaris segons lògiques de funcionament i estàndards ja instal·lats.

Les lògiques de control específiques s’indicaran per a cada projecte.

  - GESTIÓ SENYALS DE LA PANTALLA TÀCTIL

Es configurarà un mòdul/bloc de comunicació amb la pantalla tàctil de la instal·lació (HAKKO o Mitsubishi). Els senyals gestionats hauran de permetre configurar les pantalles següents:

- Presentació / validació

- Hidràulica – general

- Hidràulica – detall (bomba/motor, vàlvula, etc.)

- Enclavaments

- Sistema de potència

- Altres segons necessitats

  - CONFIGURACIÓ DE LA COMUNICACIÓ AMB L’SCADA

Es definirà el mapejat necessari al SCADA seguint l’estàndard del CAT.

Si la implementació es fa en un nou PLC, aquest haurà de ser donat d’alta al sistema SCADA segons la implementació estàndard d’un nou dispositiu.

Aquest enllaç permetrà la lectura i enviament de les dades del PLC des de la sala de control.

  - DOCUMENTACIÓ

Documentació blocs funcionals IEC

Es lliurarà la documentació següent:

- Document amb les especificacions de funcionament de cadascun dels blocs implementats.

- El codi de programació dels blocs funcionals haurà de ser obert pel CAT.

Documentació programa PLC

Es lliurarà la documentació següent:

- Mapa d’estats de l’estació (senyals enviats/rebuts a l’SCADA).

- Programa de l’autòmat desenvolupat (ultima versió i edició complerta) i els comentaris necessaris per a la seva correcta comprensió i seguiment.

- Llistat de senyals d’enclavament.

- Document de les especificacions de funcionament de l’estació complerta.

Documentació programa SCADA

Es lliurarà la documentació següent:

- Mapa d’estats (Variables, alarmes, enclavaments, tendències...).

- Llistat de canvis realitzats al aplicació SCADA.

- Document de les especificacions de funcionament de l’estació complerta a nivell de l’operador.

Documentació pantalles tàctils

Es lliurarà la documentació següent:

- Mapa de senyals per a la pantalla tàctil.

- BLOCS ESTÀNDARDS

El CAT disposa d’una base de dades de blocs estàndards generals i específics per als diferents tipus d’instal·lacions:

- Estacions de bombament

- Arribades a dipòsit

- Terciàries

- Instal·lacions de l’ETAP

Aquests blocs seran d’obligada utilització si són d’aplicació.

Aquells dels que no es disposi, es desenvoluparan, es consensuaran amb els responsables del CAT i s’afegiran a la base de dades de blocs estàndards.

Als apèndixs d’aquest documents s’adjunten els blocs estàndards desenvolupats fins al moment.

- ESPECIFICITATS DE PROGRAMACIÓ

  - PLC SÈRIES - MITSUBISHI

El software de programació serà GX Developer v8.116W, GX IEC Developer 7.04, GXWorks2 v1.580E i GXWorks3 v1.0055H per a Sèries A, A1S, Q i R de Mitsubishi.

La gestió de copies de seguretat i subversions s’adjustarà al procediment standard del CAT.

  - PLC SÈRIES - ROCKWELL

El software de programació serà RSLogix 5000 Professional/Network edition. Tenim PLCs amb versions v16, v20, v21 i v30 per Sèries ControlLogix 1756 i CompactLogix 1769.

La gestió de copies de seguretat i subversions s’ajustarà al procediment estàndard del CAT implementat amb un software Asset propi de Rockwell.

En el cas de disposar-se d’equips connectats mitjançant una tarja de xarxa Modbus TCP o RTU o tarja DEVICENET, es configurarà la xarxa i tots aquells equips electromecànics que disposin d’aquesta funcionalitat.

El programa disposarà dels blocs, tasques i instruccions necessaris per al seu correcte funcionament, configuració i visualització dels paràmetres. Aquests paràmetres es definiran depenent dels equips i necessitats del CAT. Es lliurarà la documentació de la configuració.

  - PANELS TÀCTILS HAKKO I MITSUBISHI

La programació es realitzarà amb el software V-SFTV5 i V-SFTV6 (Hakko) i Melsoft GT Designer3 (Mitsubishi).

La programació s’ajustarà a l’estàndard propi implementat al CAT, tot respectant la configuració del sistema. Les vessants pròpies del panels suposen:

- Entorn gràfic segons llibreries pròpies. Nous elements a consensuar amb el CAT.

- Configuració de variables segons mapa de memòria del PLC.

- Gestió de copies de seguretat i subversions.

  - CitectSCADA 2018R2 o superior actualització

La programació es realitzarà amb equips del CAT a tal propòsit.

La programació s’ajustarà al estàndard propi implementat al CAT, tot respectant la configuració del sistema. Les vessants pròpies del sistema SCADA suposen:

- Entorn gràfic segons llibreries pròpies. Nous elements a consensuar amb el CAT.

- Configuració de variables/alarmes/tendències segons mapa de memòria del PLC.

- Programació de Citect Cicode quan sigui necessari.

- Gestió de copies de seguretat i subversions.

- CRITERIS D’IDENTIFICACIÓ

  - RECOMANACIONS SOBRE NOMENCLATURES

A continuació s’indiquen les recomanacions sobre algunes nomenclatures:

- Idioma a utilitzar: català

- Definició d'estats físics: ON/OFF, Obert/Tancat, Marxa/Atur...

- Ús de majúscules: Per a noms de programa, bloc, rutines i variables

- Caràcter separador: guió baix ?_?

- Format de data: 2020_01_25 (aaaa_mm_dd)

- Control de versions: numèrica més data

  - NOMS PROGRAMES

Els noms dels programes tindran el format següent:

XXXXX_YYY_ZZZZZZ.EXT

On:

XXXXX : Tag de l’estació (fins a 5 caràcters com a màxim)

YYY     : Versió numèrica del programa (primera versió:100)

ZZZZZZ: Data versió

EXT     : Extensió de l’aplicació en concret

Exemple:

E7D_100_200209.PCD

  - NOMS BLOCS I RUTINES

Els noms dels blocs i rutines es descriuran amb criteri operatiu, i tindran una longitud entre 8 i 18 caràcters com norma general.

Exemple:

Vàlvula reguladora motoritzada -> VALV_REG_MOT

  - NOMS VARIABLES

Els noms de variables es descriuran amb criteri operatiu, i tindran una longitud entre 4 i 12 caràcters com norma general.

Exemple:

Estació en manteniment -> EST_MANT

  - NOMS E/S I COMENTARIS EN PROGRAMA

Els noms de entrades/sortides, comentaris, marques i altres elements que ajudin a la interpretació del programa, es realitzaran amb la màxima claredat i amb l’única limitació, en quant a la grandària, que la del propi programa amb el qual s’editi

APÈNDIX 1

Blocs funcionals d’un dipòsit

APÈNDIX 1. ESTÀNDARD DE PROGRAMACIÓ DE PLC’s

- DESCRIPCIÓ

La llibreria de mòduls de programa de PLC del CAT (cat.sul) ha estat desenvolupada amb la intenció de normalitzar la programació de certs elements repetitius de les instal·lacions del CAT, amb l’objecte que qualsevol proveïdor utilitzi la mateixa llibreria, cosa que facilitarà el posterior seguiment i manteniment de la instal·lació per part del personal del CAT.

La llibreria cobreix una sèrie d’elements, els quals es troben de manera majoritària a les diferents instal·lacions del CAT. Com és lògic, l’estàndard no pretén cobrir totes les possibilitats, per la qual cosa pot haver elements de planta per als quals no sigui possible utilitzar els mòduls estàndard aquí definits.

Evidentment, el desenvolupament d’un projecte no té perquè estar íntegrament realitzat utilitzant els mòduls aquí descrits, també poden utilitzar-se altres mòduls per realitzar funcions que no existeixen als mòduls de la present llibreria (OR, AND, PID, RAMPA, etc.).

- BLOCS

  - ALARMES NO ENCLAVADES

Mòdul:

### ALM_N_ENC

Aquest mòdul permet la gestió de les alarmes que no quedin enclavades.

Si es va activar una alarma, romandrà activa fins que desaparegui o sigui reconeguda.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REG_ALM | WORD |  | 0 | Registre d’alarmes d’origen (per exemple: B0) |
| ALM_ACK | BOOL |  | 0 | Senyal de reconeixement d’alarmes (M1000). |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles |  | Per Defecte |  | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUEVA_ALM | BOOL |  | FALSE |  | S’ha activat una nova alarma. Romandrà activa fins que desaparegui o sigui reconeguda. |  |
| REG_DEST | WORD |  | 0 |  | Registre d’alarmes de destí (per exemple: D27) |  |

  - ALARMES NO ENCLAVADES

Mòdul:

### ALM_S_ENC

Aquest mòdul permet la gestió de les alarmes que queden enclavades fins que es rep un apercebiment d’alarmes.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REG_ALM | WORD |  | 0 | Registre d’alarmes d’origen (per exemple: B0) |
| ALM_ACK | BOOL |  | 0 | Senyal de reconeixement d’alarmes (M1000). |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUEVA_ALM | BOOL |  | FALSE | S’ha activat una nova alarma. Romandrà activa durant un scan de programa. |
| REG_DEST | WORD |  | 0 | Registre d’alarmes de destí (per exemple: D27) |

  - CONTROL ARMARI TELECOMANDAMENT

Mòdul:

### ARMARI_TEL

Aquest mòdul realitza el control dels senyals generals de l’armari de telecomandament de l’estació.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DET_INC | BOOL |  | FALSE | Senyal del detector d’incendis. |
| T_H_CAR_BAT | BOOL |  | FALSE | Senyal de tensió alta en el carregador de bateries. |
| T_L_CAR_BAT | BOOL |  | FALSE | Senyal de tensió baixa en el carregador de bateries. |
| F_PROT_CAR_BAT | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada de la protecció del carregador de bateries (Q2). |
| F_RED_CAR_BAT | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada de xarxa del carregador de bateries. |
| F_REC_CAR_BAT | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada del rectificador del carregador de bateries. |
| FCOM_CAR_BAT | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada comú del carregador de bateries. Aquest senyal provocarà l’alarma BAT_FCOM sempre que no tinguem els senyals F_RED_CAR_BAT, F_REC_CAR_BAT, T_H_CAR_BAT, T_L_CAR_BAT i F_PROT_BAT. |
| F_PROT_SAUX | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada de les proteccions dels serveis auxiliars (Q3). |
| INTER_GEN | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada magnetotèrmic de l’interruptor general (Q1). |
| F_PROT_24IEM | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada de proteccions d’alimentació de 24 VDC (Q7). |
| F_PROT_BAT | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada de proteccions de les bateries (Q9). |
| ENT_ANA_OK | BOOL |  | FALSE | Senyal que ens indica que les targetes d’entrades analògiques del PLC estan correctes. |
| TEMP_H_ARM | BOOL |  | FALSE | Senyal de temperatura alta a l’armari de telecomandament. |
| TERMOSTATO | BOOL |  | FALSE | Senyal del termòstat de l’armari. Governa el ventilador de l’armari. |
| HUMIDIMETRO | BOOL |  | FALSE | Senyal de l’humidímetre de l’armari. Governa la resistència calefactora. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A_DET_INC | BOOL |  | FALSE | Alarma d’incendi. |
| BAT_BD | BOOL |  | FALSE | Alarma de bateries en descàrrega. |
| BAT_FLTB | BOOL |  | FALSE | Alarma de fallada límits tensió de bateries. |
| BAT_FPCB | BOOL |  | FALSE | Alarma de fallada protecció carregador de bateries. |
| BAT_FXCB | BOOL |  | FALSE | Alarma de fallada de xarxa del carregador de bateries. |
| BAT_FRCB | BOOL |  | FALSE | Alarma de fallada rectificador del carregador de bateries. |
| BAT_TAB | BOOL |  | FALSE | Alarma de tensió alta de bateries. |
| BAT_TBB | BOOL |  | FALSE | Alarma de tensió baixa de bateries. |
| BAT_FCOM | BOOL |  | FALSE | Alarma de fallada comú del carregador de bateries. NOTA: aquesta alarma no queda anul·lada pel senyal d’estació en manteniment. |
| TEL_FPASA | BOOL |  | FALSE | Alarma de fallada protecció alimentació serveis auxiliars. |
| TEL_FMIG | BOOL |  | FALSE | Alarma de fallada magnetotèrmic interruptor general. |
| TEL_FA24 | BOOL |  | FALSE | Alarma de fallada alimentació 24 VDC I.E.M |
| TEL_FPB | BOOL |  | FALSE | Alarma de fallada protecció bateries. |
| TEL_FGA | BOOL |  | FALSE | Alarma de fallada general de l’autòmat. S’haurà de contemplar els senyales interns de fallades del PLC i l’entrada del bloc ENT_ANA_OK. |
| TEL_M_TA | BOOL |  | FALSE | Alarma de temperatura alta armari telecomandament. NOTA: aquesta alarma no queda anul·lada pel senyal d’estació en manteniment. |
| VENTILADOR | BOOL |  | FALSE | Sortida marxa ventilador armari. |
| RESISTENCIA | BOOL |  | FALSE | Sortida marxa resistència armari. |

  - BANDES PID

Mòdul:

### BANDES_PID

Aquest mòdul determina si el senyal de mesura és dins de les bandes de treball del PID.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP | INT | 0 – 4000 | 0 | Consigna del PID. |
| PV | INT | 0 – 4000 | 0 | Valor de la mesura. |
| BANDA_1 | INT | % * 10 | 0 | Banda estreta. La sortida DINS s’activarà quan el senyal de mesura es trobi dins dels límits d’aquesta banda. |
| BANDA_2 | INT | % * 10 | 0 | Banda ampla. La sortida DINS es desactivarà quan el senyal de mesura es trobi fora dels límits d’aquesta banda. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUT_SP | INT | 0 – 4000 | 0 | Repeteix el valor d’entrada SP. |
| OUT_PV | INT | 0 – 4000 | 0 | Repeteix el valor d’entrada PV. |
| DINS | BOOL |  | FALSE | S’activa quan el senyal de mesura es troba dins de les bandes de treball. |

  - BOMBES EN MARXA

Mòdul:

### BOMB_ON

Aquest mòdul realitza el comptatge de les bombes que hi ha en marxa en una estació de bombament.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1_CM | BOOL |  | FALSE | Confirmació de marxa del grup 1. |
| G2_CM | BOOL |  | FALSE | Confirmació de marxa del grup 2. |
| G3_CM | BOOL |  | FALSE | Confirmació de marxa del grup 3. |
| G4_CM | BOOL |  | FALSE | Confirmació de marxa del grup 4. |
| G5_CM | BOOL |  | FALSE | Confirmació de marxa del grup 5. |
| G6_CM | BOOL |  | FALSE | Confirmació de marxa del grup 6. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUT | INT | 0 – 32767 | 0 | Nombre de bombes en marxa en l’estació. |

  - COMPARADOR ANALÒGIC

Mòdul:

### COMP_ANA

Aquest mòdul permet comparar un valor analògic amb dos punts (un alt i un baix) generant una sortida en cas que el valor hagi assolit els esmentats punts. També permet aplicar un filtre de temps per a l’activació de les sortides.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HABILITAR | BOOL |  | FALSE | Habilita el funcionament del mòdul. 1 => mòdul habilitat. 0 => mòdul no habilitat. |
| MESURA | INT | 0 – 32767 | 0 | Valor d’entrada analògic a comparar. |
| V_ALT | INT | 0 – 32767 | 0 | Valor de comparació alt. |
| V_BAIX | INT | 0 – 32767 | 0 | Valor de comparació baix. |
| FILTRE | INT | 0 – 32767 | 0 | Valor de filtratge en segons. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALT | BOOL |  | FALSE | El valor de mesura és per damunt del valor alt durant un temps superior al de filtratge. |
| BAIX | BOOL |  | FALSE | El valor de mesura és per sota del valor baix durant un temps superior al de filtratge. |

  - COMPARADOR ANALÒGIC AMB HISTÈRESI

Mòdul:

### COMP_ANA_H

Aquest mòdul permet comparar un valor analògic amb dos punts (un alt i un baix) generant una sortida en cas que el valor hagi assolit els esmentats punts. També permet aplicar un filtre de temps per a l’activació de les sortides. El valor d’histèresi permet que els senyals de sortida es desactivin quan la mesura s’hagi recuperat almenys en aquest valor.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HABILITAR | BOOL |  | FALSE | Habilita el funcionament del mòdul. 1 => mòdul habilitat. 0 => mòdul no habilitat. |
| MESURA | INT | 0 – 32767 | 0 | Valor d’entrada analògic a comparar. |
| V_ALT | INT | 0 – 32767 | 0 | Valor de comparació alt. |
| V_BAIX | INT | 0 – 32767 | 0 | Valor de comparació baix. |
| FILTRE | INT | 0 – 32767 | 0 | Valor de filtratge en segons. |
| HISTERESI | INT | 0 – 32767 | 0 | Valor d’histèresi. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALT | BOOL |  | FALSE | El valor de mesura és per damunt del valor alt durant un temps superior al de filtratge. |
| BAIX | BOOL |  | FALSE | El valor de mesura és per sota del valor baix durant un temps superior al de filtratge. |

  - ESCALAT

Mòdul:

### ESCALAT

Aquest mòdul realitza l’escalat d’un senyal analògic. Existeixen tres versions del mòdul per a dades de tipus REAL, DINT i INT.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IN_RH | REAL |  | 0.0 | Rang alt del senyal d’entrada. |
| IN_RL | REAL |  | 0.0 | Rang baix del senyal d’entrada. |
| IN_VALOR | REAL |  | 0.0 | Senyal a escalar. |
| OUT_RH | REAL |  | 0.0 | Rang alt del senyal de sortida. |
| OUT_RL | REAL |  | 0.0 | Rang baix del senyal de sortida. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUT | REAL |  | 0.0 | Sortida de senyal escalada. |

  - FLIP-FLOP

Mòdul:

### FLIP_FLOP

Aquest mòdul permet alternar la seva sortida entre 0 i 1 cada vegada que es posa a 1 la seva entrada. Utilitza memòries latch en la sortida perquè no li afecti reset o 0 volts en la cpu.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O_SCADA | BOOL |  | FALSE | Ordre de canvi estat del flip-flop. |
| OUP_PLC | BOOL |  | FALSE | Bit memòria latch sortida del flip-flop. |

Els paràmetres O_SCADA i OUT_PLC són d'entrada / sortida. Això és degut a què el mòdul ha de poder canviar els seus valors.

  - PROPERA BOMBA EN ATURAR

Mòdul:

### G_PROX_OFF

Aquest mòdul determina partint de la informació rebuda en les entrades, quin serà el següent grup de bombament en aturar quan es rebi una ordre d’aturada en remot PLC.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1_OK | BOOL |  | FALSE | Grup de bombament 1 sense fallades i en remot PLC. En general vol dir que el grup està en condicions correctes per poder treballar i està en remot PLC. |
| G1_CM | BOOL |  | FALSE | Confirmació de marxa del grup 1 de bombament. |
| G1_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Hores de funcionament del grup 1 de bombament. El mòdul seleccionarà el que més hores de treball tingui entre els possibles. |
| G2_OK | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G2_CM | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G2_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G3_OK | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G3_CM | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G3_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G4_OK | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G4_CM | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G4_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G5_OK | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G5_CM | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G5_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G6_OK | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G6_CM | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G6_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Mateixa descripció que en el grup 1. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1_PROX | BOOL |  | FALSE | Següent grup a aturar serà el grup 1. |
| G2_PROX | BOOL |  | FALSE | Següent grup a aturar serà el grup 2. |
| G3_PROX | BOOL |  | FALSE | Següent grup a aturar serà el grup 3. |
| G4_PROX | BOOL |  | FALSE | Següent grup a aturar serà el grup 4. |
| G5_PROX | BOOL |  | FALSE | Següent grup a aturar serà el grup 5. |
| G6_PROX | BOOL |  | FALSE | Següent grup a aturar serà el grup 6. |

  - PROPERA BOMBA EN ATURAR TEMPORITZAT

Mòdul:

### G_PROX_OFF_Time

Aquest mòdul determina partint de la informació rebuda en les entrades, quin serà el següent grup de bombament en aturar quan es rebi una ordre d’aturada en remot PLC. El temps entre paros determina que quan es para una bomba, espera aquest temps, abans de generar la següent sortida Gx_PROX

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1_OK | BOOL |  | FALSE | Grup de bombament 1 sense fallades i en remot PLC. En general vol dir que el grup està en condicions correctes per poder treballar i està en remot PLC. |
| G1_CM | BOOL |  | FALSE | Confirmació de marxa del grup 1 de bombament. |
| G1_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Hores de funcionament del grup 1 de bombament. El mòdul seleccionarà el que més hores de treball tingui entre els possibles. |
| G2_OK | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G2_CM | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G2_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G3_OK | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G3_CM | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G3_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G4_OK | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G4_CM | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G4_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G5_OK | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G5_CM | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G5_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G6_OK | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G6_CM | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G6_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| TiempoEntreParos | TIME |  | T#0s | Temps d’espera entre aturades |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1_PROX | BOOL |  | FALSE | Següent grup a aturar serà el grup 1. |
| G2_PROX | BOOL |  | FALSE | Següent grup a aturar serà el grup 2. |
| G3_PROX | BOOL |  | FALSE | Següent grup a aturar serà el grup 3. |
| G4_PROX | BOOL |  | FALSE | Següent grup a aturar serà el grup 4. |
| G5_PROX | BOOL |  | FALSE | Següent grup a aturar serà el grup 5. |
| G6_PROX | BOOL |  | FALSE | Següent grup a aturar serà el grup 6. |
| ParoBloqueado | BOOL |  | FALSE | Indica que està en període d’espera entre aturades. |

  - PROPERA BOMBA EN ARRENCAR

Mòdul:

### G_PROX_ON

Aquest mòdul determina partint de la informació rebuda en les entrades, quin serà el següent grup de bombament en arrencar quan es rebi una ordre d’arrencada en remot PLC.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1_OK | BOOL |  | FALSE | Grup de bombament 1 sense fallades i en remot PLC. En general vol dir que el grup està en condicions correctes per poder treballar i està en remot PLC. |
| G1_CM | BOOL |  | FALSE | Confirmació de marxa del grup 1 de bombament. |
| G1_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Hores de funcionament del grup 1 de bombament. El mòdul seleccionarà el que més hores de treball tingui entre els possibles. |
| G2_OK | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G2_CM | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G2_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G3_OK | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G3_CM | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G3_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G4_OK | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G4_CM | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G4_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G5_OK | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G5_CM | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G5_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G6_OK | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G6_CM | BOOL |  | FALSE | Mateixa descripció que en el grup 1. |
| G6_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Mateixa descripció que en el grup 1. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1_PROX | BOOL |  | FALSE | Següent grup a arrencar serà el grup 1. |
| G2_PROX | BOOL |  | FALSE | Següent grup a arrencar serà el grup 2. |
| G3_PROX | BOOL |  | FALSE | Següent grup a arrencar serà el grup 3. |
| G4_PROX | BOOL |  | FALSE | Següent grup a arrencar serà el grup 4. |
| G5_PROX | BOOL |  | FALSE | Següent grup a arrencar serà el grup 5. |
| G6_PROX | BOOL |  | FALSE | Següent grup a arrencar serà el grup 6. |

  - GLOBAL DIPÒSIT

Mòdul:

### GLOBAL DIP

Aquest mòdul realitza el control dels senyals generals del dipòsit.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O_EM | BOOL |  | FALSE | Ordre posar l’estació en manteniment. |
| O_EFS | BOOL |  | FALSE | Ordre posar l’estació fora de servei. |
| O_TE | BOOL |  | FALSE | Ordre tancament d’emergència. |
| PRES_MIN | BOOL |  | FALSE | Senyal de pressió mínima en canonada. Aquest senyal temporitzat provoca l’alarma de pressió mínima en canonada. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EM | BOOL |  | FALSE | Senyalització d’estació en manteniment. |
| EFS | BOOL |  | FALSE | Senyalització d’estació fora de servei. |
| DTE | BOOL |  | FALSE | Alarma de dipòsit tancar per emergència. NOTA: aquesta alarma no s’activa si la estació està en manteniment. |
| PRE_BP | BOOL |  | FALSE | Alarma de pressió mínima en canonada. NOTA: aquesta alarma no s’activa si la estació està en manteniment. |

  - GLOBAL BOMBAMENT

Mòdul:

### GLOBAL_EB

Aquest mòdul realitza el control dels senyals generals de l’estació de bombament.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O_EM | BOOL |  | FALSE | Ordre posar l’estació en manteniment. |
| O_EFS | BOOL |  | FALSE | Ordre posar l’estació fora de servei. |
| O_TE | BOOL |  | FALSE | Ordre tancament d’emergència. |
| IN_AE | BOOL |  | FALSE | Entrada de l’atur d’emergència de l’estació. |
| O_AE_ACT | BOOL |  | FALSE | Ordre activació aturada general d’emergència des de sala de control. |
| O_AE_DES | BOOL |  | FALSE | Ordre desactivació aturada general d’emergència des de sala de control. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EM | BOOL |  | FALSE | Senyalització d’estació en manteniment. |
| EFS | BOOL |  | FALSE | Senyalització d’estació fora de servei. |
| DTE | BOOL |  | FALSE | Alarma de dipòsit tancar per emergència. NOTA: aquesta alarma no s’activa si la estació està en manteniment. |
| AE_OUT | BOOL |  | FALSE | Sortida aturada general d’emergència. S’activa amb l’ordre O_AE_ACT, i es desactiva amb l’ordre O_AE_DES. |
| AE | BOOL |  | FALSE | Aturada general d’emergència. Reprodueix l’entrada IN_AE. |

  - TEMPS ENTRE ARRENCAMENTS

Mòdul:

### GRUP_STOP

Aquest mòdul comprova que un grup de bombament hagi estat un temps suficient aturat abans de permetre arrencar de nou. No accepta més de dues arrencades en menys de mitja hora.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CM | BOOL |  | FALSE | Confirmació de marxa del grup que es desitja vigilar. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STOP_OK | BOOL |  | FALSE | Aquesta sortida s’activa si el grup està aturat correctament, és a dir, porta aturat el suficient temps per permetre un nou arrencament. |

  - INTRUSISME

Mòdul:

### INTRUSISME

Aquest mòdul realitza el control de presència de personal en la instal·lació. Quan una persona entra a l'estació, disposa d'un temps per introduir la clau d'inhibició d'intrusisme per evitar que soni l'alarma. Així mateix, quan una persona abandona l'estació, disposa d'un temps per sortir i tancar la porta de l'estació. Quan alguna persona accedeix a l'estació el sistema ens genera una alarma de detecció de presència, i quan s'ha accedit i no s'ha introduït la clau d'inhibició el sistema genera una alarma d'intrusisme. Mitjançant una ordre des de sala de control, es pot inhibir el funcionament de la botzina.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FC_PUERTA | BOOL |  | FALSE | Final de cursa de porta de l’estació oberta. |
| INHIBICION | BOOL |  | FALSE | Senyal de la clau d’inhibició d’intrusisme. |
| O_DBOC | BOOL |  | FALSE | Ordre de desconnexió de botzina: 0 – Botzina connectada 1 – Botzina desconnectada |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INHIBIDO | BOOL |  | FALSE | Senyalització de clau d’inhibició d’ intrusisme introduïda. |
| BOCINA | BOOL |  | FALSE | Sortida d’activació de la botzina. |
| BOC_CON | BOOL |  | FALSE | Senyalització de botzina connectada: 0 – Botzina desconnectada 1 – Botzina connectada |
| PRESENCIA | BOOL |  | FALSE | Senyal d’alarma de presència detectada a l’estació. Aquest senyal no s’activa si l’estació està en manteniment. |
| INTRUSISMO | BOOL |  | FALSE | Senyal d’alarma d’intrusisme detectat a l’estació. |

  - LÍMIT DE SUBMINISTRAMENT

Mòdul:

### LIM_SUM

Aquest mòdul realitza el control de la lògica de límit de subministrament. En funció del totalitzador del cabal del dipòsit, vigila la consigna de subministrament activant una sortida quan s’assoleix.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O_LIM_SUM | BOOL |  | FALSE | Ordre d’activació/desactivació de la lògica de límit de subministrament. |
| TOT | DINT |  | 0 | Totalitzat de cabal general del dipòsit. |
| REBOSE | DINT |  | 0 | Valor de sobreeiximent del totalitzador. |
| TOT_INI | DINT |  | 0 | Valor del totalitzador a l’inici de l’activació. |
| TOT_INCR | INT |  | 0 | Valor del a incrementar. |
| TOT_LIM_SUM | INT |  | 0 | Quantitat a subministrar. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIM_SUM_ON | BOOL |  | FALSE | Lògica de Límit de subministrament en funcionament. |
| LIM_SUM_FIN | BOOL |  | FALSE | Lògica de límit de subministrament ha assolit la consigna establerta. |
| TOT_SUM | DINT |  | 0 | Quantitat subministrada des de l’activació de la lògica. |
| TOT_OBJ | DINT |  | 0 | Valor objectiu a assolir del totalitzador. |

  - MEMORITZAT “M” A TRAVÈS “L”

Mòdul:

### M_L_M

Aquest mòdul guarda l’estat de 1 bit i es restableix en cas de RESET ó 0Vdc.

S’utilitza per a què bits “M’s” utilitzats se comportin com a “L’s”.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit_M | BOOL |  | FALSE | Bit a memoritzar. |
| Bit_L | BOOL |  | FALSE | Bit memoritzat. |

  - MEMORITZACIÓ 2 ESTATS “RMAN i RPLC”

Mòdul:

### MEM_SELECTOR2

Aquest mòdul s'utilitza per memoritzar l'estat dels selectors "RMAN-RPLC" i restablir aquests estats després de RESET o 0Vdc del PLC.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B_RM | BOOL |  | FALSE | Bit d’estat Remot Manual. |
| B_PLC | BOOL |  | FALSE | Bit d’estat Remot PLC. |
| REG_MEM | INT |  | 0 | Guarda estats, utilitzar “R”. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O_RM | BOOL |  | FALSE | Bit Ordre Remot Manual. |
| O_PLC | BOOL |  | FALSE | Bit Ordre Remot PLC. |

  - MEMORITZACIÓ 3 ESTATS “LOCAL, RMAN, RPLC”

Mòdul:

### MEM_SELECTOR3

Aquest mòdul s'utilitza per memoritzar l'estat dels selectors "LOCAL-RMAN-RPLC" i restablir aquests estats després de RESET o 0Vdc del PLC.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B_LOC | BOOL |  | FALSE | Bit d’estat Local. |
| B_RM | BOOL |  | FALSE | Bit d’estat Remot Manual. |
| B_PLC | BOOL |  | FALSE | Bit d’estat Remot PLC. |
| O_LOC | BOOL |  | FALSE | Bit Ordre Remot Manual. |
| REG_MEM | INT |  | 0 | Guarda estats, utilitzar “R”. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O_RM | BOOL |  | FALSE | Bit Ordre Remot Manual. |
| O_PLC | BOOL |  | FALSE | Bit Ordre Remot PLC. |

  - MOTOR

Mòdul:

### MOTOR

Aquest mòdul permet controlar un motor de qualsevol element de la instal·lació,  ja sigui una bomba, un ventilador, etc. Té capacitat de selecció de funcionament local, remot manual o remot PLC, i senyalització de les fallades tèrmic, diferencial, així com la generació d’un resum fallades general en tres categories: fallada elèctric, per temperatura i per vibracions.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REM | BOOL |  | FALSE | Entrada de selector de motor en remot (0:remot, 1:local). |
| O_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre remot manual: quan l’entrada REM està activa (1), permet realitzar la selecció de l’estat remot manual. |
| O_RPLC | BOOL |  | FALSE | Ordre remot PLC: quan l’entrada REM està activa (1), permet realitzar la selecció de l’estat remot PLC. |
| O_M_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre marxa en remot manual: ordena arrencar el motor quan es troba en remot manual. |
| O_A_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre atur en remot manual: ordena aturar el motor quan es troba en remot manual. |
| O_M_RPLC | BOOL |  | FALSE | Ordre marxa en remot PLC: ordena arrenca. |
| O_A_RPLC | BOOL |  | FALSE | Ordre aturar en remot PLC: ordena aturar el motor quan es troba en remot PLC. |
| O_M_LOC | BOOL |  | FALSE | Ordre marxa en local: ordena arrencar el motor quan es troba en local. |
| O_A_LOC | BOOL |  | FALSE | Ordre aturar en local: ordena aturar el motor quan es troba en local. |
| ENC_SEG | BOOL |  | FALSE | Enclavaments de seguretat: quan aquesta patilla és 0 força l’atur del motor. |
| CDMR | BOOL |  | FALSE | Condicions inicials de marxa en remot. Aquesta patilla ha de ser activa per poder arrencar el motor en remot. Una vegada el motor és en marxa, no és necessari que romangui activa. |
| CDML | BOOL |  | FALSE | Condicions inicials de marxa en local. Aquesta patilla ha de ser activa per poder arrencar el motor en local. Una vegada el motor és en marxa, no és necessari que romangui activa. |
| FORA_SERV | BOOL |  | FALSE | Estació fora de servei: si aquest senyal és actiu bloqueja l’actuació del motor no permetent posar en marxa aquest. |
| CM | BOOL |  | FALSE | Senyal de confirmació de marxa del motor. |
| TERMIC | BOOL |  | FALSE | Senyal del tèrmic del motor. Un 1 en l’entrada indica tèrmic disparat. |
| DIFERENCIAL | BOOL |  | FALSE | Senyal del diferencial del motor. Un 1 en l’entrada indica diferencial disparat. |
| TP_FALLADA | INT | 0 – 32767 | 0 | Temps per activar el senyal de fallada de funcionament (F_FUN). |
| RESUM_FE | BOOL |  | FALSE | Se connectaran aquí les alarmes que hagin d’assenyalar una fallada elèctric de l’equip. |
| RESUM_FT | BOOL |  | FALSE | Es connectaran aquí les alarmes que hagin d’assenyalar una fallada per temperatura de l’equip. |
| RESUM_FV | BOOL |  | FALSE | Es connectaran aquí les alarmes que hagin d’assenyalar una fallada per vibracions de l’equip. |

Els paràmetres O_RM, O_RPLC, O_M_RM, O_A_RM, O_M_LOC, O_A_LOC, O_M_RPLC i O_A_RPLC són d’entrada/sortida. Això és a causa que són les ordres de selecció d’estat i comandament, i el propi mòdul resetejarà l’ordre.

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOC | BOOL |  | FALSE | Motor en local. |
| RM | BOOL |  | FALSE | Motor en remot manual. |
| RPLC | BOOL |  | FALSE | Motor en remot PLC. |
| MARXA | BOOL |  | FALSE | Sortida de marxa del motor. |
| MOT_ON | BOOL |  | FALSE | Senyalització del motor en marxa. |
| F_FUN | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada de funcionament motor. Al motor se li ordena arrencar/aturar i no es rep confirmació oportuna. |
| FT | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada tèrmic del motor. |
| FD | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada diferencial del motor. |
| RFE | BOOL |  | FALSE | Senyalització de fallada elèctrica del motor. |
| RFT | BOOL |  | FALSE | Senyalització de fallada per temperatura del motor. |
| RFV | BOOL |  | FALSE | Senyalització de fallada per vibracions del motor. |

  - MOTOR V2

Mòdul:

### MOTOR_V2

Aquest mòdul permet controlar un motor de qualsevol element de la instal·lació, ja sigui una bomba, un ventilador, etc. Té capacitat de selecció de funcionament local, remot manual o remot PLC, i senyalització de les fallades tèrmic, diferencial, magnètic així com la generació d’un resum fallades general en tres categories: fallada elèctrica, fallada per temperatura i fallada per vibracions.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REM | BOOL |  | FALSE | Entrada de selector de motor en remot (0:remot, 1:local). |
| O_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre remot manual: quan l’entrada REM està activa (1), permet realitzar la selecció de l’estat remot manual. |
| O_RPLC | BOOL |  | FALSE | Ordre remot PLC: quan l’entrada REM està activa (1), permet realitzar la selecció de l’estat remot PLC. |
| O_M_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre marxa en remot manual: ordena arrencar el motor quan es troba en remot manual. |
| O_A_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre atur en remot manual: ordena aturar el motor quan es troba en remot manual. |
| O_M_RPLC | BOOL |  | FALSE | Ordre marxa en remot PLC: ordena arrenca. |
| O_A_RPLC | BOOL |  | FALSE | Ordre aturar en remot PLC: ordena aturar el motor quan es troba en remot PLC. |
| O_M_LOC | BOOL |  | FALSE | Ordre marxa en local: ordena arrencar el motor quan es troba en local. |
| O_A_LOC | BOOL |  | FALSE | Ordre aturar en local: ordena aturar el motor quan es troba en local. |
| ENC_SEG | BOOL |  | FALSE | Enclavaments de seguretat: quan aquesta patilla és 0 força l’atur del motor. |
| CDMR | BOOL |  | FALSE | Condicions inicials de marxa en remot. Aquesta patilla ha de ser activa per poder arrencar el motor en remot. Una vegada el motor es en marxa, no és necessari que romangui activa. |
| CDML | BOOL |  | FALSE | Condicions inicials de marxa en local. Aquesta patilla ha de ser activa per poder arrencar el motor en local. Una vegada el motor es en marxa, no és necessari que romangui activa. |
| FORA_SERV | BOOL |  | FALSE | Estació fora de servei: si aquesta senyal és activa bloqueja l’actuació del motor no permetent posar en marxa aquest. |
| CM | BOOL |  | FALSE | Senyal de confirmació de marxa del motor. |
| TERMIC | BOOL |  | FALSE | Senyal del tèrmic del motor. Un 1 en l’entrada indica tèrmic disparat. |
| DIFERENCIAL | BOOL |  | FALSE | Senyal del diferencial del motor. Un 1 en l’entrada indica diferencial disparat. |
| MAGNETICO | BOOL |  | FALSE | Senyal del magnètic del motor. Un 1 en l’entrada indica magnètic disparat. |
| TP_FALLADA | INT | 0 – 32767 | 0 | Temps per activar el senyal de fallada de funcionament (F_FUN). |
| RESUM_FE | BOOL |  | FALSE | Se connectaran aquí les alarmes que hagin d’assenyalar una fallada elèctrica de l’equip. |
| RESUM_FT | BOOL |  | FALSE | Se connectaran aquí les alarmes que hagin d’assenyalar una fallada per temperatura de l’equip. |
| RESUM_FV | BOOL |  | FALSE | Se connectaran aquí les alarmes que hagin d’assenyalar un fallada per vibracions de l’equip. |

Els paràmetres O_RM, O_RPLC, O_M_RM, O_A_RM, O_M_LOC, O_A_LOC, O_M_RPLC i O_A_RPLC són d’entrada/sortida. Això és a causa que són les ordres de selecció d’estat i comandament, i el propi mòdul resetejarà l’ordre.

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOC | BOOL |  | FALSE | Motor en local. |
| RM | BOOL |  | FALSE | Motor en remot manual. |
| RPLC | BOOL |  | FALSE | Motor en remot PLC. |
| MARXA | BOOL |  | FALSE | Sortida de marxa del motor. |
| MOT_ON | BOOL |  | FALSE | Senyalització del motor en marxa. |
| F_FUN | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada de funcionament motor. Al motor se li ordena arrencar/aturar i no es rep confirmació oportuna. |
| FT | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada tèrmic del motor. |
| FD | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada diferencial del motor. |
| RFE | BOOL |  | FALSE | Senyalització de fallada elèctrica del motor. |
| RFT | BOOL |  | FALSE | Senyalització de fallada per temperatura del motor. |
| RFV | BOOL |  | FALSE | Senyalització de fallada per vibracions del motor. |

  - MOTOR AQ

Mòdul:

### MOTORa

Aquest mòdul permet controlar un motor de qualsevol element de la instal·lació, ja sigui una bomba, un ventilador, etc. Té capacitat de selecció de estat local, remot manual, remot PLC, remot Aquadapt, Fora de servei  i senyalització de les fallades tèrmic, diferencial, així com la generació d’un resum fallades general en tres categories: fallada elèctric, per temperatura i per vibracions.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REM | BOOL |  | FALSE | Entrada de selector de motor en remot (0:remot, 1:local). |
| O_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre remot manual: quan l’entrada REM està activa (1), permet realitzar la selecció de l’estat remot manual. |
| O_RPLC | BOOL |  | FALSE | Ordre remot PLC: quan l’entrada REM està activa (1), permet realitzar la selecció de l’estat remot PLC. |
| O_RAQT | BOOL |  | FALSE | Ordre remot Aquadapt: quan l’entrada REM està activa (1), permet realitzar la selecció de l’estat remot Aquadapt. |
| O_F_S | BOOL |  | FALSE | Ordre remot Aquadapt: quan l’entrada REM està activa (1), permet realitzar la selecció de l’estat Fora de Servei. |
| O_M_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre marxa en remot manual: ordena arrencar el motor quan es troba en remot manual. |
| O_A_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre atur en remot manual: ordena aturar el motor quan es troba en remot manual. |
| O_M_RPLC | BOOL |  | FALSE | Ordre marxa en remot PLC: ordena arrenca. |
| O_A_RPLC | BOOL |  | FALSE | Ordre aturar en remot PLC: ordena aturar el motor quan es troba en remot PLC. |
| O_M_LOC | BOOL |  | FALSE | Ordre marxa en local: ordena arrencar el motor quan es troba en local. |
| O_A_LOC | BOOL |  | FALSE | Ordre aturar en local: ordena aturar el motor quan es troba en local. |
| ENC_SEG | BOOL |  | FALSE | Enclavaments de seguretat: quan aquesta patilla és 0 força l’atur del motor. |
| CDMR | BOOL |  | FALSE | Condicions inicials de marxa en remot. Aquesta patilla ha de ser activa per poder arrencar el motor en remot. Una vegada el motor és en marxa, no és necessari que romangui activa. |
| CDML | BOOL |  | FALSE | Condicions inicials de marxa en local. Aquesta patilla ha de ser activa per poder arrencar el motor en local. Una vegada el motor és en marxa, no és necessari que romangui activa. |
| FORA_SERV | BOOL |  | FALSE | Estació fora de servei: si aquest senyal és actiu bloqueja l’actuació del motor no permetent posar en marxa cap motor. |
| CM | BOOL |  | FALSE | Senyal de confirmació de marxa del motor. |
| TERMIC | BOOL |  | FALSE | Senyal del tèrmic del motor. Un 1 en l’entrada indica tèrmic disparat. |
| DIFERENCIAL | BOOL |  | FALSE | Senyal del diferencial del motor. Un 1 en l’entrada indica diferencial disparat. |
| TP_FALLO | INT | 0 – 32767 | 0 | Temps per activar el senyal de fallada de funcionament (F_FUN). |
| RESUM_FE | BOOL |  | FALSE | Se connectaran aquí les alarmes que hagin d’assenyalar una fallada elèctric de l’equip. |
| RESUM_FT | BOOL |  | FALSE | Es connectaran aquí les alarmes que hagin d’assenyalar una fallada per temperatura de l’equip. |
| RESUM_FV | BOOL |  | FALSE | Es connectaran aquí les alarmes que hagin d’assenyalar una fallada per vibracions de l’equip. |
| O_MP_AQT | BOOL |  | FALSE | Sol·licitud d’estat de marxa en remot Aquadapt: el motor ha d’arrencar quan es troba en remot Aquadapt i si es donen les condicions de marxa i enclavaments. |

Els paràmetres O_RM, O_RPLC, O_RAQT, O_F_S, O_M_RM, O_A_RM, O_M_LOC, O_A_LOC, O_M_RPLC i O_A_RPLC són d’entrada/sortida. Això és a causa que són les ordres de selecció d’estat i comandament, i el propi mòdul resetejarà l’ordre.

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOC | BOOL |  | FALSE | Motor en local. |
| RM | BOOL |  | FALSE | Motor en remot manual. |
| RPLC | BOOL |  | FALSE | Motor en remot PLC. |
| RAQT | BOOL |  | FALSE | Motor en remot Aquadapt. |
| F_S | BOOL |  | FALSE | Motor Fora de Servei. |
| MP_AQT_ON | BOOL |  | FALSE | Sol·licitada marxa en Aquadapt. |
| MARXA | BOOL |  | FALSE | Sortida de marxa del motor. |
| MOT_ON | BOOL |  | FALSE | Senyalització del motor en marxa. |
| F_FUN | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada de funcionament motor. Al motor se li ordena arrencar/aturar i no es rep confirmació oportuna. |
| FT | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada tèrmic del motor. |
| FD | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada diferencial del motor. |
| RFE | BOOL |  | FALSE | Senyalització de fallada elèctrica del motor. |
| RFT | BOOL |  | FALSE | Senyalització de fallada per temperatura del motor. |
| RFV | BOOL |  | FALSE | Senyalització de fallada per vibracions del motor. |

  - LÒGICA DE NIVELL MÀXIM AQ

Mòdul:

### NIVEL_MAXa

Lògica de nivell màxim amb obertura i tancament en RPLC, RAQT i marge de nivell intermedi per a Aquadapt  i lògica de subministrament.

Aquest mòdul realitza la gestió de la lògica de nivell màxim, activant la mateixa bé pel nivell digital, bé pel nivell analògic, sempre que les vàlvules d'entrada al dipòsit estiguin en Remot.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NIV_DIG | BOOL |  | FALSE | Entrada del nivell digital alt del dipòsit. |
| NIV_ANA | INT | 0 - 2047 |  | Entrada del nivell analògic del dipòsit. |
| LIM_ANA | INT | 0 – 2047 |  | Límit de nivell màxim del dipòsit. |
| NIVEL_MIN | BOOL |  | FALSE | Lògica de nivell mínim activada. Si s’activa, desactiva la sortida NIVELL_MAX_ON, si els nivells alts ja no estan actius. |
| REM_VALV | BOOL |  | FALSE | Senyal que ens indica que alguna de les vàlvules d’entrada al dipòsit es troba en Remot. |
| RPLC_VALV | BOOL |  | FALSE | Senyal que ens indica que alguna de les vàlvules d’entrada al dipòsit es troba en Remot PLC. |
| RAQT_VALV | BOOL |  | FALSE | Senyal que ens indica que la vàlvula reguladora d’entrada al dipòsit es troba en Remot AQT. |
| O_LIM_SUM | BOOL |  | FALSE | Ordre de límit de subministrament. Si s’activa, desactiva la sortida NIVELL_MAX_ON si; (els nivells alts ja no estan actius) i (està la vàlvula reguladora en RAQT i O_OT_RAQT a 1. o està la vàlvula reguladora en RPLC) |
| LIM_RST_N_MAX | INT | 0 – 2047 |  | Paràmetre que estableix quant per sota del NIV_ALT_ANA es reseteja la “Lògica de Nivell Màxim” si; (està la vàlvula reguladora en RPLC) o (en RAQT i O_OT_RAQT a 1). |
| O_OT_RAQT | INT | 0 – 1 |  | Paràmetre que estableix l’estat en què ha d’estar la vàlvula si està en RAQT i és possible pels nivells. (= 0, tancada), (= 1 oberta). |
| O_O_RPLC | BOOL |  | FALSE | Ordre obrir en RPLC. |
| O_T_RPLC | BOOL |  | FALSE | Ordre tancar en RPLC. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NIV_ALT_DIG | BOOL |  | FALSE | Nivell alt digital del dipòsit activat. S’activa mitjançant temporització de l’entrada NIV_DIG. |
| NIV_ALT_ANA | BOOL |  | FALSE | Nivell alt analògic del dipòsit activat. S’activa mitjançant temporització del nivell analògic del dipòsit. |
| NIVEL_MAX_ON | BOOL |  | FALSE | Lògica de nivell màxim activada. - S’activa amb algun nivell alt actiu i alguna vàlvula d’entrada al dipòsit en Remot Manual, Remot PLC o Remot AQT. - Por “O_T_RPLC”. - Por “O_OT_RAQT” a 0. Es desactiva per alguna de les raons següents: - Vàlvules d’entrada al dipòsit en local. - Vàlvula d’entrada al dipòsit no estan en Remot PLC ni en Remot AQT i no estan actius els nivells alts. - Lògica de nivell mínim activada i no estan actius els nivells alts. - Ordre de límit de subministre activada i no estan actius els nivells alts ni vàlvula reguladora en (RAQT i O_OT_RAQT a 0). - O_O_RPLC. - RAQT i O_OT_RAQT a 1. |

  - LÒGICA DE NIVELL MÀXIM

Mòdul:

### NIVEL_MAX

Aquest mòdul realitza la gestió de la lògica de nivell màxim, activant-se la mateixa bé pel nivell digital, bé pel nivell analògic, sempre que les vàlvules d’entrada en el dipòsit siguin en Remot.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NIV_DIG | BOOL |  | FALSE | Entrada del nivell digital alt del dipòsit. |
| NIV_ANA | INT | 0 – 4000 |  | Entrada del nivell analògic del dipòsit. |
| LIM_ANA | INT | 0 – 4000 |  | Límit de nivell màxim del dipòsit. |
| REM_VALV | BOOL |  | FALSE | Senyal que ens indica que alguna de les vàlvules d’entrada al dipòsit es troba en Remot. |
| RPLC_VALV | BOOL |  | FALSE | Senyal que ens indica que alguna de les vàlvules d’entrada al dipòsit es troba en Remot PLC. |
| O_LIM_SUM | BOOL |  | FALSE | Ordre de límit de subministrament. Si s’activa, desactiva la sortida NIVELL_MAX_ON si els nivells alts no son actius. |
| NIVELL_MIN | BOOL |  | FALSE | Lògica de nivell mínim activada. Si s’activa, desactiva la sortida NIVELL_MAX_ON si els nivells alts no son actius. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NIV_ALT_DIG | BOOL |  | FALSE | Nivell alt digital del dipòsit activat. S’activa mitjançant temporització de l’entrada NIV_DIG. |
| NIV_ALT_ANA | BOOL |  | FALSE | Nivell alt analògic del dipòsit activat. S’activa mitjançant temporització del nivell analògic del dipòsit. |
| NIVELL_MAX_ON |  |  |  | Lògica de nivell màxim activada. S’activa amb algú nivell alt actiu i alguna vàlvula d’entrada al dipòsit en Remot Manual o Remot PLC. Es desactiva per alguna de les raons següents: - Vàlvules d’entrada al dipòsit en local. - Vàlvules d’entrada al dipòsit no son en Remot PLC i no son actius els nivells alts. - Lògica de nivell mínim activada i no son actius els nivells alts. - Ordre de límit de subministrament activada i no son actius els nivells alts. |

  - LÒGICA DE NIVELL MÍNIM

Mòdul:

### NIVEL_MIN

Aquest mòdul realitza la gestió de la lògica de nivell mínim, activant-se la mateixa bé pel nivell digital, bé pel nivell analògic, sempre que les vàlvules d’entrada al dipòsit estiguin en Remot PLC. La lògica es desactiva si no hi ha actiu cap nivell mínim o bé si la vàlvula d’entrada al dipòsit no està en Remot PLC.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NIV_DIG | BOOL |  | FALSE | Entrada del nivell digital baix del dipòsit. |
| NIV_ANA | INT | 0 – 4000 |  | Entrada del nivell analògic del dipòsit. |
| LIM_ANA | INT | 0 – 4000 |  | Límit de nivell mínim del dipòsit. |
| RPLC_VALV | BOOL |  | FALSE | Senyal que ens indica que alguna de les vàlvules d’entrada al dipòsit es troba en Remot PLC. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NIV_BAIX_DIG | BOOL |  | FALSE | Nivell baix digital del dipòsit activat. S’activa mitjançant temporització de l’entrada NIV_DIG. |
| NIV_BAIX_ANA | BOOL |  | FALSE | Nivell baix analògic del dipòsit activat. S’activa mitjançant temporització del nivell analògic del dipòsit. |
| NIVELL_MIN_ON |  |  |  | Lògica de nivell mínim activada. Es desactiva bé perquè desapareixen els nivells mínims, bé perquè les vàlvules d’entrada al dipòsit no es troben en Remot PLC. |

  - REARMAMENT PROTECCIONS

Mòdul:

### REA_PROT

Aquest mòdul realitza el rearmament de les diferents proteccions que hagin pogut saltar d’un element, ja sigui fallades tèrmics, diferencials o un altre tipus de proteccions rearmables.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REMOT | BOOL |  | FALSE | Senyal de selector en remot de l’equip. |
| O_REA_PROT | BOOL |  | FALSE | Ordre de rearmament de la protecció. És un paràmetre d’entrada/sortida per permetre resetejar l’ordre al mateix bloc. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REARME | BOOL |  | FALSE | Sortida de rearmament de la protecció. S’activa durant 2 segons quan es rep l’ordre de rearmament sempre que l’equip es trobi en remot. |

  - MÒDUL REARMAMENT PROTECCIONS MAGNETOTÈRMIQUES SCHNEIDER

Mòdul:

### REA_PROT_T

Aquest mòdul realitza el rearmament de la protecció magnetotèrmica Schneider que hagin pogut saltar d’un element ja siguin fallades tèrmiques o magnètiques.

Necessari per a proteccions magnetotèrmiques Schneider per trigar 90 segons en permetre el rearmament.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMIC | BOOL |  | FALSE | Senyal de la fallada tèrmica o magnètica. |
| REMOT | BOOL |  | FALSE | Senyal de selector en remot de l’equip. |
| O_REA_PROT | BOOL |  | FALSE | Ordre de rearmament de la protecció. És un paràmetre d’entrada/sortida per permetre resetejar l’ordre al mateix bloc. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REARME | BOOL |  | FALSE | Es dóna la sortida de rearmament de la protecció. Transcorreguts 100 segons des de la fallada, s’activa durant 2 segons, si es va rebre l’ordre de rearmament. |

  - ESCOMESA SISTEMA DE POTÈNCIA

Mòdul:

### SP_ESC

Aquest mòdul controla la maniobra de les escomeses del sistema de potència.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REMOTO | BOOL |  | FALSE | Entrada de sistema de potència en remot. |
| DISPARADA | BOOL |  | FALSE | Entrada d’escomesa disparada. |
| TANCADA | BOOL |  | FALSE | Entrada d’escomesa tancada. |
| F_TEN | BOOL |  | FALSE | Entrada de fallada de tensió. |
| O_O_REM | BOOL |  | FALSE | Ordre d’obrir escomesa en remot. |
| O_T_REM | BOOL |  | FALSE | Ordre de tancar escomesa en remot. |
| O_O_LOC | BOOL |  | FALSE | Ordre d’obrir escomesa en local. |
| O_T_LOC | BOOL |  | FALSE | Ordre de tancar escomesa en local. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRIR | BOOL |  | FALSE | Sortida d’obrir escomesa. |
| TANCAR | BOOL |  | FALSE | Sortida de tancar escomesa. |
| POT_D | BOOL |  | FALSE | Alarma d’escomesa disparada. |
| POT_O | BOOL |  | FALSE | Alarma d’escomesa oberta. |
| POT_FDT | BOOL |  | FALSE | Alarma de fallO de tensió de l’escomesa. |
| POT_FRI | BOOL |  | FALSE | Alarma de fallO de rearme d’escomesa. |
| BOB_MIN | BOOL |  | FALSE | Sortida disparar bobina de mínima. |

  - GENERAL SISTEMA DE POTÈNCIA

Mòdul:

### SP_GEN

Aquest mòdul genera els senyals i les alarmes generals del sistema de potència.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F_P_MAN | BOOL |  | FALSE | Entrada de fallo protecció maniobra. |
| F_P_SOBRET | BOOL |  | FALSE | Entrada de fallo protecció sobretensió. |
| ESC_TANCADA | BOOL |  | FALSE | Senyal d’alguna escomesa tancada. |
| REMOT | BOOL |  | FALSE | Entrada de sistema de potència en remot. |
| ESC_PR_TANCADA | BOOL |  | FALSE | Entrada d’escomesa principal tancada. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POT_FPM | BOOL |  | FALSE | Alarma de fallada protecció maniobra. |
| POT_FPS | BOOL |  | FALSE | Alarma de fallada protecció sobretensió. |
| POT_AFS | BOOL |  | FALSE | Alarma d’alimentació del sistema de potència fora de servei. |
| POT_RM | BOOL |  | FALSE | Sistema de potència en remot |
| POT_AM | BOOL |  | FALSE | Alimentació normal del sistema de potència. |
| POT_AA | BOOL |  | FALSE | Alimentació auxiliar del sistema de potència. |

  - TOLERÀNCIA

Mòdul:

### TOLER

Aquest mòdul permet controlar si un valor analògic es troba dins d’una tolerància permesa.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR | INT | 0 – 4000 | 0 | Valor del qual es vol comprovar si es troba dins d’una determinada tolerància. |
| SETPOINT | INT | 0 – 4000 | 0 | Valor de consigna. |
| TOLERANCIA | INT | 0 – 4000 | 0 | Valor de tolerància en valor absolut. Es tindrà en conta aquest valor tant cap a dalt com cap a baix del valor del SETPOINT. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR_OK | BOOL |  | FALSE | S’activa la sortida quan VALOR es troba dins del marge de TOLERANCIA respecte al SETPOINT indicat. |

  - TOTALITZADOR DE CABAL

Mòdul:

### TOTALIZ

Aquest mòdul realitza el comptatge de polsos per calcular el totalitzat de cabal.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PULSO | BOOL |  | FALSE | Senyal de polsos del totalitzador. |
| REBOSE | DINT |  | 0 | Valor de desbordament del totalitzador. En assolir aquest valor es posa a 0. |
| TOT | DINT |  | 0 | Valor totalitzat procedent del SCADA. Normalment en dipòsits R30. És un paràmetre d’entrada/sortida per permetre la seva modificació des de el SCADA. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOT_SCADA | DINT |  | 0 | Valor del totalitzador per enviar al SCADA o al panel. Normalment en dipòsits D23. |

  - TEMPS DE FUNCIONAMENT

Mòdul:

### TP_FUNC

Aquest mòdul realitza el comptatge del temps de funcionament i nombre d’actuacions de qualsevol element del qual tinguem un senyal de marxa.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CM | BOOL |  | FALSE | Senyal de marxa de l’equip. |
| RESET_ACT | BOOL |  | FALSE | Ordre de posta a 0 del comptador d’actuacions. És un paràmetre d’entrada/sortida de manera que el mateix reseteja l’ordre. |
| MOD_HORES | INT | 0 – 32767 | 0 | Ordre d’actualització del comptador d’hores de l’equip. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HORES | INT | 0 – 32767 | 0 | Hores de funcionament de l’equip. |
| ACT | INT | 0 – 32767 | 0 | Nombre d’actuacions de l’equip. |

  - CONTROL TEMPS DE FUNCIONAMENT

Mòdul:

### TP_FUNC_CHECK

Per solventar el problema dels valors de temps de funcionament al SCADA (no admet valors per damunt de 32767, els mostra com a negatius), aquest bloc reajusta els valors de tots els temps de funcionament quan un d’ells es negativitza (passa de 32767)

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EN | BOOL |  | FALSE | Habilitació del bloc |
| MBM_1_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Hores de funcionament de l’equip 1. |
| MBM_2_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Hores de funcionament de l’equip 2. |
| MBM_3_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Hores de funcionament de l’equip 3. |
| MBM_4_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Hores de funcionament de l’equip 4. |
| MBM_5_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Hores de funcionament de l’equip 5. |
| MBM_6_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Hores de funcionament de l’equip 6. |
| MBM_7_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Hores de funcionament de l’equip 7. |
| MBM_8_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Hores de funcionament de l’equip 8. |

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENO | BOOL |  | FALSE | Habilitació del bloc |
| MBM_1_P_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Actualització hores de func. de l’equip. |
| MBM_2_P_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Actualització hores de func de l’equip. |
| MBM_3_P_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Actualització hores de func de l’equip. |
| MBM_4_P_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Actualització hores de func de l’equip. |
| MBM_5_P_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Actualització hores de func de l’equip. |
| MBM_6_P_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Actualització hores de func de l’equip. |
| MBM_7_P_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Actualització hores de func de l’equip. |
| MBM_8_P_TF | INT | 0 – 32767 | 0 | Actualització hores de func de l’equip. |

  - VÀLVULA REGULADORA MOTORITZADA

Mòdul:

### VALV_REG_MOT

Aquest mòdul permet controlar una vàlvula reguladora motoritzada que posseeix dos finals de cursa, de vàlvula oberta i de vàlvula tancada. Té capacitat de selecció de funcionament remot manual o remot PLC, i senyalització de les fallades tèrmic, diferencial i fallades de parell.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REM | BOOL |  | FALSE | Entrada de selector de vàlvula en remot. |
| O_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre remot manual: quan l’entrada REM està activa (1), permet realitzar la selecció del mode remot manual. |
| O_RPLC | BOOL |  | FALSE | Ordre remot PLC: quan l’entrada REM està activa (1), permet realitzar la selecció del mode remot PLC. |
| SP_MAN | INT | 0 - 100 % | 0% | Consigna d’obertura en remot manual. És la consigna d’obertura que l’operador introduirà en pantalla per operar la vàlvula. |
| SP_AUTO | INT | 0 - 100 % | 0% | Consigna d’obertura en remot PLC. És la consigna provinent del programa de control del PLC, normalment la sortida del regulador PID. |
| ACT_MIN | INT | 0 - 100 % | 0% | Actuació mínima permesa. Si la nova actuació que ha de realitzar la vàlvula és inferior a aquest valor, la vàlvula no es mourà. |
| ENC_SEG | BOOL |  | FALSE | Enclavaments de seguretat: quan s’activa aquesta patilla força el tancament de la vàlvula. |
| FORA_SERV | BOOL |  | FALSE | Estació fora de servei: si aquest senyal està activa bloqueja l’actuació de la vàlvula no permetent actuar ni la sortida d’obrir ni la de tancar. |
| CM | BOOL |  | FALSE | Senyal de confirmació de marxa del motor de la vàlvula. |
| FC_OBERTA | BOOL |  | FALSE | Senyal del final de cursa d’oberta de la vàlvula. |
| FC_TANCADA | BOOL |  | FALSE | Senyal del final de cursa de tancada de la vàlvula. |
| TERMIC | BOOL |  | FALSE | Senyal del tèrmic de la vàlvula. Un 1 en l’entrada indica tèrmic disparat. |
| DIFERENCIAL | BOOL |  | FALSE | Senyal del diferencial de la vàlvula. Un 1 en l’entrada indica diferencial disparat. |
| FC_FP_O | BOOL |  | FALSE | Final de cursa de fallada par obrint. |
| FC_FP_T | BOOL |  | FALSE | Final de cursa de fallada par tancant. |
| O_CAL_REC | BOOL |  | FALSE | Ordre càlcul recorregut vàlvula. Quan s’activa aquesta ordre la vàlvula es mourà a una posició coneguda i realitzarà un moviment complet per recalcular la cursa total de la vàlvula. Una vegada finalitzat el càlcul tornarà a la seva posició de partida. |

Els paràmetres O_RM, O_RPLC, i O_CAL_REC són d'entrada / sortida. Això és degut a que són les ordres de selecció de mode i càlcul del recorregut de la vàlvula, i en cas que s'activi l'ordre, i la vàlvula no pugui executar perquè tinguem algun problema d'enclavaments o alarmes, el mòdul resetejarà l'ordre , o en el cas de O_CAL_REC el mòdul desactivarà l'ordre un cop calculat el recorregut de la vàlvula.

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RM | BOOL |  | FALSE | Vàlvula en remot manual. |
| RPLC | BOOL |  | FALSE | Vàlvula en remot PLC. |
| POS | REAL | 0 – 100 % | 0% | Posició actual de la vàlvula. Valor en %*10. |
| OBRIR | BOOL |  | FALSE | Sortida d’obrir vàlvula. |
| TANCAR | BOOL |  | FALSE | Sortida de tancar vàlvula. |
| OBERTA | BOOL |  | FALSE | Senyalització de vàlvula oberta. |
| TANCADA | BOOL |  | FALSE | Senyalització de vàlvula tancada. |
| MOT_ON | BOOL |  | FALSE | Senyalització de motor de la vàlvula en marxa. |
| F_FUN | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada de funcionament motor. Al motor se li ordena obrir o tancar i no es rep confirmació de marxa. NOTA: aquesta alarma no s’activa si tenim el senyal d’estació en manteniment. |
| FT | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada tèrmic del motor de la vàlvula. NOTA: aquesta alarma no s’activa si tenim el senyal d’estació en manteniment. |
| FD | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada diferencial del motor de la vàlvula. NOTA: aquesta alarma no s’activa si tenim el senyal d’estació en manteniment. |
| FP_O | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada par obrint de la vàlvula. |
| FP_T | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada par tancant de la vàlvula. |
| F | BOOL |  | FALSE | Fallo general de la válvula. S’activa en funció de l’entrada RESUM_F. |
| REC | DINT |  | 0 mseg | Valor del recorregut total de la vàlvula en milisegons. |

  - VÀLVULA REGULADORA MOTORITZADA AQ

Mòdul:

### VALV_REG_MOTa

Aquest mòdul permet controlar una vàlvula reguladora motoritzada que posseeix dos finals de cursa, de vàlvula oberta i de vàlvula tancada. Té capacitat de selecció de funcionament remot manual, remot PLC, remot Aquadapt, i senyalització de les fallades tèrmic, diferencial i fallades de parell.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REM | BOOL |  | FALSE | Entrada de selector de vàlvula en remot. |
| O_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre remot manual: quan l’entrada REM està activa (1), permet realitzar la selecció del mode remot manual. |
| O_RPLC | BOOL |  | FALSE | Ordre remot PLC: quan l’entrada REM està activa (1), permet realitzar la selecció del mode remot PLC. |
| O_RAQT | BOOL |  | FALSE | Ordre remot Aquadapt: quan l’entrada REM està activa (1), permet realitzar la selecció del mode remot AQT. |
| SP_MAN | INT | 0 - 100 % | 0% | Consigna d’obertura en remot manual. És la consigna d’obertura que l’operador introduirà en pantalla per operar la vàlvula. |
| SP_AUTO | INT | 0 - 100 % | 0% | Consigna d’obertura en remot PLC. És la consigna provinent del programa de control del PLC, normalment la sortida del regulador PID. |
| ACT_MIN | INT | 0 - 100 % | 0% | Actuació mínima permesa. Si la nova actuació que ha de realitzar la vàlvula és inferior a aquest valor, la vàlvula no es mourà. |
| ENC_SEG | BOOL |  | FALSE | Enclavaments de seguretat: quan s’activa aquesta patilla força el tancament de la vàlvula. |
| FORA_SERV | BOOL |  | FALSE | Estació fora de servei: si aquest senyal està activa bloqueja l’actuació de la vàlvula no permetent actuar ni la sortida d’obrir ni la de tancar. |
| CM | BOOL |  | FALSE | Senyal de confirmació de marxa del motor de la vàlvula. |
| FC_OBERTA | BOOL |  | FALSE | Senyal del final de cursa d’oberta de la vàlvula. |
| FC_TANCADA | BOOL |  | FALSE | Senyal del final de cursa de tancada de la vàlvula. |
| TERMIC | BOOL |  | FALSE | Senyal del tèrmic de la vàlvula. Un 1 en l’entrada indica tèrmic disparat. |
| DIFERENCIAL | BOOL |  | FALSE | Senyal del diferencial de la vàlvula. Un 1 en l’entrada indica diferencial disparat. |
| FC_FP_O | BOOL |  | FALSE | Final de cursa de fallada par obrint. |
| FC_FP_T | BOOL |  | FALSE | Final de cursa de fallada par tancant. |
| O_CAL_REC | BOOL |  | FALSE | Ordre càlcul recorregut vàlvula. Quan s’activa aquesta ordre la vàlvula es mourà a una posició coneguda i realitzarà un moviment complet per recalcular la cursa total de la vàlvula. Una vegada finalitzat el càlcul tornarà a la seva posició de partida. |

Els paràmetres O_RM, O_RPLC, O_RAQT i O_CAL_REC són d'entrada / sortida. Això és degut a que són les ordres de selecció de mode i càlcul del recorregut de la vàlvula, i en cas que s'activi l'ordre, i la vàlvula no pugui executar perquè tinguem algun problema d'enclavaments o alarmes, el mòdul resetejarà l'ordre , o en el cas de O_CAL_REC el mòdul desactivarà l'ordre un cop calculat el recorregut de la vàlvula.

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RM | BOOL |  | FALSE | Vàlvula en remot manual. |
| RPLC | BOOL |  | FALSE | Vàlvula en remot PLC. |
| RAQT | BOOL |  | FALSE | Vàlvula en remot AQT. |
| POS | REAL | 0 – 100 % | 0% | Posició actual de la vàlvula. Valor en %*10. |
| OBRIR | BOOL |  | FALSE | Sortida d’obrir vàlvula. |
| TANCAR | BOOL |  | FALSE | Sortida de tancar vàlvula. |
| OBERTA | BOOL |  | FALSE | Senyalització de vàlvula oberta. |
| TANCADA | BOOL |  | FALSE | Senyalització de vàlvula tancada. |
| MOT_ON | BOOL |  | FALSE | Senyalització de motor de la vàlvula en marxa. |
| F_FUN | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada de funcionament motor. Al motor se li ordena obrir o tancar i no es rep confirmació de marxa. NOTA: aquesta alarma no s’activa si tenim el senyal d’estació en manteniment. |
| FT | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada tèrmic del motor de la vàlvula. NOTA: aquesta alarma no s’activa si tenim el senyal d’estació en manteniment. |
| FD | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada diferencial del motor de la vàlvula. NOTA: aquesta alarma no s’activa si tenim el senyal d’estació en manteniment. |
| FP_O | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada par obrint de la vàlvula. |
| FP_T | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada par tancant de la vàlvula. |
| REC | DINT |  | 0 mseg | Valor del recorregut total de la vàlvula en milisegons. |
| RM | BOOL |  | FALSE | Vàlvula en remot manual. |

  - VÀLVULA TOT/RES

Mòdul:

### VALV_TR

Aquest mòdul permet controlar una vàlvula tot/res que posseeix dues finals de cursa, de vàlvula oberta i de vàlvula tancada. Té capacitat de selecció de funcionament local, remot manual o remot PLC, i senyalització de les fallades tèrmic, diferencial i fallades d’obertura i tancament.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REM | BOOL |  | FALSE | Entrada de selector de vàlvula en remot (0:remot, 1:local) |
| O_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre remot manual: quan l’entrada REM està activa (1), permet realitzar la selecció de l’estat remot manual. |
| O_RPLC | BOOL |  | FALSE | Ordre remot PLC: quan l’entrada REM està activa (1), permet realitzar la selecció de l’estat remot PLC. |
| O_O_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre obrir en remot manual: Ordena obrir la vàlvula quan es troba en remot manual. Si no es troba en aquest estat reseteja l’ordre. |
| O_T_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre tancar en remot manual: Ordena tancar la vàlvula quan es troba en remot manual. |
| O_O_LOC | BOOL |  | FALSE | Ordre obrir en local: Ordena obrir la vàlvula quan es troba en local. Si no es troba en aquest estat reseteja l’ordre. |
| O_T_LOC | BOOL |  | FALSE | Ordre tancar en local: Ordena tancar la vàlvula quan es troba en local. |
| O_OT_RPLC | BOOL |  | FALSE | Ordre obrir/tancar en remot PLC: Ordena obrir(1) o tancar(0) la vàlvula quan es troba en remot PLC. |
| ENC_SEG | BOOL |  | FALSE | Ordre tancar en local: Ordena tancar la vàlvula quan es troba en local. |
| FORA_SERV | BOOL |  | FALSE | Estació fora de servei: si aquest senyal està actiu bloqueja l’actuació de la vàlvula quedant la mateixa tancada. |
| FC_OBERTA | BOOL |  | FALSE | Senyal del final de cursa d’oberta de la vàlvula. |
| FC_TANCADA | BOOL |  | FALSE | Senyal del final de cursa de tancada de la vàlvula. |
| TERMIC | BOOL |  | FALSE | Senyal del tèrmic de la vàlvula. Un 1 en l’entrada indica tèrmic disparat. |
| DIFERENCIAL | BOOL |  | FALSE | Senyal del diferencial de la vàlvula. Un 1 en l’entrada indica diferencial disparat. |
| TP_FALLADA | INT | 0 – 32767 | 0 | Temps per activar la senyal de fallada d’obertura o tancament. |
| RESUM_F | BOOL |  | FALSE | Se connectaran aquí les alarmes que hagin d’assenyalar la fallada general de l’equip. |

Els paràmetres O_RM, O_RPLC, O_O_RM, O_T_RM, O_O_LOC i O_T_LOC són d’entrada/sortida. Això és a causa que són les ordres de selecció d’estat i comandament d’obertura/tancament en manual i local, i en cas que s’activi l’ordre, i la vàlvula no pugui executar la perquè tinguem algun problema d’enclavaments o alarmes, el mòdul resetejarà l’ordre.

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOC | BOOL |  | FALSE | Vàlvula en local. |
| RM | BOOL |  | FALSE | Vàlvula en remot manual. |
| RPLC | BOOL |  | FALSE | Vàlvula en remot PLC. |
| OBRIR | BOOL |  | FALSE | Sortida d’obrir vàlvula. (1=> obrir, 0=> tancar) |
| OBERTA | BOOL |  | FALSE | Senyalització de vàlvula oberta. |
| TANCADA | BOOL |  | FALSE | Senyalització de vàlvula tancada. |
| FT | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada tèrmic del motor de la vàlvula. |
| FD | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada diferencial del motor de la vàlvula. |
| FOBRIR | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada d’obertura de la vàlvula. |
| FTANCAR | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada de tancament de la vàlvula. |
| F | BOOL |  | FALSE | Fallada general de la vàlvula. S’activa en funció de l’entrada RESUM_F. |

  - VÀLVULA TOT/RES URARIEGO

Mòdul:

### VALV_TR_B

Aquest mòdul permet controlar una vàlvula tot/res Ura-Riego que posseeix dos finals de cursa, de vàlvula oberta i de vàlvula tancada. Té capacitat de selecció de funcionament local, remot manual o remot PLC.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REM | BOOL |  | FALSE | Entrada de selector de vàlvula en remot (0:remot, 1:local). |
| O_OT_RPLC | BOOL |  | FALSE | Ordre tancar en remot PLC. |
| FC_OBERTA | BOOL |  | FALSE | Senyal del final de cursa d’oberta de la vàlvula. |
| FC_TANCADA | BOOL |  | FALSE | Senyal del final de cursa de tancada de la vàlvula. |
| O_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre remot manual: quan l’entrada REM està activa (1), permet realitzar la selecció de l’estat remot manual |
| O_RPLC | BOOL |  | FALSE | Ordre remot manual: quan l’entrada REM està activa (1), permet realitzar la selecció de l’estat remot PLC. |
| O_O_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre obrir en remot manual: ordena obrir la vàlvula quan es troba en remot manual. |
| O_T_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre tancar en remot manual: ordena tancar la vàlvula quan es troba en remot manual. |
| O_O_LOC | BOOL |  | FALSE | Ordre obrir en local: ordena obrir la vàlvula quan se troba en local. |
| O_T_LOC | BOOL |  | FALSE | Ordre tancar en local: ordena tancar la vàlvula quan es troba en local. |

Els paràmetres O_RM, O_RPLC, O_O_RM, O_T_RM, O_O_LOC i O_T_LOC són d’entrada/sortida. Això és a causa que són les ordres de selecció d’estat i comandament d’obertura/tancament en manual i local, i en cas que s’activi l’ordre, i la vàlvula no pugui executar-la perquè tinguem algun problema d’enclavaments o alarmes, el mòdul resetejarà l’ordre.

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOC | BOOL |  | FALSE | Vàlvula en local. |
| RM | BOOL |  | FALSE | Vàlvula en remot manual. |
| RPLC | BOOL |  | FALSE | Vàlvula en remot PLC. |
| OBRIR | BOOL |  | FALSE | Sortida d’obrir vàlvula. |
| TANCAR | BOOL |  | FALSE | Sortida de tancar vàlvula. |
| OBERTA | BOOL |  | FALSE | Senyalització de vàlvula oberta. |
| TANCADA | BOOL |  | FALSE | Senyalització de vàlvula tancada. |
| O_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre remot manual: quan l’entrada REM està activa (1), permet realitzar la selecció de l’estat remot manual. |
| O_RPLC | BOOL |  | FALSE | Ordre remot PLC: quan l’entrada REM està activa (1), permet realitzar la selecció de l’estat remot PLC. |
| O_O_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre obrir en remot manual: ordena obrir la vàlvula quan es troba en remot manual. Si no es troba en aquest estat reseteja l’ordre. |
| O_T_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre tancar en remot manual: ordena tancar la vàlvula quan es troba en remot manual. |
| O_O_LOC | BOOL |  | FALSE | Ordre obrir en local: ordena obrir la vàlvula quan es troba en local. Si no es troba en aquest estat reseteja l’ordre. |
| O_T_LOC | BOOL |  | FALSE | Ordre tancar en local: ordena tancar la vàlvula quan es troba en local. |

  - VÀLVULA TOT/RES MOTORITZADA

Mòdul:

### VALV_TR_MOT

Aquest mòdul permet controlar una vàlvula tot / res motoritzada que posseeix dos finals de carrera, de vàlvula oberta i de vàlvula tancada. Té capacitat de selecció de funcionament remot manual o remot PLC, i Senyalització dels fallades tèrmic, diferencial i fallades de parell.

##### Paràmetres d’entrada o entrada/sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REM | BOOL |  | FALSE | Entrada de selector de vàlvula en remot. |
| O_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre remot manual: quan l’entrada REM està activa (1), permet realitzar la selecció del mode remot manual. |
| O_RPLC | BOOL |  | FALSE | Ordre remot PLC: quan l’entrada REM està activa (1), permet realitzar la selecció del mode remot PLC. |
| O_A_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre obrir en remot manual: ordena obrir la vàlvula quan es troba en remot manual. Si no es troba en aquest mode, o si la vàlvula ja està oberta, reseteja l’ordre. |
| O_C_RM | BOOL |  | FALSE | Ordre tancar en remot manual: ordena tancar la vàlvula quan es troba en remot manual. Si no es troba en aquest mode, o si la vàlvula ja està tancada, reseteja l’ordre. |
| O_AC_RPLC | BOOL |  | FALSE | Ordre obrir/tancar en remot PLC: Ordena obrir(1) o tancar(0) la vàlvula quan es troba en remot PLC. |
| ENC_SEG | BOOL |  | FALSE | Enclavaments de seguretat: quan s’activa aquesta patilla força el tancament de la vàlvula. |
| FORA_SERV | BOOL |  | FALSE | Estació fora de servei: si aquesta senyal està activa bloqueja l’actuació de la vàlvula no permetent actuar ni la sortida d’obrir ni la de tancar. |
| CM | BOOL |  | FALSE | Senyal de confirmació de marxa del motor de la vàlvula. |
| FC_OBERTA | BOOL |  | FALSE | Senyal del final de cursa d’oberta de la vàlvula. |
| FC_TANCADA | BOOL |  | FALSE | Senyal del final de cursa de tancada de la vàlvula. |
| TERMIC | BOOL |  | FALSE | Senyal del tèrmic de la vàlvula. Un 1 en l’entrada indica tèrmic disparat. |
| DIFERENCIAL | BOOL |  | FALSE | Senyal del diferencial de la vàlvula. Un 1 en l’entrada indica diferencial disparat. |
| FC_FP_O | BOOL |  | FALSE | Final de cursa de fallada par obrint. |
| FC_FP_T | BOOL |  | FALSE | Final de cursa de fallada par tancant. |

Els paràmetres O_RM, O_RPLC, O_A_RM I O_C_RM són d'entrada / sortida. Això és degut a que són les ordres de selecció de mode i comandament d'obertura / tancament en manual, i en cas que s'activi l'ordre, i la vàlvula no pugui executar perquè tinguem algun problema d'enclavaments o alarmes, el mòdul resetejarà l’ordre.

##### Paràmetres de sortida

| Paràmetre | Tipus de Dades | Valors Possibles | Per Defecte | Descripció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RM | BOOL |  | FALSE | Vàlvula en remot manual. |
| RPLC | BOOL |  | FALSE | Vàlvula en remot PLC. |
| OBRIR | BOOL |  | FALSE | Sortida d’obrir vàlvula. |
| TANCAR | BOOL |  | FALSE | Sortida de tancar vàlvula. |
| OBERTA | BOOL |  | FALSE | Senyalització de vàlvula oberta. |
| TANCADA | BOOL |  | FALSE | Senyalització de vàlvula cerrada. |
| MOT_ON | BOOL |  | FALSE | Senyalització de motor de la vàlvula en marxa. |
| F_FUN | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada de funcionament motor. Al motor se li ordena obrir o tancar i no es rep confirmació de marxa. NOTA: aquesta alarma no s’activa si tenim el senyal d’estació en manteniment. |
| FT | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada tèrmic del motor de la vàlvula. NOTA: aquesta alarma no s’activa si tenim el senyal d’estació en manteniment. |
| FD | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada diferencial del motor de la vàlvula. NOTA: aquesta alarma no s’activa si tenim el senyal d’estació en manteniment. |
| FP_O | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada par obrint de la vàlvula. |
| FP_T | BOOL |  | FALSE | Senyal de fallada par tancant de la vàlvula. |