ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANNEX Sistema de Telecomandament

Rev. 04/2024

SISTEMA DE TELECOMANDAMENT

- INTRODUCCIÓ

En aquest document es detalla la sistemàtica per donar d’alta una nova estació al sistema de Telecomandament del CAT. El software de control, supervisió i representació gràfica (també anomenat Scada) utilitzat tant a l’Estació Central com a l’ETAP de l’Ampolla és el Citect, i la versió és la 2018R2  (http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/former-brands/citect/citect_redirection.page). En l’Annex A del present document es comenta el seu funcionament.

A grans trets, se segueixen ordenadament les passes següents, i que comentem als apartats següents:

- Obtenció del mapa d’estats del PLC

- Configuració dels fitxers de senyals i de l’aplicació

- Realització de les pantalles gràfiques segons els esquemes associats

- Configuració del front-end de comunicacions

- Posada en marxa i proves

- Configuració de les bases de dades d’explotació

Cal esmentar que si en lloc de donar d’alta una estació completa es fa una modificació parcial, les passes a seguir són les mateixes però algunes d’elles poden no existir o bé tenir un cost menor, que normalment és proporcional al nombre de senyals a afegir.

- MAPA D’ESTATS DEL PLC

Es parteix del mapa de senyals del PLC, que és un llistat en el que venen reflexats els registres de l’estació concreta, els quals es distribueixen de la següent forma : variables analògiques, alarmes digitals, senyals de manteniment preventiu, ordres digitals i ordres analògiques ó paràmetres.

En el següent quadre podem observar, a mode d’exemple, un registre d’alarmes digitals, amb la posició que ocupa el senyal al PLC i la seva descripció.

| Registre d’Alarmes 1 ( D27 ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bit Plc | Direc. Scada | Tag Variable | Descripció |
| B0 |  |  | Detecció d’ incendis |
| B1 |  |  | Detecció de presència |
| B2 |  |  | Bateries en descàrrega |
| B3 |  |  | Fallada límits tensió de bateries S.P. |
| B4 |  |  | Fallada protecció carregador de bateries (Q2) |
| B5 |  |  | Fallada xarxa carregador de bateries |
| B6 |  |  | Fallada rectificador carregador de bateries |
| B7 |  |  | Tensió alta bateries |
| B8 |  |  | Tensió baixa bateries |
| B9 |  |  | Fallada protecció alimentació serv. auxiliars (Q3) |
| BA |  |  |  |
| BB |  |  | Fallada magnetotèrmic interruptor general (Q1) |
| BC |  |  | Fallada alimentació 24V DC I.E.M. (Q7) |
| BD |  |  | Fallada protecció bateries (Q9) |
| BE |  |  |  |
| BF |  |  | Fallada general autòmata |

- CONFIGURACIÓ DELS FITXERS DE SENYALS I DE L’APLICACIÓ

El primer pas és omplir aquest tipus de fitxers, prenent com a guia el mapa de senyals del PLC que ens han subministrat. Alguns d’ells tenen format “.dbf”, la qual cosa permet la utilització del Microsoft Excel com a eina de treball. És bàsic instal.lar-se un AddIn que ve amb el CD de Citect.

Són els següents:

- Variable.dbf

És el principal, i conté els senyals implicats a la base de dades general de variables. Com a mínim cal omplir els camps següents:

- Nom: és el tag del senyal.

- Tipus: segons els registres del PLC que ocupi, pot ser integer, digital, long integer o d’altres.

- Unitat: és el protocol de comunicació entre Scada i PLC.

- Adreça: posició del senyal al PLC, indicada al mapa d’estats.

- Descripció: text descriptiu del senyal.

- Si es tracta d’una magnitud analògica, s’afegeix el rang, la unitat de mesura i el format

- Digalm.dbf

Definició de les alarmes digitals.

- Es configuraran segons la programació del mapa d’estats.

- La informació necessària s’obté a partir del fitxer variable.dbf.

- Trend.dbf

Definició dels senyals de tendències.

- Les magnituds analògiques s’enregistren per poder observar-les i estudiar-ne l’evolució.

- La informació necessària s’obté a partir del fitxer variable.dbf.

- S’haurà de definir un fitxer de control per a cada senyal, conjuntament amb el període que es vol guardar.

- Locvar.dbf

Definició dels senyals de memòria.

- A diferència de versions anteriors, no cal afegir-les al variable.dbf.

- Fitxers amb extensió “.ci”

Relatius al funcionament intern del Scada. Es programen en un llenguatge propi del Citect, i entre d’altres aplicacions controlen el sobreeiximent d’alguns dipòsits, les alarmes generals hidràuliques i de comunicacions, la configuració gràfica del genies (elements gràfics parametritzables), etc.

- ENTORN GRÀFIC

La representació gràfica dels elements del Sistema de Telecomandament Central ens dona una informació del seu estat i permet operar sobre el seu funcionament. Tot seguit mostrarem la part més representativa d’aquest entorn, formada principalment per bombaments i dipòsits.

Un tractament a banda mereix la Planta Potabilitzadora de l’Ampolla, que degut a la seva tipologia poseeix uns elements gràfics molt específics, i que es mostren en l’annex B del present document.

Les pantalles gràfiques les descriurem en tres entorns diferenciats, que són els següents:

  - PANTALLES D’INFORMACIÓ GENERAL

Permeten un control visual de diverses estacions. S’han estructurat segons la distribució pròpia del CAT pel que fa a les denominacions i zones de la xarxa. N’hi ha de 5 tipus:

- Hidràuliques

En aquestes pantalles trobarem informació hidràulica bàsica, com nivells dels dipòsits, cabals instantanis, estacions de bombament que estan en funcionament, pressions i la indicació d’existència d’alarmes a les instal·lacions.

L’estructura està formada per tres pantalles:

- Principal (gràfic adjunt)

- Secundària

- Litoral

- Comunicacions

Ens informen d’alarmes i de l’estat de les comunicacions. Podem reconèixer visualment si una instal·lació es comunica via cable o ràdio.

L’estructura està formada també per tres pantalles:

- Línia Sud

- Línia Centre (gràfic adjunt)

- Línia Nord

- Cloració

Aquesta pantalla ens informa de l’índex de cloració, mesurat en continu, dels diferents punts de control i recloració repartits per a tota la xarxa.

- Intrusisme

Des d’aquesta pantalla podem controlar la presència de persones a les instal·lacions del CAT, discriminant entre qui està autoritzat i segueix un protocol d’accés, o bé una intrusió de persones alienes a l’empresa amb el que es senyalitza la corresponent alarma i la possibilitat d’activar o desactivar la botzina a la pròpia instal·lació.

- Volums

En aquesta pantalla se’ns mostra els nivells, el volum d’aigua emmagatzemada i els percentatges dels dipòsits i cambres d’aspiració de les principals estacions del CAT, el que ens permet conèixer en tot moment les reserves d’aigua de que disposem.

  - PANTALLES D’INFORMACIÓ HIDRÀULICA DE LES INSTAL·LACIONS

Són les pròpies de cada instal·lació, ja sigui un bombament, dipòsit o terciària. El que s’ha intentat és reflectir de la forma més esquemàtica possible els elements hidràulics de camp.

La varietat d’instal·lacions ens porta de dipòsits amb pocs elements a complexes estacions de bombament, tal com mostren els gràfics adjunts.

Tot seguit descriurem els principals elements que formen aquest tipus de pantalles.

- Global d’estació

És un element rectangular que identifica el nom de l’estació, el qual porta associats senyals que afecten al funcionament general.

- Vàlvules

Trobem quatre grups principals de vàlvules, amb senyalització i opcions diferents en funció de cada tipus: les manuals (sense comandament), tot o res (obrir 100% o tancar 0%), les motoritzades (amb % d’obertura) i les reguladores (amb regulació per Pi).

Porten associat diferents senyals, però el color que les identifica és comú a totes elles.

- Color gris	> Vàlvula tancada	( 0% )

- Color groc	> Vàlvula intermèdia	( 1%-99% )

- Color verd	> Vàlvula oberta	( 100% )

- Color vermell	> Senyalització d’alarma

A les informacions i les ordres podrem accedir mitjançant finestres emergents, pitjant sobre el propi element. N’hi ha que porten associades enclavaments, que són condicionants que s’han de complir per al correcte funcionament.

- Bombes

El CAT disposa d’unes Estacions de Bombament distribuïdes en llocs estratègics per tota la xarxa. Són instal·lacions més complexes que les terciàries i els dipòsits, tant pel seu nombre major de senyals com per la seva tipologia. Continuant amb la premissa de la identificació visual, les bombes tindran tres estats i colors, color verd (bomba funcionant), color gris (aturada) i color vermell (alarma).

A les bombes trobem dos grups clarament diferenciats. El més simple, que s’observa en la plana anterior, és el que desplega finestres informatives de temperatures, vibracions, ordres, etc.  El més complex, al igual que en les vàlvules, és el que porta associats senyals d’enclavaments i condicions de marxa.

- Dipòsits i cambres d’aspiració

Els senyals que porten associats són el seu nivell analògic (amb gràfica de tendències), els nivells digitals (senyalització de boies), els paràmetres de treball (marquen alarmes analògiques) i l’animació de l’aigua del dipòsit en funció del nivell.

- Totalitzador

Aquest element comptabilitza els m³ aportats a cada dipòsit. En la majoria d’estacions incorpora el que anomenem Lògica de Subministrament, que ens permet fixar un volum d’aigua a subministrar, amb el que la vàlvula d’entrada rebrà l’ordre de tancar un cop s’hagi arribat a ell.

- Cabalímetre

Ens informen en temps real del cabal d’aigua circulant. Molt d’ells porten associat un Set-Point que ens permetrà establir el cabal de subministrament que considerem correcte per a la nostra gestió. Aquest elements també tenen gràfiques de tendències per poder consultar la seva evolució en qualsevol moment.

  - SCADA ELÈCTRIC

Són pantalles de l’anomenat Sistema de Potència. Representen els esquemes elèctrics de les diferents instal·lacions, els quals permeten, en cas de necessitat, realitzar les maniobres corresponents per auxiliar una estació en cas de fallida de tensió.

L’element més característic d’aquestes pantalles són els interruptors, que tenen la codificació de colors següent: verd (funcionament i posicionament correctes), groc (funcionament correcte i posicionament contrari) i vermell (alarma). El tipus de finestres associades dependrà de la seva funcionalitat.

Un cas concret del scada elèctric són les instal·lacions d’Alta/Baixa Tensió dels bombaments. És un esquema molt particular segons l’estació, i coincideix amb el sistema de potència en la representació dels estats dels diferents interruptors i contactors, i també en el tipus d’alarmes.

- FRONT-END DE COMUNICACIONS

És un equip que conté un programa desenvolupat en Borland C++ que gestiona les comunicacions entre el Scada i els diferents PLC de camp. Per a configurar-lo es fa el següent:

- Partint del mapa d’estats de l’estació (comentat en l’apartat 2), es crea una taula d’adreces pels diferents tipus de senyals, que és el valor que s’introdueix al fitxer variable.dbf, i que correspon a la ubicació dels senyals dins el PLC.

- En segon lloc, i segons es tracti d’una concentradora o remota, es dona d’alta l’estació al front-end al lloc que li correspongui, introduint les adreces associades.

- POSADA EN MARXA I PROVES

És una fase que es realitza un cop finalitzades les modificacions de l’aplicació.

- En primer lloc es provaran tots els senyals implicats de l’estació remota, en els digitals el seu estat i en els analògics el seu valor.

- Posteriorment es provaran les seqüències d’arrencada-aturada dels grups de bombament i obertura-tancament de vàlvules.

- Seran necessàries com a mínim una persona al Lloc de Control i un altra en l’estació remota.

- BASE DE DADES D’EXPLOTACIÓ

S’utilitzen els programes Access, Excel i SQL Server de Microsoft.

Un cop provats tots els senyals, cal donar d’alta els comptadors de l’estació en les diverses bases de dades d’explotació:

- Base de dades del Telecomandament

- Albarans

- Base de dades de consorciats (internet)

- Bases de dades de gestió. Si conté lectures de potencials catòdics, temperatures, cloració o tensions de bateries cal donar-les d’alta a les taules de gestió, de tipus dbase

- ANNEXOS

Annex A: Resum funcionament CITECT

  - INTRODUCCIÓ

Com a solució de software per a la gestió i supervisió del sistema de telecomandament s’ha decidit implantar un sistema Scada, que ens permetrà satisfer les necessitats més específiques de control en l’adquisició de dades i modificació de variables de control.

L’Scada implementat és el Citect 2018R2, compost per 3 entorns associats, que són els següents:

    - Explorer, que gestiona els projectes.

    - Project editor, on es troba la configuració dels projectes.

    - Graphics builder, que conté l’entorn gràfic.

Tots ells estan intercomunicats entre si i tenen molts punts en comú.

Seguidament se’ns mostra una sèrie d’apartats que són bàsics per desenvolupar un projecte, i serveixen de guia per moure’s dins d’aquesta aplicació.

  - CREACIÓ D’UN NOU PROJECTE

Es fa des del menú “Explorer.File.New Project”. L’Scada et crea per defecte dos planes no editables, que són “!Startup” i “Pagemenu” (en aquesta t’inclou automàticament un botó de comandes per cada una de les planes que vagis afegint).

Per esborrar un projecte, executar “File.Delete Project” del projecte en qüestió.

Si es crea un projecte nou i es copien tots els fitxers d’un altre ja existent, l’execució es farà sense cap problema, tot i que la forma correcta de fer-ho és amb l’opció “Tools.Restore…” de l’Explorer.

Canvi d’un projecte a una nova versió

La forma correcte de fer-ho és restaurar el projecte a un altre acabat de crear (no compilar), tancar el Citect, modificar el paràmetre Upgrade a 1, obrir el Citect i un cop fet l’upgrade a la nova versió compilar.

  - DRIVER DE COMUNICACIONS

És el que utilitzen els servers per comunicar-se amb l’exterior. És obligatori tenir-ne un com a mínim. Al menú “Project Editor.Communication.Express Wizard” pots definir o visualitzar la configuració del driver actual (I/O devices) o bé crear-ne de nous. Els drivers poden ser de 3 tipus (extern, memòria o disc) cada un dels quals porta associat un protocol. En cas del de disc, es genera un fitxer amb extensió [cdk], on es guarden els valors de les variables.

La lectura de registres la fa en el següent ordre, per la quals cosa interessaria un empaquetament adequat:

    - Alarmes

    - Històrics analògics o digitals (molt important agrupar els senyals de trending amb el mateix període de mostreig)

    - Pantalla que es visualitza

Si un senyal no està inclòs en cap d’aquests 3 grups, el Citect no l’interrogarà mai encara que existeixi.

  - FITXERS DE SENYALS

Es poden crear o modificar des d’Excel, la qual cosa obliga a executar les sentències  “File.Pack” i “File.Compile” del Project Editor (recordar no afegir mai senyals a l’última línia de l’Excel, doncs aquest fet porta problemes d’indexació). També es poden modificar als menús “Tags” i “Alarms” del mateix Project Editor. Es troben al subdirectori següent: “Citect\User\Nom_projecte”.

    - [Variable.DBF] 	->	Tags de senyals que provenen dels PLC’s.

    - [Trend.DBF]    	->	Senyals a històrics, tant analògics (la gran majoria) com digitals.

    - [Anaalm.DBF]  	->	Alarmes analògiques.

    - [Digalm.DBF]  	->	Alarmes digitals, resultat de la combinació d’1 ó 2 senyals digitals.

    - [Locvar.DBF]  	->	Senyals de memòria.

    - [Advalm.DBF] 	->	Alarmes que són resultat de la combinació d’1 ó diverses senyals, i que es disparen quan ho indica una expressió.

  - SUBDIRECTORIS PREDEFINITS

Són els següents:

    - “Citect\Bin”. Executables i “.dll”.

    - “Citect\User\CSV_Include”. Llibreries per Windows XP.

    - “Citect\User\Include”. Llibreries i objectes per defecte de Citect.

    - “Citect\User\Incv2”. Compatibilitat amb versions anteriors.

    - “Citect\User\Nom_projecte”. Projecte creat per l’usuari.

    - “Citect\User\System”. Plantilla buida de base de dades.

  - ENTORN GRÀFIC

El componen 5 tipus d’elements configurables, que es troben als subdirectoris “Citect\User\Include” (els que hi ha per defecte) i “Citect\User\Nom_projecte” (els propis de l’aplicació), i que són :

  - Page. [*.ctf], [*.ctg], [*.rdb] (compilades)

Els 8 primers caràcters que les identifiquen han de ser únics.

  - Template. [*.ctt] (llibreries de templates)

Per crear-ne una de nova amb una certa resolució, es crea buida (es tria la template blank) i se li afegeixen els elements necessaris, trets d’una altra. Probablement s’haurà d’ajustar el tamany i la posició. Per defecte n’hi ha 4, que són:

- Bottom. Controls a baix.

- Standard. Controls a l’esquerra.

- Top. Controls a dalt.

- Version2. Versió antiga de Citect.

A l’aplicació del CAT utilitzem la d’estil “Custom” amb “Title bar”.

  - Objecte

Entitat bàsica de dibuix que s’afegeix a les planes gràfiques i que posseeix una sèrie de propietats, que són les següents:

- Appearance – forma i color de l’objecte

- Movement – variable o expressió que provocarà el moviment

- Scaling – variable o expressió que provocarà l’escalat

- Fill – en funció del valor d’una variable o expressió

- Input – actues sobre l’objecte per teclat o mouse

- Slider – desplaces l’objecte en sentit horitzontal, vertical o rotacional

- Access – algunes propietats globals

Alguns del tipus d’objecte presents són:

  - Free hand line

  - Straight line

  - Rectangle

  - Ellipse

  - Polygon

  - Pipe

  - Text

  - Number

  - Button

  - Symbol set [*.ctl] (llibreries de símbols). Combinació de diferents elements. Ofereix les possibilitats on/off (element amb 2 estats), multi-state (la combinació de múltiples variables determina l’estat), array (una expressió retorna un valor, que és la posició d’un array que indicarà l’estat de l’element) i animated (quan s’activa una variable comença l’animació).

A diferència del Symbol set, amb el “Paste symbol” sols tractes un element. En qualsevol els dos casos, quan els enganxes afegeixen un link a la llibreria de símbols, que si la modifiques canvien tots els símbols enganxats automàticament. Pots copiar un fitxer [*.ctl] d’un projecte a un altre sense problemes.

Les llibreries que hi ha per defecte són les següents: agitator,  augor,  books,  conveyor,  drection,  global,  heatcool,  icons,  lights,  misc,  misc2,  motors,  pipes,  power,  pumps,  pwrdist,  system,  tanks,  thums,  training,  valves.

  - Trend

  - Cicode object

  - Genie

Objectes dinàmics que s’afegeixen a les planes gràfiques i es processen en temps de compilació. Es troben en llibreries [*.ctm], i des d’ells pots cridar a un supergenie, a una page (cas dels trendings) o bé a una funció (cas de la informació de les estacions que es crida des del global d’estació). Al menú “Tools.Goto Object” pots descomposar-lo, i un cop enganxat, amb la tecla control i el mouse pots veure les associacions produïdes. Al igual que els símbols, al enganxar-los realment estàs fent un link, el que comporta que una modificació a la llibreria es reflecteixi a les planes on surti, mentre triïs una de les opcions següents:

- Update pages.

- Fer qualsevol tipus de modificació a totes les pages on estigui el genie enganxat.

Els senyals parametritzables d’un genie es posen entre “%”, la qual cosa implica que al enganxar-lo et sortirà una finestra on has de posar el tag associat o informació sol·licitada. Aquesta operació la pots millorar creant un fitxer [*.frm], que es crea i s’edita externament al Citect, i que et desplega un menú per cada senyal que li has afegit (si li has indicat criteri de selecció). De entre tots els senyals entre “%”, sempre prevalen les que s’inclouen al fitxer [*.frm]. Modificar un fitxer d’aquest tipus implica editar i gravar el genie associat. Un exemple d’aquest fitxer amb la descripció dels camps és el següent:

  - 1:”tag”,   16, readwrite, “Variable Tags”, “NAME”, “*_TPO,TYPE=INT”;

Número de línia, variable del genie, caràcters destinats, fitxer de selecció, camp del fitxer, criteri de selecció i tipus.

Els que hi ha per defecte són els següents: agitator,  augor,  controls,  faceplat,  heatcool,  keyentry,  motors,  power,  pumps,  pwrdist,    training,  trends,  valves.

A partir de la implementació de l’estació EB2 s’ha aplicat una nova política en el disseny dels genies: en funció dels paràmetres que els hi passis en enganxar-los, es crida a un o altre supergenie, la qual cosa permet disminuir molt el número de genies existents. Sovint s’utilitza el format “0x” en els paràmetres, que indica un valor hexadecimal (cada número a la dreta de la x el formen quatre bits).

  - Super Genie

Són finestres associades a un genie que es processen en temps d’execució, com una finestra de comandes o amb informació de l’equip, una barra gràfica, etc., i que prèviament s’hauran creat de manera independent (es guarden en les mateixes llibreries que els genies). Tenen el mateix format que una page, i han d’estar “attatxats” a algun genie (a l’opció “Edit.Attach Super Genies” podem veure els super genies associats, com també se’n mostra un a la banda inferior dreta de la finestra Paste Genie). Al igual que les pages, els 8 primers caràcters que els identifiquen han de ser únics, i per a distingir-los d’elles, es recomana que comencin pel símbol “!”.

Un cop realitzada una modificació a un super genie existent, per a què faci efecte s’ha de fer el següent:

- Esborrar la page del super genie (s’esborren els tres fitxers associats)

- Salvar o pegar el genie que el porta “attatxat” (en qualsevol d’aquests dos casos, es creen els fitxers [*.ctf] i [*.ctg].

- Compilar l’aplicació (es crea el fitxer [*.rdb].

A moltes llibreries de genies n’hi ha un anomenat “CreaSuperGenie” amb la única finalitat d’afegir els nous super genies amb “Attach”.

Les funcions que criden als supergenies utilitzen la comanda Ass, que té l’estructura següent:

  - Ass(-2, 1, sTag+”_O_RT”, 0)      nova finestra, número de paràmetre, tag, 0

Dins el super genie, la substitució de tags es fa entre el símbol “?”, i s’especifica el tipus i el número de paràmetre. Exemple:

  - ?DIGITAL 2?, o bé ?DIGITAL 1?=1 si és una ordre

Si des d’un element d’aquest tipus en vols cridar un altre, ho fas mitjançant la funció següent:

  - AssInfo(2,0)  --> número de paràmetre, camp del variable.dbf

  - ALGUNS TIPUS DE FITXERS

# Els que més s’utilitzen són:

  - [Syslog.dat]. Subdirectori “C:\Winnt”. Fitxer on es troben descrites les arrancades, aturades i compilacions de Citect.

  - Funcions definides per l’usuari. [*.ci]. Subdirectori “…\Nom_projecte”. Estan programades en Cicode. Algunes de les funcions pròpies de Citect estan implementades en fitxers d’aquest tipus al projecte “Include”, i d’altres no són editables. Un cop modificada una funció d’aquest tipus, s’ha d’aturar i arrancar l’aplicació per a que faci efecte.

  - Històrics. [*.000]..[*.00i], [*.HST]. Per cada senyal s’indica el subdirectori on s’han de guardar els fitxers. En el cas del projecte Example, és “Citect\Data”.

  - [Citect.ini]. Subdirectori “C:\Windows”. Paràmetres que configuren el Citect per qualsevol projecte que s’executi. Es pot editar manualment, i també des dels punts següents:

- A l’Explorer, dins el menú “Tools.Computer Setup”.

- Des dels diferents apartats de “Help.Parameters”.

  - [Pgdynobj.dbf]. Fitxer on estan representats els elements dinàmics de totes les pàgines (per cada una d’elles hi ha també el seu template).

  - [Pgbutton.dbf]. Fitxer on estan representats els buttons de totes les pàgines (per cada una d’elles hi ha també el seu template).

  - [Param.dbf]. Subdirectori “…\Nom_projecte”. Paràmetres propis del projecte que s’executa. Es poden modificar des del menú “Project Editor.System.Parameters” o bé des de “Help.Parameters”.

  - [Keyboard.dbf]. Subdirectori “…\Nom_projecte”. Definició de tecles que al pitjar-les s’executa una comanda. Es fa des de “Project Editor.System.Keyboard Commands”.

  - [Help.dbf]. Subdirectori “Citect.Bin”. Opcions que es presenten per defecte quan hi ha un menú despleglable. A més, pot haver-n’hi d’altres.

  - ALARMES

Obliga a fer un reconeixement global a l’estació on s’han produït per tal que desapareguin, sinó es mantenen sempre activades i ignoren una variació del seu valor. Es mostren, a més de l’estat gràfic, en 2 entorns diferents, que són:

  - Sinòptic d’alarmes, on podem observar les que estan activades i l’estat associat.

  - Sumari d’alarmes, històric on a més se’ns mostra el període de durada.

L’operativa de funcionament, tot i que pot variar segons el sistema, podria ser (la gama de colors és configurable) la següent:

- Color vermell	->	Alarma activada.

- Color groc    	->	Alarma reconeguda a l’aplicació des del sinòptic o sumari.

- Color verd  	-> Alarma desapareguda a camp (després d’haver-se enviat un  reconeixement).

- Color blanc	->	Alarma desapareguda a l’Scada (sols apareix al sumari).

Normalment totes les alarmes han de tenir representació gràfica. S’ha de definir si el reconeixement es fa alhora a camp i al Scada, i diferenciar o no les alarmes pròpies del Scada de la resta.

  - ALTRES PUNTS D’INTERÈS

# Podem destacar els que resumim a continuació:

  - Kernel. Es pot incloure a qualsevol projecte, i permet fer una sèrie d’operacions de baix nivell en temps d’execució. Una d’elles és “View.Netbios.Adp”, que et mostra quina de les dues xarxes està activada (0=principal, 1=backup).

  - Commutació automàtica. En el sistema Citect, si tots dos servidors estan actius, sempre és el principal el que dialoga amb el front-end, és a dir, és servidor de dades, i a més a més d’alarmes, trendings i reports (el de backup rep les dades d’ell). Si el principal falla, entra en joc el secundari, i tots el clients es linkaran a ell. Si es torna a restablir el principal, sols serà servidor de dades (d’alarmes, trendings i reports ho serà el secundari). Llavors els clients linkats al primer hauran d’aturar i arrancar l’aplicació per a que la situació estigui normalitzada.

  - Fitxers i redundància. Els PC que fan de servidors tenen els mateixos senyals del Variable.dbf i també generen cada un d’ells els seus propis fitxers de trendings. El fitxer d’alarmes (Alarmlog.txt) sols s’actualitza al que està com a principal (excepte les alarmes de hardware, que ho fan a tots dos). Pel que fa al sumari, existeix als dos servidors un fitxer anomenat “Almsave.dat” que és el que guarda els senyals de pantalla, i que es troba al directori indicat pel paràmetre de Computer Setup “Primary/Standby Alarms Server save path”. El que sí és diferent és l’històric de sumari (Sumlog.dbf), que sols s’actualitza al que està com a principal.

  - Motxilles. N’hi ha de tres tipus, segons la funcionalitat de l’equip que la duu: Servidor, Client i Manager (equival a un client, però no pot realitzar ordres). Es configuren automàticament.

  - Citect Knowledge base. És un programa que s’executa des de Windows on es mostren els problemes que s’han trobat els programadors de Citect i les solucions que han adoptat.

  - Elements gràfics. Si modifiques un Symbol o un Genie, la comanda “Update pages” te l’actualitza a totes les pàgines gràfiques on es troba. Si vols actualitzar llibreries, has de fer un “Pack libraries”, que el que fa es recomposarte-les i esborrar físicament els elements que ja no s´hi troben.

  - Des del Project Editor,

- si marques “Extended forms” al menú “Tools.Options”, et dona més informació quan tries una opció.

- si marques “Maximum list box items” al menú “Tools.Options”, et dona el màxim número d’opcions possibles quan desplegues un menú al pastar un genie.

  - Des del Graphics Builder,

- si marques “List system pages” en el menú “Tools.Options”, et mostra les planes de sistema, que són les que el seu nom comença pel símbol “!”.

  - Si crees una plana anomenada “Startup” és la primera que es mostra en l’execució, ignorant la “!Startup” creada per defecte, tot i que aquesta segueix estan accessible.

  - PARTICULARITATS DE L’APLICACIÓ DEL CAT

# Principalment són les següents:

  - Lògiques de funcionament. Són una sèrie de mòduls de programació que relacionen diferents estacions, i en funció dels valors de certes variables realitzen una sèrie d’accions. Estan descrits al fitxer “Doc_logiques.rtf”, accessible des de la pantalla hidràulica principal.

  - Alarmes digitals. Els senyals corresponents als dos primers registres d’alarmes, que normalment pertanyen als equips “Armari de telecomandament”, “Armari de potència” i “Bateries” tenen el reconeixement a camp automàtic.

  - Esborrat de defecte. Un cop s’ha enviat a una estació determinada, el senyal que el provoca (el resum d’alarmes), no es tornarà a activar fins que es produeixi una alarma diferent a les anteriors.

  - Alarmes analògiques. Quan es produia una alarma d’aquest tipus, el missatge que sortia el sinòptic era “HIGH” i “LOW”. Per tal de traduir-lo al català, amb el Borland C++ s’ha editat el fitxer “\BIN\Ctstr32.dll” a la línia 1104 i s’ha modificat el contingut.

  - Històrics digitals. S’han creat per alguns senyals de “Confirmació de marxa de bombaments”. En els trendigs el seu valor s’ha multiplicat per 28.000 per a que la visualització sigui més òptima.

  - Números decimals als trendings. Per defecte, en són 5. Per tal de reduir-los a 2, s’ha d’editar la rutina “_Pltrealtostr” (al fitxer “Graph.ci” del projecte Include) i substituir el “.” per “,”.

  - Problemes a l’imprimir els trendings personalitzats. A l’agafar la segona variable, et surt el missatge “Bad handle specified” i a partir d’aquest moment no s’imprimeix cap trending. Per tal de solventar el problema es modifiquen les rutines “Tendselectplu” i “Imprimirtendencia” del fitxer “Zoomtr.ci”, i s’afegeixen les sentències “Errset(1)” a l’inici i “Errset(0)” al fi.

  - Usuaris. Es defineixen al menú “Project Editor.System.Users”, i n’hi ha de dos tipus :

- Supervisor. Té tots els privilegis, i n’hi ha un de definit, que és “Cit”.

- Operador. El seu nivell de privilegi arriba fins el 2. N’hi ha 7 de definits, que són “Operador” (el que s’activa per defecte), i els corresponents als 6 operadors del CAT, que són “Abello”, “Fernandez”, “Olivera”, “Padilla”, “Pascual” i “Pozuelo”.

  - L’apartat de menú “Variables de memòria” del Front-end et permet modificar el valor de qualsevol variable, però no pots enviar ordres a camp. Per tant, si modifiques el valor d’un paràmetre de PLC i des de l’aplicació obres la finestra on surt, veuràs el valor modificat, però si fas una lectura de paràmetres et sortirà el valor real, que és el de camp.

  - La tecla F12 de l’aplicació és una utilitat que et permet modificar l’estat d’una variable i enviar ordres a camp, però no pots modificar variables analògiques, alarmes i manteniment preventiu.

Annex B: Entorn gràfic de l’ETAP

Tal com hem descrit en la introducció de l’apartat 4, les pantalles gràfiques de l’Estació Central són molt diferents respecte a les del Telecomandament de l’ETAP de l’Ampolla, que a causa de la seva idiosincràsia tenen una funcionalitat molt específica. Tot seguit mostrarem les més importants d’aquest entorn.

- Sinòptic general

Dóna una informació esquemàtica de tot el procés de potabilització.

- Exemple de pantalles:

- Floculadors-decantadors Fase 1

- Filtres de Carbó

- Filtres de Sorra

- ADAN

- UVA