ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANNEX Instal·lació i posada en marxa del Sistema de Protecció Catòdica

Rev. 02/2014

INSTAL·LACIÓ de SISTEMES DE PROTECCIÓ CATÒDICA

- OBJECTE

Definir els aspectes principals que cal tenir en compte durant la instal·lació dels components d'un sistema de protecció catòdica al Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT).

Com a complement a aquesta especificació se seguiran les normes d'instal·lació dels fabricants dels equips de protecció catòdica.

En cas de dubte , el director de l'obra definirà la millor solució.

- GENERALITATS

Les juntes aïllants se consideren parts integrants de l'estructura i per tant s'instal·len al mateix temps que l'estructura principal a protegir.

Normalment els equips de PC s’han d'instal·lar immediatament després de la finalització de l'estructura principal per evitar la corrosió temporal.

- PROTECCIÓ CATÒDICA PASSIVA

  - FIXACIÓ DELS ÀNODES. GENERALITATS

En el moment de la instal·lació dels ànodes s'haurien de dur a terme verificacions per establir, mitjançant referències al disseny (plànols, especificacions i procediments), si es cobreixen o no els punts següents:

- Les condicions de resistivitat de l'electròlit on se situen els ànodes.

- Que no hi ha pantalles aïllants entre els ànodes i l'estructura a protegir.

- No existeixin interferències d'altres instal·lacions o equips.

- Que els ànodes compleixen amb les especificacions en tipus, reblert, barreja, ensacat, ...

- Els ànodes ensacats s'han d'impregnar d'aigua abans de l'enterrament.

  - ÀNODES DE SACRIFICI SUBMERGITS

Els ànodes es poden col·locar directament en l'estructura a protegir amb diferents procediments, però sempre amb ajuda de l'ànima que els travessen, que sol ser d'acer. Els extrems que sobresurten de l'ànima poden doblegar-se lleugerament i soldar, el que és el cas més comú. Es poden utilitzar també, sistemes de grapes o espàrrecs o simplement es cargolen. En el cas d’anar submergits, si les aigües són tranquil·les, també solen penjar-se d'un cable, que es connecta l'ànode per extrem i per l'altra a l'estructura en una zona accessible (major facilitat de manteniment).

  - ÀNODES DE SACRIFICI DE MAGNESI ENTERRATS

Quan van soterrats s'introdueixen en una bossa de tela i són envoltats d'una barreja de components de baixa resistivitat que proporcionen un funcionament homogeni de l'ànode.

Per mitjà d'un cable s'uneix l'ànima d'acer de l'ànode amb l'estructura que es vol protegir. Els ànodes de magnesi s'enterraran en posició horitzontal a una profunditat equivalent a la generatriu de la canonada, separats 2 m entre si i a 2 m de distància de la canonada, fora de la sorra de reblert de la rasa.

El cable de cada ànode es connectarà a un cable general l'extrem del qual es connectarà a la canonada o a la caixa TP si existís.

Abans de tapar-los amb terra s'humitejaran abocant una galleda d'aigua i es compactarà la terra al seu voltant.

  - CAS PRÀCTIC D’UNA CANONADA DE DISTRIBUCIÓ

Els ànodes es distribuiran equidistantment al llarg de la canonada, si aquesta té diàmetre constant. En el cas contrari es faria repartint-los proporcionalment a les seccions de la canonada.

La distància entre ànodes serà com a mínim de 2,5 m. Se situaran horitzontalment i a la profunditat de la generatriu de la canonada i perpendicular a ella.

El cable de l'ànode es connectarà a la canonada amb una bona connexió elèctrica (soldadura, cargolada o abraçadora) i ben protegida.

La xarxa de canonades haurà de portar maneguets dielèctrics aïllants en les parts aèries i abans d'iniciar les distribucions.

  - CONNEXIONS CABLE- ÀNODE

La connexió del cable a l'ànode es realitzarà mecànicament i es protegirà amb resina epòxid o maneguet termoretràctil.

- PROTECCIÓ CATÒDICA ACTIVA

  - ESTACIÓ DE PROTECCIÓ CATÒDICA

    - Generalitats

En el moment de la instal·lació s'haurien de dur a terme verificacions per establir, mitjançant referències al disseny (plànols, especificacions i procediments), que es compleixen els requeriments del projecte. Quant a la instal·lació del llit de ànodes, si es cobreixen o no els punts següents:

  - La naturalesa i resistivitat de l'electròlit on se situa el llit d’ànodes.

  - Que no hi ha pantalles aïllants entre els ànodes i l'estructura a protegir.

  - No hi ha interferències d'altres instal·lacions o equips.

    - Transfo – rectificador

El transfo - rectificador s'instal·larà a l'interior d'un edifici o caseta o arqueta existent fixat a la paret o en una caseta d'obra o formigó prefabricat, que es construirà per a tal efecte. En aquest cas l'armari es fixarà igualment a la paret o bé s'ubicarà sobre una bancada d'obra per l'interior del qual accediran els cables per l'interior de tubulars de PVC.

Es poden instal·lar sobre paret (els d'armari d'interior amb pes menor a 50 kg ) o sobre sòcol, bé del propi armari o de formigó (els d'intempèrie sempre portaran sòcol amb una alçada mínima de 40 cm). Abans de connectar l'alimentació s'ha de comprovar que és l'adequada i especificada per a l'equip, i estar desconnectada en un interruptor anterior.

En el cas que l'admeti el director de l'obra l'equip també pot anar a la intempèrie sobre bancada. En aquest cas l'armari serà de polièster amb teuladell i amb un grau de protecció IP-55 segons UNE 20324.

S'instal·laran tres tubulars, un per als cables d'alimentació, un altre per als de potència del circuit i un altre per als de senyal de referència.

L'equip anirà alimentat a tensió alterna. L'escomesa haurà de disposar de tots els elements de protecció d'acord amb el reglament elèctric vigent.

Per als rectificadors de 10 A, s'haurà de contractar una connexió de > 2,3 KW i per als de 15 A de > 3,45 kW.

  - LLIT D’ÀNODES

Els criteris a tenir en compte en la instal·lació són:

- Preferentment es realitzarà en terreny de baixa resistivitat, amb humitat permanent (proper a rius, rieres, sèquies, etc.).

- A una distància entre 50 i 150 m, perpendicular a l'element a protegir.

- La disposició en el terreny dels ànodes podrà ser horitzontal o vertical, però a una profunditat superior a 1,5 m (vegeu la seva descripció més detallada en l’apartat següent).

- La separació entre ànodes instal·lats verticalment no serà inferior als 4,5 m.

- La separació entre ànodes instal·lats horitzontalment no serà inferior als 5 m.

- Les connexions seran realitzades amb soldadura Cadwell i protegida posteriorment amb encapsulat a base de resines epòxid.

    - Llit de ànodes horitzontal (en continu)

S'instal·laran a una distància no menor de 20 m per a un dipòsit i no menor de 50 m per una canonada soterrada.

Els ànodes es dipositaran en rases d'1 a 1,5 m de profunditat i de 0,4 m d'amplada i longituds fins a completar el llit d'ànodes.

S'abocarà al seu interior el 50% de la pols de grafit previst repartint uniformement en la seva longitud. A continuació es col·locaran els ànodes a les distàncies indicades anteriorment, tenint cura que els cables dels ànodes quedin fora de la rasa.

S'acabarà d'abocar la resta de pols de grafit assegurant que cada ànode quedi perfectament recobert del backfill i ben repartit entre tots els ànodes.

Sobre el backfill s'estendrà la mànega de PVC trepada, per a l'evacuació de gasos.

Seguidament es taparà la rasa (d’alçada 1 m) amb les terres de la pròpia excavació, s'estendran els cables dels ànodes i es connectaran els cables anòdics al cable general anòdic aïllant les connexions amb torpede farcit de resina epòxid.

El llit anòdic i el cablejat es protegiran mitjançant una filera de maons i una banda de cinta plàstica. Finalment s'acabarà de tapar la rasa compactant-la cada 30 cm.

A ambdós extrems de la rasa es construirà una arqueta de registre de 0,5 x 0,5 x 0,5 m en l'interior de la qual quedarà allotjat l'extrem de la mànega.

    - Llit de ànodes vertical (en pou profund)

Per a la realització de la perforació es construirà un pou de 220 mm de diàmetre i una profunditat segons requeriments.

Hauran d'estar interiorment en tubs tub de xapa d'acer de 4 mm de gruix i 180 mm de diàmetre, per evitar l'esfondrament instal·lar el llit anòdic.

Previ als treballs de perforació, s’haurà de realitzar una excavació als voltants del lloc designat per anar abocant els llots que es vagin produint durant els treballs. Es buscarà el sistema d'evacuar aquests llots sense afectar l'entorn.

Per facilitar la instal·lació dels ànodes a l'interior del pou i assegurar exactament la situació dels mateixos, s'agruparan formant una cadena, mantenint la distància entre ànodes obtinguda en els càlculs, de manera que la longitud total anòdica es correspongui amb la longitud activa del pou calculada.

Cada ànode disposarà d'un centrador que s'ajustarà a la mida de l'interior del pou per aconseguir el millor centrat possible del conjunt.

A continuació es fixarà la mànega flexible d'evacuació de gasos a la cadena mitjançant unions de plàstic. La mànega estarà trepada en tot el tram inferior corresponent a la longitud activa del pou.

A l'extrem inferior de la cadena es subjectarà un pes que obligui al seu tibat durant la instal·lació a l'interior del pou.

A continuació s'abocarà el backfill fins arribar a l'altura de la longitud activa establerta.

A l'exterior es construirà una arqueta en la qual s'instal·larà la caixa de connexió i equilibrat dels diferents cables anòdics i del cable general procedent del rectificador.

  - ÀNODES DE TITANI ACTIVAT

Cada ànode anirà connectat a un cable de doble aïllament, de 10 mm² de secció, especial perquè sigui resistent al medi agressiu que es pugui generar en les proximitats de l'ànode.

En el cas dels ànodes en pou profund la intensitat de cada ànode amb el seu cable independent podrà ser regulada i equilibrada des de l'exterior del llit anòdic per tal que mai pugui sobrepassar la intensitat màxima admissible.

Tots els ànodes aniran connectats al cable general anòdic de 35 mm² i aquest anirà al positiu del rectificador.

La connexions, rectes o en te, seran estanques i submergibles IP 68.

  - FARCIMENT BACKFILL

En pous profunds es pot instal·lar deixant-lo caure per gravetat o bé bombant-lo segons s'especifiqui.

En llits superficials continus omplint l'entorn de l'ànode i els espais existents entre ànodes amb una capa inferior i superior de 15 cm com a mínim (total > 30 cm).

En terrenys molt secs o d'alta resistivitat se submergirà l'elèctrode en un llit de bentonita.

  - CONNEXIONS CABLE- ÀNODE

La connexió del cable a l'ànode es realitzarà mecànicament i es protegirà amb resina epòxid o maneguet termoretràctil.

  - ELÈCTRODE DE REFERÈNCIA PERMANENT

L’elèctrode de referència permanent que governarà i controlarà l'EPC. S'instal·larà soterrat a una distància de 20 cm de la generatriu lateral de la canonada, en un punt a definir pròxim al transfo - rectificador.

Un cop col·locat el sac al fons de l'excavació es realitzarà un tapat superficial de 30/40 cm amb les pròpies terres de l'excavació exemptes de pedres i s'abocarà aigua abundant per afavorir el compactat i humectació de la barreja activadora de l'elèctrode. A continuació es procedirà a tapar totalment l'excavació.

El cable de l'elèctrode, juntament amb els negatius de treball i referència connectats a la canonada en les proximitats de l'elèctrode, es conduirà fins al transfo - rectificador.

- EQUIPS DE CONTROL I MESURA

  - CAIXES DE PRESA DE POTENCIAL TP i TPE

Les caixes de presa de potencial TP i TPE s'instal·laran en els punts requerits i indicats en el projecte, en arquetes o en postes. Sempre en llocs que siguin de fàcil accés.

Les caixes s'instal·laran a l'interior de les arquetes i es fixaran a la paret mitjançant tirafons. On no estigui previst construir una arqueta es podrà instal·lar amb un pal metàl·lic i amb una pedestal de formigó amb criteris antivandalisme.

Els cables de massa de la canonada i el de l'elèctrode o altres elements a connectar al seu interior, es graparan per la paret de l'arqueta.

Els cables accediran a l'interior de la caixa pels premsaestopes de la mateixa.

  - ELÈCTRODE FIX O PROVETA

Els elèctrodes proveta s'instal·laran enterrats a uns 20 cm de la canonada. S'assegurarà un perfecte contacte amb el terreny per a això se soterrarà amb terra seleccionada amb absència de pedres i s'abocarà una galleda d'aigua. Posteriorment es compactarà manualment.

El cable de l'elèctrode s'introduirà a l'interior de l'arqueta i es connectarà a la caixa de connexions. El cable de l'elèctrode quedarà en un born lliure i el de la proveta es puntejarà amb el cable de massa de la canonada.

- EQUIPS COMPLEMENTARIS

  - CONTROL DE LES INFLUÈNCIES EXTERNES. SISTEMA DE MITIGACIÓ D’INFLUÈNCIES LÍNIES ELÈCTRIQUES (SMILE)

Les piques que s'utilitzaran seran de zinc en sac de dimensions 1500 mm x Ø 150 mm.

El conjunt de piques quedarà centrat davant del suport de la torre elèctrica corresponent i a 2 m de separació de la canonada, paral·lelament a ella.

Per a la seva instal·lació, es realitzaran tantes excavacions com piques, de 2,4 m de profunditat i 0,4 m d'amplària, separades per rases de 5 m de longitud, quedant a 0,6 m de profunditat dels extrems accessibles.

En cadascuna de les excavacions s'instal·larà una pica verticalment, es mullarà abundantment i es compactarà el terreny del seu voltant fins a la cota -0,6 m.

Un cop instal·lades totes les piques, s'instal·larà la platina d'acer galvanitzat per la rasa contínua resultant, al qual se li connectarà el cable corresponent de cada pica. La connexió es realitzarà mitjançant soldadura aluminotèrmica i s'aïllarà del terreny mitjançant cinta autovulcanizable.

Des de l'extrem es realitzarà una rasa fins a la caixa TPE especial a instal·lar. Un cop conduït el cable fins a la caixa es taparan les rases.

En el punt més proper es realitzarà una connexió a la canonada d'un cable d'1 x 35 mm2 de secció tipus RV 0.6 / 1 KV revestit i es conduirà fins a la caixa.

Per a la instal·lació aèria de la caixa es realitzarà sobre un suport d'acer galvanitzat que s'inclou en el subministrament i que es fixarà al sòl mitjançant dau de formigó.

  - VIA D’ESPURNES

S’han d’instal·lar amb la menor longitud de cable possible des d'ambdós costats de la junta aïllant. En condicions extremes, les longituds grans, per inductància, es poden generar elevats potencials. Es poden instal·lar en qualsevol posició i alguns models poden anar enterrats.

La longitud normal de cable és 2 x 250 mm de 16 mm².

  - DISCRIMINADOR DE CORRENT AC - DC

Connexionat: el terminal negatiu s'ha de connectar a l'estructura protegida catòdicament i el positiu a terra o al costat no protegit i connectat a terra.

Cables: el més curts possibles amb seccions elevades i si és possible amb connexions per soldadura aluminotèrmica.

La seva instal·lació serà:

- Amb borns o cargols de connexió de 10 mm de diàmetre.

- El Discriminador de corrent AC - DC bloqueja el corrent continu d'una forma asimètrica.  El terminal negatiu (marcat com -) s'ha de connectar a l'estructura protegida catòdicament, és a dir la canonada subterrània, i el terminal positiu (marcat +) a la posada a terra o a l'altre costat de la junta aïllant  és a dir, a l'estructura connectada a terra i no protegida catòdicament.

- Per evitar una caiguda de tensió important entre les dues connexions, els cables de connexió a aquestes han de ser el més curts possibles, podent haver caigudes de tensió fins de 10.000 V/m.

- Les connexions a les estructures seran mitjançant soldadura (per exemple, soldadura aluminotèrmica o amb teula i Handy Cap).

  - DESCARREGADOR DE SOBRETENSIÓ

S'instal·len dins de les caixes de preses de potencial especials (200x200 o 320x320 mm) cargolant el sòcol a la platina suport de coure. El cable de connexió a ells ha de ser de secció 1 x 6 mm².

  - JUNTES DIELÈCTRIQUES ENTRE BRIDES

Les juntes aïllants del tipus monobloc s'instal·laran en els punts indicats en el projecte.

Per a la seva instal·lació se seguiran les instruccions del fabricant evitant en tot moment que la calor a l'entorn dels elements aïllants superi els 70ºC.

Les juntes han de ser instal·lades pel constructor de la canonada seguint les instruccions dels fabricants següents:

- Inspeccionar els kits de la junta i verificar que el material sigui l'especificat i que no estigui malmès.

- Netejar els cargols. Aplicar lubricant o compost anti penetrant a totes les rosques i fronts de les femelles.

- Alinear les cares de la brida de manera que estiguin ben paral·leles i concèntriques, una amb l'altra, dins de 0,25 mm, sense càrrega externa o curvatura. Alinear els forats dels cargols impulsant dos espàrrecs passants en direccions oposades i en dos forats de cargols oposats pel diàmetre.

- Inserir les camises d'aïllant en els forats de cargols de les brides. Si no llisquen fàcilment, les brides no estan alineades correctament. No forci les camises dins dels forats ja que es podria danyar el seu material.

- Instal·lar els espàrrecs de la manera següent:

  - Roscar una femella en cada espàrrec de manera que sobresurtin dos fils complets després de la femella.

  - Lliscar una volandera d'acer en l'espàrrec i inseriu-lo en el forat del cargol (si la brida requereix aïllant de dos costats afegiu una volandera d'aïllant després de la volandera d'acer).

  - A l'extrem oposat de l'espàrrec, col·locar una volandera aïllant, una volandera d'acer i una femella . Prémer amb la mà.

- Col·locar els primers dos espàrrecs en llocs oposats diametralment a un màxim del 30% del valor de torsió nominal. Reemplaçar les dues broques passadores amb espàrrecs. Prémer els espàrrecs restants al 30% del valor de torsió final a la seqüència.

- Repetir els passos en el procediment augmentant el premi a aprox. 50 al 60 % del valor de fixació final.

- Continuar prement tots els perns, fins a arribar de torsió especificada (100%) i que no hi hagi més rotació de les femelles.

- Per alta pressió i aplicacions a alta temperatura, pot ser necessari reestrenyer després de moments de funcionament per compensar l'afluixament o el lliscament dels cargols.

  - JUNTES DIELÈCTRIQUES TIPUS MONOBLOCK

Muntatge: Les juntes amb connexió per soldadura han de ser refredades durant el procés de soldadura per no danyar el material aïllant. La temperatura en el cos central no ha de superar els 90ºC.

  - PIQUES DE ZINC

Les piques de zinc s'instal·len a una profunditat mínima d'1 m, cobrint-les amb la mateixa terra natural extreta de l'excavació, i si el sòl està sec, es mullaran amb aigua abans d’enterrar-les.

- CABLES

  - ESTESA

Els cables pertanyents als equips de protecció catòdica s'instal·laran a l'interior d'un tub corrugat de  80 i aniran en rasa de 0,8 m de profunditat, sobre un llit de sorra de 10 cm de gruix i coberts amb un altre llit sorra del mateix gruix.

Per identificació d'aquests cables a la rasa, es col·locarà una filera de maons o una banda de cinta plàstica sobre la capa de sorra superior. Es completarà el farciment de la rasa amb la terra extreta de la mateixa.

Les connexions a les caixes de potencial s'efectuaran utilitzant els terminals de pressió adequats per a la secció dels cables.

  - CONNEXIÓ

Segons s'ha indicat anteriorment, les connexions de cable a canonada soterrada s'efectuaran mitjançant soldadura aluminotèrmica, directament a una teula de xapa d'acer conformada al diàmetre de la canonada i soldada a la mateixa pel constructor de la canonada.

Un cop soldada la teula, el constructor de la canonada la revestirà amb cinta anticorrosiva de la mateixa qualitat que el revestiment de la canonada, assegurant que no queden espais buits i que l'adherència de la cinta al metall és perfecta.

La teula s'aïllarà del terreny mitjançant resina epòxid de dos components amb encapsulació de PVC o elements específics tipus handy -cap o similars.

Les connexions cable - cable es duran a terme amb soldadura aluminotèrmica i es protegiran del terreny amb encapsulació de plàstic farcida de resina epòxid de dos components.

Conjunt teula i Hand Cap. La seva aplicació és de la manera següent:

- Netejar l'àrea de soldadura i aplicar la imprimació.

Quan l'aplicació es realitza sobre una canonada revestida de fàbrica, caldrà netejar la superfície prèviament amb una llima o raspall d'acer.

- Retirar el paper de parafina que hi ha sobre l'adhesiu.

Quan s'aplica sobre les canonades de diàmetre petit, la banda plàstica es doblarà cap a dins per les marques laterals.

- Col·locar la "volta" sobre la soldadura i pressionar.

Col·locar el cable perquè quedi sota el " túnel" que surt de la volta. Separar cap amunt el cable i pressionar el material perquè quedi al voltant del mateix. Donar suport al cable sobre la canonada i pressionar el Handy Cap fins a aconseguir bon contacte en tota la superfície.

POSADA EN MARXA SISTEMES DE PROTECCIÓ CATÒDICA

- OBJECTE

Definir els aspectes principals que cal tenir en compte durant la instal·lació dels components d'un sistema de protecció catòdica al Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT).

Com a complement a aquesta especificació es seguiran les normes d'instal·lació dels fabricants dels equips de protecció catòdica especificats, comprats i instal·lats.

En cas de dubte, el director de l'obra definirà la millor solució.

- SISTEMA DE PROTECCIÓ CATÒDICA ACTIVA

Una vegada es disposi d’alimentació elèctrica a les Estacions de Protecció Catòdica es procedirà a la seva regulació i posada en marxa, per a la qual cosa se seguirà el procediment següent:

  - TREBALLS PREVIS

Es mesurarà el potencial natural en tota la conducció anotant tots els valors obtinguts.

Es mesuraran els potencials en totes les preses de potencials i se’n registraran amb Data Logger en les preses de potencial, que s'observin oscil·lacions dels potencials naturals. A la proveta s'instal·larà un interruptor ON / OFF programat a 59" ON i 1" OFF, (altres 27" ON i 3" OFF).

S'ha de comprovar el correcte connexionat de tots els cables a les caixes de presa de potencial i de les vies de guspires.

En els elèctrodes proveta, abans de connectar la proveta, es comprovarà la diferència de potencial de l'elèctrode instal·lat amb un elèctrode de referència portàtil calibrat. A continuació es mesurarà el potencial natural de la proveta i finalment es puntejarà el cable de la proveta al cable de la canonada en l'interior de la caixa.

  - CONNEXIÓ DELS EPC

Es procedirà a donar tensió a les EPC regulant a un potencial (ON) de referència de – 1,1 V o -1,50 V, segons tipus de tub, portant i augmentant la intensitat lentament fins arribar al 50% de la intensitat de càlcul.

Després d'un període de polarització es comprovarà que els potencials OFF obtinguts en les provetes estan en tot moment compresos entre -0,85 V i -1,10 V.

Si això no s'aconseguís s'augmentarà la regulació de polarització de les EPC’s. Aquesta operació es repetirà fins que s'aconsegueixi aquest potencial d'immunitat. A continuació es mesuraran els potencials de polarització en totes les preses de potencial.

En el sistema de mitigació de corrent alterna, a més dels potencials es mesurarà la tensió de corrent alterna induïda.