ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

ANNEX Procediment de reforços estructurals

Constantí, juny - 2016

PROCEDIMENT de REFORÇ ESTRUCTURAL

Aquest procediment contempla la realització d’un reforç estructural mitjançant laminat amb materials compostos, d’acord amb els estàndards ISO/TS 24817 i ASME PCC-2.

Les tipologies de reforços estructurals que contempla aquest procediment són:

- Tubs soterrats .

- Passa murs de cambres de bombament i altres recintes.

- Canonades submergides

- Reforços de soldadures de tubs metàl·lics.

PROCEDIMENT DE TREBALL. TUBS SOTERRATS

L’objectiu d’aquest procediment es aconseguir retornar les qualitats inicials en trams de canonades soterrades i en càrrega en cas de deteriorament estructural. Ocasionalment podrà ser necessari prèviament efectuar alguna reparació prèvia en cas de fuites. Els passos a seguir seran:

- Mesura de condicions ambientals, temperatura ambient, punt de rosada, temperatura del substrat i humitat relativa. Es realitzarà aquest mesurament i comprovació de forma continuada durant els treballs de reconstrucció d'espessor, en cas necessari, laminat i recobriment.

- En cas necessari, eliminació d'arestes i cantells vius per mitjans mecànics suavitzant la geometria del defecte per evitar punts de concentració de tensions.

- Preparació superficial:

- En acer: mitjançant raig abrasiu en sec fins a aconseguir un grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1, amb una rugositat mínima de 50-75 micres segons ISO 8503. Inspecció mitjançant patró de comparació i / o cinta de rèplica. En cas de no poder-se emprar aquest mètode de preparació, s'empraran màquines rotatives tipus “Bristle Blaster” o “MX Booster” obtenint un grau de preparació SSPC-SP11.

- En formigó: mitjançant florejat abrasiu en sec. Inspecció per mitjà de patrons de comparació “Concrete Surface Profile Xips”, per verificar un perfil SP3 d'acord amb el criteri de rugositat de normativa ICRI 310.2R del “International Concrete Repair Institute”. En cas de no poder emprar aquest mètode de preparació, es faran servir mitjans manuals o mecànics.

- En cas necessari, reconstrucció de zones danyades o pèrdua de gruix:

- En acer: mitjançant massilla epoxi amb càrrega. Realització d'encofrat per a segellat de zona afectada mitjançant abocament d'epoxi tixotròpic Regular Backing, d'elevada resistència a compressió, per donar uniformitat i afavorir l'adaptació del laminat posterior. Curat de l'aplicació.

- En formigó: mitjançant morter epoxi amb pont d'unió epoxi.

- Reforç estructural mitjançant laminat monolític per via humida de fibra multiaxial base carboni, fibra amb gramatge entre 500 i 1800 gr / m² i matriu epoxídica, resina base epoxi, amb temperatura de transició vítria d'entre 75 i 95ºC. , I duresa Shore D entre 72 i 92. Espessor mínim del reforç: 3 mm.

Caldrà aportar prèviament a la seva execució:

- Càlcul estructural del reforç segons ISO/TS 24817 i ASME PCC-2 sense gruix de material de base.

- Materials específics a utilitzar i fitxes de característiques tècniques.

- Assajos de qualificació del laminat a executar realitzat i validat per laboratori extern.

- Gruix i nombre de capes i solapament mínim entre capes.

- Croquis de muntatge de les capes indicant la seva orientació.

- Curat del reforç, d’acord amb especificacions tècniques dels materials a utilitzar.

Caldrà aportar prèviament a la seva execució:

- Càlcul estructural del reforç segons ISO/TS 24817 i ASME PCC-2 sense gruix de material de base.

- Materials específics a utilitzar i fitxes de característiques tècniques.

- Assajos de qualificació del laminat a executar realitzat i validat per laboratori extern.

- Gruix i nombre de capes i solapament mínim entre capes.

- Croquis de muntatge de les capes indicant la seva orientació.

- Curat del reforç, d’acord amb especificacions tècniques dels materials a utilitzar.

- Inspecció de l’aplicació:

Un cop realitzat el reforç estructural, caldrà validar:

- Comprovació de correcta orientació de les fibres.

- Absència d'imperfeccions, o fibres exposades en els extrems.

- Absència de substàncies foranes al sistema.

- Absència de laminacions i oclusions d'aire per mitjà de “taqueo”.

- Comprovació de duresa mitjançant duròmetre.

- Inspecció de l’aplicació:

Un cop realitzat el reforç estructural, caldrà validar:

- Comprovació de correcta orientació de les fibres.

- Absència d'imperfeccions, o fibres exposades en els extrems.

- Absència de substàncies foranes al sistema.

- Absència de laminacions i oclusions d'aire per mitjà de “taqueo”.

- Comprovació de duresa mitjançant duròmetre.

- Aplicació de recobriment anticorrosiu d'acabat, amb Revestiment tipus Loctite 7255 o similar. Curat del recobriment d'acord amb especificacions tècniques dels materials a utilitzar.

PROCEDIMENT DE TREBALL. PASSAMURS METÀLICS DE MURS DE FORMIGÓ

L’objectiu d’aquest procediment es aconseguir retornar les qualitats inicials en trams de canonade habitualment metàl·liques que conformen passa murs embeguts en murs de formigó en cas de deteriorament estructural o de fuita. Ocasionalment podrà ser necessari prèviament efectuar alguna reparació prèvia en cas de fuites. Els passos a seguir seran:

- Mesura de condicions ambientals, temperatura ambient, punt de rosada, temperatura del substrat i humitat relativa. Es realitzarà aquest mesurament i comprovació de forma continuada durant els treballs de reconstrucció d'espessor, en cas necessari, laminat i recobriment.

- En cas necessari, eliminació d'arestes i cantells vius per mitjans mecànics suavitzant la geometria del defecte per evitar punts de concentració de tensions.

- Preparació superficial:

- En el formigó: Eliminació d’un mínim de 3 a 5 cm del mur segons gruix, on es faran servir mitjans manuals o mecànics, sense danyar el tub. Descoberta del tub passant. El formigó es deixarà amb rugositat suficient per a la seva posterior reposició.

- En acer: mitjançant raig abrasiu en sec fins a aconseguir un grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1, amb una rugositat mínima de 50-75 micres segons ISO 8503. Inspecció mitjançant patró de comparació i / o cinta de rèplica. En cas de no poder-se emprar aquest mètode de preparació, s'empraran màquines rotatives tipus “Bristle Blaster” o “MX Booster” obtenint un grau de preparació SSPC-SP11.

- Desgreixat de les superfícies, si s’escau.

- En cas necessari, reconstrucció de zones danyades o pèrdua de gruix:

- En acer: mitjançant massilla epoxi, BELZONA 1111 o similar, amb càrrega. Realització d'encofrat per a segellat de zona afectada, afegint lamina d'elevada d'elevada resistència a compressió, per donar uniformitat i afavorir l'adaptació del laminat posterior. Curat de l'aplicació.

- Reforç estructural mitjançant laminat monolític tipus Belzona SuperWrap II o similar,  per via humida amb tela hibrida de fibra de vidre/fibra de carboni BELZONA 9381 i saturada en resina  base epoxi BELZONA, Espessor mínim del reforç: 4 mm.

Caldrà aportar prèviament a la seva execució:

- Càlcul estructural del reforç segons ISO/TS 24817 i ASME PCC-2 sense gruix de material de base.

- Materials específics a utilitzar i fitxes de característiques tècniques.

- Assajos de qualificació del laminat a executar realitzat i validat per laboratori extern.

- Gruix i nombre de capes i solapament mínim entre capes.

- Croquis de muntatge de les capes indicant la seva orientació.

- Curat del reforç, d’acord amb especificacions tècniques dels materials a utilitzar.

- Inspecció de l’aplicació:

Un cop realitzat el reforç estructural, caldrà validar:

- Comprovació de correcta orientació de les fibres.

- Absència d'imperfeccions, o fibres exposades en els extrems.

- Absència de substàncies foranes al sistema.

- Absència de laminacions i oclusions d'aire per mitjà de “taqueo”.

- Comprovació de duresa mitjançant duròmetre.

- Aplicació de recobriment epoxy de protecció BELZONA 5811 o similar, color gris per a recobrir el tub, amb una capa no menor de 250 micres. Aquest serà l’acabat final.

- Reompliment del sanejat de formigó amb condicionador per a formigó BELZONA 4911 i acabat final amb morter BELZONA 4131, o similar. La part de mur afectat es sanejarà i pintarà amb Sikaguard 670 W elastocolor anticarbonatació

Especificació dels productes homologats a utilitzar:

- BELZONA 1111 (massilla de reforç amb certificat per a contacte amb aigua potable) o similar

- BELZONA 9381 (tela híbrida de fibra de vidre/fibra de carboni) o similar

- BELZONA 1982 (resina de saturació de la fibra 9381) o similar

- BELZONA 5811 (acabat epoxi de protecció de l’embolcall) o similar

- BELZONA 9341 (tela de reforç) o similar

- BELZONA 4151 (resina de saturació de la fibra 9341) o similar

- BELZONA 4911 (condicionador de formigó) o similar

- BELZONA 4131 (morter de resines per omplir el formigó sanejat) o similar

- BELZONA 5811 (epoxy de protecció) o similar

TUBS SUBMERGITS

L’objectiu d’aquest procediment es aconseguir retornar les qualitats inicials en trams de canonades habitualment metàl·liques que habitualment estan submergides en aigua en cas de deteriorament estructural o de fuita. Ocasionalment podrà ser necessari prèviament efectuar alguna reparació prèvia en cas de fuites. Els passos a seguir seran:

PROCEDIMENT DE TREBALL

- Mesura de condicions ambientals, temperatura ambient, punt de rosada, temperatura del substrat i humitat relativa. Es realitzarà aquest mesurament i comprovació de forma continuada durant els treballs de reconstrucció d'espessor, en cas necessari, laminat i recobriment.

- En cas necessari, eliminació d'arestes i cantells vius per mitjans mecànics suavitzant la geometria del defecte per evitar punts de concentració de tensions.

- Preparació superficial:

- En acer: mitjançant raig abrasiu en sec fins a aconseguir un grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1, amb una rugositat mínima de de 50-75 micres segons ISO 8503. Inspecció mitjançant patró de comparació i / o cinta de rèplica. En cas de no poder-se emprar aquest mètode de preparació, s'empraran màquines rotatives tipus “Bristle Blaster” o “MX Booster” obtenint un grau de preparació SSPC-SP11.

- Desgreixat de les superfícies, si s’escau.

- En cas necessari, reconstrucció de zones danyades o pèrdua de gruix:

- En acer: mitjançant massilla epoxi amb certificació per aigua potable (Belzona 1212 o similar) amb recàrrega. Realització d'encofrat per a segellat de zona afectada, afegint lamina d'elevada resistència a compressió, per donar uniformitat i afavorir l'adaptació del laminat posterior. Curat de l'aplicació.

- Reforç estructural mitjançant laminat monolític per via humida de fibra multiaxial base carboni, segons necessitats, unida mitjançant massilla epoxi amb certificació sanitària Belzona 1212 o similar. Espessor mínim del reforç: 3 mm.

Caldrà aportar prèviament a la seva execució:

- Càlcul estructural del reforç segons ISO/TS 24817 i ASME PCC-2 sense gruix de material de base.

- Materials específics a utilitzar i fitxes de característiques tècniques.

- Assajos de qualificació del laminat a executar realitzat i validat per laboratori extern.

- Gruix i nombre de capes i solapament mínim entre capes.

- Croquis de muntatge de les capes indicant la seva orientació.

- Curat del reforç, d’acord amb especificacions tècniques dels materials a utilitzar.

- Inspecció de l’aplicació:

Un cop realitzat el reforç estructural, caldrà validar:

- Comprovació de correcta orientació de les fibres.

- Absència d'imperfeccions, o fibres exposades en els extrems.

- Absència de substàncies foranes al sistema.

- Absència de laminacions i oclusions d'aire per mitjà de “taqueo”.

- Comprovació de duresa mitjançant duròmetre.

- Aplicació del mateix recobriment d'acabat amb Belzona 1212 o similar. Curat del recobriment d'acord amb especificacions tècniques dels materials utilitzats. Aplicació a l’interior del tub si s’escau.

REFORÇ SOLDADURES

L’objectiu d’aquest procediment es aconseguir retornar les qualitats inicials en trams de canonades habitualment metàl·liques que presenten un deteriorament en les soldadures structural o de fuita. Ocasionalment podrà ser necessari prèviament efectuar alguna reparació prèvia en cas de fuites. Els passos a seguir seran:

PROCEDIMENT DE TREBALL

- Mesura de condicions ambientals, temperatura ambient, punt de rosada, temperatura del substrat i humitat relativa. Es realitzarà aquest mesurament i comprovació de forma continuada durant els treballs de reconstrucció d'espessor, en cas necessari, laminat i recobriment.

- En cas necessari, eliminació d'arestes i cantells vius per mitjans mecànics suavitzant la geometria del defecte per evitar punts de concentració de tensions.

- Preparació superficial:

- En acer: mitjançant raig abrasiu en sec fins a aconseguir un grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1, amb una rugositat mínima de 25-30 micres segons ISO 8503. Inspecció mitjançant patró de comparació i / o cinta de rèplica. En cas de no poder-se emprar aquest mètode de preparació, s'empraran màquines rotatives tipus “Bristle Blaster” o “MX Booster” obtenint un grau de preparació SSPC-SP11.

- Desgreixat de les superfícies, si s’escau.

- Protecció de les soldadures;  Aplicació de la massilla epoxi BELZONA 1111 o similar en tots els cordons de soldadura, per evitar possible sortida d’aigua. Un mínim de 15 cm a cada costat de soldadura. Curat de l'aplicació.

- Reforç estructural mitjançant tela BELZONA 9341 o similar, saturada en resina BELZONA 4151, i realització de l’envoltura amb un solapament mínim del 50% en tota la zona on s’ha aplicat la massilla.

Caldrà aportar prèviament a la seva execució:

- Càlcul estructural del reforç segons ISO/TS 24817 i ASME PCC-2 sense gruix de material de base.

- Materials específics a utilitzar i fitxes de característiques tècniques.

- Assajos de qualificació del laminat a executar realitzat i validat per laboratori extern.

- Gruix i nombre de capes i solapament mínim entre capes.

- Croquis de muntatge de les capes indicant la seva orientació.

- Curat del reforç, d’acord amb especificacions tècniques dels materials a utilitzar.

- Inspecció de l’aplicació:

Un cop realitzat el reforç estructural, caldrà validar:

- Comprovació de correcta orientació de les fibres.

- Absència d'imperfeccions, o fibres exposades en els extrems.

- Absència de substàncies foranes al sistema.

- Absència de laminacions i oclusions d'aire per mitjà de “taqueo”.

- Comprovació de duresa mitjançant duròmetre.

- Aplicació de recobriment epoxy de protecció BELZONA 5811 o similar, color gris per a recobrir el tub, amb una capa no menor de 250 micres. Aquest serà l’acabat final.