PLEC de PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS d’OBRA CIVIL PPTP–OC

Projecte ________

TM de _______

XX00P

Rev. 02/2023 Constantí, xxxx – 2023

ÍNDEX

1.	DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC	5

1.1.	OBJECTE DEL PLEC	5

1.2.	DEFINICIÓ DE LES OBRES	5

1.3.	DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES	6

1.4.	PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ I DEL CONTRACTISTA	7

1.5.	DISPOSICIONS TÈCNIQUES A TENIR EN COMPTE	7

2.	MATERIALS, DISPOSITIUS I INSTAL·LACIONS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES	9

2.1.	CONDICIONS GENERALS DELS MATERIALS	9

2.2.	MATERIALS A EMPRAR EN REBLIMENTS I TERRAPLENS	10

2.3.	MATERIALS A EMPRAR EN REBLIMENTS DE RASES	11

2.4.	MATERIAL GRANULAR EN CAPES FILTRANTS	11

2.5.	PEDRA PER A FÀBRIQUES I AFERMAMENTS	12

2.6.	EMMACAT SOTA SOLERA DE DIPÒSITS	13

2.7.	ÀRIDS PER A MORTERS I FORMIGONS	13

2.8.	CIMENT	14

2.9.	AIGUA	14

2.10.	ADDITIUS PER A FORMIGONS	14

2.11.	QUALITATS DELS FORMIGONS	15

2.12.	INHIBIDORS PER A REPARACIONS DE FORMIGÓ	16

2.13.	BEURADES PASSIVANTS PER A SANJAMENT DE FORMIGÓ	17

2.14.	MORTERS DE REPARACIÓ	18

2.15.	ACER EN RODONS PER A ARMADURES	19

2.16.	ACER PER A ARMADURES ACTIVES	20

2.17.	ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES	20

2.18.	FUSTA PER A APUNTALAMENTS I MITJANS AUXILIARS	20

2.19.	GEOTEXTIL PER A RECOLLIDA DE RESIDUS	20

2.20.	MATERIALS PER A FERMS	21

2.21.	FOSA	21

2.22.	ACER EMMOTLLAT	21

2.23.	ALUMINI	21

2.24.	PLOM	21

2.25.	BRONZE	22

2.26.	COURE	22

2.27.	VIDRE	22

2.28.	CLORUR DE POLIVINIL  (PVC)	22

2.29.	CANONADA DE POLIETILÈ D’ALTA DENSITAT	23

2.30.	TUBS DE PLOM	24

2.31.	TUBS DE CLORUR DE POLIVINIL	24

2.32.	CANONADES DE FORMIGÓ ARMAT A INSTAL·LAR MITJANÇANT EMPENYIMENT	24

2.33.	ALTRES TIPUS DE CANONADES	25

2.34.	FERRAMENTA PER A FIXACIÓ DE CANONADES	25

2.35.	TUBS DE FORMIGÓ	25

2.36.	SORRES	27

2.37.	CIMENT BLANC	27

2.38.	CALÇ	27

2.39.	GUIXOS	27

2.40.	ESCAIOLA	28

2.41.	MAONS CERÀMICS (NO VISTOS)	28

2.42.	BIGUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT O PRETESAT	29

2.43.	RAJOLES DE CIMENT	30

2.44.	BLOCS DE FORMIGÓ	32

2.45.	PLAQUETA DE GRES	33

2.46.	RAJOLA DE VALÈNCIA	34

2.47.	MARBRE	34

2.48.	PINTURES AL TEMPLE	34

2.49.	PINTURES PLÀSTIQUES	35

2.50.	PINTURES ANTICARBONATACIÓ	35

2.51.	VERNISSOS	35

2.52.	PLAFONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ	36

2.53.	COBERTA METÀL·LICA, Tipus DECK	38

2.54.	FORJAT DE PLAQUES ALVEOLARS	38

2.55.	SISTEMA D’IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA EPDM	40

2.56.	MATERIALS NO INCLOSOS ALS DOCUMENTS DEL PROJECTE	44

3.	EXECUCIÓ DE LES OBRES	45

3.1.	REPLANTEIGS	45

3.2.	ACCÉS A LAS OBRES	45

3.3.	ACCÉS ALS TALLS	46

3.4.	INSTAL·LACIONS AUXILIARS D’OBRA I OBRES AUXILIARS	46

3.5.	MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS	47

3.6.	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY	47

3.7.	EXCAVACIONS	47

3.8.	REBLIMENTS	53

3.9.	TERRAPLENS I PEDRAPLENS	54

3.10.	ENCOFRATS, ESTINTOLAMENTS I CINDRIS	55

3.11.	OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT	58

3.12.	OBRES DE FORMIGÓ PRETESAT O POSTESAT	63

3.13.	ACERS	63

3.14.	CANONADES	65

3.15.	ENVANS DE MAÓ	65

3.16.	ENRAJOLATS DE PARETS I APLACATS	66

3.17.	TANCAMENTS DE FÀBRICA DE BLOCS DE FORMIGÓ	67

3.18.	TANCAMENTS DE FÀBRICA DE VIDRE	68

3.19.	ENRAJOLATS DE TERRATZOS	68

3.20.	ENRAJOLATS DE RAJOLES	69

3.21.	PAVIMENT TIPUS "COLORCRON" O SIMILAR	71

3.22.	PAVIMENT DE CAUTXÚ SINTÈTIC (“SAIPOLAN” o similar)	72

3.23.	ENRAJOLAT DE MARBRE	72

3.24.	TANCAMENT EXTERIOR	73

3.25.	INHIBIDOR DE CORROSIÓ MIGRATORI MIXT MCI-2020	75

3.26.	PINTURES A LA COLA	76

3.27.	PINTURA PLÀSTICA	77

3.28.	REVESTIMENT ANTICARBONATACIÓ EN ELEMENTS EXTERIORS	77

3.29.	VERNISSOS	77

3.30.	PANTALLES FORMIGÓ ARMAT EXECUTADES AMB RETROEXCAVADORA O BATILÓN	78

3.31.	FORJAT DE PLAQUES ALVEOLARS	78

3.32.	CANONADES INSTAL·LADES AMB EMPENTADOR	79

3.33.	CALAIXOS INSTAL·LADOS AMB EMPENTADOR	81

3.34.	SEQÜÈNCIA DELS TREBALLS D’INSTAL·LACIÓ DE CANONADA EN ZONA URBANA	82

3.35.	GEOTÈXTIL PER A RECOLLIDA DE RESIDUS	82

3.36.	IDENTIFICACIÓ I MARCATGE DE CANONADES DE FORMIGÓ	82

3.37.	SANEIG DEL FORMIGÓ	82

3.38.	RESTITUCIÓ DE LA ZONA SANEJADA	83

3.39.	NETEJA PARAMENT DE FORMIGÓ AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ (400 BAR 30 l/min)	84

3.40.	PERFORACIONS HORITZONTALS DIRIGIDES	84

3.41.	COBERTES DE DIPÒSITS I EDIFICACIONS EN GENERAL	86

3.42.	SISTEMA D’IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA EPDM	87

3.43.	PROVA HIDRÀULICA, NETEJA i DESINFECCIÓ DE DIPÒSITS	90

4.	AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES	93

4.1.	CONDICIONS GENERALS	93

4.2.	NETEJA I ESBROSSADA  DEL TERRENY	93

4.3.	EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL	93

4.4.	EXCAVACIONS A CEL OBERT	93

4.5.	EXCAVACIONS EN RASES I POUS	94

4.6.	ESTREBAMENT DE LES RASES MITJANÇANT CAIXES BLINDADES DE 4,00 x 2,40 m	95

4.7.	ESTREBAMENT MITJANÇANT PALPLANXES RECUPERABLES	95

4.8.	CÀRREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES RESTANTS A ABOCADOR	95

4.9.	TERRAPLENS O PEDRAPLENS	95

4.10.	REBLIMENTS DE RASES	95

4.11.	REPASSADA DE TALUSSOS	96

4.12.	ESCULLERA	96

4.13.	TOT-Ú, EMMACATS I GRAVETES	96

4.14.	FORMACIÓ DE TALUSSOS EN DIPÒSITS	96

4.15.	FORMIGONS EN SOLERES DE NETEJA	96

4.16.	FORMIGONS EN MASSA EN REBLIMENTS	97

4.17.	FORMIGONS PER ARMAR O PRETESAR	97

4.18.	FORMIGONS PREFABRICATS	97

4.19.	ENCOFRATS	97

4.20.	ACER EN RODÓ PER A ARMAR	98

4.21.	ACER PER A PRETESAR	98

4.22.	ACER EN PERFILES LAMINATS	98

4.23.	MALLES ELECTROSOLDADES	98

4.24.	ENTRAMATS METÀL·LICS	98

4.25.	GEOTÈXTIL PER A RECOLLIDA DE RESIDUS	98

4.26.	INSPECCIÓ I MARCATGE DE DEFECTES ALS TUBS	98

4.27.	NETEJA PARAMENT DE FORMIGÓ MITJANÇANT RAIG D’AIGUA A PRESSIÓ	99

4.28.	SANEJAMENT DE PARAMENTS DE FORMIGÓ MITJANÇANT L’ÚS D’AIGUA A MOLT ALTA PRESSIÓ (HIRODEMOLICIÓ)	99

4.29.	SUBMINISTRAMENT I APLICACIÓ D’IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA, INHIBIDOR DE CORROSIÓ I MORTER DE REPARACIÓ EN ZONES SANEJADES	99

4.30.	SUMINISTRAMENT I APLICACIÓ D’INHIBIDOR DE CORROSIÓ MIGRATORI	99

4.31.	ESCALES DE BARROTS I TAPES DE FOSA	99

4.32.	CANONADES	99

4.33.	VÀLVULES DE PAPALLONA I JUNTES DE DESMUNTATGE	100

4.34.	BOQUES D’INCENDI	100

4.35.	VENTOSES I ADDUCTORS	100

4.36.	DESGUASSOS	100

4.37.	FERMS EN VIALS	100

4.38.	VORERES	100

4.39.	VORADES	101

4.40.	PILONS EXECUTATS “IN SITU”	101

4.41.	CANONADES EMPENTADES HORITZONTALMENT	101

4.42.	MARC CONSTRUÏT “IN SITU” I EMPENTAT HORITZONTALMENT	101

4.43.	ARREBOSSATS (Paraments verticals i horitzontals)	101

4.44.	GUARNITS I ENLLUSTRATS (Paraments verticals i horitzontals)	102

4.45.	FORJATS DE BIGUETES I REVOLTONS	102

4.46.	FORJAT DE PLAQUES ALVEOLARS	102

4.47.	FÀBRIQUES DE MAÓ	102

4.48.	ENVANS DE MAÓ	102

4.49.	ENRAJOLAT DE PARETS I APLACATS	102

4.50.	TANCAMENTS DE FÀBRICA DE BLOCS DE FORMIGÓ	102

4.51.	TANCAMENTS DE FÀBRICA DE VIDRE	102

4.52.	TUB DE PVC o XAPA GALVANITZADA I PINTADA EN BAIXANTS DE PLUVIALS	103

4.53.	ENRAJOLATS DE TERRATZO	103

4.54.	ENRAJOLATS DE RAJOLES	103

4.55.	PAVIMENT CONTINU (Tipus "COLORCRON")	103

4.56.	PAVIMENT MORTER DE CIMENT, REMOLINAT I CORRONAT	103

4.57.	PAVIMENT CONTINU (Tipus "SAIPOLAN")	103

4.58.	TANCAMENT EXTERIOR (Acer i Alumini)	103

4.59.	TANCAMENTS DE FUSTA	104

4.60.	FALS SOSTRE D’ESCAIOLA	104

4.61.	FALS SOSTRE ACÚSTIC (Tipus "ARMSTRONG")	104

4.62.	APARELLS SANITARIS	104

4.63.	IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT	104

4.64.	PLAFONS DE XAPA EN COBERTES	104

4.65.	PINTURES I VERNISSOS	104

4.66.	JUNTES AMB BANDES DE PVC	105

4.67.	ESCALA EXTERIOR	105

4.68.	ESCALA INTERIOR	105

4.69.	PERFORACIONS HORITZONTALS DIRIGIDES	105

4.70.	SISTEMA D’IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA EPDM	105

4.71.	PARTIDES ALÇADES	105

4.72.	ABONAMENT D’OBRES DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES	106

4.73.	ABONAMENT DE LES OBRES INCOMPLETES	106

5.	DISPOSICIONS GENERALS	107

5.1.	PRECAUCIONS A ADOPTAR DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES	107

5.2.	DANYS A TERCERS	107

5.3.	SANITAT I POLICIA DE L’OBRA	107

5.4.	PERSONAL DEL CONTRACTISTA	107

5.5.	DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA	107

5.6.	FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ	108

5.7.	OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA EN CASOS NO PREVISTOS EN AQUEST PLEC	108

5.8.	TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES	108

- DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

  - OBJECTE DEL PLEC

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars d’Obra Civil (PPTP-Obra civil) contempla l’execució de diferents unitats d’obra de les obres que porta a terme el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) i com a tal, té per objecte regular l’execució de les obres civils compreses al present projecte.

A més d’aquest Plec, seran d’aplicació el Plec General de Prescripcions Tècniques de Canonades (PGPT-Canonades), el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars d’Instal·lacions Electromecàniques (PPTP-IE), així com les disposicions que amb caràcter general i particular s’inclouen a l’article 1.5. d’aquest Plec.

  - DEFINICIÓ DE LES OBRES

    - DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES I ORDRE DE PRELACIÓ

Les obres queden definides pels documents contractuals del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars d’Obra Civil, Plec General de Prescripcions Tècniques de Canonades, Quadre de Preus, Plànols i per la normativa inclosa a l’apartat 1.5. DISPOSICIONS D’APLICACIÓ.

No és el propòsit, no obstant, dels plànols i plecs de prescripcions, definir tots i cadascun dels detalls o les particularitats constructives que pugui requerir l’execució de les obres, ni serà responsabilitat del CAT l’absència d’aquests detalls.

PLÀNOLS

Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del projecte definitiu de construcció, i amb les instruccions i plànols addicionals d’execució que lliuri la Direcció d’obra al Contractista.

INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada a la Direcció d’obra, qui, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per tal d’aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits als plànols.

CONFRONTACIÓ DE PLÀNOLS I MESURES

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebre’ls, tots els plànols que li hagin estat facilitats i haurà d’informar tot seguit a la Direcció d’obra sobre qualsevol contradicció.

El Contractista haurà de confrontar els plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar l’obra i serà responsable de qualsevol error que s’hauria pogut evitar en el cas d’haver-ho fet.

CONTRAINDICACIONS, OMISSIONS O ERRORS A LA DOCUMENTACIÓ

En cas de contradicció o error a la documentació, prevaldrà sempre el document de major ordre jeràrquic, segons l’ordenació de major a menor següent: Plecs de Prescripcions, Quadre de Preus, Plànols i Pressupostos. Allò esmentat al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si fos exposat en ambdós documents; sempre que, a judici de la Direcció d’obra, resti prou definida la unitat d’obra corresponent, i aquesta tingui preu al Contracte.

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que siguin percebuts en aquests documents per la Direcció d’obra, o pel Contractista, s’hauran de reflectir perceptivament a l’Acta de Comprovació del Replantejament previ.

PLÀNOLS COMPLEMENTARIS DE DETALL

Serà responsabilitat del Contractista l’elaboració de tants plànols complementaris de detall com calgui per a la correcta realització de les obres.

ARXIU ACTUALITZAT DE DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES. PLÀNOLS D’OBRA REALITZADA (“As-built”)

El Contractista disposarà a l’obra d’una còpia completa dels Plecs de Prescripcions, un joc complet dels plànols del Projecte, així com còpies de tots els plànols complementaris desenvolupats pel Contractista o dels revisats subministrats per la Direcció de l’obra, junt amb les instruccions i especificacions complementàries que poguessin acompanyar-los.

Una cop acabades les obres i com a resultat d’aquest arxiu actualitzat, el Contractista està obligat a presentar una col·lecció dels plànols “As-built” o plànols d’obra realment executada, essent del seu compte les despeses ocasionades per aquest motiu.

    - INSTAL·LACIONS AUXILIARS I PROVISIONALS

El Contractista resta obligat a construir pel seu compte, conservar i retirar a la fi de les obres, totes les edificacions auxiliars per a oficines, emmagatzematge, coberts, camins de servei, etc., que no quedin incorporats a l’explotació i altres instal·lacions auxiliars i provisionals.

Així mateix, el Contractista haurà de construir les oficines provisionals d’obra necessàries per a administració, a part de les que ell mateix necessiti, abans de qualsevol altra construcció a la zona de les obres, sense que en cap cas la superfície per aquest concepte amb destinació a administració excedeixi dels 30 m².

  - DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES

L’objecte del present projecte és la definició completa de les obres i instal·lacions corresponents al “Projecte de __________________”, TM de ______.

L’obra que es projecta és un dipòsit de formigó armat, amb una capacitat de 750 m³, que servirà com dipòsit antiariet del sistema en la conducció del ramal Calafell-Cunit. Per tant, es tracta d’una obra hidràulica que contempla obra civil, instal·lacions, equips i la urbanització del recinte afectat per les obres.

Les obres se situen dins el terme municipal de Calafell, concretament en un solar del carrer Mirador del Romaní la zona nomenada Turó de la Font de Calafell. És una parcel·la oberta amb matolls i arbres, sense cap edificació.

El dipòsit a construir té les següents característiques:

- Forma rectangular, amb costats exteriors de 19,5m x 10 metres.

- Fonaments: llosa de cimentació de formigó armat de 0,5 m de cantell.

- Alçats: alçada total de 5,00 metres, amb un gruix uniforme de 0,5 m.

- Coberta: formada per plaques alveolars de 0,30 m de cantell i 9,40 m de longitud, sense necessitat de jàssera intermèdia. S’acaba mitjançant llosa de compressió de 0,05 metres de gruix i ganxo perimetral de recollida.

- Impermeabilització: formació de pendents, làmina asfàltica, geotèxtil i protecció amb grava.

- Buidatge: mitjançant tub ranurat DN150.

- Urbanització: pavimentació de formigó. Tancament de les instal·lacions amb blocs tipus split a la façana davantera del recinte.

- Posició del dipòsit en relació al terreny natural: semisoterrat

  - PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ I DEL CONTRACTISTA

    - REPRESENTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ

L’Administració designarà la Direcció Tècnica de les obres que, per si mateixa o per aquelles persones que designin en la seva representació, seran els responsables de la inspecció i vigilància de l’execució de les obres, assumint aquelles obligacions i prerrogatives que els puguin correspondre.

    - REPRESENTACIÓ DE LA CONTRACTA

El Contractista haurà de designar un Tècnic perfectament identificat amb el Projecte, que actuï com a representant davant l’Administració en qualitat de Director de la Contracta, i que haurà d’estar representat permanentment a l’obra per una persona o persones amb poder suficient per disposar sobre totes les qüestions relatives a les mateixes, per la qual cosa, haurà de posseir els coneixement tècnics suficients.

Quan durant el desenvolupament del contracte calgui que el Director de la Contracta o els seus representants signin relaciones valorades, actes o qualsevol altre document, no empraran per arribar a la decisió que estimin pertinent un termini superior als tres dies incloent en aquests totes les consultes que hagin de realitzar.

  - DISPOSICIONS TÈCNIQUES A TENIR EN COMPTE

A més del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars d’Obra Civil serà d’aplicació durant l’execució de les obres:

- Plec General de Clàusules Econòmico-Administratives per a la Contractació d’Obres del Consorci d'Aigües de Tarragona (PGCEA-Obra).

- Plec de Clàusules Econòmico-Administratives Particulars per a l’Adjudicació d’Obres del CAT (PCEAP-Obra).

- Plec General de Prescripcions Tècniques de Canonades del CAT (PGPT-Canonades).

- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte de les “Instal·lacions Electromecàniques” del CAT (PPTP-IE).

- Normes UNE de compliment obligat pel Ministeri d’Obres Públiques.

- Normes d’assaig del Laboratori del Transport i Mecànica de Sòls.

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3, ampliada i corregida l’1/08/2001).

- Codi estructural.

- Codi tècnic d’edificació (CTE)

- British Standard EN 1992-3:2006; “Design of concret estructures. Liquid retaining and containing structures”

- Specification for the desing and construction of reinforced concrete chimneys (ACI 307-69).

- Càlcul de les estructures d’acer en l’edificació (NBE-EA-95).

- Acer laminat per a estructures d’edificació (NBE-EA-95).

- Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-08).

- Normes UNE-80301/96, 80303/96, 80305/96, 80306/96, 80307/96 i 80310/96. Definicions i característiques dels ciments.

- Plec General de Condicions per a la Recepció de Guixos i Escaioles a les Obres de Construcció.

- Instrucció de l’Institut Eduardo Torroja per a tubs de formigó armat o pretesat (IET-2007).

- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals.

- Norma de Construcció Sismoresistent (NCSE-02).

- Normes tecnològiques de l’edificació del Ministeri de l’Habitatge.

- Normes INTA (Institut Nacional de Tècnica Aerospacial “Esteban Terradas” de la Comissió 16 sobre pintures, vernissos, etc.).

- Reglament electrònic d’alta i baixa tensió vigent. Instruccions Tècniques Complementàries MIBT (Ordre de 31/10/73) i Modificacions aparegudes ales Ordres de 12/12/77, 28/07/80 i 30/09/80.

- Disposicions sobre Seguretat i Salut en el Treball.

- Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera.

- Especificació C.P:I de la NTE Construcció.

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al subministrament d’Energia (Ministeri d’Indústria).

- Recomanacions IEC (International Electrotechnical Commission).

- Normes UNE aplicables a quadres elèctrics de BT (Institut Nacional de Racionalització i Normalització).

- Norma UNE IP-559.

- Norma UNE M-112.

- DIN-40050 IP-559 (UNE-20324).

- Norma ASTM-A-105.

- Norma UNE-37505-75.

- Norma UNE VV 0,6/1 kV.

- Norma UNE-21117.

- Norma UNE-37501.

- MATERIALS, DISPOSITIUS I INSTAL·LACIONS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES

  - CONDICIONS GENERALS DELS MATERIALS

    - INNOCUÏTAT DE L’AIGUA

En compliment del Real Decreto Proyecto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad “Materiales en contacto con Agua de Consumo Humano”. El qual fitxa com a objectius:

- Garantir la protecció de la salut humana.

- Fixar els requisits dels productes de construcció en contacte directe amb l’aigua de consum humà

D’acord a l’article 44 del RD 03/2023, es requereix que els productes no transmetin a l’aigua de consum humà substàncies o propietats que contaminin o empitjorin en qualitat i suposin un incompliment dels requisits especificats en l’annex I (Paràmetres i valors paramètrics) o un risc per la salut de la població abastada. Per la qual cosa el seu producte haurà de ser certificat per laboratori, obtenint l’informe d’aptitud, realitzant el assajos següents, segons el tipus de materials i a l’espera del RD definitiu, amb els possibles canvis:

Materials metàl·lics

Compliran les llistes positives de composició i en determinats casos s’han d’efectuar assajos de superfície:

- Assajos de residus orgànics com el EN 723

- Assajos de determinació de plom segons EN 16057

- Si el producte conté un revestiment de Ni o Ni - Cr, s’haurà d’efectuar un assaig segons EN 16058

- Garbellament de compostos inorgànics i compostos orgànics volàtils i no volàtils amb els mètodes d’anàlisi basades en les millores tècniques disponibles. En el cas d’aparèixer substàncies desconegudes seguir allò disposat a la norma EN 15768

Per a materials no inclosos a les llistes s’ha d’efectuar un assaig de migració segons les Normes EN 15664-1 i EN 15664-2.

Materials orgànics

Els components han d’estar a la llista positiva de:

- Reglament (UE) Nº 10/2011 de la Comissió de 14 de gener

- O al Real Decreto 847/2011

A més, s’han de realitzar assajos de migració segons EN 12873-1 i EN 12873-2, determinant:

- Carboni orgànic total (COT) i carboni orgànic dissolt (COD), segons EN 1484.

- Olor i sabor segons EN 1420-1

- Llindar d’olor (TON) i llindar de sabor (TFN), segons EN 1622

- Color i terbolesa, segons EN 13052-1

- Recreixement bacterià, segons EN 16421

- Garbellament de compostos inorgànics i compostos orgànics volàtils i no volàtils amb els mètodes d’anàlisis basats en les millores tècniques disponibles. En el cas d’aparèixer substàncies desconegudes seguir allò disposat a la norma EN 15768.

Materials de ciment

Els components han de complir amb les Normes EN aplicables i a més a més s’han d’efectuar assajos de migració, segons EN 14944.

Resines d’intercanvi iònic i membranes

Assajos de migració segons EN 12873-3 (resines) EN 12873-3 (membranes) i garbellament de compostos inorgànics i compostos orgànics volàtils i no volàtils amb els mètodes d’anàlisi basades en les millors tècniques disponibles. En el cas d’aparèixer substàncies desconegudes seguir allò disposat a la norma EN 15768.

Productes assemblats

Per a la certificació de productes assemblats i accessoris, els seus components han de complir amb els requisits i assajos especificats per a cada tipus de component orgànic i metàl·lic. No figuren específicament assajos per a un producte en la seva totalitat.

Quan entri en vigor l’esmentat RD, vosaltres com a fabricants, distribuïdors o importadors ens haureu de lliurar:

- La declaració d’aptitud

- El marcat d’aptitud a l’equip

- Fotocòpia compulsada del certificat

- La informació d’us i seguretat

    - PROCEDÈNCIES

Cadascun dels materials complirà les condiciones que s’especifiquen als articles següents. La posada en obra de qualsevol material no atenuarà de cap manera el compliment de les especificacions.

El Contractista proposarà els llocs de procedència, fàbriques o marques dels materials, que hauran de ser aprovats per la Direcció d’obra prèviament a la seva utilització.

    - EXAMEN I ASSAIG

En tots els casos en què la Direcció d’obra ho jutgi necessari, es realitzaran proves o assaigs dels materials prèviament a l’aprovació a què es refereix l’apartat anterior. El tipus i la freqüència d’aquests assaigs s’especifica als articles corresponents a aquest Plec.

    - PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ EN CONTACTE AMB L’AIGUA

Tots els productes com ara:, claus, contactors, pintures interiors de conduccions, water-stop i segellat de juntes en dipòsits, etc. que hagin d’estar en contacte amb l’aigua del CAT, hauran de complir allò disposat al Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer.

El subministrador del producte haurà de facilitar la documentació exigida a l’Annex IX de l’esmentat decret, en la qual figurarà el núm. de registre sanitari de l’empresa i el núm. de registre sanitari del producte o la seva autorització per a ús en contacte amb aigua per a consum humà.

Els productes per a formigons de dipòsits o cambres d’allotjament o per a obturadors, com ara additius, desencofrants, lamines filmògenes, etc. es regiran així mateix pel citat decret.

  - MATERIALS A EMPRAR EN REBLIMENTS I TERRAPLENS

    - CARACTERÍSTIQUES GENERALES

Els materials a emprar en rebliments i terraplens seran sòls o materials locals constituïts amb  productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fem, arrels, terreny vegetal o qualsevol altra matèria similar.

Els tipus de materials a emprar en rebliments i terraplens s’ajustaran a allò que s’indica en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Canonades.

    - ORIGEN DELS MATERIALS

Els materials es podran obtenir de les excavacions realitzades a l’obra o dels préstecs que,  en cas necessari, s’autoritzin per la Direcció d’obra.

El material de préstec haurà de reunir com a mínim les característiques exigides al Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Canonades, per als diferents tipus de canonades i zones de rasa.

  - MATERIALS A EMPRAR EN REBLIMENTS DE RASES

    - MATERIALS SELECCIONATS PROCEDENTS DE L’EXCAVACIÓ

Són aquells materials procedents de l’excavació que, després d’haver estat sotmesos a un procés de selecció, reuneixen les característiques necessàries per al rebliment de rases, a aquelles capes especificades als plànols i/o Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

Aquests materials hauran de reunir com a mínim les característiques exigides al Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Canonades per als diferents tipus de canonades i zones de rasa.

    - MATERIAL DE PRÉSTEC O PEDRERA

Aquests es defineixen com aquells materials a emprar en el rebliment de rases que s’obtinguin de préstecs o pedreres per rebuig o insuficiència dels materials procedents de l’excavació.

  - MATERIAL GRANULAR EN CAPES FILTRANTS

    - DEFINICIÓ

Es defineixen com capes filtrants aquelles que, degut a la seva granulometria, permeten el pas de l’aigua fins als punts de recollida, però no de les partícules gruixudes que porta en suspensió.

    - CARACTERÍSTIQUES

Els materials filtrants a emprar en rebliments localitzats de rases, trasdossos d’obres de fàbrica o qualsevol altra zona on es prescrigui la seva utilització, seran àrids naturals o procedents de matxuqueig i trituració de pedrera o grava natural, escòries o materials locals exempts d’argila, marga o altres matèries estranyes.

La seva composició granulomètrica complirà les prescripcions següents:

- La grandària màxima no serà en cap cas, superior a 76 mm sedàs 80 UNE i el tamisatge ponderal acumulat pel tamís 0,80 UNE no excedirà del 5%.

- Essent F la grandària superior a la del x %  en pes, del material filtrant, i de la grandària superior a la del x %, en pes, del terreny a drenar, s’hauran de complir les condicions de filtre següents:

a)		b)

c)		d)

En cas que aquests materials vagin a ser emprats en terrenys cohesius, la condició (a) es pot substituir per la de:

F15 <  0,1 mm

A més, d’acord amb el sistema previst per a l’evacuació de l’aigua, el material filtrant situat juntament als tubs o escorrentius haurà de complir les condicions següents:

- Si s’utilitzen tubs perforats:

- Si s’utilitzen tubs amb juntes obertes:

- Si s’utilitzen tubs de formigó porós:

- Si es drena per escorrentius:

Quan no sigui possible trobar un material que compleixi amb aquests límits, es podrà recórrer a l’ús de filtres compostos per vàries capes; una de les quals, la de material més gruixut, es col·locarà juntament al sistema d’evacuació i complirà les condicions del filtre respecte a les següents, considerada com terreny; aquesta, alhora, les complirà respecte de la següent, i així successivament, fins arribar al reblert o terreny natural.

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i bolets de riu s’atendrà, únicament, a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm a efecte de compliment de les condicions anteriors.

Si el terreny natural està constituït per sòls no cohesius amb sorra fina i llim, el material filtrant haurà de complir, a més de les condicions de filtre general, la següent:

F15 <  1 mm

Si aquest terreny natural és un sòl cohesiu, compacte i  homogeni, sense vetes de sorra fina o de llim, les condicions de filtre a) i b) seran substituïdes per la següent:

0,1 mm < F15 <  0,4 mm

Als drens cecs el material de la zona permeable central haurà de complir les condicions següents:

- Grandària màxima àrida compresa entre 20 mm i 80 mm.

- Coeficient d’uniformitat

El material filtrant no serà plàstic i el seu equivalent de sorra serà superior a 30.

El coeficient de desgast dels materials d’origen petri, mesurat per l’assaig de “Los Ángeles”, segons la Norma NLT-149/72, serà inferior a 40. Els materials procedents d’escòries hauran de ser aptes per al seu ús en obres de formigó. Els materials d’una altra naturalesa hauran de posseir una estabilitat química i mecànica suficient.

  - PEDRA PER A FÀBRIQUES I AFERMAMENTS

    - CONDICIONS GENERALS

Les pedres que s’utilitzin a les fàbriques, procediran de pedreres aprovades per la Direcció d’obra. Seran homogènies, de gra uniforme i resistent a les càrregues que hagin de suportar, mancaran d’esquerdes, nòduls i restes orgàniques, donant un so clar al colpejar-les amb el martell. Hauran de ser inalterables pels agents atmosfèrics i resistents al foc, no seran permeables o absorbents en proporció major al 4,5% del seu volum. Hauran de tenir adherència als morters.

    - PEDRA PER A PAREDAT

El pes mínim dels paredats serà de 20 Kg.

Les pedres no portaran cap tallat per al seu ús en el paredat ordinari, entenent-se aquest sense reparació de paraments, tant en quant al tallat i concertat de la cara vista dels paredats, com al seu rejuntament.

Per al paredat concertat es tallaran els paredats de forma que les cares visibles tinguin una superfície sensiblement plana i forma poligonal que aproximadament rebli els buits que deixen els contigus. Les juntes tindran com a màxim una amplada visible de 3 cm.

    - PEDRA PER A OBRA DE CARREUS

Les dimensions de les obres de carreus s’ajustaran en tot a les quals figuren en els plànols quan estigui fet l’especejament i en cas contrari, la Direcció d’obra facilitarà l’especejament detallat que cal adoptar.

La talla serà fina i acurada, tant en paraments com en llits i sobrellits, i juntes amb arestes vives i recorregudes a cisell en tota la seva longitud.

Les superfícies en llits i sobrellits seran perfectament planes en tota la seva extensió i les de junta en una profunditat de 15 cm a partir dels paraments i 4 cm a la resta.

    - PEDRA PER A AFERMAMENT

La pedra per a afermament es matxucarà i classificarà fora de la caixa, estant compresa la seva grandària entre 3 i 7 cm per a la capa superior, i menys de 15 cm per a la inferior, amb una tolerància del 5%.

Les pedres no portaran cap tallat per al seu ús al paredat ordinari, entenent-se aquest sense reparació de paraments, tant en quant al tallat i concertat de la cara vista dels paredats, com al seu rejuntament.

Per al paredat concertat es tallaran els paredats de forma que les cares visibles tinguin superfície sensiblement plana i forma poligonal que aproximadament rebli els forats que deixen els contigus. Les juntes tindran com a màxim una amplada visible de 3 cm.

    - REBUIG DE PEDRERA PER A AFERMAMENT

El rebuig de pedrera estarà net de terra i matèries estranyes i la grandària màxima dels seus elements no serà superior a 1 cm.

  - EMMACAT SOTA SOLERA DE DIPÒSITS

Els materials a emprar per als emmacats sota les soleres dels dipòsits compliran les condicions que s’exigeixen per a l’àrid gros en l’article 502 del PG3. La composició granulomètrica correspondrà al fus M4 de l’esmentat article.

  - ÀRIDS PER A MORTERS I FORMIGONS

    - CONDICIONS GENERALS

Com a àrids per a la fabricació de morters i formigons s’utilitzaran els que provinguin, bé de la classificació de graves i sorres existents en jaciments naturals o bé de la trituració i classificació de roques estriades de pedrera, sempre que el seu ús hagi estat sancionat per la pràctica. Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles o en cas de dubte, s’haurà de comprovar que es compleixen les prescripcions de l’article corresponent 2.5.3. d’aquest Plec.

El Contractista sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’obra les pedreres o dipòsits que, per a l’obtenció d’àrids de morters i formigons, es proposin utilitzar, aportant tants elements justificatius sobre l’adequació d’aquestes procedències com estimés convenients o li fossin requerits per la Direcció d’obra. Aquest podrà rebutjar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obliguessin a un control massa freqüent dels materials que en fossin extrets.

    - GRANULOMETRIA

S’entén per sorra o àrid fi, aquell que passa per un tamís de 4 mm) de llum de malla (tamís 4, UNE EN 933-2;96) i per grava o àrid gruixut, aquell que resulta retingut per aquest tamís.

La grandària màxima de l’àrid complirà les limitacions de l’apartat 30.3 del codi estructural.

    - QUALITAT

La sorra o l’àrid fi complirà les prescripcions de l’article 30 del codi estructural, i la sorra o l’àrid gruixut complirà les prescripcions de l’apartat 30.4.2 codi estructural.

  - CIMENT

    - CONDICIONS GENERALS

S’utilitzaran els ciments de classe resistent 32.5 Mpa i 42.5 Mpa definits a la “Instrucció per a la Recepció de Ciments”, RC-08, que compliran les condicions exigides a l’esmentat Plec.

Es proscriu la utilització dels ciments de classe resistent 52.5 Mp. En els casos en què s’indiqui al projecte, s’utilitzaran els ciments SR.

    - SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

S’hauran de complir les especificacions de l’article 28 del codi estructural. Es rebrà en l’obra als mateixos envasos tancats on va ser tramès de fàbrica i serà emmagatzemat en un lloc ventilat, protegit de la intempèrie i de la humitat del terra i les parets.

    - ASSAIGS

A més dels que es prescriuen en l’apartat anterior, en cas que el període d’emmagatzematge hagi estat superior a un mes, cadascuna de les partides de ciment que es rebin a l’obra seran sotmeses als assaigs de recepció indicats a l’esmentada “Instrucció per a la Recepció de Ciments”, RC-08. Podrà fer-se la recepció sobre certificat del fabricant que garanteixi el compliment d’allò exigit en aquest Plec.

  - AIGUA

    - CARACTERÍSTIQUES

Es podran utilitzar, tant per al pastament com per al curat del formigó a l’obra i rentat dels àrids, totes les aigües sancionades com a acceptables per a la pràctica.

Quan no es posseeixin antecedents de la seva utilització o en cas de dubte, hauran de complir-se les prescripcions de l’article 29 del codi estructural..

    - ASSAIGS

La Direcció d’obra podrà exigir tots els assaigs justificatius que cregui necessaris per jutjar l’adequació de la procedència de les aigües, així com la realització dels assaigs pertinents, en els casos previstos a l’apartat anterior, per tal de comprovar el compliment de les especificacions incloses a l’esmentat article del codi estructural.

  - ADDITIUS PER A FORMIGONS

    - CONDICIONS GENERALS

El Contractista podrà proposar l’ús de tot tipus d’additius, quan ho consideri oportú per obtenir les característiques exigides als formigons a l’apartat “QUALITATS DELS FORMIGONS” d’aquest Plec, justificant en la seva proposta, mitjançant els corresponents assaigs, que la substància afegida en les proporcions previstes i en les condicions particulars de tipus de ciment, dosificacions, naturalesa dels àrids, de l’obra, tenen compatibilitat entre aquestes i produeixen l’efecte desitjat sense pertorbar excessivament les restants qualitats del formigó ni representar un perill per a les armadures.

La Direcció d’obra podrà acceptar o no les propostes del Contractista i en qualsevol cas no es podran utilitzar productes additius sense la seva autorització escrita.

    - INHIBIDOR DE LA CORROSIÓ

Tots els formigons utilitzats en l'obra hauran de portar un additiu inhibidor de la corrosió de les armadures que protegeix els reforços de l'acer i altres metalls embeguts en el formigó, enfront de la corrosió induïda per carbonatació, clorurs o atac atmosfèric. L'inhibidor serà de tipus migratori de base aquosa per contacte, de la casa comercial estandaritzada i provada pel CAT tipus MCI®-2005 o similar. La dosificació, en aquest cas, serà en una proporció de 0,6 l/m³ i es realitzarà sobre l'aigua de pastat perquè la barreja sigui homogènia.

    - FLUÏDIFICANT

En els formigons estructurals es controlarà la relació aigua/ciment de totes les cisternes que arriben de la planta de formigó. Per a això, es realitzarà un assaig de con d’Abrams. La cisterna s'acceptarà si el valor del seient està dins del rang de formigó de consistència seca d'acord amb la norma codi estructural.

Una vegada acceptat el formigó s'afegeix, a obra, el fluïdificant a la cisterna i es continua amb el pastat. Es respectaran els temps de pastat i les dosificacions que marca el fabricant del producte. Abans de col·locar-ho en obra es comprova, mitjançant un altre assaig del con d’Abrams, que la consistència final està dins del rang del formigó especificat. Es rebutjarà en cas que se superi el límit de consistència fixat per la norma

    - ASSAIGS

Sempre que calgui, es realitzaran els assaigs que ordenarà la Direcció d’obra, incloent aquells que permetin jutjar la influència d’ús d’additius en el temps d’adormiment i en la retracció.

  - QUALITATS DELS FORMIGONS

    - MATERIALS

Els materials que s’emprin per a la fabricació de formigons compliran les condicions exigides als articles 2.7, 2.8, 2.9 i 2.10 del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

    - DOSIFICACIONS

El Contractista sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’obra, les dosificacions que per a la fabricació de formigons es proposi emprar. En tot cas, la dosificació triada haurà de proporcionar als formigons les qualitats que s’exigeixen a l’article 2.11.4. d’aquest Plec.

En la dosificació del formigó, s’hauran de respectar les limitacions següents:

- Les quantitats mínimes i màximes de ciment per metre cúbic de formigó estaran determinades segons allò disposat a l’article 43.2.1 del codi estructural.

D’acord amb apartat 4 de l’annex 19 del codi estructural. les classes generals d’exposició per a les obres del CAT queden definides com segueix:

- Obres a distància superior a 5 Km de la costa:

Subclasse XS1 màxima relació A/C  =  0,50

- Obres a distància inferior a 5 Km de la costa:

Subclasse XC4 màxima relació A/C  =  0,55

- Estació de tractament d’aigua:

Subclasse XD2 màxima relació A/C  =  0,50

- Dipòsits a qualsevol distància de la costa:

Màxima relació A/C  =  0,50

A més de les classes generals, a cada projecte es determinarà la classe específica d’exposició en funció dels assaigs d’aigua i sòl que es realitzin i en el seu cas, s’ajustaran les relacions A/C d’acord amb la taula A19.4.1 del codi estructural .

    - DOCILITAT

Haurà de complir-se tot allò esmentat a l’article 57 del codi estructural.

    - RESISTÈNCIA

Els formigons a utilitzar a l’obra, es defineixen atenent a la mínima resistència característica estimada que se’ls exigeix, entenent-se aquesta resistència característica segons s’especifica a l’article 57 del codi estructural, corresponent a assaigs de control a nivell normal.

Les resistències especificades dels formigons que s’empraran són les següents:

| Formigó en massa en solera de neteja | 15 Mpa |
| --- | --- |
| Formigó en massa estructural | 20 Mpa |
| Formigó per armar en cimentacions i soleres | 25 Mpa |
| Formigó per armar en alçats de murs, canals i passarel·les | 25 Mpa |
| Formigó per armar en bigues, lloses i pilars | 25 Mpa |
| Formigó per armar prefabricats | 30 Mpa |
| Formigó per armar en murs i sabata de dipòsits d’aigua i xemeneies d’equilibri | 30 Mpa |
| Formigons pretesats | 30 Mpa |
| Formigó per armar en marcs d’obres d’encreuaments sota carreteres | 25 Mpa |
| Formigó per armar en bigues de dipòsits | 30 Mpa |

    - NIVELL DE CONTROL

El control del formigó posat en obra es realitzarà mitjançant la modalitat 1 de l’article 57.5.4 del codi estructural, control estadístic del formigó.

  - INHIBIDORS PER A REPARACIONS DE FORMIGÓ

En el present projecte es determina que l’inhibidor a utilitzar serà el MCI 2020 de la casa QUIMILOCK, inhibidor migratori mixt, de base aquosa amb aminocarboxilatos.

Les característiques del producte són les indicades en la seva fitxa tècnica, que s’inclouen tot seguit:

Descripció del producte

MCI 2020 és un inhibidor de corrosió migratori de superfície dissenyat per penetrar a través de materials cimentosos incloent el formigó, morters i calcària. MCI 2020 migra a través de la seva fase líquida i vapor a través dels porus de l'estructura, formant una capa nanomolecular protectora sobre l'armadura. El MCI 2020 protegeix reforços d'acer, acer al carboni, acer galvanitzat, l'alumini i altres metalls Una característica única dels Inhibidors Migratoris de Corrosió és que si no estan en contacte directe amb els metalls, l'inhibidor migrarà una distància considerable a través del formigó per proporcionar protecció. El MCI 2020 deté la corrosió dels metalls i estén el servei de l'estructura, enfront dels fenòmens de carbonatació, clorurs i uns altres contaminants. És en base aigua i té poca olor.

El MCI 2020 està recomanat per:

- Totes les estructures de formigó armat, prefabricat, pretesat, postesat o marí.

- Ponts, autopistes, carrers de formigó amb armadura d’acer exposats a entorns corrosius (carbonatació, sals de desgel i atac atmosfèric).

- Plataformes d’aparcament, rampes i garatges.

- Espigons, pilots, pilars, canonades i pals de serveis públics, de formigó.

- Restauració i reparació de totes les estructures de formigó armat i d’enginyeria civil i comercial.

- Edifici i fundacions de tots tipus.

- Torres de refrigeració i tancs d’aigua potable.

Avantatges

- Protegeix contra els efectes perjudicials de la corrosió fins i tot en el formigó més dens.

- L'inhibidor migratori deté la corrosió de les zones rovellades.

- Fàcilment aplicable mitjançant esprai, corró, brotxa, etc.

- Base aquosa, no inflamable per al seu fàcil maneig.

- No conté nitrit de calci.

- No és necessari treure el formigó no danyat.

- Orgànic, segur i no perjudicial per al medi ambient.

- Augmenten la durabilitat del formigó armat.

- No impedeix la difusió de vapor a través del formigó.

- Protegeix tant àrees anòdiques com catòdiques (inhibidor de corrosió mixt).

- Es desplaça a àrees adjacents per protegir els metalls circumdants.

- No conté ceres.

- Migra independentment de l'orientació.

- Migra mes de 3 polzades en 30 dies.

- No precisa molt temps de cura.

- NSF Standard 61 aprovat per a aplicacions amb aigua potable (Certificat per Underwrites Laboratories).

Dosificació

3,68 m²/l per a aplicacions normals, si el producte necessita ser aplicat en dues capes el rendiment passa a ser de 7,36 m²/l.

Control

El MCI 2020 portarà incorporat un tint traçador (dye) que permeti verificar la seva correcta aplicació mitjançant làmpada ultraviolada, així com la realització del test QAC (Quaternary Ammonium Compounds) que verifiqui la profunditat assolida pel producte.

  - BEURADES PASSIVANTS PER A SANJAMENT DE FORMIGÓ

En aquells casos en què sigui necessari realitzar sanejaments en el formigó fins a descobrir l'armadura, després de realitzar la neteja de l'òxid es procedirà a l'aplicació de la beurada passivant Q-2023 de la casa QUIMILOCK, la fitxa tècnica de la qual s'inclou tot seguit:

Descripció del producte

Q-2023 és un producte formulat a força de resines sintètiques, ciment Portland i àrid fi que inclou inhibidors de corrosió migratoris. El Q-2023 és un eficaç revestiment anticorrosiu per a la protecció de les armadures metàl·liques del formigó, és recomanat per a protegir l’acer de l'armadura abans de la seva restauració amb Q-2038 i Q-2039.

Avantatges

Cerca i forma una capa protectora inhibidora de la corrosió sobre els metalls.

Barrejat

En un recipient net que contingui 4-4,5 litres d'aigua abocar lentament sense deixar d'agitar 10 Kg de Q-2023.

Barrejar el producte fins a obtenir una pasta fluïda, homogènia i sense grumolls.

Aquest producte conté ciment. Evitar el contacte amb ulls i pell, així com la inhalació de la pols. Utilitzar guants de goma i ulleres protectores.

Propietats típiques

- Aspecte: Pols vermellosa

- Densitat morter pastat: 1,8 Kg/l

- Temperatura de col·locació: 5-50°C

- Temps d'utilització a 20 °C: Aproximadament 1 hora

- Protecció contra la corrosió: Compleix requisits de la norma EN1504-7

- Adhesió per cisallament acer -formigó: Compleix requisits de la norma EN 1504-7

El consum de Q-2023 per cobrir amb dues capes una barra de DN-16 mm és d'uns 200 g/m lineal.

Condicions d’emmagatzematge

El Q-2023 s’ha d'emmagatzemar en lloc sec, protegit de les gelades i de l'acció directa del sol, en els seus envasos originals hermèticament tancats.

El temps d'utilització és de 12 mesos des de la data de fabricació conservat adequadament.

  - MORTERS DE REPARACIÓ

A les zones en què sigui necessari procedir al sanejament les canonades, el morter amb el qual es restitueixi la geometria original serà el Q-2039 de la casa QUIMILOCK, les característiques tècniques s'indiquen a continuació:

Descripció del producte

El Q-2039 és un producte monocomponent, formulat a força de lligants inorgànics, fibres, àrids seleccionats, additius i polímers que incorpora els últims avanços nanotecnològics en química per a morters de naturalesa hidràulica i que incorpora Migrating Corrosion Inhibitors (MCI).

La seva gran resistència mecànica, resistència a sulfats i carbonatació, elevat mòdul i retracció compensada ho converteixen en el morter idoni per a la gran rehabilitació estructural en indústria, edificació i obra civil.

- Aplicable en exteriors i interiors

- Molt altes resistències

- Gran adherència a la majoria dels suports convencionals

- Bona treballabilitat

- Resistència als sulfats

- Alta tixotropia

- Reforçat amb fibres

- Gran impermeabilitat

- Compleix amb els requeriments de la UNE EN 1504, part 3, classe R4

- Millora la concentració crítica de clorurs en el període d'iniciació enfront d'un morter normal i la velocitat de corrosió en el període de propagació de l'atac corrosiu

Aquest morter està recomanat per a:

- Reparació estructural d'obra civil, industrial i edificació

- Estructures marines.

- Estructures enterrades, canals, col·lectors i túnels sota condicions agressives

- Reparació o recrescut de murs de formigó

Propietats típiques

- Morter de ciment millorat

- Aspecte: Pols

- Color: Gris.

- pH: 12

- Densitat en fresc: ~2,05 kg/dm³.

- Granulometria màxima: 3 mm

- Relació aigua/producte: 12-14%

- Temperatura d’aplicació: 5-30º C

- Temps d’utilització (20º C): 60 min.

- Resistència mecànica (EN 12190):

Compressió a 24 h: > 12 N/mm²

Compressió a 7d: > 40 N/mm²

Compressió a 28 d: > 55N/mm²

- Adhesió al formigó (EN 1542) > 2,0 MPa

- Compatibilitat tèrmica Part 1: Gel/Desgel (EN 13687-1)

- Resistència a la unió desprès de 50 cicles ≥2,0 MPa

- Resistència a la carbonatació (EN13295): Compleix requisits EN 1504-3.

- Mòdul d’elasticitat (EN13412) ≥20 GPa

- Absorció capil·lar (EN 13057):<0,5 kg m-2 h-0,5.

- Gruix d’aplicació: 5-50 mm.

Preparació del producte

En un recipient net, abocar de 4,25 a 4,5 litres d'aigua, en funció de la consistència desitjada. Afegir lentament el contingut del sac, barrejant amb l'ajuda d'un agitador mecànic fins a obtenir una massa homogènia sense grumolls.

A continuació es deixarà reposar la massa durant 1-2 minuts per a obtenir una major humectació del morter, procedint a un breu repastat posterior. No afegir més aigua ni repastar en el cas que el material perdi la seva consistència amb el pas del temps.

Els útils i eines es renten amb aigua, immediatament després del seu ús. Si el producte endureix, només podrà ser retirat per mitjans mecànics.

Aquest producte conté ciment. Evitar el seu contacte amb ulls i pell, així com la inhalació de la pols. Utilitzar guants de goma i ulleres protectores. Mantenir fora de l'abast dels nens.

No aplicar el producte a temperatura ambienti menor de 5°C.

Consum

El consum teòric és d'1,8 Kg de Q-2039 per m² i 1 mm de gruix, podent variar en funció de la textura de la superfície a recobrir.

Condicions d’emmagatzematge

Es presenta en sacs de 25 Kg.

El Q-2039 s’ha d'emmagatzemar en lloc sec, protegit de les gelades i de l'acció directa del sol, en els seus envasos originals hermèticament tancats.

El temps d'utilització és de 12 mesos des de la data de fabricació, conservat adequadament.

  - ACER EN RODONS PER A ARMADURES

    - BARRES D’ALTA ADHERÈNCIA

No presentaran esquerdes, bufament ni minves de secció superiors al 4,5%.

Hauran de complir, a més, les condicions, garantides pel seu fabricant, següents:

ACER B-400-S

- Límit elàstic aparent o convencional no menor que quatre-cents newtons per mil·límetre quadrat (400 Mpa).

- Resistència a tracció no menor que el 105% del límit elàstic.

- Allargament de ruptura, mesurat sobre base de cinc diàmetres no menor que el 14%.

ACER B-500-S

- Límit elàstic aparent o convencional no menor que cinc-cents newtons per mil·límetre quadrat (500 Mpa).

- Resistència a tracció no menor que el 105% del límit elàstic.

- Allargament de ruptura, mesurat sobre base de cinc diàmetres no menor que el 12%.

Hauran d’acomplir satisfactòriament els assaigs de plegats indicats al codi estructural, així com la condició d’alta adherència, determinada per l’assaig d’adherència per flexió descrit a la UNE 36740/98.

    - NIVELL DE CONTROL

Segons l’article 58 del codi estructura es realitzarà un control de la qualitat de l’acer a nivell normal. A aquests efectes, es realitzaran els assaigs especificats a l’article 90.5. d’aquesta Instrucció.

  - ACER PER A ARMADURES ACTIVES

Es denominen armadures actives les d’acer d’alta resistència mitjançant les quals s’introdueix l’esforç de pretesat.

Les seves característiques mecàniques compliran allò especificat al codi estructural i estaran d’acord amb allò que s’indica als plànols del Projecte per a les diferents obren en les quals s’utilitzi aquest tipus d’armadures.

  - ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES

L’acer laminat serà de gra fi, regular, homogeni, amb superfície completament sana, sense esquerdes, fenedures, mancances de material o altres defectes que perjudiquin el seu aspecte i la seva solidesa.

La seva càrrega de ruptura a tracció serà de 40 Kg/mm² i el seu allargament mínim de ruptura del 22%. Haurà de complir tot l’indicat a la Norma NBE-EA-95.

  - FUSTA PER A APUNTALAMENTS I MITJANS AUXILIARS

    - CONDICIONS GENERALS

La fusta a emprar en apuntalaments de rases, estintolaments, cindris, bastides, resta de mitjans auxiliars i fusteria d’armar, haurà de complir les condicions següents:

- Procedirà de troncs sans, no presentarà cap senyal de putrefacció, corcó o atac de fongs; tindrà les seves fibres rectes i no revirades, paral·leles a la major dimensió de la peça i presentarà anells anulars d’aproximada regularitat.

- Estarà exempta d’esquerdes, fenedures, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva solidesa. En particular, contindrà el menor nombre possible de nusos que, en tot cas, tindran un diàmetre inferior a la setena part (1/7) de la menor dimensió.

    - DOSIFICACIONS

La forma i les dimensiones de la fusta a emprar en mitjans auxiliars i fusteria d’armar, seran les adequades per garantir la seva resistència i cobrir el possible risc d’accidents.

La fusta de construcció escairada serà de fusta de serra, d’arestes vives i plenes.

  - GEOTEXTIL PER A RECOLLIDA DE RESIDUS

El geotèxtil a utilitzar estarà constituït per malla no teixida, de filaments continus de polipropilè units tèrmicament. La unió entre trams o retalls, serà mitjançant clavilles de subjecció.

Les propietats del geotèxtil seran les indicades tot seguit:

- Massa per unitat de superfície, EN9864	......	125 gr/m²

- Gruix sota pressió de 2 KN/m², EN9863-1	......	0,40-0,45 mm

- Resistència a la tracció, EN ISO 10319	......	> 7 KN/m

- Allargament a màxima tensió, EN ISO 10319	......	≥ 50%

- Mida mitjana del porus O90W, EN ISO 12956	......	≥ 125 µm

- Permeabilitat VIH50, EN ISO 11058	......	≥ 60 mm/s

- Ample del geotèxtil	......	4 m

  - MATERIALS PER A FERMS

Quant a les condicions físiques, mecàniques i químiques, i d’assaig i recepció d’aquests materials, s’aplicaran les prescripcions referents a elles contingudes al "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts", de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals.

  - FOSA

    - QUALITAT

La fosa emprada haurà de ser fosa grisa, amb grafit laminar (coneguda com a fosa grisa normal) o amb grafit esferoïdal (coneguda també com a nodular o dúctil).

Presentarà en la seva fractura, gra fi, regular, homogeni i compacte, haurà de ser dolça, tenaç i dura podent no obstant, treballar-se a la llima i al burí, i susceptible de ser tallada i trepada fàcilment. En la seva motllura no presentarà porus, bufadures, bosses d’aire o buits, gotes fredes, esquerdes, taques, pèls ni altres defectes deguts a impureses que en perjudiquin la resistència o a la continuïtat del material i el bon aspecte de la superfície del producte obtingut. Les parets interiors i exteriors de les peces han d’estar acuradament acabades, netes i desbarbades.

    - CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES

Les característiques mecàniques de la fosa, tant grisa normal com nodular, es comprovaran d’acord amb les normes d’assaig que figurin al Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Proveïment d’Aigua (28.8.74.).

Els tubs, les unions i les peces de les conduccions hauran de ser tallats, perforats i treballats; en cas de discussió, les peces es consideraran acceptables si la duresa en unitats Brinell no sobrepassa el valor de 215 per a la fosa grisa normal i de 230 per a la nodular.

  - ACER EMMOTLLAT

Serà de gra fi, compacte, pasta exempta de porus i repussats, completament homogènia, sense escòries ni altres impureses.

La càrrega màxima de ruptura a tracció serà de 40 Kg/mm², essent l’allargament mínim de ruptura del 18%.

La càrrega de treball a tracció, compressió i flexió serà de 1.000 Kg/cm², i a esforç tallant serà de 800 Kg/cm².

  - ALUMINI

L’alumini serà laminat i recuit i la seva càrrega de ruptura a tracció serà de 8 Kg/mm², a la qual correspondrà un allargament mínim del 3%.

Serà d’estructura fibrosa, color blanc lluent, amb un matís lleugerament blavós i no contindrà més d’un 3% d’impureses. La seva densitat serà de 2,7 i el punt de fusió de 658°C.

  - PLOM

El plom serà de primera fusió i no podrà contenir més de 0,5% de matèries estranyes, serà mal·leable i no presentarà pèls ni esquerdes quan sigui treballat al martell. Tampoc presentarà indicis d’hidròxid plumbós, que és soluble i altament verinós, i pot produir-se al contacte amb aigües que portin oxigen abundant en dissolució.

  - BRONZE

    - QUALITAT

El bronze que es vagi a emprar haurà de ser sa, homogeni, sense bufadures ni rugositats. La seva composició 92/8 referida a l’aliatge de coure i estany. De 100 parts corresponents a la composició total de l’aliatge, l’anàlisi no haurà de denunciar la presència de més de 2 parts de zinc i 1,5 parts d’impureses; el plom contingut en aquestes impureses no serà superior a 0,5% de la composició total de l’aliatge. S’admet una tolerància de 0,5% menys per a la presència d’estany, cosa que correspon a la 925/75.

    - CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES

El bronze d’alta resistència serà sotmès a assaigs de tracció de provetes, obtingudes per laminació i recuit, de 100 mm de longitud i tornejades amb 13,8 mm de diàmetre. Els assaigs es realitzaran segons MELC 8,01-a i hauran de donar com a mínim els resultats següents:

- Tensió de ruptura a tracció:	44 Kg/mm²

- Allargament a la ruptura:	20%

- Límit elàstic:	2 Kg/mm²

Les provetes estaran obtingudes de les colades, foses amb les peces, separades d’elles i marcades en presència del representant de l’Administració.

  - COURE

El coure per als tubs, xapes, bandes i platines serà homogeni i de primera qualitat. Tindrà una puresa mínima de 99,75%.

La resistència a la tracció serà la següent:

- Coure recuit:	20 Kg/mm²

- Coure semidur:	30 Kg/mm²

- Coure dur:	37 Kg/mm²

El tipus de coure a emprar en cada cas, vindrà definit als plànols del Projecte o, en cas de mancança, ho decidirà la Direcció d’obra.

El coure per a conductors elèctrics tindrà una conductibilitat mínima de 98% referida al patró internacional. La seva càrrega de ruptura no serà inferior a 24 Kg/mm² i l’allargament permanent en el moment de produir-se la ruptura no serà inferior al 20%.

  - VIDRE

Haurà de resistir perfectament, i sense irisar-se, a l’acció de l’aire, de la humitat i de la calor, de l’aigua freda o calenta i dels àcids, excepte del fluorhídric. No haurà d’esgrogueir-se sota l’acció solar.

No tindrà taques, bombolles, esquerdes, picotes, estries ni altres defectes; seran completament plans i transparents, no admetent-se si, vistos de costat, presenten un tint verd fosc. Seran de gruix uniforme.

Estaran perfectament tallats sense presentar aspreses, talls ni ondulacions dels cantells. Tindran la resistència corresponent a l’ús per al qual es destinen.

  - CLORUR DE POLIVINIL  (PVC)

    - CONDICIONS GENERALS

El material emprat s’obtindrà del policlorur de vinil tècnicament pur, és a dir, aquell que no tingui plastificants, ni una proporció superior a l’1% d’ingredients no necessaris per a la seva pròpia fabricació. El producte final estarà constituït per policlorur de vinil tècnicament pur en una proporció mínima del 96% i colorants, estabilitzadors i materials auxiliars, sempre que el seu ús sigui acceptable segons el codi alimentari espanyol.

    - CARACTERÍSTIQUES

Les característiques físiques del material de policlorur de vinil seran les següents:

- Pes específic d’1,37 a 1,42 Kg/dm³, (UNE-53020).

- Coeficient de dilatació lineal de seixanta a vuitanta (60 a 80) milionèsimes per grau C.

- Temperatura de reblaniment no inferior a 80°C essent la càrrega de l’assaig d’1 Kg, (UNE-53118).

- Mòdul d’elasticitat a 20°C, (28.000 Kg/cm²).

- Valor mínim de la tensió màxima (5 màx.) del material a tracció 500 Kg/cm², realitzant l’assaig a 20 ± 1°C i una velocitat de separació de mordasses de 6 mm/min amb proveta mecanitzada. L’allargament a la ruptura haurà de ser com a mínim del 80%, (UNE-53112).

- Opacitat tal que no passi més de 0,2% de la llum incident (UNE-53039).

  - CANONADA DE POLIETILÈ D’ALTA DENSITAT

    - CRITERIS GENERALS DE DEFINICIÓ

Els tubs de polietilè d’alta densitat compliran com a mínim les especificacions de les normes UNE-53131, DIN-8074, DIN-8075 i ISO-161.

El fabricant de canonades haurà de presentar el segell AENOR d’homologació.

    - ESPECIFICACIONS DE PROJECTE DEL MATERIAL

El polietilè d’alta densitat del qual estaran compostes les canonades haurà de ser del tipus PE-100 i haurà de complir com a mínim les propietats següents:

Densitat	Entre 0,955 gr/cm² i 0,965 gr/cm²

Resistència a tracció a curt termini	9 N/mm²

Tensió admissible a 20°	8 N/mm²

Mòdul elàstic a curt termini	900 N/mm²

Duresa Shore escala D	65

Contingut en negre fum 	2,5%

Allargament en ruptura	> 350%

Índex de fluïdesa	0,4 gr/10 minuts

    - ESPECIFICACIONS DE PROJECTE DELS TUBS

Els tubs de polietilè d’alta densitat hauran de complir com a mínim les propietats següents:

- Gruix de paret major o igual que el resultant d’aplicar l’expressió:

on:

S	:	gruix mínim (en mil·límetres)

P	:	pressió nominal (en bars)

Tv	:	tensió admissible a 20°C que no es prendrà més gran de 8 N/mm² llevat de justificació tècnica que sigui acceptada pel Director d’obra (en Newtons per mil·límetre quadrat)

La desviació admissible entre el gruix a un punt qualsevol i el gruix nominal, serà positiva i tindrà com a màxim el valor “I” que resulta d’aplicar la fórmula:

I  =  0,1 e + 0,2 mm

on:

I	:	màxima desviació de gruix admissible (en mil·límetres)

e	:	gruix nominal (en mil·límetres)

arrodonint el resultat a la dècima de mil·límetre més pròxima en excés.

Les toleràncies admissibles per al diàmetre exterior mig seran positives, i tindran com a màxim un valor "x" (en mm) que resulta d’aplicar les fórmules, segons el diàmetre exterior (d) en mm, següents:

per a d   400 mm	x = + 0,009 d

admetent com a mínim x = + 0,3 mm

per a 450   d   750 mm	x = 0,004 d + 2 mm

per a  d > 750 mm	x = + 5,00 mm

arrodonint el resultat a la dècima de mil·límetre més pròxima en excés.

La longitud dels tubs serà com a mínim la nominal quan es mesuri a 23°C ± 2°C.

Els tubs estaran exempts de nius i fissures, presentant les superfícies exteriors i interiors un aspecte lliure d’ondulacions i altres defectes eventuals.

    - TIPUS DE JUNTES

La unió entre tubs es realitzarà mitjançant junta tèrmica, amb els mitjans, materials i equips que aprovi la Direcció d’obra. Podrà realitzar-se amb soldadura per testa o bé amb maniguet electrosoldable, segons especifiqui el Quadre de Preus del projecte.

    - RECEPCIÓ

Es rebutjaran els elements que no compleixin les exigències d’aquest capítol del Plec.

  - TUBS DE PLOM

El plom que s’empri complirà les condicions de l’apartat 2.19.

Les canonades de plom seran de procedència aprovada per la Direcció d’obra i estaran fabricades per laminat i premsat les de diàmetre inferior a 300 mm i per enrotllament i soldadura les de diàmetre superior.

Les unions s’executaran per soldadura, amb el tipus blanc llauner, compost per parts iguals d’estrany i plom; el seu punt de fusió serà de 205°C.

Amb autorització de la Direcció d’obra es podran emprar unions de brida, proveïdes de peces especials de fosa o plom antimoniós o dur.

  - TUBS DE CLORUR DE POLIVINIL

Els tubs de PVC seran elaborats a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de suspensió i la barreja posterior extensionada.

Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE-53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes DIN-16930.

Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d’acord amb el TPC.

Compliran les condiciones tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran atacables per rosegadors.

  - CANONADES DE FORMIGÓ ARMAT A INSTAL·LAR MITJANÇANT EMPENYIMENT

Totes les canonades de formigó per a col·locació mitjançant clavament, compliran a més de les condicions especificades al Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de canonades, les prescripcions següents:

- Com a mínim, pertanyeran a la classe IV de la classificació ASTM C-76. També podran ser de formigó armat amb camisa de xapa.

- No seran subministrades abans dels 28 dies des de la seva fabricació.

- Tindran les superfícies d’empenta al final dels tubs perpendiculars a l’eix i lliures d’ondulacions i protuberàncies.

- La resistència característica a compressió del formigó utilitzat en la fabricació de les canonades a instal·lar mitjançant tècniques de clavament amb empentador, no seran menors de 500 Kg/cm².

- Les canonades de formigó que vagin a ser instal·lades amb tècniques de clavament amb empentador, hauran d’estar dimensionades per resistir sense fissura ni ruptures els esforços a què han d’estar sotmeses durant la instal·lació, de forma que la tensió màxima de treball del formigó no superi, en cap moment, el valor de 0,375 vegades la resistència a ruptura d’aquest material.

El contractista haurà de subministrar a la Direcció d’obra, per a la seva aprovació, els plànols constructius de les canonades, així com del sistema de junta a emprar, adjuntant, a més, els càlculs estructurals de les mateixes, així com la llei de distribució d’esforços deguts a les operacions de clavament.

En la documentació abans dita quedaran definides així mateix les característiques següents:

- Longitud total i efectiva de la canonada

- Disposició general d’armadures

- Detall de la junta definint l’angle de gir admissible

- Àrea de les superfícies d’empenta en els extrems dels tubs

- Càrregues d’empenta màxima per a les quals la canonada ha estat projectada

- El diàmetre nominal mínim a considerar per a les canonades col·locades amb empentador serà d’1,00 m.

- Les canonades clavades disposaran de malles d’armadura de reforç a ambdues cares, per la qual cosa no s’admeten disposicions el·líptiques.

  - ALTRES TIPUS DE CANONADES

Per a altres classes de canonades en les quals no s’especifiquen condicions particulars en aquest Plec, compliran les condicions imposades en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Canonades.

  - FERRAMENTA PER A FIXACIÓ DE CANONADES

Seran de ferro galvanitzat i hauran de permetre la lliure dilatació de les canonades. El Contractista haurà de presentar a la Direcció d’obra, per a la seva aprovació, els models que tracti d’emprar.

  - TUBS DE FORMIGÓ

Es comprèn els tubs de formigó en massa per a la xarxa horitzontal de sanejament:

- Fabricaran per vibració o centrifugat.

- La dosificació de ciment serà com a mínim de 250 Kg/m³.

- Es prohibeix de forma taxativa la barreja o disposició de ciment de diferents tipus o procedències.

- La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció principal del tub, considerant, com tal secció, la constant al llarg de la longitud útil del tub.

- Com a norma general, podran ser utilitzades tant per al pastat com per al curat del formigó, totes les aigües sancionades com acceptables per la pràctica.

- La relació aigua-ciment oscil·larà de 0,4 a 0,5.

- Es comptaran com a additius del formigó tot tipus de productes que, a més d’estar garantits pel Fabricant, no estiguin explícitament prohibits per la Norma THM-73 i es justifiqui, mitjançant els oportuns assaigs, que la substància afegida en les proporcions previstes produeixen l’efecte desitjat.

- El formigó tindrà una resistència característica en proveta cilíndrica 15 x 30 cm de 150 Kg/cm² als 7 dies i de 220 Kg/cm² als 28 dies.

- No sofriran pèrdues per transpiració o fissures.

- Aniran disposats en els seus extrems per a ajust d’endoll i cordó.

- Seran longitudinalment rectes i transversalment circulars o ovoides.

- Si els tubs es fabriquen per vibració, la vibració del formigó ha de ser uniforme en cada tub, utilitzant-se vibradors de freqüència no menor de sis mil (6.000) cicles per minut, subjectes als encofrats o a l’ànima del motlle. Es recomanen freqüències d’uns vuit mil (8.000) cicles per minut.

- Si els tubs es fabriquen per centrifugació, s’ha de col·locar el formigó en els motlles, de forma que assegurin en el tub el gruix de paret previst i amb un mínim de variacions en el gruix i en els diàmetres en tota la seva longitud; de totes formes, les variacions no excediran de les toleràncies permeses (n). La duració i velocitat de la centrifugació haurà de ser la suficient per permetre una completa distribució del formigó i produir una superfície interior llisa i compacta.

- En cap punt de la paret dels tubs, al llarg de la seva longitud útil, s’admetran variacions de gruix superiors al cinc per cent (5%) de les que figuren en els catàlegs del fabricant o siguin necessaris per resistència als esforços a què es trobin sotmesos.

- Expressament es prohibeix el piconatge a mà, com a mitjà de compactació.

El transport a l’obra dels tubs se realitzarà amb el mitjans de càrrega i transport proposats pel Contractista.

Durant la càrrega, el transport i la descàrrega dels tubs, aquests es manejaran sense sotracs, no deixant-los caure, ni fent-los rodolar sobre terreny irregular.

Quan es tracti de tubs amb una certa fragilitat en transports llargs, els seus caps s’hauran de protegir de la forma que prescrigui el Subministrador.

Al procedir a la descàrrega es realitzarà de manera que els tubs no es colpegin entre sí o contra el terra. Els tubs se descarregaran, a ser possible, al davant o a prop del lloc on hagin de ser col·locats a la rasa i de forma que puguin fer-se rodolar amb facilitat fins al lloc d’ús.

Es prohibirà expressament la descàrrega, llençant-los al terra des del vehicle que els ha transportat, ni tan sols interposant un cos tou.

Tant en el transport com en l’emmagatzematge es tindrà present el número de capes que es poden apilar, de forma que la càrrega sobre la capa inferior no superi el 50% de la de prova per aixafament.

Si la rasa no està oberta encara, es col·locarà la canonada, sempre que sigui possible, en el costat oposat a aquell on es volen dipositar els productes d’excavació i de tal forma que quedi protegida del trànsit.

Els tubs aplegats als cantells de les rases i ja disposats per al muntatge seran examinats per la Direcció Facultativa rebutjant-se aquells que presentin algun deteriorament o defecte de mesures.

Els tubs no s’hauran d’emmagatzemar per un període llarg de temps ni sota condicions que puguin causar considerables diferències de temperatura entre les seves superfícies interna i externa, glaçades, calors fortes, condicions dolentes de suport, que siguin perjudicials per al tub.

Si fos necessari es protegiran aquests per mitjans eficients.

  - SORRES

    - SORRES PER A MORTERS DE FÀBRIQUES I LLISCATS

Hauran de ser sorres netes i mancar de materials argilosos o substàncies orgàniques, cruixint a la mà en estrènyer-les i no enterbolint l’aigua continguda en un recipient quan siguin introduïdes en aquest.

Seran de cantells vius, fines, granuloses, compostes de partícules dures, fortes i resistents. Procediran de riu o pedrera.

La sorra per al morter de lliscats i altra de paleta haurà de passar per un tamís del núm. 4 amb 4 x 4 malles per polzada.

    - SORRES D’ENGRUNA O MINA PER A REVESTIMENTS

Són sorres calcàries o silícies que presenten barreja d’argila en major o menor grau.

S’empraran exclusivament en morters d’aferrat d’enrajolats o enrajolat de parets, l’argila serà en forma de pols o llim i no de grumolls, es garbellarà prèviament al pastament i no s’utilitzarà en la confecció de morters per a arrebossats, lliscats ni fàbriques.

  - CIMENT BLANC

Serà un ciment BLI, 22,5 UNE 80305/96 en quant a les característiques fisicoquímiques i de resistència i s’emprarà essencialment en beurades de revestiments i paviments ceràmics.

  - CALÇ

La calç procedirà per calcinació de pedres, calcàries, exemptes d’argiles i sorres i que continguin menys del 10% en pes de materials estranys.

Provindrà directament del forn i en terrossos i no s’aplicarà aquella que des de la seva fabricació hagi complert els tres mesos.

Reduïda a pasta, haurà de presentar suavitat al tacte i no contenir grumolls, substàncies pètries ni terroses. El percentatge de buits no ha de ser superior en cap cas al 2% després d’apagada.

L’adormiment no ha de començar abans de 2 hores, ni després de 48 hores.

La resistència a compressió de barreja de sal amb aigua en proveta cilíndrica de 15x30 cm assajat als 28 dies serà com a mínim de 50 Kg/cm².

El producte haurà de ser rebut en obra en envasos adequats per no patir alteracions. S’emmagatzemaran a un lloc sec i cobert.

La calç apagada s’ajustarà a la composició química següent: Òxid de calci 85-90%, Diòxid de carbó 5%. Hauran de complir les normes següents: NBE-MV-201/1972 i UNE-7095, 7099, 7190, 7188 i 7199.

  - GUIXOS

Es designa Y-12 al guix comú de construcció que s’utilitzarà per regla general en l’execució d’envans, taulers, enrasaments, voltes de maó, referits i com a element de fixació d’elements auxiliars durant l’execució de l’obra.

Es designa Y-20 al guix que, a més d’allò indicat per al Y-12, es pot utilitzar en revestiments interiors d’una sola capa i es designa Y-25-F al guix fi o blanc, que s’empra en lliscats i emblanquiments.

En qualsevol dels tipus, el contingut de materials solubles en èter (grasses) serà inferior al 0,2%.

El material s’haurà de rebre en envasos adequats perquè no sofreixi alteració possible. S’emmagatzemaran en un lloc sec i cobert.

En cada envàs hauran de figurar les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial del producte.

- Designació del producte contingut segons el present Plec.

- Pes net.

- Distintiu de qualitat, si el posseeix.

No haurà de presentar al obrir-se, grumolls, zones humides, ni indicis d’adormiment.

El pastament haurà de donar una pasta uniforme, sense grumolls persistents i ser d’un adormiment ràpid i fort. Inici d’adormiment entre 2 i 18 minuts. Fi d’adormiment entre 6 i 90 minuts.

Hauran de complir les normes següents:

- Plec General de Condicions per a la Recepció de Guixos i Escaioles en Obres de Construcció. PGCRYE/1972. UNE-7064, 7065 i 41022.

  - ESCAIOLA

Es designa E-30 a la escaiola que s’utilitza en motllures, perfils delicats, decoració, etc.

Seran de característiques d’obtenció i de classe anàloga al guix blanc, però reunint en major grau totes les seves bones qualitats.

Les seves característiques mínimes fisicoquímiques hauran de ser:

- Índex de puresa més gran del 85%

- Contingut en aigua combinada en % inferior a 8

- Contingut en sulfat càlcic semihidratat més gran del 80% de pes

- Retingut màxim en el tamís 0,2 mm 2% UNE-7050

- Resistència a flexo-tracció en proveta de 40x40x160 mm (Kg/cm²) 30

- Resistència mecànica a compressió UNE-7064 més gran de 150 Kg/cm²

- Inici d’adormiment entre 2 i 18 minuts.

- Fi d’adormiment entre 6 i 9 minuts.

El material s’haurà de rebre en obra envasat, de forma que no sofreixi alteracions possibles dins d’aquest i s’emmagatzemarà en un lloc sec i cobert.

A cada envàs hauran de figurar les dades següents:

- Nom del fabricant o marca comercial del producte.

- Designació del producte contingut segons el present Plec.

- Pes net.

- Distintiu de qualitat.

Haurà de complir:

- Plec General de Condicions per a la Recepció de Guixos i Escaioles en Obres de Construcció. PGCRYE/1972.  UNE-7064, 7065 i 41023.

  - MAONS CERÀMICS (NO VISTOS)

Són aquells maons ceràmics que hauran de quedar recoberts per totes les seves cares, bé per arrebossat o guarnits o revestits per altres materials.

Procediran de bona argila, que no contingui més d’un 5% de sorra, exempta de calç, guix, sílice i de qualsevol altra matèria nociva.

S’hauran de coure fins que presentin un principi de vitrificació, tenir color uniforme, ésser sonors, sense taques, nusos, ruptures, esquerdes, fenedures i no ser trencadissos.

    - DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES

Els maons massissos tindran una mida de 29x14x5 cm.

Els maons foradats, és a dir, els de 6 perforacions longitudinals, tindran una mida de 29x14x10 cm.

Els maons foradats senzills, és a dir, els de 3 perforacions longitudinals, tindran una mida de 24x14x4 cm.

Rajoles també amb 3 perforacions longitudinals 28x14x1,5 cm.

S’exigiran certificats de garantia del fabricant, on constarà garantia sobre: Absorció mesurada menor del 25%, succió menor a 16 g/dm²/minut, dilatació potencial no superior a 1,6 mm/m ni inferior a 0,4 mm/m submergits en aigua destil·lada durant 7 dies i posats a assecar, segons la norma UNE-7063 obtindran una qualificació com a màxim d’eflorescències.

Produiran un so metàl·lic en colpejar-los.

    - RESISTÈNCIES

Els maons massissos hauran de presentar càrregues mínimes de ruptura a la compressió de 85 Kg/cm².

Els maons foradats 30 Kg/cm², hauran de complir la Norma Bàsica de l’Edificació NBE-MV-201/1972 i les Normes UNE-7061, 7062, 7063, 7067, 7268, 7318, 67109 i 67022.

  - BIGUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT O PRETESAT

    - DEFINICIÓ

Es consideren bigues prefabricades de formigó armat o pretesat, les que constitueixen productes estàndard executats en instal·lacions industrials fixes i que, per tant, no són realitzades en obra.

    - EMMAGATZEMATGE

Les bigues s’emmagatzemaran a obra en la seva posició normal de treball, sobre suports de suficient extensió i evitant el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui tacar o deteriorar.

    - RECEPCIÓ I CONTROL DE QUALITAT

Les bigues no han de presentar rebaves que siguin indici de pèrdues greus de beurada, ni més de tres nius en una zona de 10 dm² de parament. La seva talla ha de ser fina i acurada. Tampoc presentaran superfícies deslavades o arestes escantellades, senyals de discontinuïtat al formigonat o armadures visibles.

Llevat d’autorització de la Direcció d’obra, no s’acceptaran bigues amb fissures de més de 0,1 mm d’amplada o amb fissures de retracció de més de 2 cm de longitud.

La panxa lateral màxima, mesurada en forma de fletxa horitzontal, no serà superior al 1/1000 de la longitud de la biga.

La contrafletxa sota l’acció del pes propi, mesurada a la biga en condicions normals de suport, no serà superior al 1/300 de la llum per a bigues de fins a 10 m i al 1/500 per a més grans.

La Direcció d’obra podrà ordenar la comprovació de les característiques mecàniques i, en particular, del mòdul de fletxa, moments de fissuració, ruptura i esforç tallant de ruptura, sobre un cert nombre de bigues.

Es rebutjaran les partides que no compleixin les condicions anteriorment especificades o aquelles que, en el seu cas, s’estableixin en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i altres documents del Projecte.

A més d’allò disposat anteriorment, s’haurà de verificar allò disposat a l’article 5.4 de l’Annex 14 de Toleràncies del codi estructural.

  - RAJOLES DE CIMENT

    - DEFINICIÓ

Les rajoles de ciment són plaques de forma geomètrica fabricades amb formigó, morter o pasta de ciment que es defineixen per la seva composició:

RAJOLA HIDRÀULICA

- Cara constituïda per la capa d’estesa, de morter ric en ciment, sorra molt fina, i en general, colorants.

- Capa intermèdia que pot mancar a vegades, d’un morter anàleg al de la cara, sense colorants.

- Capa de base, de morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda que constitueix el dors.

RAJOLA DE TERRATZO

- Cara constituïda per la capa d’estesa, de formigó o morter de ciment, triturat de marbre o altres pedres i, en general, colorant.

- Capa intermèdia, que pot faltar a vegades, de morter ric en ciment i àrid fi.

- Capa de base, de morter menys ric en ciment i sorra gruixuda, que constitueix el dors.

La cara o capa d’estesa pot ser polida o rentada.

    - MATERIALS EMPRATS

CIMENTS

- Els ciments compliran els requisits especificats al Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments vigent i la comprovació de les característiques especificades es durà a terme d’acord amb les normes d’assaig que es fixen en aquest Plec.

ÀRIDS

- Els àrids estaran nets i desproveïts de fins i de matèria orgànica d’acord amb la Norma UNE-EN-1744-1/99.

AIGUA

- Complirà les condiciones exigides a l’article B.XI.1 “Aigua a emprar en morters i formigons”.

PIGMENTS

- Els pigments compliran els requisits especificats a la Norma UNE-41060.

- En la capa d’estesa de les llosetes de color s’utilitzarà ciment blanc i el pigment adequat, sense que es vegin afectades les característiques mecàniques i de qualitat exigides.

- S’afegirà a la capa d’estesa el pigment necessari en tipus i quantitat per conferir a la citada capa una tonalitat uniforme que es comprovarà per comparació visual de les llosetes. En les llosetes normals aquesta tonalitat serà gris clar.

- La capa de base estarà sempre sense colorar.

- Les llosetes artístiques es fabricaran amb els materials que s’indiquen al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el qual recollirà, alhora, la forma i el dibuix de la capa superior.

    - CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES

FORMA I DIMENSIONS

- Les rajoles estaran perfectament emmotllades i la seva forma i les dimensiones seran les assenyalades als plànols i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

TOLERÀNCIES

- Les toleràncies admissibles en les mesures nominals dels costats seran ± 0,3%.

DIMENSIONS I GRUIXOS

- El gruix d’una rajola mesurada en diferents punts del seu contorn, amb excepció dels rebaixos de la cara o del dors, no variarà en més del 8% del gruix màxim i no serà inferior als valors indicats en la taula següent:

| Tipus | Dimensions (cm) | Gruix de rajola mínim (cm) |
| --- | --- | --- |
| Llosetes hidràuliques | 20 x 20 | 3 |
| Rajoles de terratzo | 30 x 30 40 x 40 | 3 |

- El gruix de la capa d’estesa, amb excepció dels rebaixos de la cara, serà sensiblement uniforme i no menor, en cap punxo, que els indicats en la taula següent:

| Tipus | Gruix de la capa d’estesa (mm) |
| --- | --- |
| Llosetes i lloses hidràuliques | 8 |
| Rajoles de terratzo | 8 |

ANGLES

- La variació màxima admissible als angles serà de ± 0,4 mm, mesurats sobre un arc de 20 cm de radi, o pels seus valors proporcionals.

RECTITUD DE LES ARESTES

- La desviació màxima d’una aresta respecte a la línia recta serà d’un ú per mil.

GUERXAMENT DE LA CARA

- La separació d’un vèrtex qualsevol, respecte al pla format per altres tres, no serà superior a ± 0,5 mm.

PLANOR DE LA CARA

- La fletxa màxima no sobrepassarà el tres per mil de la diagonal major, aproximadament, i no podrà aquesta mida sobrepassar, alhora, de 2 mm.

    - CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES

ABSORCIÓ D’AIGUA

- El coeficient d’absorció d’aigua, màxima admissible, determinat segons la Norma UNE-7008, serà del 10% en pes.

COMPORTAMENT A LES GELADES

- En el cas de rajoles per a l’exterior, cap de les tres rajoles assajades, d’acord amb la Norma UNE 7033, presentarà a la cara o capa d’estesa, senyals de ruptura o de deteriorament.

RESISTÈNCIA AL DESGAST

- Realitzat l’assaig segons la Norma UNE-7015, amb un recorregut de 250 m la pèrdua màxima d’alçada permesa serà de 3 mm.

RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ

- Determinada segons la norma UNE-7034, com a mida de 5 peces, la tensió aparent de ruptura no serà inferior a la indicada en la taula següent:

| Tipus | Tensió aparent de ruptura Kg/cm² |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cara en tracció |  | Dors en tracció |  |
| Rajoles hidràuliques | 50 | 30 |  |
| Rajoles de terratzo | 60 | 40 |  |

    - ASPECTE I ESTRUCTURA

CARA VISTA

- Les rajoles hauran de complir la condició inherent a la cara vista. Aquesta condició es compleix si en el moment d’efectuar el control de recepció, trobant-se aquestes en estat sec, aquesta cara resulta ben llisa i no presenta un percentatge de defectes superior als marges que s’assenyalen en la taula següent:

| Tipus | % en rajoles sobre la partida |
| --- | --- |
| Fenedures, esquerdes, depressions, engruiximents o esvorancs en la superfície de la rajola, visibles a simple vista i des de l’alçada normal d’una persona. Després de mullades amb un drap humit poden aparèixer esquerdes o fissures (rectilínies o reticulars), però aquestes hauran de deixar de ser visibles a simple vista, i des de l’alçada d’una persona un cop assecades | 2 |
| Escantellaments d’arestes de longitud superior a quatre mil·límetres (4 mm) o a la grandària màxima de l’àrid si aquest excedeix d’aquesta mitja, caient sobre la cara vista i d’una amplada superior a 2 mm | 3 |
| Despuntat de rajoles, les cantonades de les quals estiguin matades per una longitud superior a 2 mm | 2 |
| Esteses de mola en rajoles polides | 1 |

ACOLORIMENT

- El color o colors d’una comanda seran uniformes i d’acord amb els de la mostra o model triat.

ESTRUCTURA

- L’estructura de cada capa serà uniforme en tota la superfície de fractura, sense presentar exfoliacions ni pors visibles.

  - BLOCS DE FORMIGÓ

    - DESCRIPCIÓ

Es refereix a les peces de formigó prefabricat que formen degudament aparellades, el tancament exterior dels edificis, els llindars de les finestres de façanes, així com els cavallons, etc.

Aquestes peces es construiran al taller, amb les dimensions i característiques indicades als plànols.

    - MATERIALS

Els formigons hauran de complir les especificacions que estableix el codi estructural, i el fabricant estarà obligat a subministrar les característiques dels materials emprats, així com els certificats del fabricant dels mateixos, o, en el seu cas, els resultats dels assaigs preceptius, sempre que siguin requerits per la Direcció d’obra.

El formigó haurà de tenir una resistència característica de 25 Mpa min.

    - TOLERÀNCIES

LONGITUDS I AMPLADES DE PECES (base del motlle)

Tolerància  =     de la dimensió nominal

mínim	+ 2 mm

-  3 mm

ALÇADES (sobre la base del motlle)

Tolerància  =     de la dimensió nominal

mínim	 3 mm

Gruixos =     de la dimensió nominal

mínim	 3 mm

DEFECTES DE PLANOR O GUERXAMENTS

S’entén per aquest la distància màxima existent entre la recta teòrica definida per dos punts qualsevol de la superfície de la peça i la projecció d’aquella recta sobre la superfície real de la mateixa, que pot materialitzar-se recolzant una regla sobre la peça i mesurant la fletxa o llum respecte a la superfície de la peça.

Tolerància  =   -  de la dimensió nominal

Per a totes les dimensiones amb un mínim de 2 mm

DEFECTES D’ESCAIREMENT

La diferencia de mides entre les dues diagonals d’una peça no podrà ser major de:

essent a i b les longituds dels costats de la peça

Com a toleràncies mínimes s’admetrà una diferència de 3 mm.

Els errors d’escairement dels angles de les peces seran:

i   , amb una tolerància mínima de  3 mm.

  - PLAQUETA DE GRES

    - DEFINICIÓ

Se considera com a mosaic o lloseta de gres la peça de petita dimensió que substitueix a vegades els enrajolats de parets i enrajolat, d’ús comú als banys, laboratoris i naus industrials.

    - CONSIDERACIONS GENERALS

El mosaic de gres estarà perfectament emmotllat a elevada pressió i la seva forma i les dimensions seran les assenyalades en els plànols. Serà homogeni, de textura compacta, resistent al desgast i capaç de suportar, sense desperfectes, una pressió de 600 Kg/cm².

No haurà de tenir esquerdes, nius, plans d’exfoliació i matèries estranyes que puguin minvar la seva resistència i duració.

No s’admetran desigualtats de grandària superiors a 0,5 mm ni peces guerxades. Tindrà colors uniformes i no tindrà taques ni eflorescències.

  - RAJOLA DE VALÈNCIA

    - DEFINICIÓ

Es consideren com a rajoles de València les peces poligonals amb base ceràmica recobertes d’una superfície vidrada, de colorit variat i que serveixen per revestir paraments.

    - CONDICIONS GENERALS

Les rajoles compliran les condiciones exigides per la Norma UNE-24007.

Aquelles que s’emprin a les obres seran de primera qualitat, per tant no presenten pèls, pors o ondulacions a la superfície vitrificada, que haurà de ser perfectament plana i de coloració uniforme.

S’observarà una tolerància màxima en les dimensiones de la peça de l’1% en menys i del 0 en més.

  - MARBRE

    - MATERIALS

Es denominen com a marbres a aquelles roques metamòrfiques, formades essencialment per calcita cristal·litzada i minerals accessoris, òxids metàl·lics, miques, etc., també es dona aquesta denominació a roques sílices com ara serpentines, jaspis, àgates, susceptibles de talla, tornejat i polit.

- El marbre serà arrencat a la pedrera sense ús d’explosius

- Tindrà una duresa superior a 3 a l’escala de Mohs

- Pes específic aparent superior a 2,5 T/m³

- Absorció d’aigua inferior a 0,5%

- Resistència a compressió superior a 500 Kg/cm²

- Assaig dels Àngels inferior a 40

- Pèrdua en pes inferior a l’1% a l’assaig de comportament a les gelades 25 cicles

El Contractista presentarà tres mostres del material a efectes de controlar el seu aspecte, una tal com surt de la pedrera, l’altra polida i una tercera de forma i dimensions semblants a les que s’hagin d’emprar a l’obra. Una vegada acceptada per la Direcció servirà com a mostra de referència quant al tipus i la tonalitat del marbre, que podrà novament ser canviat a proposta del Contractista per escrit i acceptació de la Direcció.

  - PINTURES AL TEMPLE

    - MATERIALS

Estarà composta per una cola, animal o vegetal, dissolta en aigua i un pigment mineral finament dispers, amb l’addició d’antiferment tipus formol per evitar la putrefacció de la cola.

Els pigments a utilitzar podran ser:

- Blanc de zinc

- Litopón

- Sulfat bàsic de plom

- Blanc de zinc plomat

- Biòxid de titani

- Albayalde

Com a càrregues es podran emprar barreges d’aquests pigments amb carbonat càlcic i sulfat bàric, en una proporció menor al 25% del pes del pigment.

    - COMPOSICIÓ

Aquestes pintures estaran formades per una cola animal o vegetal dissolta en aigua, la missió del qual serà fixar el pigment finament dispers, constituït per carbonat càlcic, sulfat bàric, òxid de zinc o litopón i pot anar acompanyada per altres colorants. A la cola se li afegeix un antiferment (formol).

Entre les coles animals, que s’empraran sempre en calent, figuraran: la cola de pell, cola de os i cola de guant. Quedarà prohibit l’ús de la cola de peix.

Entre les coles vegetals s’utilitzaran: el midó, la dextrina i olis derivats cel·lulòsics. Aquestes pintures s’empraran en la decoració interior de parets enguixades.

  - PINTURES PLÀSTIQUES

Serà una pintura acrílica d’alta resistència de fàcil aplicació i gran poder de cobertura impermeable a l’aigua, transpirable al vapor, totalment rentable, excel·lent resistència al frec i resistent a ambientes agressius.

No serà tòxica ni inflamable.

  - PINTURES ANTICARBONATACIÓ

Els revestiments a utilitzar es correspondran amb les especificacions de la norma UNE EN 1504 Part 2, excepte l'indicat en els apartats següents:

El sistema de protecció serà dels denominats flexibles, i haurà de complir els requeriments següents:

|  | NORMA | VALORS NORMA | VALORS EXIGITS |
| --- | --- | --- | --- |
| Permeabilitat al CO2 | EN 1062-6 | SD>= 50M | SD>= 300M |
| Permeabilitat al vapor agua | EN ISO 7783-1.2 | Classe I SD<=5M | SD<=0.5M |
| Absorció capil·lar i permeabilitat a l’aigua | EN 1062-3 | W<0.1Kg/m²/h^0.5 | W<0.1Kg/m2/h^0.5 |
| Adherència al suport | EN 1542 | >0.8N/mm² | >0.8N/mm² |
| Tall per enreixat | EN 1766 EN ISO 2409 | Quadrícula <=GT2 Ample incisió 4mm | Quadrícula <=GT2 |
| Adhesió desprès compatibilitat tèrmica | EN 1062-11 | >= 0.8(0.5) ^b | >= 0.8(0.5) ^b |
| Resistència a fissuració estàtica | EN 1062-7 | Classe A3 | fissura màxima 1mm |
| Envelliment artificial | EN 1062-11 |  |  |

Els gruixos de la pintura per aconseguir complir els requisits seran els indicats en les fitxes tècniques dels productes, així com l'aplicació de les imprimacions i les capes necessàries per aconseguir-ho.

  - VERNISSOS

    - VERNISSOS DE POLIURETÀ

Barnús poliuretà d’un sol component.

CARACTERÍSTIQUES.	Vehicle		Resines sintètiques poliuretanades

Assecat	A les quatre hores

Acabat		Semimat

Haurà de ser:  Resistent a l’aigua freda i calenta, àcids, àlcalis, alcohols i altres brutícies.

S’aplicaran com a mínim tres mans, la primera una vegada planejada, llimada i perfectament neta de pols, taques i altres residus, la superfície de la fusta a envernissar.

    - VERNISSOS D’OLI DE LLINOSA

Es compondrà d’oli de llinosa cuit, aiguarràs com a dissolvent i com a secant es podrà fer servir oli de fusta de Xina. A més, tindrà resines naturals o artificials.

  - PLAFONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ

Comprenen:	PLAFONS PLÀNOLS

PEÇA ESPECIAL BRISE-SOLEIL

PEÇA ESPECIAL JAMBA

    - PRIMERES MATÈRIES

Els materials components:

- Ciment

- Aigua de pastada

- Àrids

- Additius

- Acers per a armadures

Hauran de complir les especificacions i normes de control que estableix al codi estructural i a aquest Plec estat obligat el fabricant a subministrar les característiques dels materials emprats, així com els certificats del fabricant dels mateixos, o, en el seu cas, els resultats dels assaigs preceptius, sempre que siguin requerits per l’Empresa contractant.

    - PRODUCTES SEMIELABORATS

- Formigó

- Armadures

- Ancoratges i ganxets embeguts

El fabricant s’atendrà a allò especificat amb referència a aquests punts al codi estructural.

En particular, es recalquen els punts següents:

El formigó haurà de tenir una resistència característica de 25 Mpa. Per determinar el compliment d’aquesta condició, es realitzaran els assaigs previstos al codi estructural, corresponents a control estadístic del formigó, modalitat 3.

Dels resultats obtinguts, així com de la consistència de les pasturades sobre les quals es prenen les provetes, s’enviarà copia a la Empresa contractant.

Armadures. Les barres i els estreps de les armadures estaran constituïts per acer corrugat tipus B-400-S, de límit elàstic 400 Mpa.

Les malles electrosoldades seran del tipus B-500-T, de 500 Mpa.

Les plaques, perfils i elements metàl·lics embeguts seran del tipus A-42-b de límit d’efluència igual a 2.600 Kg/cm² i aptes per a soldadures normals.

En cas d’emprar-se ganxets per a l’hissat de les peces, aquests es constituiran d’acer normal de 2.400 Kg/cm².

    - FABRICACIÓ

Els controls propis del procés de fabricació, són:

- Control de motlles

- Tipus de desemmotllants i aplicació dels mateixos

- Col·locació d’armadures, embeguts i ganxets d’hissat

- Transport i abocada del formigó

- Compactació del formigó

- Curat del formigó

- Desemmotllament de les peces

- Moviment i emmagatzematge en parc de les peces acabades

- Transport i condicionament de peces en el camió

Es realitzaran d’acord amb les pràctiques del fabricant, que haurà de parar atenció al compliment de les mateixes, ja que de tot ell se’n deriva en la suma l’acceptació del producte acabat.

    - PRODUCTE ACABAT-CONTROL DE RECEPCIÓ A L’OBRA

Aquest control té dos aspectes:

- Control de toleràncies dimensionals

- Control visual de les peces

CONTROL DE TOLERÀNCIES DIMENSIONALS

Longituds i amplades de peces (base del motlle)

Tolerància  =     de la dimensió nominal

mínim	+ 3 mm

-  4 mm

Alçades (sobre la base del motlle)

Tolerància  =     de la dimensió nominal

mínim	 4 mm

Gruixos  =     de la dimensió nominal

mínim	 5 mm

Defectes de planitud o alabesos

S’entén per aquests, la distància màxima existent entre la recta teòrica definida per dos punts qualsevol de la superfície de la peça i la projecció d’aquesta recta sobre la superfície real de la mateixa, que pot materialitzar-se recolzant una regla sobre la peça i mesurant la fletxa o llum respecte de la superfície de la peça.

Tolerància  =   -  de la longitud de la recta

per a totes les dimensions amb un mínim de  4 mm

Defectes d’escairament

La diferència de mides entre les dues diagonals d’una peça no podrà ser major que:

essent a i b les longituds dels costats de la peça.

Com a toleràncies mínimes s’admetrà una diferència de 8 mm.

Els errors d’escairament dels angles de les peces seran:

i   , amb una tolerància mínima de  3 mm.

La posició dels eixos dels ancoratges i embeguts tindran una tolerància de  10 mm.

CONTROL VISUAL DE LES PECES

Es disposarà a l’obra d’una peça de mostra o guia amb referència a la qual s’establirà el criteri d’acceptació o rebuig, per a la qual cosa es procedirà en el moment de la recepció a l’obra a un control visual de l’aspecte general de la peça.

Seran motiu de rebuig els defectes següents:

- Peces esquerdades o fissurades.

- Taques o, en general, qualsevol diferència d’aspecte entre diferents zones d’una mateixa peça, ja siguin degudes a desrentats per fuita de beurada, disgregacions a la massa de formigó, juntes entre dues fases de formigonat, al desencofrar-se, etc.

- L’aparició de la "radiografia" de l’armadura a la superfície vista.

- La presència de ferros a l’armadura a la superfície.

- Nius i, en general, defectes de compactació.

- Variacions notables en el to general de la peça amb respecte al de la mostra, essent admissible, lleugeres variacions.

- Fractures i escantellaments grans.

Al descarregar les peces es procedirà al control visual de les mateixes, donant-se la conformitat en quant a aquest control en aquest moment. Als albarans es farà constar les peces donades com a bones, les rebutjades i les admeses en reparacions, per presentar petits cops o defectes que hauran de ser reparats posteriorment a càrrec del fabricant.

    - FACULTAT D’INSPECCIÓ I CRITERIS DE REBUIG

L’empresa contractant queda facultada per realitzar en fàbrica inspeccions periòdiques i presa de mostres en el seu cas, per a la verificació dels assaigs pertinents en tot el que afecta els tres primers apartats.

L’incompliment de les especificacions anteriors podrà donar lloc al rebuig de les peces afectades o pertanyents al lot on sigui detectat l’esmentat incompliment.

  - COBERTA METÀL·LICA, Tipus DECK

Els elements que componen una coberta tipus DECK són:

- Suport base

Aquest suport és de xapa perfilada d’acer galvanitzat o lacat amb la resistència adequada a les característiques de l’obra.

El suport es fixa per mitjans mecànics (cargols autoroscants o claus) a les corretges estructurals.

- Aïllament Tèrmic

L’aïllament es col·locarà pegat mitjançant oxiasfalt en calent o fixat mecànicament per cargol i volandera al suport base.

Els aïllaments són materials a base de llana de roca, perlita expandida o vidre cel·lular.

- Impermeabilització

La impermeabilització és amb membranes sintètiques de PVC ó de cautxú adherides al suport base.

  - FORJAT DE PLAQUES ALVEOLARS

El forjat i els seus elements constituents, així com el procés constructiu compliran allò prescrit al respecte al codi estructural.

Les plaques seran capaces de suportar el seu propi pes més les sobrecàrregues que s’indiquen al projecte, de tal manera que per al total de càrregues (propi pes + càrregues permanents + sobrecàrregues) i efectuant el càlcul a temps infinit, la fibra més estesa es trobi en estat de tensió nul·la (0 Kg/cm²) en cobertes generals d’edificació, i comprimida amb 5 Kg/cm² en cas de cobertes de dipòsits.

El recobriment geomètric mínim garantit (tolerància 0) serà de 35 mm en el cas de dipòsits i de 25 mm en la resta d’estructures d’edificació. S’entendrà que aquest recobriment serà mesurat tant al costat pla de la placa com a l’alvèol més proper. A més, en relació al recobriment i el tipus de formigó utilitzat es complirà allò indicat a l’article 44 apartat 44.2.1.2 del codi estructural.

Els nivells de control de qualitat del formigó i de l’acer col·locats a l’obra, i de l’execució, seran els fixats al projecte, en correspondència amb els coeficients de ponderació establerts.

Les seves característiques s’ajustaran a les definides al present Projecte i compliran les condicions particulars que es descriuen a continuació:

- Característiques exigides a les lloses alveolars pretesades

Toleràncies:

  - Longitud:	L<=6 m	± 8mm

6<L<=12 m	+ 12 mm  – 16 mm

L>12 m	+ 16 mm  – 20 mm

  - Cantell total:		± H/100

  - Guerxament:	Des de la cantonada adjacent més propera: ± 5 mm/m

Màxim: ± 24 mm

  - Arqueig (D: diagonal de la peça):	± 0,003D, ± 24 mm

  - Dimensions transversals (B): 	B <= 60 cm:	±   6 mm

60 cm <B <= 100 cm:	±   8 mm

B > 100 cm:	± 10 mm

  - Posició de l’armadura de pretesat en direcció vertical:

Per a qualsevol tipus de cable o filferro de la cara a tracció la diferència entre la distància teòrica de l'eix d'un cable o filferro a la cara i distància real no serà superior als valors:

H<=200	10 mm

H>200	15 mm

Per al conjunto de tots el cables o filferro la diferencia entre el cdg teòric i el cdg real no serà superior a:

± H/40

Els amidaments es realitzaran d’acord:

- Amplada:	Es prendrà el major dels amples amidats en ambdós extrems.

- Longitud:	S’amidarà la longitud a prop de cada cantell lateral i es prendrà la menor.

- Cantell total:	A un dels dos extrems es faran tres amidaments en els alvèols (una cap al mig i les altres dues a prop de cada lateral). Es prendrà el valor mig dels sis amidaments.

Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la presència de rebaves, la discontinuïtat en el formigonat, ni les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les arestes escantonades, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.

La cara superior de la placa ha de tenir la superfície rugosa.

Cada alveoplaca portarà una marca que permeti la identificació del fabricant i del tipus d’element.

Aquests tipus coincidiran amb els definits al projecte per als diferents panys de forjat.

- Condicions dels materials col·locats a l’obra

La resistència del formigó de la llosa superior col·locada in situ (capa de compressió), quan existeixi, serà la indicada al projecte. La grandària màxima de l’àrid no serà major de 20 mm.

Les armadures passives de reforç superior (armadures de negatius), quan s’hagin de disposar, satisfaran les característiques mecàniques que correspondran a la seva designació. Els diàmetres i les longituds de les barres s’ajustaran a allò establert al projecte.

El reblert de les juntes entre alveoplaques, es farà amb formigó de fck 30 N/mm². La relació aigua/ciment no serà superior a 0,50. S’utilitzaran els mitjans de compactació adequats per garantir que aquestes juntes quedin totalment reblertes.

- Condicions d’aplec i transport

En cada subministrament d’elements resistents que arribi a l’obra s’ha de verificar com a mínim:

  - Que les marques d’identificació sobre l’element resistent (fabricant, tipus d’element, data fabricació i longitud) coincideixen amb les dades del full de subministrament

  - Que les característiques geomètriques i d’armat estan d’acord i coincideixen amb les especificades al projecte executiu

  - Que els recobriments mínims compleixen amb les especificacions requerides.

  - Que es disposa del certificat acreditatiu d’un distintiu oficial o be de la justificació del control intern de fabricació dels elements signada per persona física.

Durant l’aplec a l’obra, les alveoplaques es mantindran netes i s’apilaran, en la seva posició de treball, sobre jaços de taulons que coincideixin en vertical, no permetent-se vols majors de 50 cm, ni alçades de pila superiors a 1,50 m., llevat que el fabricant indiqui un altre valor. En cap cas s’ha de carregar la zona volada.

Durant el transport, se seguiran les normes d’aplec semblants.

En el moviment i elevació de les alveoplaques, s’empraran útils adequats que eliminin el risc de caigudes i no deixin vols excessius.

Si durant les operacions prèvies a la seva col·locació, resultés malmesa alguna alveoplaca, de forma que pogués afectar la seva capacitat resistent o una altra particularitat important per a la seguretat o l’aspecte del forjat, serà substituïda.

  - SISTEMA D’IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA EPDM

    - OBJECTE

Els sistemes constituïts amb la làmina d'impermeabilització de cautxú sintètic EPDM LSFR destinats a la impermeabilització de cobertes amb i sense pendent, amb o sense capa de formació de pendents i tant en obra nova com en rehabilitació, la qual ha de ser instal·lada amb una sèrie de components complementaris.

Per al seu ús en cobertes planes amb i sense pendent, així com per a cobertes invertides, llastades, fixades mecànicament, adherides sense llast i enjardinades. Es tracten de cobertes accessibles per al manteniment de les mateixes.

    - COMPONENTS DEL SISTEMA

LÀMINA D’IMPERMEABLITIZACIÓ

Làmina d'impermeabilització de cautxú sintètic (EPDM): etilè, propilè, diè i monòmer (insaturada):

| Característiques |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gruix (mm) | 1,1 (-5 +10%) | 1,5 (-5 +10%) |
| Pes (kg/m2) | 1,350 (± 10%) | 1,900 (± 10%) |
| Allargament | ≥ 300 (%) (Md/Cd) |  |
| Resistència tracció | ≥ 7 (N/mm²) (Md Cd) |  |
| R. Pelat junta | ≥ 80 (N / 50 mm) |  |

- Netejadors

- Per netejar i preparar la membrana EPDM contaminada en aquelles zones en les que rebrà adhesius. No s'ha d'utilitzar com a rentat previ per preparar la membrana quan s'utilitzen productes Autoaddhesius:

| Característiques |  |
| --- | --- |
| Densitat (kg/m2) | 715 - 791 |
| Dissolvent | 100% Naftalè |
| Punt d’inflamació (ºC) | 13 |

- Desgreixant a base d'alcohol amb una capacitat d'evaporació extremadament ràpida, dissenyat per a la eliminació de tot tipus d'adhesius i segelladors:

| Característiques |  |
| --- | --- |
| Densitat (kg/m2) | 747 |
| Solvents | Nafta, propà |
| Punt d’inflamació (ºC) | - 9 |

- Adhesius

- Adhesiu sintètic de contacte basat en policloroprè (neoprè) emprat per adherir les membranes sobre suports de formigó:

| Característiques |  |
| --- | --- |
| Densitat (kg/m3) | 845 (± 10%) |
| Extracte sec (%) | ≥ 23 |
| Dissolvent | Acetona, hexà toluè, Xilè |
| Viscositat Brookfield (cp) | 2300 – 3000 |
| Punt d’inflamació (ºC) | - 17,7 |

- Adhesiu de contacte, repel·lent a l'aigua, dissenyat per unir la membrana d’EPDM i canalons de metall i a membranes bituminoses:

| Característiques |  |
| --- | --- |
| Densitat (kg/m3) | 876 (± 5%) |
| Extracte sec (%) | ≥ 26 |
| Dissolvent | Toluè, Xilè, Hexà |
| Viscositat Brookfield (cp) | 2900 - 3700 |
| Punt d’inflamació (ºC) | - 17,7 |

- Unió de les membranes

- Imprimació. Emprada per preparar la membrana d'EPDM quan s'usa cinta autoadhesiva:

| Característiques |  |
| --- | --- |
| Densitat (kg/m3) | 793 (± 5%) |
| Extracte sec (%) | 16 - 18 |
| Dissolvent | Toluè, heptà, metanol |
| Viscositat | Molt fluid |
| Punt d’inflamació (ºC) | - 17,7 |

- Junta ràpida. Cinta autoadhesiva d'EPDM per a la unió en els encavalcaments de les membranes d'EPDM:

| Característiques |  |
| --- | --- |
| Extracte sec (%) | 100 |
| Gruix (mm) | 0.64 (± 0,127) |
| Amplada (mm) | 76 – 152 |
| Longitud (m) | 30,5 |

- Banda perimetral armada. Banda de fixació d'EPDM reforçada amb una malla de polièster, no empolsada, amb una cinta autoadhesiva laminada a ella en fàbrica al llarg d'un costat. Aquesta banda s'empra com a reforç en les zones perimetrals de la coberta, la qual es fixa mecànicament al suport i s'adhereix a la membrana:

| Característiques |  |
| --- | --- |
| Gruix (mm) | 1,52 (sense cinta) // 2,29 (amb cinta) |
| Amplada (mm) | 152 (amb la cinta en un cantell) |
| Longitud (m) | 30,5 |

- Banda de fixació. Banda d'EPDM reforçada amb una malla de polièster, no empolsada, amb adhesius laminats en fàbrica al llarg dels seus laterals. Aquesta banda s'empra per a la unió invisible de la membrana d'EPDM en els sistemes fixats mecànicament:

| Característiques |  |
| --- | --- |
| Gruix (mm) | 1,52 (sense cinta) // 2,15 (amb cinta) |
| Amplada (mm) | 254 (amb la cinta als dos cantells) |
| Longitud (m) | 30,5 |

- Banda que cobreix llistó. Banda d’EPDM semi-vulcanitzada laminada a una banda de butil, vulcanitzada. Aquesta banda s'empra per cobrir i segellar les barres d'ancoratge com s'especifica en els sistemes fixats mecànicament:

| Característiques |  |
| --- | --- |
| Gruix (mm) | 1,9 (0,88 la cinta + 1,02 la Banda) |
| Amplada (mm) | 156 la cinta, 152 la Banda |
| Longitud (m) | 30,5 |

- Fixacions mecàniques

- Barra metàl·lica de fixació a suport. Barra metàl·lica amb perforacions emprada per l'ancoratge mecànic de la membrana a la superfície de la coberta, en el perímetre i en altres punts singulars:

| Característiques |  |
| --- | --- |
| Material | Galvanitzat AZ55 |
| Gruix (mm) | 1,13 a 1,29 |
| Amplada (mm) | 25,4 |
| Longitud (m) | 3,05 |
| Perforacions (mm) | Ø 7,11 cada 152 mm |

- Plaquetes. Les plaquetes són usades juntament amb els cargols a la fixació de bandes d’EPDM:

| Característiques |  |
| --- | --- |
| Material | Galvalume AZ55 |
| Gruix (mm) | 0,84 a 0,99 |
| Diàmetre (mm) | 57 |

- Cargols. Cargols d'acer utilitzats per a la fixació de les membranes d'EPDM en substrats d'acer. El cargol s'utilitza en combinació amb barres metàl·liques i amb plaquetes:

| Característiques |  |
| --- | --- |
| Material | Acer galvanitzat SAE 1022 |
| Amplada del trepant | 6 |
| Diàmetre del capçal | 10 |
| Longitud (mm) | 32 a 203 |
| R. arrencament xapa acer ≥ 0,75 mm | ≥ 1350 N |
| R. a la corrosió (cicles Kesternich) | 15 |

- Elements de detall

- Banda emmotllable. Banda d’EPDM sense vulcanitzar laminada en fàbrica a una cinta autoadhesiva. S'empra per a segellar les cantonades interiors i exteriors, canonades, sortints i altres aplicacions:

| Característiques | Capa inferior | Capa superior |
| --- | --- | --- |
| Composició | Butil vulcanitzat | EPDM sense vulcanitzar |
| Gruix (mm) | 0,6 | 1,6 |
| Amplada (mm) | 156; 235; 311; 456 | 152; 229; 305; 450 |
| Longitud (m) | 15,25 | 15,25 |

- Banda semi-adhesiva. Banda de cautxú EPDM no vulcanitzat, laminada sobre una banda elastòmera vulcanitzada. Aquesta banda semi-adhesiva s'utilitza per segellar els perfils i acabaments metàl·lics de la coberta i altres punts singulars:

| Característiques | Capa inferior | Capa superior |
| --- | --- | --- |
| Composició | Butil vulcanitzat | EPDM sense vulcanitzar |
| Gruix (mm) | 1,14 | 1,14 |
| Amplada (mm) | 133 | 127 |
| Longitud (m) | 30,5 | 30,5 |

- EPDM laminat a junta ràpida. Cinta de 450 mm d'ample composta per una membrana de cautxú EPDM totalment vulcanitzada, laminada en tota la seva amplada amb una cinta autoadhesiva de junta ràpida. Es pot usar per cobrir corbes, segellar parapets i tapar canaletes, dur a terme reparacions generals de cobertes quan es requereix cautxú EPDM i segellar peces d'inserció per a drenatges i brides de canonades:

| Característiques | Capa inferior | Capa superior |
| --- | --- | --- |
| Composició | Butil vulcanitzat | EPDM auto-vulcanitzada |
| Gruix (mm) | 0,51 | 1,52 |
| Amplada (mm) | 457 | 457 |
| Longitud (m) | 15,25 | 15,25 |

- Segellaments

- Segellant de solapament. Emprat per segellar i protegir mecànicament tots els cantells exposats tallats dels productes laminats:

| Característiques |  |
| --- | --- |
| Densitat (kg/m3) | 1340 – 1460 |
| Extracte sec (%) | > 80 |
| Punt d’inflamació (ºC) | 83 ºC |

- Segellant de suport. Aquest segellant proporciona una junta estanca a l'aigua, quan treballa sota pressió en desguassos, embornals, rematades de murs i altres punts crítics del sistema:

| Característiques |  |
| --- | --- |
| Densitat (kg/m3) | 1330 |
| Extracte sec (%) | > 86 |
| Punt d’inflamació (ºC) | - 10 |

- Segellant de colada. Segellant de dos components emprat per formar una junta estanca al voltant de penetracions de canonades petites, grups de canonades, biguetes en l, etc. sota la forma d'un encofrat:

| Característiques |  |
| --- | --- |
| Color | Negre (barrejat) Part A: gris clar / Part B: negre |
| Densitat (kg/m3) | Part A: 1250 / Part B: 1140 |
| Extracte sec (%) | 100 |
| Punt d’ignició (ºC) | Part A: 185 / Part B: 218 |
| Vida útil | Màx. 30 minuts, barrejat a 22 ºC |

- Controls. El procés de producció de les làmines i resta de components es durà a terme en condicions controlades per assegurar la qualitat del producte final elaborat, d'acord al sistema integrat de gestió de la qualitat i el medi ambient.

  - MATERIALS NO INCLOSOS ALS DOCUMENTS DEL PROJECTE

Per a recaptar l’aprovació de tots aquells materials no inclosos als Quadres de Preus, Pressupostos o al present Plec de Prescripcions Tècniques, el Contractista haurà de presentar a la Direcció d’obra, quants catàlegs, mostres, informes i certificacions dels corresponents fabricants siguin necessaris per jutjar la qualitat dels materials. Si la informació no es considera suficient, es podran exigir els assaigs oportuns dels materials a utilitzar.

- EXECUCIÓ DE LES OBRES

  - REPLANTEIGS

A partir de la comprovació del replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l’execució de les obres seran realitzats a compte i risc del Contractista.

La Direcció d’obra comprovarà els replanteigs executats pel Contractista i aquest no podrà iniciar l’execució de cap obra o part d’aquesta, sense haver obtingut del Director la corresponent l’aprovació del replanteig. L’aprovació per part de la Direcció d’obra de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no disminuirà la responsabilitat d’aquest en l’execució de les obres. Els perjudicis que ocasionaren els errors dels replanteigs realitzats pel Contractista hauran de ser esmenats a càrrec d’aquest en la forma que indiqués la Direcció d’obra.

El Contractista haurà de proveir a costa seva tots els materials, aparells i equips de topografia, personal tècnic especialitzat, mà d’obra auxiliar necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtex, bases, punts i senyals anivellades. Tots els mitjans materials i de personal esmentat tindran la qualificació adequada al grau d’exactitud dels treballs topogràfics que requereixin cadascuna de les fases del replanteig d’acord amb les característiques de l’obra.

A les comprovacions del replanteig que la Direcció d’obra efectuï, el Contractista, al seu càrrec, prestarà l’assistència i ajuda que el Director requereixi, evitarà que els treballs d’execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització.

El Contractista executarà al seu nom els accessos, sendes, escales, passarel·les i bastides necessaris per a la  realització de tots els replanteigs, tant els efectuats pel mateix com pel CAT, per a les comprovacions dels replanteigs i per a la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment.

El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots el punts topogràfics materialitzats al terreny i les senyals anivellades, havent de reposar al seu càrrec, els que per necessitat d‘execució de les obres o per deteriorament, haguessin estat moguts o eliminats, per la qual cosa ho comunicarà per escrit a la Direcció d’obra, i aquesta donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts reposats.

  - ACCÉS A LAS OBRES

Llevat de prescripció específica a algun document contractual, seran a compte  i risc del Contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions, auxiliars per al transport, com ara carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per a l’accés de persones, transport de materials a l’obra, etc.

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per a usos posteriors a compte i risc del Contractista.

El Contractista haurà d’obtenir de l’Autoritat competent les oportunes autoritzacions i els permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat.

El CAT es reserva el dret de què determinades carreteres, camins, sendes, rampes i altres vies de comunicació construïdes a compte del Contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per sí mateix o per altres contractistes per a la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixements i tractaments del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, cementacions indirectes, obres especials, muntatge d’elements metàl·lics, mecanismes elèctrics, i d’altres equips d’instal·lació definitiva.

El CAT es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d’obra civil d’instal·lacions auxiliars de transport, que la Direcció d’obra consideri d’utilitat per a l’explotació de l’obra definitiva o per a altres fins que el CAT estimi convenient, siguin lliurades pel Contractista a l’acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el Contractista hagi de rebre cap abonament.

  - ACCÉS ALS TALLS

El present article es refereix a aquelles obres auxiliars i instal·lacions que, a més de les indicades a l’article 3.4. d’aquest Plec, siguin necessàries per a l’accés del personal i per al transport de materials i maquinària a les fronts de treball o talls, ja sigui amb caràcter provisional o permanent, durant el termini d’execució de les obres.

La Direcció d’obra es reserva el dret per sí mateixa i per a les persones autoritzades pel Director, d’utilitzar tots els accessos als talls construïts pel Contractista ja sigui per complir les funcions a aquella encomanades, com per permetre el pas de persones i materials necessaris per al desenvolupament dels treballs.

El Director podrà exigir la millora dels accessos als talls o la execució d’altres nous, si així ho estima necessari, per poder realitzar degudament la inspecció de les obres.

Totes les despeses de Projecte, execució, conservació i retirada dels accessos als talls, seran a compta del Contractista no sent, per tant, d’abonament directe.

  - INSTAL·LACIONS AUXILIARS D’OBRA I OBRES AUXILIARS

Constitueix obligació del Contractista el Projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, demolició i retirada d’obra de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l’execució de les obres definitives.

El seu cost és a compte del Contractista, pel que no serà objecte d’abonament al mateix, excepte en el cas que figurin al PPTP com unitats d’abonament independent.

Es consideren instal·lacions auxiliars d’obra les que, sense caràcter limitatiu, s’indiquen a continuació:

- Oficines i laboratoris de la Direcció.

- Instal·lacions de transport, transformació i distribució d’energia elèctrica i d’enllumenat.

- Instal·lacions de subministrament d’aigua potable i industrial.

- Instal·lacions per a serveis del personal.

- Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància.

- Oficines, laboratoris, magatzems, tallers i parcs del Contractista.

- Instal·lacions d’àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó; fabricació de barreges bituminoses.

- Qualsevol altra instal·lació que el Contractista necessités per a l’execució de l’obra.

Es consideren com a obres auxiliars les necessàries per a l’execució de les obres definitives que, sense caràcter limitatiu, s’indiquen a continuació:

- Obres per al desviament de corrents d’aigües superficials, com ara atalls, canalitzacions, etc.

- Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües a les zones de treball.

- Obres de protecció i defensa contra inundacions.

- Obres per a esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.

- Estrebacions, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies.

- Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l’execució de les obres objecte del Contracte.

Durant la vigència del contracte, seran a compte i risc del Contractista el funcionament, la conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars.

  - MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS

El Contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i emprar-los adequada i correctament.

La maquinària i els mitjans auxiliars que s’hagin d’emprar per a l’execució de les obres, la relació de la qual figurarà entre les dades necessàries per confeccionar el Programa de Treball, hauran d’estar disponibles a peu d’obra amb la suficient antelació a l’inici del treball corresponent, perquè puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director.

L’equip quedarà adscrit a l’obra en tant es trobin en execució les unitats on s’ha d’utilitzar, a la intel·ligència què no podrà retirar-se sense consentiment exprés del Director i havent de ser reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han d’alterar el Programa de Treball.

Si durant l’execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin els idonis al fi proposat i al compliment del Programa de Treballs, hauran de ser substituïts o incrementats en nombre per altres que ho siguin.

El Contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés precisat a augmentar la importància de la maquinària dels equips o de les plantes i els mitjans auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a  modificar-lo, respecto de les seves previsions.

Totes les despeses que s’originin pel compliment del present article, es consideraran inclosos en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonats separadament, llevat expressa indicació en contrario que figuri en algun document contractual.

  - NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

DEFINICIÓ

Consistirà en extreure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, tocons, plantes, matolls, brossa, fustes caigudes, runes, brossa o qualsevol altre tipus de material indesitjable.

EXECUCIÓ DE LES OBRES

Les operacions de demolició s’efectuaran amb les precaucions necessàries per assolir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les construccions existents. La Direcció d’obra, designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes.

Els treballs es realitzaran de forma que no produeixin molèsties als ocupants de les zones properes a l’obra.

Tots els subproductes no susceptibles d’aprofitament, seran retirats a abocadors. Els restants materials, podran ser utilitzats pel Contractista, prèvia acceptació per la Direcció d’obra de la forma i als llocs que aquell proposi.

  - EXCAVACIONS

    - EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL

Consisteix en l’excavació i posterior reposició, de la capa o mant de terreny vegetal o de cultiu, situat a les zones afectades per les obres. La seva execució inclou les operacions següents:

- Excavació

- Càrrega i transport al lloc d’aplec

- Descàrrega i aplec en lloc autoritzat per la Direcció d’obra

- Càrrega i transport a la zona de les obres

- Col·locació de la terra vegetal a la seva posició original

Abans de l’inici dels treballs, el Contractista sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’obra un pla de treball on figurin les zones on es va extreure la terra vegetal i els llocs escollits per aplec. Una vegada aprovat aquest pla es començaran els treballs.

Al moment d’excavar la terra vegetal s’anirà amb compte de no convertir-la en fang, per a la qual cosa s’utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran emprar motoanivelladores per a la seva remoció.

La terra vegetal s’aplegarà en dames per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de pedres, runes, deixalles i restes de troncs i branques. L’alçada de les dames serà d’1,5 m, i tindran la superfície lleugerament afondada. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió.

    - EXCAVACIÓ A CEL OBERT

DEFINICIÓ

L’excavació a cel obert compren el conjunt d’operacions per excavar i anivellar les zones d’emplaçament d’obres de fàbrica i assentament de camins, fins a la cota d’explanació general, així com l’excavació prèvia en desmuntatge amb talussos (prerasa) fins a la plataforma de treball definida als plànols de Projecte. Les esmentades operacions inclouen l’excavació, la remoció, l’extracció, la càrrega i el transport a abocador dels productes resultants de l’excavació, així com el repàs i l’anivellació dels talussos i fons, i l’esgotament de les excavacions situades per damunt del nivell freàtic.

CLASSIFICACIÓ

En quant al material a excavar les excavacions a cel obert es classifiquen en:

- Excavació en terreny solt

- Excavació en terreny de trànsit o roca

S’entén per terreny solt aquell que pot ser excavat amb mitjans mecànics convencionals de potència mitjana.

L’excavació dels terrenys de trànsit o de roca exigirà la utilització de mitjans potents d’escarificatge, tipus D-8, retroexcavadores de gran potència, i fins i tot explosius o martell picador o qualsevol combinació d’aquests sistemes.

El Contractista haurà de sotmetre a l’aprovació de la Direcció d’obra el pla d’execució de les excavacions. Aquest pla haurà d’indicar la maquinària i els mitjans auxiliars previstos per a l’execució, així com les fases i els procediments constructius (possible escairat previ, pretall, pla de voladures, mesures de protecció davant les possibles projeccions, control de vibracions al terreny i de l’ona aèria, etc.).

Una vegada acabades les operacions d’esbrossada del terreny, s’iniciaran les obres d’excavació ajustant-se a les alineacions, pendents i dimensions segons plànols i/o replanteig o que s’indiquin per la Direcció d’obra.

El Contractista notificarà a la Direcció d’obra amb l’antelació suficient, l’inici de qualsevol excavació per poder realitzar els amidaments necessaris sobre el terreny.

Durant l’execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per a no disminuir la resistència del terreny no excavat. En especial, s’adoptaran les mesures necessàries per evitar els fenòmens següents: inestabilitat de talussos en roca degut a excavacions inadequades, esllavissaments ocasionats pel descalç del peu de l’excavació, erosions locals i embassaments deguts a un drenatge defectuós de les obres, etc.

Durant les diverses etapes de la realització de l’explanació de les obres, aquestes es mantindran en perfectes condicions de drenatge.

Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació podran ser utilitzats, si compleixen les condicions requerides a aquest Plec, en la formació de terraplens i altres usos fixats als plànols.

El Contractista està obligat a la retirada i al transport a abocador del material que s’obtingui de l’excavació i que no estigui prevista la seva utilització en rebliments o altres usos, sent el seu abonament de la forma que s’expressa al Capítol 4 d’aquest Plec.

Els talussos del desmuntatge seran els que, segons la naturalesa del terreny permetin l’excavació, i posterior continuïtat de les obres amb la màxima facilitat per al treball, seguretat per al personal i prevenció de danys a tercers, estant obligat el Contractista a adoptar totes les precaucions que corresponguin en aquest sentit, incloent l’ús d’estrebacions i proteccions enfront a excavacions, en especial en nuclis habitats, sempre d’acord amb la legislació vigent i les ordenances municipals en el seu cas, encara quan no fos expressament requerit per a això pel personal encarregat de la inspecció o vigilància de les obres de Direcció d’obra.

En qualsevol cas, els límits màxims d’aquests talussos a efectes d’abonament seran els que s’expressen als plànols.

Tot excés d’excavació que el Contractista realitzi, llevat d’autorització escrita de la Direcció de la Obra, ja sigui per error, abús d’explosius o defecte en la tècnica d’execució, s’haurà de reblir amb terraplè o tipus de fàbrica que consideri convenient la Direcció d’obra i en la forma que aquesta prescrigui, no sent d’abonament l’excés d’excavació ni el reblert prescrit.

En cas que els talussos de les excavacions en explanació realitzats d’acord amb les dades dels plànols fossin inestables en una longitud superior a quinze metres (15 m), el Contractista haurà de sol·licitar de la Direcció d’obra, l’aprovació del nou talús, sense que per això resulti eximit de quantes obligacions i responsabilitats s’expressen al paràgraf anterior, tant prèviament com posteriorment a l’aprovació.

En cas que els talussos presentin desperfectes abans de la recepció definitiva de les obres, el Contractista eliminarà els materials despresos o moguts i realitzarà urgentment les reparacions complementàries necessàries. Si els esmentats desperfectes són imputables a l’execució inadequada o a l’incompliment o de les instruccions de la Direcció d’obra, el Contractista serà responsable dels danys ocasionats.

Les excavacions en roca s’ejacularan de forma que no es danyi, trenqui o desprengui la roca no excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l’aigua, el Contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries.

Si fos precisa la utilització d’explosius el Contractista proposarà a la Direcció d’obra el programa d’execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.

A la proposta de programa s’haurà, com a mínim, d’especificar:

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar

- Longitud màxima de perforació

- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició de les mateixes

- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues a l’interior de les barrinades

- Esquema de detonació de les voladures

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d’excavació proposat en terrenys anàlegs als de l’obra

El Contractista justificarà al programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l’adequació del tipus d’explosius i detonadors.

Així mateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de voladura, de forma que els límits de velocitat i acceleracions que s’estableixin per a les vibracions en estructures i edificis pròxims a la pròpia obra, no siguin sobrepassats.

L’aprovació del programa per la Direcció d’obra no eximirà al Contractista de l’obligació dels permisos adequats i l’adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar danys a la resta de l’obra o a tercers.

L’aprovació inicial del programa per part de la Direcció d’obra podrà ser reconsiderada per aquesta si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fes aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de presentar a l’aprovació del Director d’obra un nou programa de voladures, encara que aquest no sigui objecte d’abonament.

TOLERÀNCIES

Les toleràncies d’execució de les excavacions a cel obert seran les següents:

- A les explanacions excavades en roca per assentament de dipòsits s’admetrà una diferència màxima de menys quinze centímetres (-15 cm) entre la cota de l’explanació resultant i la corresponent cota del Projecte o replanteig. A les excavacions en terra la diferència anterior serà de menys cinc centímetres (-5 cm). En qualsevol cas la superfície resultant ha de ser tal que no hi hagi possibilitats de formació de bassals d’aigua. El rebliment fins la cota teòrica es realitzarà amb formigó pobre, sense que sigui objecte d’abonament.

- A les superfícies dels talussos d’excavació s’admetran sortints de fins a deu centímetres (10 cm) i entrants de fins a vint-i-cinc centímetres (25 cm), per a les excavacions en roca. Per a les excavacions realitzades en terra s’admetrà una tolerància de deu centímetres (10 cm) en més o en menys. Aquestes toleràncies són d’execució, sense que siguin objecte d’abonament.

REPASSADA DE L’EXCAVACIÓ PER A L’ASSENTAMENT DE DIPÒSITS

Les excavacions a cel obert per a l’assentament de dipòsits es realitzaran en dues fases. En una primera fase l’excavació quedarà situada a 0,25 m en cas de terrenys rocosos, a 0,50 m en cas de terrenys argilosos, per sobre de la cota teòrica. En una segona fase es realitzarà l’excavació a cota definitiva i la repassada d’aquesta, col·locant-se en el mínim termini necessari la xapa de neteja i l’emmacat. Queda totalment prohibida la circulació de vehicles sobre el fons de l’excavació, executant-se la repassada en retirada o bé per procediment aprovat per la Direcció d’obra.

DESPRENIMENTS

Se consideraran així aquells despreniments inevitables produïts fora dels perfils teòrics definits als plànols.

La Direcció d’obra definirà quins despreniments seran conceptuats com a inevitables.

Podran ser despreniments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebacions i voladures, hagi fet un solc complet de les superfícies resultants de les voladures i s’hagin emprat mètodes adequats en quant a disposicions i càrrega de les barrinades.

A les excavacions en roca on així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d’obra, el Contractista podrà ser obligat a practicar aquest sistema per al millor acabat dels talussos i evitar danys al terreny immediat al que ha de ser excavat. El pretall consisteix a executar una pantalla de trepants paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment pròxims entre sí, com perquè, carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels quals donarà coneixement al Director d’obra.

    - EXCAVACIÓ EN RASA

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per obrir les rases per a la instal·lació de canonades i/o canalitzacions. Comprenen les operacions següents:

- Excavació, incloent tots els sistemes i mitjans necessaris per a la mateixa: pretall, voladures, etc.

- Remoció, extracció i dipòsit dels productes resultants de l’excavació a les proximitats

- Possibles estrebacions

- Refinament de talussos i soleres de les excavacions

Segons el material a excavar, les excavacions en rasa es classifiquen en:

- Excavació en terreny solt, Plec de Prescripcions

- Excavació en terreny de trànsit o en roca

S’entén per terreny solt els materials fàcilment excavables per qualsevol procediment, amb mitjans convencionals de potència mitja.

Hauran d’estrebar-se aquelles excavacions a les quals per la naturalesa del terreny i la profunditat de l’excavació siguin de témer per despreniments, i d’acord amb les normes de Seguretat vigents.

Als terrenys de trànsit o en roca serà precisa la utilització de mitjans potents d’escarificatge, tipus D-8 o retroexcavadores de gran potència, i fins i tot explosius o martell picador o qualsevol combinació d’aquests sistemes.

El Contractista haurà de sotmetre a l’aprovació de la Direcció d’obra el pla d’execució de les excavacions en rasa. A aquest pla s’haurà d’indicar la maquinària i els mitjans auxiliars previstos per a l’execució de les rases, així com les fases i els procediments constructius; (possible escarificat previ, pretall del talús més proper a l’autopista, pla de voladures, mesures de protecció davant de possibles projeccions, control de vibracions en el terreny i de l’ona aèria, etc.

Si fos precisa la utilització d’explosius, el Contractista proposarà a la Direcció d’obra el programa d’execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació.

A la proposta de programa s’haurà, com a mínim, d’especificar:

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar

- Longitud màxima de perforació

- Diàmetre de les barrines de pretall i disposició de les mateixes

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrines

- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues a l’interior de les barrines

- Esquema de detonació de les voladures

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d’excavació proposat en terrenys anàlegs als de l’obra

El Contractista justificarà al programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l’adequació del tipus d’explosius i detonadors.

Així mateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de voladura, de forma que els límits de velocitat i les acceleracions que s’estableixin per a les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra, no siguin sobrepassats.

L’aprovació del programa per la Direcció d’obra no eximirà al Contractista de l’obligació dels permisos adequats i l’adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar danys a la resta de l’obra o a tercers.

Haurà de parar-se especial atenció a les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions a l’autopista.

L’aprovació inicial del programa per Direcció d’obra, podrà ser reconsiderada per aquesta si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de presentar a l’aprovació del Director d’obra un nou programa de voladures, sense que aquest sigui objecte d’abonament.

Efectuat el replanteig de les rases l’excavació continuarà fins a arribar a la profunditat senyalada als plànols, i de forma que s’obtingui un fons de rasa uniforme. La Direcció d’obra podrà modificar la rasant del fons de la rasa si, a la vista de les condicions del terreny, ho estima necessari a fi d’assegurar un recolzament o cementació satisfactori de les canonades.

Quan aparegui aigua a les rases que s’estiguin excavant s’utilitzaran els mitjans i instal·lacions necessàries per exhaurir-la.

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i fenedures es rebliran adequadament. Les crestes i pics existents als fons de l’excavació en roca hauran de ser regularitzats. Així mateix, s’eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims. Quan els ciments recolzin sobre material meteoritzable l’excavació dels últims trenta centímetres (30 cm) no s’efectuarà fins a moments abans de construir aquells.

En el cas que la regularització del fons de l’excavació o el sanejament dels seus talussos impliqui la necessitat de realitzar una sobreexcavació, aquesta s’haurà de reblir amb el  material corresponent a les diferents zones de la rasa (zona de recolzament, de tub o de rasa), d’acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Canonades.

El material excavat susceptible de posterior utilització no serà retirat de la zona de les obres sense permís de la Direcció d’obra. Si es manqués d’espai per al seu acopi a la zona de treball, s’aplegarà en aplecs situats en altres zones i autoritzats per la Direcció d’obra.

Els productes aprofitables es col·locaran a un costat de la rasa, de forma que produeixin el mínim de pertorbació al trànsit de personal i vehicles.

La tolerància en la rasant de l’excavació serà com a màxim de vint-i-cinc mil·límetres (25 mm).

    - ESGOTAMENTS

En aquelles zones on les excavacions en rasa es situïn per sota del nivell freàtic, es disposaran els mitjans necessaris per a esgotar l’aigua i realitzar el muntatge de les canonades en sec.

El Contractista proposarà a la Direcció d’obra el sistema d’esgotament, que segons la naturalesa del terreny podrà consistir en algun dels indicats a continuació:

- Esgotament mitjançant sistema de well-points situats exteriorment a l’excavació, amb rebaix continuat del nivell a cota inferior de la rasant de la rasa.

- Esgotament mitjançant pous i bombes d’exhauriment, exteriors a la rasa i amb rebaix continuat del nivell a cota inferior de la rasant de la rasa.

    - ESTREBADES MITJANÇANT CAIXES BLINDADES

Consisteix aquesta unitat d’obra en el conjunt d’operacions necessàries per a l’estrebació de les rases mitjançant caixes blindades de dimensions de 4,00 x 2,40 m travades en cap. La seqüència d’operacions a realitzar és la següent:

- Muntatge exterior de la caixa blindada:

- Situar les planxes de blindatge sobre el terra amb les guies cap amunt.

- Presentar les articulacions amb molles sobre les guies i assegurar-les amb perns i clip de subjecció.

- Col·locació dels 4 estampidors d’apuntalament en una de les planxes.

- Hissat de la segona planxa de blindatge i connexionat de les pantalles.

- Introducció de la rasa

- Realització d’excavació prèvia de 1,00 m de profunditat.

- Posada en posició de la caixa mitjançant retroexcavadora.

- Col·locació dels protectors de les guies.

- Pressionat alternatiu sobre ambdues planxes de blindatge procedint al seu clavament, d’acord amb l’alçada màxima fixada pel fabricant.

- Excavació entre puntals.

- Continuació de l’operació de pressionat alternatiu.

- Extracció de la caixa

- Afluixar lleugerament els eixos per separar les planxes de les parets de la rasa.

- Rebliment per capes amb material granular i compactat.

- Estirar cap a dalt de la caixa la mateixa alçada de capa piconada.

- Continuar el procés fins a la total recuperació de la caixa.

La longitud mínima de rasa estrebada serà de 48 metres, llevat d’autorització de la Direcció d’obra.

    - ESTREBADES MITJANÇANT PALPLANXES METÀL·LIQUES RECUPERABLES

Es defineix com a palplanxa metàl·lica les parets formades per perfils d’acer que s’enclaven al terreny per constituir, degudament enllaçats, pantalles de subjecció de les excavacions en rasa.

Els materials que formen la palplanxa hauran de complir les especificacions de l’article 673.2 de PG3.

La seqüència d’operacions a realitzar serà la següent:

- Formació de plataforma de treball

- Col·locació de guies per a la clava de les palplanxes

- Enclavament mitjançant maça de colpeix o vibradors

- Excavació fins a la cota d’apuntalament

- Execució de l’apuntalament

- Continuació de l’excavació fins a la cota de rasant de rasa

- Instal·lació de la canonada i rebliment per capes amb material granular

- Retirada de la palplanxa a mida que es vagi realitzant el rebliment

  - REBLIMENTS

    - REBLIMENTS COMPACTATS EN EXTRADÓS D’OBRA DE FÀBRICA

Aquestes unitats consisteixen en l’extensió i la compactació de sòls adequats o seleccionats, al voltant de les obres de fàbrica o al seu extradós, les dimensions del qual no permetin la utilització dels mateixos equips de maquinària amb la qual es porta a terme l’execució de terraplens.

EXECUCIÓ DE LES OBRES EN GENERAL

Quan el reblert hagi d’assentar-se sobre un pou en el qual existeixin corrents d’aigua superficial o subàlvia, es desviaran les primeres i captaran i conduiran les últimes fora del pou on es vagi a construir el reblert abans de començar l’execució.

Si el reblert s’hagués de construir sobre terreny inestable, torba o argila tova, s’assegurarà l’eliminació d’aquest material o la seva consolidació.

Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin, s’aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb el mitjans adequats.

Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades haurà de tenir la pendent transversal necessària per garantir l’evacuació de l’aigua sense perill d’erosió.

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si fos necessari. El contingut òptim d’humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels resultats que s’obtinguin dels assaigs realitzats.

En els casos especials en què la humitat del material sigui excessiva per aconseguir la compactació prevista, es prendran les mesures adequades, podent precedir a la dessecació per oreig o a l’addicció i barreja de materials secs o substàncies apropiades, com ara calç viva.

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada.

Les zones que, per la seva forma, poguessin retenir aigua a les seves superfícies, es corregiran immediatament pel Contractista.

Quan la Direcció d’obra ho autoritzi, el rebliment juntament amb les obres de fàbrica podrà efectuar-se de manera que les tongades situades a un i altre costat de la mateixa no es trobin al mateix nivell. En aquest cas els materials del costat més alt no podran estendre’s ni compactar-se abans que hagin transcorregut catorze dies (14) des de l’acabament de la fàbrica contigua; llevat del cas que la Direcció d’obra ho autoritzi, prèvia comprovació mitjançant els assaigs que estimi pertinents realitzar del grau de resistència assolit per l’obra de fàbrica.

Per a terrenys sorrosos el picó serà del tipus vibratori.

    - REBLIMENTS COMPACTATS EN RASES PER A CANONADES

Les condicions dels materials i de l’execució dels rebliments de rases per a canonades seran les indicades al Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Canonades.

  - TERRAPLENS I PEDRAPLENS

    - DEFINICIÓ

Consisteix en l’extensió i la compactació dels sòls tolerables, adequats o seleccionats, per donar al terreny la rasant d’explanació volguda.

Els materials emprats per a la realització dels terraplens o pedraplens hauran de complir les especificacions del PG-3.

    - EXECUCIÓ DE LES OBRES

Si el terraplè hagués de construir-se sobre terreny natural, en primer lloc s’efectuarà l’esbrossada de l’esmentat terreny i l’excavació, extracció i abocament a escombrera de la terra vegetal (no es considerarà terreny vegetal quan el contingut en matèria orgànica sigui inferior al 10%) i del material inadequat (flonjalls, etc.), si els hagués, a tota la profunditat necessària i en qualsevol cas no menor de 15 cm. A continuació, per aconseguir la deguda travada al terraplè i el terreny no s’escarificarà aquest, disgregant-lo a la seva superfície a través de mitjans mecànics i compactant-lo, en les mateixes condicions que les exigides per al ciment del terraplè.

Quan el terraplè hagi d’assentar-se sobre el terreny on existeixin corrents d’aigua superficial o subàlvia, es desviaran les primeres i captaran i conduiran les últimes, fora de l’àrea on vagin a construir-se el terraplè, abans de començar la seva execució. Aquestes obres, que tindran el caràcter d’accessòries, es realitzaran amb el vist i plau o instruccions de la Direcció d’obra.

Si el terraplè hagués de construir-se sobre terreny inestable, torba o argiles toves, s’assegurarà l’eliminació d’aquest material o la seva consolidació.

Quan el terreny natural presenti una inclinació superior a 1:5 s’excavarà realitzat bermes de 50-80 cm d’alçada i amplada no menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap endins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables.

Un cop preparat el ciment del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, emprant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l’esplanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa. Amb els 50 cm superiors de terraplè de coronació es seguirà a la seva execució el mateix criteri que al nucli.  El gruix d’aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes, s’aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb maquinària adequada per això. No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície adjacent compleix les condicions exigides.

Quan la tongada subjacent es trobi estovada per una humitat excessiva, no s’estendrà la següents fins que l’esmentada tongada no estigui en condicions.

Durant l’execució de les obres la superfície de les tongades haurà de tenir la pendent transversal necessària per assegurar l’evacuació de les aigües sense perill d’erosió.

Llevat de prescripció en contrari, els equips de transport de terres i extensió de les mateixes operaran sobre tot l’ample de cada capa.

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si és necessari. El contingut òptim d’humitat per a cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl NLT.

En el cas que sigui precís afegir aigua, aquesta operació s’efectuarà de forma que l’humitejament dels  materials sigui uniforme sense basaments.

Als casos especials on la humitat natural del material sigui excessiva per aconseguir la compactació prevista, es prendran les mesures adequades podent-se procedir a la dessecació per oreig, a l’addicció i barreja de materials secs o substàncies apropiades, com ara cal viva, prèvia autorització de la Direcció d’obra.

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica de la tongada.

En la coronació dels terraplens, la densitat seca a assolir respecte a la màxima obtinguda a l’assaig Pròctor Normal no serà inferior al 100% ni inferior a 1,75 Kg/dm³. Aquesta determinació es farà segons les normes d’assaig NLT. Als ciments i nuclis de terraplens la densitat seca que s’assoleixi no serà inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la màxima obtinguda en l’esmentat assaig, ni inferior a 1,45 Kg/dm³ segons les NTL.

Les zones que per la seva reduïda extensió, pendent o proximitat a obres de fàbrica, no permetin l’ús de l’equip que normalment s’estigui utilitzant per a la compactació dels terraplens, es compactaran amb els mitjans adequats al cas, de forma que les densitats seques que s’assoleixin no siguin inferiors a les obtingudes a la resta del terraplè.

Si s’utilitzen per compactar corrons vibrants hauran de donar-se al final unes passades sense aplicar vibració per corregir les pertorbacions superficials que hagués pogut causar la vibració i segellar la superfície.

    - LIMITACIONS DE L’EXECUCIÓ

Els terraplens s’executaran quan la temperatura ambient, a l’ombra, sigui superior a dos graus centígrads (2°C), havent de suspendre els treballs quan la temperatura descendeixi per sota de l’esmentat límit.

Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit fins que s’hagi completat la seva compactació. Si això no és factible, el trànsit que necessàriament hagi de passar per sobre d’elles es distribuirà de forma que no es concentrin petjades de rodades a la superfície.

  - ENCOFRATS, ESTINTOLAMENTS I CINDRIS

    - ENCOFRATS

Es defineix com a encofrat l’element destinat a l’emmotllament “in situ” de formigons. Pot ser recuperable o perdut, entenent-se per aquest últim el que queda embegut dins del formigó.

EXECUCIÓ D’OBRA

Els cindris i encofrats, així com les unions dels seus diferents elements posseiran una resistència i rigidesa suficient per resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les càrregues, i/o accions de qualsevol naturalesa que puguin produir-se sobre ells com a conseqüència del procés de formigonat i especialment, les degudes a la compactació de la massa.

Els límits màxims dels moviments dels encofrats seran de cinc mil·límetres (5 mm) per als moviments locals i la mil·lèsima de la llum per als de conjunt.

Quan la llum d’un element sobrepassi els sis metres, es disposarà l’encofrat de manera que, un cop desencofrat i carregada la peça, aquesta presenti una lleugera contrafletxa (de l’ordre del mil·lèsim de la llum), per aconseguir un aspecte agradable.

Els encofrats seran suficientment estancs per a impedir pèrdues apreciables de beurada, atès el mode de compactació previst.

Les superfícies interiors dels encofrats apareixeran netes al moment del formigonat. Per facilitar aquesta neteja als fons de pilars i murs, hauran de disposar-se obertures provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents.

Quan sigui necessari, i amb la finalitat d’evitar la formació de fissures en els paraments de les peces, s’adoptaran les oportunes mesures per a què els encofrats no impedeixin la lliure retracció del formigó.

Els encofrats de fusta s’humitejaran per evitar que absorbeixin l’aigua continguda al formigó. Per altra part, es disposaran les taules de fusta que permeti el seu lliure entumiment, sense perill d’originar-se esforços o deformacions anormals.

El Contractista adoptarà les mesures necessàries per què  les arestes vives del formigó resultin ben acabades; col·locant, si fos precís, angulars metàl·lics en les arestes exteriors de l’encofrat, o utilitzant un altre procediment similar en la seva eficàcia. La Direcció d’obra podrà autoritzar, no obstant la utilització de matavius per aixamfranar les esmentades arestes. No es toleraran imperfeccions majors de cinc mil·límetres (5 mm) a les línies de les arestes.

Quan s’encofrin elements de gran alçada i petit gruix a formigonar d’una vegada, s’hauran de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control, de suficient dimensió per permetre des d’elles la compactació del formigó. Aquestes obertures es disposaran a una distància vertical i horitzontal no major d’un metre (1 m) i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada.

Els tirants separadors a utilitzar en encofrats estaran formats per barres o perns i es dissenyaran de forma que no quedi cap element metàl·lic embegut dins del formigó a una distància menor de 25 mm de la superfície del parament.

Tots els forats deixats pels tirants separadors es rebliran posteriorment amb morter de ciment sense retracció.

No es permetrà l’ús de filferros o platines com a tirants separadors, llevat de les parts intranscendents de l’obra.

Allà on el seu ús sigui permès, un cop retirats els encofrats, es tallaran a una distància mínima de 25 mm de la superfície del formigó, picat aquesta si fos necessari, i reblint posteriorment els forats resultants amb morter de ciment sense retracció.

En cap cas es permetrà l’ús de separadors de fusta.

En el cas d’encofrats per a estructures estanques, el Contractista es responsabilitzarà de que les mesures adoptades no perjudiquin l’estanquitat d’aquelles. En els casos en que existeixin passamurs (entrades i sortides de dipòsits) aquests s’hauran de col·locar en posició travessant les parets de l’encofrat, de manera que es trobi en posició durant el formigonat.

A l’objecte de facilitar la separació de les peces que constitueixen els encofrats podrà fer-se ús de desencofrants, amb les precaucions pertinents ja que els mateixos, fonamentalment, no hauran de contenir substàncies perjudicials per al formigó.

A títol d’orientació s’assenyala que podran emprar-se com a desencofrants els vernissos antiadherents compostos de silicones, o preparats a base d’olis solubles en aigua o greix diluït, evitant l’ús de gas-oil, greix corrent,  o qualsevol altre producte anàleg.

DESENCOFRAT I DESCINDRAMENT

Tant els diferents elements que constitueixen l’encofrat (costers, fons, etc.) com els estintolaments i cindris, es retiraran sense produir sacsejades ni xocs a l’estructura, recomanant-se, quan els elements siguin d’una certa importància, l’ús de falques, caixes de sorra, gats o altres dispositius anàlegs per assolir un descens uniforme dels recolzaments.

Les operacions anteriors no es realitzaran fins que el formigó hagi assolit la resistència necessària per suportar amb la suficient seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als quals serà sotmès durant i després del desencofrat o descindrament. Es recomana que la seguretat no resulti en cap moment inferior a la prevista per a l’obra en servei.

Quan es tracti d’obres d’importància i no es posseeixi experiència de casos anàlegs o quan els perjudicis que poguessin derivar-se d’una fissuració prematura fossin grans, es realitzaran assaigs d’informació (veieu l’article 53 del codi estructural) per conèixer la resistència real del formigó i poder fixar convenientment el moment del desencofrat o descindrament.

Es pararà especial atenció en retirar, tot aquell element d’encofrat que pugui impedir el joc de les juntes de retracció o dilatació, així com de les articulacions, si les hagués.

A títol orientatiu es poden utilitzar els terminis de desencofrat o descindrament donats per la fórmula expressada al codi estructural. L’esmentada fórmula és aplicable només a formigons fabricats amb ciment Portland i en el supòsit que el seu enduriment s’hagi portat a terme en condicions ordinàries.

A l’operació de desencofrat és norma de bona pràctica mantenir els fons de bigues i elements anàlegs, durant dotze hores, desenganxats del formigó i a uns dos o tres centímetres (2 - 3 cm) del mateix, per evitar els perjudicis que pogués ocasionar la ruptura, instantània o no, d’una d’aquestes peces al caure des de gran alçada.

Igualment útil resulta sovint l’amidament de fletxes durant el descindrament de certs elements, com a índex per decidir si ha de continuar-se o no l’operació fins i tot si convé o no disposar d’assaigs de càrrega de l’estructura.

Crida l’atenció sobre el fet que, en formigons joves, no tan sols la seva resistència, sinó també el seu mòdul de deformació, presenta un valor reduït; la qual cosa té una gran influència en les possibles deformacions resultants.

Dins de tot allò indicat anteriorment, el desencofrat haurà de realitzar-se al més aviat possible, amb l’objecte d’iniciar al més aviat possible les operacions de curat.

    - ESTINTOLAMENTS I CINDRIS

Es defineixen com estintolaments i cindris les armadures provisionals que sostenen un element estructural mentre s’està executant fins que assoleix la resistència pròpia suficient.

CONSTRUCCIÓ I MUNTATGE

Llevat de prescripció en contrari, els cindris i els estintolaments hauran de ser capaços de resistir el pes total propi de l’element complet sustentant, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre aquests.

Les cindris i els estintolaments tindran la resistència i disposició necessàries per a què, en cap moment, els moviments locals, sumats en el seu cas, als de l’encofrat, sobrepassin els cinc mil·límetres (5 mm) ni els de conjunt, la mil·lèsima (1/1.000) de la llum.

Les cindris es construiran sobre els plànols de detall que prepari el Contractista; qui haurà de presentar-los, amb els seus càlculs justificatius detallats, a examen i aprovació de la Direcció d’obra.

Quan l’estructura del cindri sigui metàl·lica estarà constituïda per perfils laminats, palastres, reblonats, tubs, etc., subjectes amb cargols o soldats. Per a la utilització  d’estructures desmuntables, en les quals la resistència als nusos estigui confiada solament al fregament de collars, es requerirà l’aprovació prèvia del director.

En tot cas, es comprovarà que l’estintolament o el cindri tinguin carrera suficient per al descindrat, així com que les pressions que transmeti al terreny no produiran assentaments perjudicials amb el sistema de formigonat previst.

Una vegada muntat el cindri, si el Director d’obra ho creu necessari, es verificarà una prova consistent en sobrecarregar-la d’un mode uniforme i pausat , en la quantia i amb l’orde amb què ho haurà de ser durant l’execució de l’obra. Durant la realització de la prova, s’observarà el comportament general del cindri, seguint les seves deformacions mitjançant flexímetres o anivellacions de precisió. Arribats a la sobrecàrrega completa, aquesta es mantindrà durant vint-i-quatre hores (24 h) amb nova lectura final de fletxes. A continuació, i en el cas que la prova oferís dubtes, s’augmentarà la sobrecàrrega en un vint per cent (20%) o més si el Director d’obra ho considera precís. Després es procedirà a descarregar el cindri, en la mesura i amb l’ordre que indiqui la Direcció d’obra, observant-se la recuperació de fletxes i els nivells definitius amb descàrrega total.

Si el resultat de les proves és satisfactori, i els descensos reals del cindri haguessin resultat acords amb els teòrics que van servir per fixar la contrafletxa es donarà per bona la posició del cindri i es podrà passar a la realització de l’obra definitiva. Si fos precisa alguna rectificació, el Director notificarà al Contractista les correccions precises en el nivell dels diferents punts.

Si el cindri es pogués veure afectat per possibles avingudes durant el termini d’execució, es prendran les precaucions necessàries perquè no afectin a cap dels elements d’aquell.

En cas d’obres de formigó pretesat, és important una disposició de les cindris tal que permetin les deformacions que apareixen al tesar les armadures actives, i que resisteixin la subsegüent redistribució de pes propi de l’element formigonat. En especial, les cindris hauran de permetre, sense coartar-los, els retallaments del formigó sota l’aplicació de l’esforç de pretesat.

Pel que s’ha dit anteriorment es preferiran les cindris realitzades amb puntals en ventall. Els travaments tindran la menor rigidesa possible, compatible amb l’estabilitat del cindri i es retiraran els que es puguin abans del tesat de les armadures.

Quan s’utilitzi el mètode de construcció per voladissos successius mitjançant carro d’avanç, s‘hauran de regular curosament les seves cotes abans del formigonat de cada dovella, seguint les indicacions de la Direcció d’obra. El carro haurà de tenir la suficient rigidesa per evitar el gir de la dovella que s’estigui formigonant amb respecte a la zona ja construïda, i la conseqüent fissuració en la junta.

DESCINDRAT

El descindrat es podrà realitzar quan a la vista de les circumstàncies de temperatura i del resultat de les proves de resistència, l’element de construcció sustentat hagi adquirit el doble de la resistència necessària per suportar els esforços que apareguin al descindrar.

El descindrat es farà de mode suau i uniforme recomanant-se l’ús de falques, gats, caixes de sorra, o altres dispositius, quan l’element descindrat sigui d’una certa importància. Quan la Direcció d’obra ho estimi convenient, els cindris es mantindran desenganxades dos o tres centímetres (2 ó 3 cm) durant dotze hores (12 h) abans de ser retirades per complet; havent-se de comprovar, a més, que la sobrecàrrega total actuant sobre l’element que es descindri, no superi el valor previst com a màxim al Projecte.

En el cas d’obres de formigó pretesat se seguiran, a més, les prescripcions següents:

El descindrat s’efectuarà d’acord amb allò disposat al programa previst al Projecte.

Aquest programa haurà d’estar d’acord amb el corresponent al procés de tesat, a fi d’evitar que l’estructura quedi sotmesa, encara que només sigui temporalment, durant el procés d’execució, a tensions no previstes al Projecte, que puguin resultar perjudicials.

Tant els elements que constitueixen l’encofrat, com els estintolaments i les cindris, es retiraran sense produir sacsejades ni cops al formigó, per a la qual cosa, quan els elements siguin d’una certa importància, s’empraran tascons, caixes de sorra, gats o altres dispositius anàlegs per assolir un descens uniforme dels recolzaments.

De no quedar contraindicat pel sistema estàtic de l’estructura, el descens del cindri es començarà pel centre del tram, i continuarà cap als extrems, seguint una llei triangular o parabòlica.

  - OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT

    - CONDICIONS GENERALS

Es defineixen com a obres de formigó en massa o armat, aquelles en les quals s’utilitza com a material fonamental el formigó, reforçat en el seu cas amb armadures d’acer que col·laboren amb el formigó per resistir els reforços.

TRANSPORT DEL FORMIGÓ

Per al transport del formigó s’utilitzaran procediments adequats per a què les masses arribin al lloc de la seva col·locació sense experimentar variació sensible de les característiques que posseïen tot just amassades; és a dir, sense presentar disgregació, intrusió de cossos estranys, canvis apreciables en el contingut d’aigua, etc. Especialment es tindrà cura què les masses no arribin a assecar-se tant que impedeixi o dificulti la seva adequada posta en obra i compactació.

Quan s’emprin formigons de diferents tipus de ciment, es netejarà curosament el material de transport abans de fer el canvi de conglomerant.

EXECUCIÓ DE LES OBRES

L’execució de les obres de formigó en massa o armat inclou, entre d’altres, les operacions següents:

- Preparació del tall

Abans d’abocar el formigó fresc, sobre la roca o sòl de cementació, o sobre la tongada inferior de formigó endurit, es netejaran les superfícies amb un raig d’aigua i aire a pressió, i s’eliminaran els bassals d’aigua que hagin quedat.

Prèviament al formigonat d’un tall, la Direcció de l’Obra, podrà comprovar la qualitat dels encofrats podent originar la rectificació o reforç d’aquests si al seu judici no té la suficient qualitat, determinació o resistència.

També podrà comprovar que les barres de les armadures es fixen entre si mitjançant les oportunes subjeccions, mantenint-se la distància de l’encofrat, de manera que quedi avortat tot moviment d’aquelles durant l’abocament i compactació del formigó, i permetent a aquest embolicar-les sense deixar nius. Aquestes precaucions hauran d’extremar-se amb els bastiments dels suports i armadures de les plaques, lloses o voladissos, per evitar el seu descens.

No obstant aquestes comprovacions no disminueixen en res la responsabilitat del Contractista pel que fa a la qualitat de l’obra resultant.

Prèviament a la col·locació en sabates i fons de ciments, es recobrirà el terreny amb una capa de formigó H-15 de 0,10 m de gruix mínim per a neteja i igualació, i s’evitarà que caigui terra a sobre d’ella, o durant el subsegüent formigonat.

Per iniciar el formigonat d’un tall se saturarà d’aigua la tapa superficial de la tongada anterior i es mantindran humits els encofrats.

- Dosificació i fabricació del formigó

Haurà de complir-se allò que sobre el particular assenyala al codi estructural.

- Posada en obra del formigó

Com a norma general, no haurà de transcórrer més d’una hora (1 h) entre la fabricació del formigó i la seva posada en obra i compactació. Podrà modificar-se aquest termini si s’empren conglomerants o additius especials, podent-se augmentar, a més, quan s’adoptin les mesures necessàries per impedir l’evaporació de l’aigua o quan concorrin condicions favorables d’humitat i temperatura. En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin un principi de forjat, segregació o dessecació.

En cas de formigons per als quals s’hagi especificat l’addició de superfluidificant en obra (dipòsits), prèviament a l’abocament es procedirà al seu pastament enèrgic durant l’interval de temps que determini el full de característiques de l’additiu.

No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiors a un metre i mig (1,5 m) quedant prohibit llençar-lo amb la pala a gran distància, distribuir-lo amb rascletes, fer-lo avançar més d’un metre (1 m) dins dels encofrats, o col·locar-lo en capes o tongades, el gruix de les quals sigui superior al que permeti una compactació completa de la massa.

Tampoc no es permetrà l’ús de canaletes i trompes per al transport i abocament del formigó, llevat que la Direcció d’obra ho autoritzi expressament en casos particulars.

- Compactació del formigó

Llevat dels casos especials, la compactació del formigó es realitzarà sempre per vibració, de manera que s’eliminin els forats i possibles nius, sobre tot en els fons i paraments dels encofrats, especialment en els vèrtex i arestes i s’obtingui un perfecte tancat de la massa, sense que arribi a produir-se la segregació.

El procés de compactació s’haurà de perllongar fins que reflueixi la pasta a la superfície.

La freqüència de treballs dels vibradors interns a emprar haurà de ser superior a sis mil (6.000) cicles per minut. Aquests aparells han de submergir-se ràpida i profundament en la massa, tenint cura de retirar l’agulla amb lentitud i a velocitat constant. Quan es procedeixi a formigonar per tongades, convé introduir un vibrador fins que la punta penetri en la capa adjacent, procurant mantenir l’aparell vertical o lleugerament inclinat.

En el cas que s’utilitzin vibradors de superfície, la freqüència de treball dels mateixos serà superior a tres mil (3.000) cicles per minut.

Els valors òptims, tant de la durada de la vibració com de la distància entre els successius punts de la immersió, depenen de la consistència de la massa, de la forma i les dimensiones de la peça i del tipus de vibrador utilitzat, no sent possible, per tant, establir xifres de validesa general. Com a orientació s’indica que la distància entre punts d’immersió ha de ser l’adequada per produir en tota la superfície de la massa vibrada, una humidificació brillant, sent preferible vibrar en molts punts per poc temps a fer-ho en pocs punts més prolongadament.

Si s’avaria un dels punts emprats i no es pot substituir immediatament, es reduirà el ritme del formigonat, o el Contractista procedirà a una compactació per piconat aplicat amb barra, suficient per finalitzar l’element que s’estigui formigonant, no es poden iniciar el formigonat d’altres elements mentre no s’hagin reparat o substituït els vibradors avariats.

- Juntes de formigonat

Les juntes de formigonat no previstes als plànols se situaran en la direcció més normal possible a la de les tensions de compressió i allà on el seu efecte sigui menys perjudicial, allunyant-les, amb aquest fi, de les zones on l’armadura estigui sotmesa a fortes traccions. Si el plànol d’una junta resulta estar malament orientat, es destruirà la part de formigó que sigui necessari eliminar per donar a la superfície la direcció apropiada.

Abans de formigonar es netejarà la junta de tota la brutícia o àrid que hagi quedat solt i es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids al descobert; per fer això es recomana utilitzar un raig de sorra o ribot de filferro, segons que el formigó es trobi més o menys endurit, podent emprar-se també, en aquest últim cas, un raig d’aigua i aire. Expressament es prohibeix l’ús de productes corrosius en la neteja de les juntes.

Realitzada l’operació de neteja, s’humidificarà la superfície de la junta, sense arribar a fer un toll, abans d’abocar el nou formigó.

Es prohibeix formigonar directament o contra la superfície de formigó que hagi sofert els efectes de les gelades. En aquest cas, hauran d’eliminar-se prèviament les parts malmeses pel gel.

En cap cas es posaran en contacte formigons fabricats amb diferents tipus de ciment que siguin incompatibles entre sí.

En qualsevol cas, tenint en compte allò assenyalat anteriorment, el Contractista proposarà a la Direcció d’obra, per al seu vist i plau o les seves objeccions, la disposició i forma de les juntes entre tongades o de limitació de tall que estimi necessàries per a la correcta execució de les diferents obres i estructures previstes, amb suficient antelació a la data en què es preveien realitzar els treballs, antelació que no serà mai inferior a quinze (15) dies.

No se permetran suspensions de formigonat que tallin longitudinalment les bigues, adoptant-se les precaucions necessàries, especialment per assegurar la transmissió d’aquests esforços, com ara dentat de la superfície de junta o disposició, o per causes de força major, quedarà interromput el formigonat d’una tongada, es disposarà el formigonat fins llavors col·locat d’acord amb allò assenyalat als apartats anteriors.

- Cura del formigó

Durant el primer període d’enduriment, se sotmetrà el formigó a un procés de cura, que es prolongarà al llarg d’un termini, segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques.

Com a terme mitjà, resulta convenient prolongar el procés de cura durant set dies, havent d’augmentar-se aquest termini quan s’utilitzin ciments d’enduriment lent o en ambients secs i calorosos. Quan les superfícies de les peces hagin d’estar en contacte amb aigües o filtracions salines, alcalines o sulfatades, és convenient augmentar l’esmentat termini de set dies en un 50% com a mínim.

La cura es podrà realitzar mantenint humides les superfícies dels elements de formigó, mitjançant reg directe que no produeixi desrentat. L’aigua emprada en aquestes operacions haurà de posseir les qualitats exigides al codi estructural.

Un altre bon procediment de cura consisteix a cobrir el formigó amb sacs, sorra, palla o altres materials anàlegs i mantenir-los humits mitjançant regs freqüents. En aquests casos, ha de posar-se la màxima atenció a què aquests materials siguin capaços de retenir la humitat i estiguin exempts de sals solubles, matèria orgànica (restes de sucre en els sacs, palla en descomposició, etc.) o altres substàncies que, dissoltes i arrossegades per l’aigua de cura, puguin alterar l’adormiment i primer enduriment de la superfície del formigó.

No s’autoritza l’ús d’aigua de mar en la cura de formigons armats.

La cura per aportació d’humitat es podrà substituir per la protecció de les superfícies mitjançant recobriments de plàstics o altres tractaments adequats, sempre que aquests mètodes, especialment en el cas de masses seques, ofereixin les garanties que s’estimen necessàries per assolir, durant el  primer període d’enduriment, la retenció de la humitat inicial de la massa.

- Acabat del formigó

Les superfícies de formigó hauran de quedar acabades de forma que presentin un bon aspecte, sense defectes ni rugositats.

Si malgrat totes les precaucions, apareguessin defectes o nius, es picarà i reblirà amb morter del mateix color i qualitat que el formigó.

A les superfícies no encofrades l’acabat es realitzarà amb el morter del propi formigó. En cap cas es permetrà l’addicció d’altre tipus de morter i fins i tot tampoc augmentar la dosificació en les masses finals del formigó.

- Observacions generals respecte a l’execució

Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys en els elements formigonats. En cas de soleres i sabates per a dipòsits d’aigua, queda totalment prohibit el trànsit sobre els elements ja formigonats. El contractista proposarà un pla de formigonat, de manera que es compleixi l’esmentat requisit, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra.

Es recomana que en cap moment la seguretat de l’estructura durant l’execució sigui inferior a la prevista al Projecte per a l’estructura en servei.

S’adoptaran les mesures necessàries per aconseguir que les disposicions constructives i els processos d’execució s’ajustin en tot a allò indicat al Projecte.

En particular, s’haurà de tenir cura que aquestes disposicions i processos siguin compatibles amb les hipòtesis considerades en el càlcul, especialment en allò relatiu als enllaços (encastaments, articulacions, suports simples, etc.).

- Prevenció i protecció contra accions físiques i químiques

Quan el formigó hagi d’estar sotmès a accions físiques o químiques que, per la seva naturalesa, puguin perjudicar algunes qualitats d’aquest material, s’adoptaran, en l’execució de l’obra, les mesures oportunes per evitar els possibles perjudicis o reduir-los al mínim.

En el formigó es tindrà en compte no tan sols la durabilitat del formigó davant a accions físiques a l’atac químic, sinó també la corrosió que pugui afectar les armadures metàl·liques, havent-se per tant, de prestar especial atenció als recobriments de les armadures principals i estreps, per a la qual cosa s’atendrà allò disposat a l’apartat 44.4 de l’article 44 del codi estructural.

En aquests casos, els formigons hauran de ser molt homogenis, compactes i impermeables.

El Contractista per aconseguir una major homogeneïtat, compactació, impermeabilitat, treballabilitat, etc., dels formigons i morters, podrà sol·licitar de la Direcció d’obra la utilització d’additius adequats d’acord amb les prescripcions del codi estructural, essent opcional per a aquesta l’autorització corresponent.

Les relacions màximes aigua/ciment s’atendran a allò disposat a l’article 43.2.1 del codi estructural.

L’abonament de les addicions que poguessin ser autoritzades per la Direcció d’obra es farà per quilogram (Kg) realment utilitzats en la fabricació de formigons i morters, mesurats abans de la seva utilització.

No s’abonaran les operacions que siguin precises efectuar per netejar, enllustrar i reparar les superfícies de formigó en les quals s’acusin irregularitats dels encofrats superiors a les tolerades o allà on es presentin defectes.  Així mateix, tampoc seran d’abonament aquelles operacions que siguin precises efectuar per netejar o reparar les obres en les quals s’acusin defectes.

FORMIGONAT EN CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES DESFAVORABLES

- Formigonat en temps plujós

En temps plujós no es podrà formigonar si la intensitat de la pluja pot perjudicar la qualitat del formigó.

- Formigonat en fred

En general, se suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta i vuit hores següents pot baixar la temperatura ambient per sota dels zero graus centígrads (0°C).

En els casos en què, per absoluta necessitat, es formigoni en temps de gelades, s’adoptaran les mesures necessàries per garantir que, durant l’adormiment i primer enduriment del formigó, no s’hauran de produir deterioraments locals en els elements corresponents, ni pèrdues apreciables de les característiques resistents del material.

Si no és possible garantir que, amb les mesures adoptades, s’ha aconseguit evitar aquesta pèrdua de resistència, es realitzaran els assaigs d’informació (veieu codi estructural) necessaris per conèixer la resistència realment assolida, adoptant-se, en el seu cas, les mesures oportunes.

Si la necessitat de formigonar en aquestes condicions sorgeix del Contractista les despeses i els problemes de tot tipus que això originin seran a compte i risc del Contractista.

- Formigonat en temps calorós

Quan el formigonat s’efectuï en temps calorós, s’adoptaran les mesures oportunes per evitar una evaporació sensible de l’aigua de pastament, tant durant el transport com en la col·locació del formigó.

En presència de temperatures elevades i vent serà necessari mantenir permanentment humides les superfícies de formigó durant 10 dies com a mínim, o prendre altres precaucions especials aprovades per la Direcció d’obra, per evitar la dessecació de la massa durant l’adormiment i primer enduriment.

Si la temperatura ambient és superior a 40°C, se suspendrà el formigonat llevat d’autorització expressa de la Direcció d’obra.

    - FORMIGÓ DE NETEJA

Prèviament a la construcció de tota obra de formigó recolzada sobre el terreny, es recobrirà aquest amb una capa de formigó de neteja de 0,10 m de gruix i qualitat H-15.

S’evitarà que caigui terra o qualsevol tipus de matèria estranya sobre aquesta o mentre duri el formigonat.

    - FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT EN SOLERA I/O RECOLZAMENTS DE CANONADES

Les soleres s’abocaran sobre el formigó de neteja, el qual hauran de tenir el perfil teòric indicat, amb toleràncies no majors d’un centímetre (1 cm) o sobre una capa de deu centímetres (10 cm) de formigó H-15 de regulació i les seves juntes seran les que s’expressin als plànols.

Les armadures es col·locaran abans d’abocar el formigó subjectant la graella superior amb els suficients suports metàl·lics per a què no sofreixi deformació i la graella interior tindrà els separadors convenients per guardar els recobriments indicats als plànols.

El formigó es vibrarà per mitjà de vibradors ja siguin d’agulla o amb regles vibrants.

La superfície d’acabat s’enrasarà per mitjà de regles metàl·liques, corregudes sobre rasclets també metàl·lics perfectament anivellats amb les cotes del Projecte.

Les toleràncies de la superfície acabada no hauran de ser superiors a cinc mil·límetres (5 mm) quan es comprovi per mitjà de regles de tres metres (3 m) de longitud en qualsevol direcció i la màxima tolerància absoluta de la superfície de la solera en tota la seva extensió no serà superior a un centímetre (1 cm).

El formigonat dels recolzaments de la canonada en els casos fixats al Projectes, serà de formigó en massa o armat, segons es defineix als plànols del Projecte o ho determini la Direcció d’obra, portarà juntes en cadascuna de les unions de canonades, i, en cap cas, a distàncies superiors a 7,5 m.

    - FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURES

- Murs de contenció

El formigonat en murs de contenció i estructures anàlogues es realitzarà de forma contínua entre les juntes de dilatació, retracció i construcció assenyalades en els plànols.

Amb l’aprovació de la Direcció d’obra, es podran establir juntes de formigonat seguint les condicions recollides en aquest Plec.

- Bigues, pilars, sabates i plaques

Aquestes estructures es formigonaran de forma contínua entre les juntes de dilatació, retracció i construcció fixades en els plànols.

Només podran establir-se juntes de construcció en llocs diferents als assenyalats en els plànols si ho autoritza la Direcció d’obra i sempre d’acord amb allò indicat en aquest Plec.

No es començarà el formigonat mentre la Direcció d’obra no doni la seva aprovació a les armadures i els encofrats.

- Toleràncies

Hauran de complir l’Annex 14, Toleràncies del codi estructural.

  - OBRES DE FORMIGÓ PRETESAT O POSTESAT

Es defineix com a obres de formigó pre o postesat aquelles en les quals s’utilitza com a material fonamental el formigó, sotmès a compressió, abans del formigonat o després de l’enduriment per mitjà de barres, cables o filferros, o d’altres mitjans exteriors.

Els formigons, els additius als mateixos, les armadures, l’aigua i els encofrats i cindris a emprar en les obres de formigó pretesat o postesat, hauran de complir les condiciones establertes als apartats corresponents d’aquest Plec.

  - ACERS

    - ARMADURES PER A FORMIGÓ ARMAT

BARRES AÏLLADES

Es defineixen com a armadures a emprar en formigó armat al conjunt de barres d’acer que es col·loquen a l’interior de la massa de formigó per ajudar a aquest a resistir els esforços a què està sotmès.

Les armadures es col·locaran netes, exemptes de tota brutícia, greix i òxid no adherent. Es disposaran d’acord amb les indicacions dels plànols, i es fixaran entre sí mitjançant les oportunes subjeccions mantenint-se mitjançant peces adequades la distància a l’encofrat, de manera que sigui impossible qualsevol moviment de les armadures durant l’abocament i compactació del formigó i permetent a aquest embolicar-les sense deixar nius.

Aquestes precaucions hauran d’extremar-se amb els estreps dels recolzaments i armadures de l’extradós de plaques, lloses o voladissos, per evitar el seu descens.

Les connexions i solapes seran les indicades en els plànols, o en cas contrari es disposaran d’acord amb allò prescrit al codi estructural.

Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista haurà d’obtenir de la Direcció d’obra, l’aprovació de les armadures col·locades.

MALLES ELECTROSOLDADES

Es defineix com a malles electrosoldades als plafons rectangulars formats per barres llises d’acer trefilat, soldades a màquina entre sí, i disposades a distàncies regulars.

Les malles electrosoldades es col·locaran netes, exemptes de tota brutícia, greix i òxid no adherent. Es disposaran d’acord amb les indicacions dels plànols i es fixaran entre sí mitjançant les oportunes subjeccions, mantenint-se mitjançant peces adequades la distància a l’encofrat, de manera que sigui impossible qualsevol moviment de les armadures durant l’abocament i compactació del formigó permetent a aquest embolicar-les sense deixar nius.

Abans de començar les operacions de formigonat el Contractista haurà d’obtenir de la Direcció de l’Obra, l’aprovació de les malles electrosoldades col·locades.

TOLERÀNCIA

Les desviacions permissibles (definides com els límits acceptats per a les diferències entre dimensions especificades en Projecte i dimensions reals en obra) en el tall de les armadures, seran les següents:

- Longitud de tall L:

Si L < 6 metres ± 20 mm

Si L > 6 metres ± 30 mm

- Doblegat dimensions de forma, L

Si L < 0,5 metres:			± 10 mm

Si 0,5 m < L < 1,50 metres:		± 15 mm

- Recobriment

Desviacions en menys:  5 mm

Desviacions en més, essent h el cantell total de l’element:

Si h < 0,50 metres:		10 mm

Si 0,50 m <  h < 1,50 metres:	15 mm

Si h > 1,50 metres:		20 mm

    - ARMADURES PER A FORMIGÓ PRETESAT

Les armadures per a formigó pretesat estaran constituïdes per tendons. La composició d’aquests tendons, el diàmetre de les beines, així com la distribució dels tendons i la seva tensió de tesat, seran els indicats als plànols.

El tesat dels tendons no es realitzarà fins que el formigó hagi assolit una resistència de 200 Mpa.

    - ESTRUCTURA D’ACER

Es defineix com a estructura d’acer els elements o conjunts d’elements d’acer que formen la part resistent i sustentant d’una construcció.

Les obres consistiran en l’execució de les estructures d’acer, i de les parts d’acer corresponents a les estructures mixtes d’acer i formigó.

No es aplicable aquest article a les armadures de les obres de formigó, ni a les estructures o els elements construïts amb perfils lleugers de xapa doblegada.

- Forma i dimensions

La forma i les dimensiones de l’estructura seran les definides en els plànols i/o Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, no permetent-se al Contractista modificacions dels mateixos sense la prèvia autorització de la Direcció d’obra.

- Condicions generals d’execució

Per a l’execució d’aquest tipus d’obres es tindran en compte les prescripcions incloses a les Normes NBE-EA-95 referents a estructures metàl·liques.

  - CANONADES

Les condiciones d’instal·lació de les canonades, així com l’execució de les juntes són definides als plànols del present Projecte i al Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Canonades.

Les pressions de prova esmentades en aquest Plec responen a les definicions següents:

- TUBS DE FORMIGÓ PRETESAT AMB CAMISA DE XAPA

- Pressió de prova de fissuració controlada: és la pressió interna que en absència d’ovalitzacions, al posar-se a la precompressió, determina una tracció nul·la en la fibra interior del nucli del tub.

- Pressió de prova d’esgotament és la pressió interna que, en absència d’ovalitzacions, sol·licita a l’acer de pretesat una tensió igual al 85% de la seva càrrega de ruptura.

- TUBS DE FORMIGÓ ARMAT AMB CAMISA DE XAPA

- Pressió de timbre o pressió de prova de fissuració controlada és la pressió interna que aplicada al tub en absència d’ovalitzacions, sense considerar la col·laboració del formigó, produiria en la secció d’armadura real del tub, una tensió igual a cent vint-i-nou newtons per mil·límetre quadrat (129 Mpa).

- Pressió de prova de ruptura és igual a 1,85 P timbre, essent P timbre la pressió de timbre definida anteriorment.

  - ENVANS DE MAÓ

Es denomina envà de maons al conjunt, sense funció estructural, fabricat amb maons foradats o massissos, emprats prioritàriament per a separacions d’interiors en les edificacions.

Es distingeixen els tipus següents:

- Envà: paret interior formada per rajoles o maons foradats senzills col·locats a maó de cantell. El seu gruix està comprès entre els 2,75 cm i 4 cm.

- Paredó: paret interior formada per maons foradats dobles col·locats a maó de cantell. El seu gruix és de 9 cm.

- Paret de tres quarts: paret interior formada per maons col·locats a llibant. El seu gruix és de 11,5 cm.

EXECUCIÓ

Les filades s’executaran de tal manera que les juntes verticals no es corresponguin amb dues filades successives, per aconseguir això, la segona filada es començarà amb un maó trencat per la meitat.

Entre la filada superior de l’envà i el forjat o element horitzontal de travament es deixarà una franquícia de 2 cm que es reblirà posteriorment, almenys transcorregudes vint-i-quatre hores, amb pasta de guix o morter de ciment.

La trobada d’envans amb elements estructurals es farà de forma que no siguin solidaris.

La unió de paredons i envans entre sí en esquema o encreuament i les unions d’aquests amb els murs s’executaran amb lligada, passant-se alternativament les filades d’un a l’altre element.

Les regates en envans per encastar tubs o caixes de les instal·lacions es realitzaran sense marcar l’envà, prenent-se per a això les precaucions necessàries.

CONTROL I CRITERIS D’ACCEPTACIÓ I REBUIG

- Control de Materials

El control dels materials, aigua, ciment, guix, morter, maons, etc., es realitzarà d’acord amb allò establert en aquest aspecte als articles corresponents del present Plec.

- Control d’Execució

El control d’execució es realitzarà en base a les especificacions següents:

| Tipus de Control | Intensitat de Control | Demolició i NO acceptació automàtica |
| --- | --- | --- |
| Replanteig | 100% | Errors superiors a ± 2 cm no acumulatius |
| Planor del parament amidat amb regle de 2 m | Un cada 50 m² de maó de cantell | Variacions superiors a 1 cm |
| Caiguda del maó de cantell | Un dada 50 m² de maó de cantell | Caiguda superior a cm en 3 m |
| Unió a altres envans | Un per maó de cantell | Lligada inferior a l’especificada |

  - ENRAJOLATS DE PARETS I APLACATS

Els enrajolats de parets són revestiments de paraments interiors amb rajoles de València.

Es distingeixen els tipus següents:

- Enrajolat amb morter de ciment

- Enrajolat amb adhesiu

EXECUCIÓ

Les rajoles de València es submergiran prèviament en aigua a saturació, havent d’orejar-se a l’ombra dotze hores (12 h) com a mínim, abans de la seva col·locació. Es col·locarà sobre el parament que estarà net, rentat i aplomat. S’emprarà rajola de València, rom o biaix de cartabó en les arestes sortints dels paraments.

Els forats que es realitzin a les rajoles per a passos de canonades tindran un diàmetre d’un centímetre (1 cm), major que el diàmetre d’aquestes. Els talls i forats es faran mecànicament amb instruments adequats. Sempre que sigui possible els talls es realitzaran en els extrems dels paraments. L’enrajolat es començarà a partir del nivell superior del paviment i abans de realitzar aquest.

Sobre tota la cara posterior de la rajola de València s’estendrà morter de consistència seca amb gruix d’un centímetre (1 cm) o l’adhesiu segons el cas, seguint les instruccions del fabricant. S’ajustarà a cop, reblint amb el mateix morter els forats que puguin quedar.

S’estendrà beurada de ciment blanc en rejuntat de l’enrajolat. Les rajoles es netejaran amb fregall sec dotze hores (12 h) després d’efectuat el rejuntat.

CONTROL I CRITERIS D’ACCEPTACIÓ I REBUIG

- Control de Materials

Es durà a terme d’acord amb els articles corresponents del present Plec.

- Control d’Execució

Es realitzaran les comprovacions següents:

| Controls a realitzar | Condicions de no acceptació automàtica |
| --- | --- |
| Enrajolat amb morter de ciment |  |
| Aplicació de morter d’aferrat | Variació en el gruix superior 1 cm de l’especificat. No cobreix totalment la cara posterior de la rajola |
| Rajoles tallades o foradades | Forats de dimensions superiors a les especificades. |
| Juntes | No són paral·leles entre sí, amb tolerància d’1 mm en 1,00 m de longitud |
| Planor de l’enrajolat en totes les direccions, amidada amb regle de 2 m | Variacions superiors a 2 mm |
| Enrajolat amb adhesiu |  |
| Humitat del paràmetre | Humitat superior al 3% |
| Aplicació de l’adhesiu | Aplicació diferent a l’especificada |
| Rajoles tallades o foradades | Forats de dimensions superiors a les especificades |
| Juntes | No són paral·leles entre sí, amb tolerància de ± 1 mm en 1,00 m de longitud |
| Planor de l’enrajolat en totes les direccions, amidada amb regle de 2 m | Variacions superiors a 2 mm |

  - TANCAMENTS DE FÀBRICA DE BLOCS DE FORMIGÓ

Reben el nom de tancaments de fàbrica de blocs de formigó els murs de tancament, no resistents, amb una alçada no major de nou metres (9 m).

CLASSIFICACIÓ

Els tancaments de fàbrica de blocs de formigó es classifiquen de la manera següent:

- Murs de tancament ordinari. Són els que tenen una alçada menor de tres metres i mig (3,5 m).

Aniran situats entre elements estructurals verticals i/o horitzontals, ancorats en tres (3) dels seus costats, de tal manera que quedi assegurada la seva estabilitat i la transmissió dels esforços horitzontals a què estigui sotmès.

- Murs de tancaments esvelts. Són els que tenen una alçada compresa entre els tres metres i mig (3,5 m) i nou metres (9 m).

Aniran situats entre elements estructurals i/o horitzontals, ancorats en tres (3) dels seus costats, de tal manera que quedi assegurada la seva estabilitat i la transmissió dels esforços horitzontals a què estigui sotmès.

Aniran finalitzats amb un encadenament de formigó armat, en el qual aniran ancorades les armadures verticals del mur.

GENERALITATS

Els murs de tancament tindran una longitud no major de dues vegades la seva alçada i a cada costat de la junta entre panys es disposarà un element de travat.

Els murs de tancament aniran travats amb murs de travat i/o amb pilastres. Els murs de travat tindran una longitud no menor de dues vegades l’alçada travada, i el seu gruix serà:

- Mur ordinari		  9 cm

- Mur esvelt		19 cm

Les pilastres seran de gruix doble que el mur travat.

Els murs de tancament de blocs aniran protegits exteriorment amb un material que asseguri la seva impermeabilitat, llevat que el fabricant garanteixi mitjançant assaigs oficials la impermeabilitat del bloc.

  - TANCAMENTS DE FÀBRICA DE VIDRE

Reben el nom de tancaments de fàbrica de vidre els realitzats amb plafons plans de façana formats per rajoles de vidre amb nervis de morter armat.

GENERALITATS

Les fàbriques de vidre estaran formades per un o varis plafons d’alçada no superior a quatre metres (4 m) i longitud no major de cinc metres (5 m).

Cada plafó es repenjarà, al menys en dos dels seus costats horitzontals, per elements capaços de resistir el pes del plafó i els esforços del vent transmesos per aquest.

La unió entre plafons es farà per junta vertical de dilatació.

Cada plafó serà independent dels esforços que es produeixin per qualsevol altre element de l’obra.

Els elements practicables de fusteria, inclosos en els plafons, hauran d’anar proveïts de tacs de goma que amorteixin els cops de les fulles mòbils.

CONDICIONS D’ACCEPTACIÓ I REBUIG

S’estarà a allò disposat a les Normes Tecnològiques de l’Edificació.

  - ENRAJOLATS DE TERRATZOS

S’executaran d’acord a les especificacions del Projecte o en el seu defecte amb el criteri següent:

Sorra de riu de mida de gra de mig centímetre (0,5 cm) formant una capa de dos centímetres (2 cm) de gruix sobre forjat o solera. Sobre aquesta s’estendrà una capa de morter de ciment tipus P-350 i sorra de riu, de dosificació 1:6, de dos centímetres (2 cm) de gruix, no s’admetran gruixos inferiors als especificats.

Abans de la col·locació de les rajoles de terratzo s’humidificaran aquestes, situant-les sobre la capa de morter tenint cura que es formi una superfície continua d’assentament i rebut d’enrajolat. A l’objecte de reblir les juntes entre rajoles s’estendrà sobre aquestes una beurada de ciment.

El poliment de l’enrajolat es farà amb màquina de disc horitzontal. No trepitjant fins als quatre (4) dies següents.

La planor del terratzo en totes les direccions no presentarà variacions superiors a quatre mil·límetres (4 mm), així com celles superiors a dos mil·límetres (2 mm).

ENTORNPEU COL·LOCAT

Abans de la seva col·locació es procedirà a humidificar-lo. S’assentarà sobre el parament no acabat, havent-se aplicat prèviament en el morter de ciment tipus P-350 amb sorra de riu de dosificació 1:6 sobre el dors de l’entornpeu, tenint cura que es formi una superfície continua d’assentament i rebut. Es finalitzarà ajuntant amb beurada de ciment.

No s’admetran variacions en la planor de l’entornpeu superiors a quatre mil·límetres (4 mm), així com celles superiors a dos mil·límetres (2 mm).

  - ENRAJOLATS DE RAJOLES

    - PAVIMENT DE RAJOLES REBUDES AMB MORTER

S’executarà segons la Documentació Tècnica del Projecte o en el seu defecte es realitzarà d’acord als criteris següents:

Sorra de granulometria contínua seca i neta, amb mida màxima de gra de zero amb cinc centímetres (0,5 cm). S’estendrà sobre el suport formant un jaç de gruix no menor de dos centímetres (2 cm). Sobre aquest jaç s’estendrà una capa de dos centímetres (2 cm) de gruix de morter de ciment de dosificació 1:6. En paviments a l’exterior sobre solera, s’hauran de disposar de juntes d’amplada no menor d’un centímetre i mig (1,5 cm) formant una quadrícula de costat no major de deu metres (10 m), que es rebliran amb sorra.

Sobre la capa de morter fresc, previ espolsament amb ciment, es procedirà a assentar les rajoles, del material i tipus especificats a la Documentació Tècnica, humidificades abans de la seva col·locació; tenint cura que formin una superfície continua d’assentament d’enrajolat. Es disposaran amb juntes d’amplada no menor d’un mil·límetre (1 mm) respectant-se les juntes previstes en la capa de morter.

Per últim s’estendrà sobre les juntes una beurada de ciment de forma que quedin reblertes. Quan siguin d’amplada no menor de tres mil·límetres (3 mm) s’utilitzarà la beurada amb sorra. S’eliminaran les restes de beurada i es netejarà la superfície.

No s’admetran faltes en la planor del paviment amb variacions superiors a quatre mil·límetres (4 mm), així com celles superiors a dos mil·límetres (2 mm).

    - PAVIMENT DE RAJOLES ENGANXADES

S’executarà d’acord a la Documentació Tècnica del Projecte o en el seu defecte es realitzarà d’acord als criteris següents:

La capa base de sorra i capa d’assentament de morter es realitzaran d’acord a allò especificat al respecte a l’apartat anterior. Sobre la capa de morter, prèvia neteja de la seva superfície i quan la seva humitat no sigui major del tres per cent (3%) s’aplicarà l’adhesiu d’acord a les instruccions del fabricant, procedint-se posteriorment a l’assentament de la rajola, del material i tipus especificats a la Documentació Tècnica, disposant-se les juntes d’amplada no menor d’un mil·límetre (1 mm), respectant-se les juntes previstes en la capa de morter.

L’aplicació posterior de la beurada es realitzarà d’acord a allò especificat al respecte a l’apartat anterior.

No s’admetran faltes en la planor del paviment amb variacions superiors a quatre mil·límetres (4 mm), així com celles superiors a dos mil·límetres (2 mm).

    - ENTORNPEU REBUT AMB MORTER

S’executarà d’acord a la Documentació Tècnica o en el seu defecte es realitzarà d’acord als criteris següents:

S’aplicarà sobre el dors de l’entornpeu del material especificat a la Documentació Tècnica morter de ciment de dosificació 1:6 assentant-lo sobre el parament, tenint cura que es formi una superfície contínua d’assentament i rebut, i de forma que el gruix resultant de morter no sigui menor a un centímetre (1 cm). Disposant-se juntes entre elles d’amplada no menor d’un mil·límetre (1 mm).

No s’admetran variacions en la planor de l’entornpeu superiors a quatre mil·límetres (4 mm), així com celles superiors a dos mil·límetres (2 mm).

L’aplicació posterior de la beurada de ciment es realitzarà d’acord a allò especificat al respecte a l’apartat 3.2.1.

    - ENTORNPEU ENGANXAT

S’executarà d’acord a la Documentació Tècnica del Projecte o en el seu defecte es realitzarà d’acord als criteris següents:

Sobre el parament s’estendrà una capa anivelladora de gruix no menor d’un centímetre (1 cm) de morter de ciment de dosificació 1:6. Sobre aquesta capa, prèvia neteja de la seva superfície i quan la seva humitat no sigui major del tres per cent (3%) s’aplicarà l’adhesiu d’acord a les instruccions del fabricant.

Posteriorment s’assentarà sobre la capa d’adhesiu l’entornpeu del material especificat a la Documentació Tècnica. Disposant-se juntes entre elles d’amplada no menor a un mil·límetre (1 mm).

No s’admetran variacions en la planor de l’entornpeu superiors a quatre mil·límetres (4 mm), així com celles superiors a dos mil·límetres (2 mm).

L’aplicació posterior de la beurada de ciment es realitzarà d’acord a allò especificat al respecte en aquest article.

    - ESGLAÓ DE RAJOLES REBUDES AMB MORTER

S’executarà d’acord a la Documentació Tècnica del Projecte o en el seu defecte es realitzarà d’acord als criteris següents:

S’estendrà sobre les esteses de l’esglaó una capa de morter de ciment de dosificació 1:6 formant una capa de dos centímetres (2 cm) de gruix i s’aplicarà sobre el dors de la rajola o peça de davanter, del material i tipus especificats a la Documentació Tècnica.

Seguidament s’assentarà sobre el davanter de l’esglaó de forma que el gruix resultant de morter no sigui menor d’un centímetre (1 cm). La rajola o peça d’estesa s’assentarà sobre la capa de morter, previ espolvorat d’aquest amb ciment.

En ambdós casos tenint cura que es formi una superfície contínua d’assentament i rebuda d’enrajolat.

S’hauran de disposar dues juntes entre elles d’amplada no menor d’un centímetre (1 cm) i hauran d’haver estat humidificades prèviament a la seva col·locació.

No s’admetran faltes en la planor de l’esglaó amb variacions superiors a quatre mil·límetres (4 mm), així com celles superiors a dos mil·límetres (2 mm).

L’aplicació final de la beurada de ciment es realitzarà d’acord a allò especificat al respecte a l’apartat 3.2.1.

    - ESGLAÓ DE RAJOLES ENGANXADES

S’executarà d’acord a la Documentació Tècnica del Projecte o en el seu defecte es realitzarà d’acord als criteris següents:

S’estendrà sobre l’esglaó una capa anivelladora de ciment de dosificació 1:6, de dos centímetres (2 cm) de gruix en l’estesa i un centímetre (1 cm) al davanter. Sobre aquesta, prèvia neteja de la seva superfície i quan la seva humitat no sigui major del tres per cent (3%), s’aplicarà l’adhesiu d’acord amb les instruccions del fabricant, procedint-se a continuació a assentar la rajola, que haurà de ser del material i tipus especificats a la Documentació Tècnica.

S’hauran de disposar amb juntes entre elles d’amplada no menor d’un mil·límetre (1 mm).

L’aplicació final de la beurada de ciment es realitzarà d’acord a allò especificat al respecte a l’apartat 3.2.1.

    - ESGLAÓ AMB GRAONERA DE RAJOLES REBUDES AMB MORTER

S’executarà d’acord a la Documentació Tècnica del Projecte o en el seu defecte es realitzarà d’acord als criteris següents:

S’estendrà sobre l’estesa de l’esglaó una capa de dos centímetres (2 cm) de gruix de morter de cemento de dosificació 1:6 i s’aplicarà, igualment sobre el dors de la rajola o peça de davanter, que serà del material i tipus especificats a la Documentació Tècnica. La rajola de davanter s’assentarà sobre el davanter de l’esglaó de forma que el gruix resultant de morter no sigui menor d’un centímetre (1 cm). La rajola d’estesa s’assentarà sobre la capa de morter, previ espolvorat d’aquesta amb ciment, quedant enrasada amb la graonera.

En ambdós casos tenint cura que es formi una superfície contínua d’assentament i rebuda de l’enrajolat.

Es disposaran amb juntes entre elles d’amplada no menor d’un mil·límetre (1 mm) i s’humidificaran prèviament a la seva col·locació.

La graonera s’encastarà en els paraments que limiten l’esglaó, podent-se rebre:

- Amb potes o cargols d’acer protegit contra la corrosió i a una distància no major de cinquanta centímetres (50 cm), els de fusta i metàl·lics.

- Amb adhesiu els de goma, PVC i metàl·lics.

Haurà de quedar enrasat amb l’estesa.

L’aplicació final de la beurada de ciment es realitzarà d’acord a allò especificat al respecto a l’apartat 3.2.1.

No s’admetran faltes en la planor de l’esglaó amb variacions superiors a quatre mil·límetres (4 mm), així com celles superiors a dos mil·límetres (2 mm).

  - PAVIMENT TIPUS "COLORCRON" O SIMILAR

Es tracta d’una capa de trànsit monolítica del formigó, ja que el producte s’aplica per espolvorat directe sobre el formigó fresc i arremolinat mecànic posterior. Aquest sistema elimina per complet la possibilitat de desenganxat  o que es facin bufolles de la capa de trànsit.

El “Colorcron” és una barreja seca de ciment especial agregat de quars d’extraordinària puresa, amb una granulometria estudiada per obtenir la màxima capacitat superficial, pigments inorgànics sintètics finament molts, resistents a la llum i als alcalins i productes químics catalitzadors de l’enduriment.

La quantitat de “Colorcron” a emprar per unitat de superfície haurà de ser la necessària per què la hidratació del producte es generi per absorció de l’aigua de la sub-base de formigó fresc. Aquesta autoregulació de l’aigua d’hidratació proporciona la millor resistència al desgast de la capa de rodadura i indirectament del formigó de la sub-base al reduir la seva relació aigua/ciment.

El “Colorcron” vindrà en sacs de 25 Kg de material disposat per al seu ús, amb qualitat controlada, sense cap necessitat d’addició en obra. Això garanteix la màxima uniformitat de les seves qualitats mecàniques i estètiques en contraposició amb materials barrejats en obres amb sorres o ciments locals.

La capa de trànsit creada amb “Colorcron” monolítica del formigó, oferirà una resistència dues vegades superior a la d’un paviment normal de formigó.

La granulometria dels components del “Colorcron” s’estudiarà per obtenir la màxima compacitat del revestiment obtingut. Aquesta qualitat proporciona gran resistència als olis, a la major part dels productes industrials i als cicles de gel i desgel.

COL·LOCACIÓ

Per a la seva aplicació hauran de seguir les instruccions següents:

- Es col·locaran sobre solera fresca de formigó de deu centímetres (10 cm) mínim de gruix i d’una resistència característica de vint newtons per mil·límetre quadrat (20 Mpa).

- Allisar el formigó fresc de la base amb màquina allisadora, de forma que no quedin àrids vists ni aigua de segregació.

- Espolvorar uniformement el “Colorcron” en la proporció prefixada per metre quadrat, en aquest primer espolvorat seran dos terços (2/3) del total a emprar.

- Allisar amb màquina allisadora fins que el “Colorcron” s’hagi humidificat i compactat.

- Espolvorar amb la quantitat restant de “Colorcron”, repetint l’operació anterior.

- Procedir a un allisament final amb màquina allisadora especial i llana metàl·lica.

- Procedir a un curat final i no transitar per sobre d’ell fins que la solera hagi adormit quaranta-vuit  hores (48 h) mínim.

S’haurà de fer juntes ortogonals cada vint metres quadrats (20 m²).

  - PAVIMENT DE CAUTXÚ SINTÈTIC (“SAIPOLAN” o similar)

Són paviments obtinguts per barreges de cautxú natural o sintètic de gran resistència a l’abrasió i a l’envelliment.

Compliran les condicions següents:

- Dimensions continues d’1 m d’amplada

- Gruix mínim 4 mm

- Presentaran estries o canals en la cara posterior per donar-les una major adherència a la capa base de morter

- Densitat 1,44 a 1,48 gr/cm³.  DIN-53550

- Duresa Shore A -80 + -5.  DIN-53505

- Abrasió entre 200 mm³.  DIN-53516

- Càrrega ruptura entre 40 i 60 Kg/cm².  DIN-53504

- Allargament a la ruptura 200%.  DIN-53504

- Efecte cigarrets encesos, cap  cremada superficial.  DIN-53517

- Inflamabiltat, autoextingible

- Hauran de ser antiespurnes i esmorteïdores de cops

- Complirà la Norma NTE-RSI. 1980

COL·LOCACIÓ

Sobre la solera de formigó s’estendrà una capa de morter de ciment 1:3, amb sorra de riu rentada de gra fi, sense argila, sals ni cap matèria orgànica. La solera haurà de ser uniforme, plana, seca i dura i de quatre centímetres (4 cm) de gruix, presentarà la seva superfície perfectament plana i llisa.

En col·locar el paviment el morter haurà d’estar totalment sec, havent finalitzat definitivament el seu adormiment. No es toleraran humitats superiors al tres per cent (3%).

Es netejarà la superfície del mateix i es raspallarà la cara posterior del paviment abans de la col·locació d’aquest.

Es farà un replanteig previ de la col·locació de les peces.

Una vegada neta i seca la cara superficial s’estendrà de forma regular l’adhesiu "EPODUR" amb espàtula dentada en dues direccions solament amb un rendiment mínim d’u coma un quilograms per metre quadrat (1,1 Kg/m²).

Les peces a tallar en acabaments, juntes i trobades amb parets es faran, abans de col·locar-la prenent mides i amb ganiveta perfectament.

  - ENRAJOLAT DE MARBRE

S’estendrà en primer lloc una capa de sorra seleccionada i neta de gruix no menor de dos centímetres (2 cm) ni major de tres centímetres (3 cm).

Es farà un replanteig de mostres amb anivellació i estesa de cordons, comprovant-se les esquadres i alineacions de paviments. Es replantejaran les alineacions de juntes.

S’abocarà el morter de ciment 1:6 per tongades.

Es col·locarà la rajola sobre el morter i picarà successivament amb el mànec de la maceta o amb la maça de fusta fins a col·locar-la al seu nivell definitiu que es comprovarà amb regla.

No es passarà per sobre d’aquesta fins que el morter hagi adormit, aproximadament 48 hores.

S’abocarà una beurada de ciment per al rebliment de juntes, després es netejarà amb serradures de fusta sense resina. S’haurà de deixar juntes entre rajoles de dos a tres mil·límetres (2 a 3 mm), segons la dilatació del material.

Es complirà la Norma NTE-RST/1973.

  - TANCAMENT EXTERIOR

Es considera tancament exterior tota finestra o porta que s’utilitzi per al tancament de forats de façana.

En el present article es consideraran els tipus següents:

- Tancament d’acer

- Tancament d’aliatges lleugers

TANCAMENTS D’ACER

- Característiques generals

El tancament d’acer està format per perfils laminats en calent segons la Norma UNE-36536, d’eix rectilini sense guerxament ni rebaves, o bé amb perfils conformats en fred, de fleix d’acer galvanitzat, doble agafat, de guix mínim de zero amb vuit mil·límetres (0,8 mm), resistència a ruptura no menor de trenta-cinc quilograms per mil·límetre quadrat (35 Kg/mm²) i límit elàstic no menor de vint-i-quatre quilograms per mil·límetre quadrat (24 Kg/mm²).

En tot cas, els ribets seran de fleix d’acer galvanitzat, conformat en fred, d’acer amb cinc mil·límetres (0,5 mm) de gruix. Les seves trobades es cobriran amb cantoneres del mateix material.

Les unions entre perfils aniran soldades en tot el seu perímetre de contacte. Els eixos dels perfils es trobaran en un mateix pla i les seves connexions formaran angle recte.

Quan es tracti de perfils laminats, la fusteria estarà protegida amb imprimació anticorrosiva de quinze micres (15) de gruix.

Tots els elements hauran de complir les especificacions de les Normes UNE-7010, 7014, 7017, 7019, 7029, 7051, 7056, 7183, 7282, 36007, 36536 i 36556, així com les condicions funcionals i de qualitat de la Norma NTE-FCA.

- Control i criteris d’acceptació i rebuig

El control de materials es durà a terme mitjançant la comprovació de les especificacions assenyalades anteriorment i les contingudes als corresponents articles d’aquest Plec.

L’execució es controlarà de la forma següent:

| Controls a realitzar | Condicions de no acceptació automàtica |
| --- | --- |
| Aplomat del tancament | Caiguda de 2 mm en 1 m |
| Enrasat del tancament | No està enrasat amb el parament i la seva variació és major de 2 mm |
| Rebut de les potes | Falta d’encastament Deficient rebliment de morter |
| Fixació a la peanya (en el seu cas) | El tac expansiu no existeix, no està al centre o el cargol no està suficientment collat |
| Fixació a la caixa de la persiana (en el seu cas) | No existeix fixació, falta algun dels cargols o aquests no estan suficientment collats |

Per últim es realitzaran dues proves de servei, una d’estanquitat a l’aigua i una altra de funcionament del tancament.

La prova d’estanquitat es realitzarà mitjançant un difusor de dutxa projectant aigua en forma de pluja sobre el tancament rebut, envidrat i pintat. L’assaig es mantindrà durant vuit hores, essent la condició de no acceptació automàtica la penetració d’aigua en l’interior.

La prova de funcionament es realitzarà mitjançant l’obertura i tancament de les parts practicables del tancament essent la condició de no acceptació automàtica el mal funcionament del mecanisme de maniobra i tancament.

TANCAMENT D’ALIATGES LLEUGERS

- Característiques generals

Està format per perfils d’aliatge d’alumini, segons la Norma UNE-38337 de tractament 50S-T5, amb gruix mitjà mínim d’un mil·límetre i mig (1,5 mm). Seran de color uniforme i no presentaran guerxaments, fissures ni deformacions i els seus eixos seran rectilinis.

Els ribets seran d’aliatge d’alumini d’un mil·límetre (1 mm) de gruix mínim. Es col·locaran a pressió en el propi perfil de la fulla  i en tota la seva longitud.

Les unions entre perfiles es faran per mitjà de soldadura o esquadres interiors unides als perfils per cargols, reblons o encaixos a pressió. Els eixos dels perfils es trobaran en un mateix pla i les seves trobades formaran un angle recte. Els plànols formats per la fulla i el bastiment seran paral·lels.

Totes les ferramentes i els accessoris seran de materials inoxidables i no susceptibles de produir efectes electrolítics ni parells galvànics.

El tancament portarà una capa d’anoditzat de quinze micres (15) com a mínim i una qualitat de segellat satisfactòria.

Tots els elements hauran de complir les especificacions de les Normes UNE-7126, 38001, 38002, 38011, 38012, 38013, 38014, 38015, 38016, 38017, 38337, així com les condicions funcionals i exigències de muntatge de la Norma NTE-FCL.

- Control i criteris d’acceptació i rebuig

El control de materials es durà a terme mitjançant la comprovació de les especificacions assenyalades anteriorment.

El control d’execució es realitzarà de la forma següent:

| Controls a realitzar | Condicions de no acceptació automàtica |
| --- | --- |
| Aplomat del tancament | Caiguda de 2 mm en 1 m |
| Enrasat del tancament | No està enrasat amb el parament i la seva variació és major de 2 mm |
| Rebut de les potes | Falta d’encastament Deficient rebliment de morter El bastiment no té protecció de laca vinílica o acrílica |
| Fixació a la peanya (en el seu cas) | El tac expansiu no existeix, no està al centre o el cargol no està suficientment collat |
| Fixació a la caixa de la persiana (en el seu cas) | No existeix fixació, falta algun dels cargols o aquests no estan suficientment collats |

Per últim es realitzaran dues proves de servei, una d’estanquitat i una altra de funcionament de la fusteria.

Cap dels elements constituents de la porta o finestra a utilitzar haurà d’assolir una fletxa superior a 1/300 de la llum en el cas d’envidrat simple; per a l’envidrat doble aquesta fletxa no haurà de ser mai superior a 1/500.

FERRAMENTA

El Contractista haurà de presentar mostres, de cada tipus de ferramenta que pensi utilitzar, a l’objecte que la Direcció triï. Dels elegits donarà dues mostres: una d’elles quedarà com a testimoni del material o element a emprar i en l’altra es realitzaran les anàlisis o proves que la Direcció consideri oportunes.

Qualsevol classe de ferramentes que hagin de deixar-se sobre una fusteria hauran de quedar perfectament ajustats en les caixes obertes en ella, bé es tracti de bastiments o d’elements mòbils.

Així mateix, es procurarà debilitar el menys possible, amb les esmentades caixes, els elements sobre els quals es realitzin.

S’hauran de poder substituir amb facilitat qualsevol classe de ferramentes i el seu funcionament serà perfecte en tot cas, substituint-se a compte del Contractista aquells en què això no s’acomplís.

Els elements d’acer que suporten elements d’alumini i en contacte amb aquests, aniran galvanitzats pel  sistema de immersió amb una capa uniforme de zinc de tres-cents vuitanta grams per metre quadrat (380 gr/m²). S’aplicarà sobre els mateixos una capa de neoprè líquid per evitar parells termoiònics.

  - INHIBIDOR DE CORROSIÓ MIGRATORI MIXT MCI-2020

Una vegada nets els porus del formigó, s'aplicarà l'inhibidor de corrosió mitjançant esprai, corró o brotxa sobre les superfícies de formigó. Els substrats densos requereixen 2 capes, havent de deixar un temps mínim entre capes de 7 ½ hores. Quan s’ha d’aplicar posteriorment un morter de reparació, formigó, pintura, etc, cal netejar la superfície amb aigua a pressió per remoure qualsevol residu del propi inhibidor que pugui alterar la posterior adhesió.

El substrat i la temperatura ambient no ha d'estar per sota de la de formació de gel. No aplicar si és possible que s'assoleixi aquesta temperatura dins de les primeres 12 hores després de l'addició del producte.

Una vegada transcorregut un termini de 7 dies, la superfície serà netejada amb aigua a pressió com s'indica en l'apartat 3.12, si es realitza l'aplicació d'un altre tractament posterior.

CONTROL DE QUALITAT

Prèviament a l’inici dels treballs es realitzarà una prova en un tub per verificar l’efectivitat del tractament:

- S’inspeccionarà mitjançant làmpada ultraviolada que el producte ha cobert la totalitat de la superfície.

- S’executarà un assaig mitjançant el test QAC (Quaternary Ammonium Compounds), mitjançant el kit K-8810 de la casa comercial Cortec ó el LaMotte’s test kit. Es comprovarà que la profunditat assolida pel producte arriba a l’armadura exterior.

Una vegada aprovada l’aplicació, el control per làmpada ultraviolada es realitzarà a tots els tubs.

  - PINTURES A LA COLA

Les superfícies que es vagin a pintar hauran d’estar seques, netes i lliures de pols.

Queda prohibit amagar les imperfeccions de la superfície a pintar amb capes “extra” de pintura. No es podrà pintar sobre la superfície abans de què s’hagi assecat totalment.

Els treballs preparatoris seran el següents:

Imprimació o segellat i tapat de forats.

Les primeres mans d’imprimació es donaran amb aigua de cola calenta, lleugerament tenyida; les restants amb una mica de blanc España, i finalment les de color. Per apreciar la quantitat precisa de cola es pintarà un tros, i passant la ma no haurà de brunyir-se ni desprendre’s. El tapat de forats serà un treball discontinu; es rebliran les cavitats del suport (forats, esquerdes i fenedures). La massilla haurà de ser suficientment  grassa per evitar tota retracció després de l’assecat i que impedeixi els “embeguts”.

S’empraran les massilles a base de cola que estaran formades per cola forta i blanc España amb una mica de guix negre.

El poliment es realitzarà en sec, amb paper de vidre i la superfície quedarà rugosa; es podrà fer servir també aigua i pedra tosca en pols (tosquejada).

També es podrà aplicar la xamberga d’aiguarràs, resina copal, blanc de zinc i una mica de pigment. Aquest lliscat es realitzarà en dues capes; en els treballs de preparació s’utilitzarà l’espàtula. L’amplada de la seva làmina variarà de tres centímetres i mig (3,5 cm) fins a divuit centímetres (18 cm).

Com a missió anàloga a la de les espàtules s’utilitzaran les ganivetes; les esponges s’utilitzaran per a la humidificació de superfícies.

Els raspalls seran de cerres i s’utilitzaran per eliminar pols i altres cossos estranys o per al rentat de superfícies.

En els treballs d’aplicació de la pintura s’utilitzaran les brotxes, corrons i pistoles. Les brotxes seran de pèl de porc, donaran bona adherència a la pintura, homogèniament distribuïts i d’igual longitud. No haurà de submergir-se mai totalment la brotxa en la pintura, es mullarà la tercera part de la seva longitud.

Abans de fer servir una brotxa se li trauran els pèls solts fregant i espolsant. Els corrons per pintar seran de pell de be i s’aplicarà sobre el suport per trànsit del mateix. S’utilitzarà una reixeta per retirar els excessos de pintura.

L’aplicació a pistola es realitzarà quan s’hagin de cobrir grans superfícies de pintura d’un sol to. En l’aplicació a pistola la pintura es projectarà per una corrent d’aire comprimit.

Un equip complet constarà, en general, de tres parts: Un compressor d’aire per a consum de dotze a vint metres cúbics per hora (12 a 20 m³/h) a sis quilograms per centímetre quadrat (6 Kg/cm²) de pressió; un dipòsit de pintura a pressió previst de paletes rotatives mogudes a ma o a motor, i la pistola pròpiament esmentada que anirà prevista d’un projector que polvoritzarà la pintura sobre el suport.

El pes de la pintura emprada dependrà de la naturalesa del suport.

L’aplicació de les pintures amb pistola exigirà mesures higièniques (ventilació del local). Aquestes precaucions seran obligatòries i hauran de pintar-se en atmosfera seca a temperatura mitja superior a sis graus centígrads (6°C) i haurà d’estar ben agitada i filtrada. No haurà d’emmagatzemar-se per molt temps  i queda prohibit barrejar pintures. L’aplicació haurà de ser regular, el gruix de la capa serà constant.

  - PINTURA PLÀSTICA

APLICACIÓ

- Remoure el contingut de l’envàs fins a la perfecta homogeneïtzació.

- Netejar a fons, fregant amb paper de vidre si és necessari, la superfície a pintar. Eliminar pols, grassa, salnitre, i qualsevol altra tipus de brutícia.

- Es pot aplicar amb brotxa, corró, pistola aerogràfica i airless.

Normes d’aplicació sobre superfícies no pintades:

- En superfícies altament alcalines, salnitroses o amb parts toves que es trenquen, aplicar una primera mà amb el segellador incolor “Glasurit”.

- En superfícies normals, aplicar una mà de pintura plàstica setinada per a façanes, diluïda amb imprimació.

- En ambdós casos, acabar amb una o dues mans de pintura plàstica setinada per a façanes diluïda al deu per cent amb aigua (10%).

Temperatura mínima d’aplicació:   5°C

Assecat al tacte: Mitja hora

Dissolvent:  Aigua

  - REVESTIMENT ANTICARBONATACIÓ EN ELEMENTS EXTERIORS

Amb l'objectiu de protegir el formigó, frenant el seu procés de carbonatació i la penetració d'agents corrosius, es preveu l'aplicació d'una pintura anticarbonatació.

S'aplicarà un revestiment elàstic en capes successives fins a aconseguir el gruix necessari per a la perfecta protecció del formigó, mitjançant equip d’“air-less”,spray, corró o brotxa, seguint les recomanacions del fabricant.

CONTROL DE QUALITAT

La superfície es dividirà en lots de 250 m2 cadascun. En cada lot es realitzaran els assaigs següents:

- Adherència. 3 assaigs de tall per enreixat segons UNE EN 2409. El valor mig haurà de ser ≥0.8Mpa no havent cap valor inferior al 80%. Si el resultat és correcte s’aprovarà el lot.

En cas contrari es repetirà la prova en un altre joc del mateix lot; si el resultat és correcte s’aprovarà el lot i es repararà la superfície inicial. En cas contrari, es rebutjarà la totalitat del lot.

- Gruix de pel·lícula seca. 5 assaigs mitjançant ultrasons o tall per enreixat segons UNE EN 2808. El valor mig haurà de ser superior a l’especificat pel fabricant, no havent cap valor inferior al 80%. Si el resultat és correcte s’aprovarà el lot.

En cas contrari es repetirà la prova en un altre joc del mateix lot; si el resultat és correcte s’aprovarà el lot i es repararà la primera zona. En cas contrari, es rebutjarà la totalitat del lot.

- Gruix de pel·lícula humida. Es realitzaran regularment comprovacions mitjançant el mètode 1 de la EN ISO 2808, pinta amb galga (comb gauge).

  - VERNISSOS

APLICACIÓ

La superfície sobre la qual es vagi a envernissar estarà neta, seca i lliure de pols; en superfícies de fusta es fregaran amb paper de vidre els nusos i en superfícies metàl·liques la fenedura es netejarà bé un raig de sorra, el gruix d’una mà serà de sis a dotze (6 a 12) micres i si és ferro o acer el gruix serà de set i mig a quinze (7,5 a 15) micres.

Els greixos es trauran amb benzina i les capes d’imprimació hauran d’aplicar-se immediatament després de netejar la superfície.

Les condicions atmosfèriques que hauran de complir-se seran les següents: Atmosfera seca, temperatura mitja superior a sis graus centígrads (6°C).

El fabricant procedirà a enviar mostres del producte i se seguiran les seves instruccions per a la seva aplicació.

Aquests vernissos s’aplicaran amb brotxes petites, pinzells i manyocs.

Les brotxes i pinzells tindran els seus pèls homogenis i de la mateixa longitud.

En l’aplicació amb brotxa es barrejarà bé la mostra fent servir una espàtula apropiada i diluir-la, si és necessari, segons les instruccions del propi fabricant amb el dissolvent adequat. La pintura s’estendrà amb facilitat sense formar-se estries; es donaran, com a mínim, una capa d’imprimació i dues mans.

  - PANTALLES FORMIGÓ ARMAT EXECUTADES AMB RETROEXCAVADORA O BATILÓN

Es troben incloses en aquesta unitat les pantalles de protecció dels passos de les estructures d’AUTOPISTES, realitzades amb retroexcavadora o batilón sense la utilització de llots bentonítics.

Les operacions incloses en aquesta unitat són les següents:

- Fabricació de les gàbies d’armadura en trams de 4,00 m de longitud

- Excavació en plafons alternats de 4,00 m de longitud màxima

- Col·locació de les gàbies d’armadura

- Formigonat dels plafons

- Construcció de la biga de lligat una vegada finalitzats la totalitat dels elements de pantalla

- Col·locació dels puntals de cap al executar l’excavació en rasa

  - FORJAT DE PLAQUES ALVEOLARS

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Confecció dels plànols de muntatge del sostre

- Preparació del perímetre de recolzament, neteja i anivellament

- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari

- Presentació de les plaques

- Anivellament de les plaques

- Eliminació del formigó de la cara superior dels alvèols, als extrems que requereixin ser massissats

Les plaques s'han de col·locar a nivell sobre els elements de suport del sostre.

No es permet recolzar lloses alveolars sobre peces ceràmiques, si no hi ha un cèrcol de formigó armat per a resoldre el recolzament.

El recolzament de les lloses alveolars sobre bigues o murs s’ha de fer amb una capa de morter >= 15mm de gruix, o sobre bandes o recolzaments individuals de material elastomèric situats en cada nervi de la llosa.

La longitud de recolzament mínima nominal mesurada des de la vora de la llosa alveolar fins la vora interior del recolzament ha de ser:

En recolzaments directes:

- Longitud: 50 mm

- Tolerància: - 10 mm

- No s’admeten recolzaments reals en obra < 40 mm

El sostre, un cop formigonats els nervis, i en el seu cas la capa de compressió, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla.

Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no disminueixi la secció de la peça.

Si el sostre ha de tenir una capa de compressió, ha de tenir un gruix >= 40 mm de formigó amb una armadura de repartiment d’acord amb el que especifica al codi estructural, que com a mínim ha d’estar composada per rodons de 4 mm disposats en direcció transversal i longitudinal amb una separació màxima entre rodons de 35 cm.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig en planta: ± 30 mm

- Nivell: ± 20 mm

Les plaques s'han de col·locar a tocar. S'han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé.

Les armadures s’han de mantenir en la seva posició amb separadors. La qualitat d’aquests i la seva disposició ha d’estar d’acord amb el que estableixen el apartat 43.4.2 del codi estructural.

Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del formigonat.

S’ha de comprovar que en el formigonat, els junts quedin totalment reblerts de formigó.

En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l’ample d’aquests.

  - CANONADES INSTAL·LADES AMB EMPENTADOR

    - CONDICIONS GENERALS

- Abans de l’inici de les obres, el Contractista sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’obra el procediment constructiu, així com els equips que proposi utilitzar per a la instal·lació de canonades clavades. A més, haurà de presentar els corresponents càlculs mecànics, referents a les sol·licituds a les quals estarà sotmesa la canonada durant el clavament, definint la tensió màxima de treball del formigó, la qual no haurà de superar, en cap moment, el valor de 0,375 vegades la resistència a ruptura d’aquest material.

Així mateix, es definirà la pressió de treball dels sistemes hidràulics d’empenta necessària per desenvolupar el màxim esforç de clavament, a fi de què aquesta pressió no sigui sobrepassada en cap moment durant les operacions.

- Al davant de les operacions de clavament haurà d’haver un Enginyer tècnic o encarregat amb amplia experiència en aquest tipus d’obres, el qual haurà d’estar present en tot moment en què s’executin els treballs, sent responsable de realitzar comprovacions freqüents, tant d’alineació com de pendent.

- Els pous de clavament tindran les dimensions adequades per dur a terme les operacions de forma satisfactòria i el seu emplaçament s’escollirà de manera que no interfereixi amb el trànsit rodat.

- Totes les canonades per al clavament es manejaran, descarregaran i aplegaran d’acord amb els principis establerts en aquest Plec.

    - EXECUCIÓ

L’execució del clavament es realitzarà en sentit ascendent de la conducció, a partir del pou d’atac, mitjançant sistemes hidràulics que transmetin les reaccions a un mur d’empenta, el qual anirà disposat perpendicularment a la direcció d’aquesta empenta. L’excavació es realitzarà amb un escut de tall que pugui ser tancat al davant en qualsevol moment. Aquest escut estarà equipat amb gats hidràulics direccionables per ajustar l’alineació en planta i perfil.

La canonada haurà de ser empentada a mida que l’excavació avanci de forma que aquesta no podrà progressar, en cap moment, per davant de la secció d’atac. El sistema d’excavació podrà ser manual o mecànic.

Es podran utilitzar quantes estacions intermèdies consideri necessàries el Contractista, quan les forces de fricció o altres causes poguessin obligar a realitzar esforços d’empenta excessivament elevats.

La força d’empenta s’aplicarà a la canonada mitjançant un anell, que sigui suficientment rígid per garantir una distribució uniforme de pressions.

Així mateix, es col·locarà un material elàstic entre la canonada i l’anell, en les estacions intermèdies, així com entre les superfícies de contacte de cada unió de canonades a fi de distribuir la pressió exercida pels sistemes de clavament al llarg del perímetre de la canonada, evitant l’aparició de punts de concentració de tensions. Aquest material  elàstic es disposarà al llarg de tota la circumferència, amb un gruix mínim de 15 mm.

Es podrà injectar ocasionalment bentonita a pressió entre la canonada i el terreny, a fi de lubricar la superfície de contacte i facilitar les operacions de clavament. En el cas que així succeeixi, una vegada finalitzades aquestes operacions s’injectarà morter de ciment per desplaçar la bentonita de l’espai comprès entre aquells.

La pressió, el volum i la composició dels materials a injectar hauran de ser limitats amb objecte d’evitar possibles danys o desplaçaments de la canonada.

Si la canonada ha de ser instal·lada sota el nivell freàtic haurà de rebaixar-se aquest prèviament.

Les canonades deteriorades no seran acceptades. Quan es produeixin desperfectes en alguna canonada durant les operacions de clavament, haurà de ser retirada per a la qual cosa es continuaran les operacions de clavament fins que la canonada malmesa pugui ser extreta per algun pou. Si el deteriorament de la canonada es petit, a judici de la Direcció d’obra, podrà ser reparada amb l’autorització prèvia a aquesta.

En el cas que no sigui possible procedir a l’extracció de la canonada malmesa, la Direcció d’obra podrà acceptar la reparació o reconstrucció total del tram, per a la qual cosa el Contractista haurà de presentar càlculs justificatius de l’obra a realitzar, subscrits per un tècnic especialista. En aquests càlculs es justificarà que la canonada reparada o reconstruïda "in situ" tindrà una resistència i vida útil igual o superior a la canonada especificada. L’acceptació de cada reparació o reconstrucció dependrà de la remissió a la Direcció d’obra del corresponent informe, subscrit pel Tècnic especialista del Contractista, en el qual s’especificarà que les obres van ser realitzades sota la seva directa supervisió i que l’obra lliurada é d’una qualitat igual o major que la canonada projectada.

En el cas que es construeixi "in situ" algun tram de la canonada, s’haurà d’injectar posteriorment amb morter de ciment l’espai comprès entre la paret de formigó i el terreny.

Les toleràncies constructives quant a alineacions i rasants es refereixen, seran les establertes al present apartat.

L’ajust a l’alineació i/o rasant teòrica de la canonada haurà de ser gradual i, en cap cas, se superarà en una junta l’angle de gir fixat pel fabricant.

Quan la canonada empentada és de formigó armat i està previst instal·lar en el seu interior la canonada de pressió, les juntes de les canonades empentades estaran  compostes per un maniguet exterior d’acer galvanitzat, junta elàstica de goma, forats per a injeccions i junta de fusta per col·locar entre els tubs.

Posteriorment una vegada fet el clavament tota la canonada i davant la presència d’aigua, es realitzarà un tancament de les juntes per obtenir l’estanquitat del recinte mitjançant un material de segellat del tipus resina o morter epoxi.

Si la canonada empentada és de formigó armat amb camisa de xapa i està previst que sigui la conducció definitiva, les juntes entre tubs s’executaran per soldadura.

    - TOLERÀNCIES ADMISSIBLES EN EL MUNTATGE DE CANONADES INSTAL·LADES AMB EMPENTADOR

Les màximes desviacions admissibles respecte a les alineacions del Projecte seran les següents:

| En rasant | En alineació Horitzontal |
| --- | --- |
| ± 50 mm | ± 75 mm |

  - CALAIXOS INSTAL·LADOS AMB EMPENTADOR

    - CONDICIONS GENERALS

- Abans de l’inici de les obres, el Contractista sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’obra el procediment constructiu, així com els equips que proposi utilitzar per a la instal·lació de calaixos clavats. A més, haurà de presentar els corresponents càlculs mecànics, referents a les sol·licituds a les quals estarà sotmès el calaix durant el clavament, definint la tensió màxima de treball del formigó, la qual no haurà de superar, en cap moment, el valor de 0,375 vegades la resistència a ruptura d’aquest material.

Així mateix, es definirà la pressió de treball dels sistemes hidràulics d’empenta necessària per desenvolupar el màxim esforç de clavament, a fi de què aquesta pressió no sigui sobrepassada en cap moment durant les operacions.

- Al davant de les operacions de clavament haurà d’haver un Enginyer tècnic o encarregat amb amplia experiència en aquest tipus d’obres, el qual haurà d’estar present en tot moment en què s’executin els treballs, sent responsable de realitzar comprovacions freqüents, tant d’alineació com de pendent.

- Els pous de clavament tindran les dimensions adequades per dur a terme les operacions de forma satisfactòria i el seu emplaçament s’escollirà de manera que no interfereixi amb el trànsit rodat.

    - EXECUCIÓ

Per a la translació del marc de formigó realitzat “in situ”, es col·locaran una sèrie de cilindres hidràulics, els quals aplicaran la càrrega que es requereix per al desplaçament. Aquests cilindres hidràulics treballaran de manera horitzontal aplicant la força sobre una superfície de repartiment col·locada entre els cilindres hidràulics i l'estructura de manera que l'esforç es distribueixi uniformement al llarg de tota l'estructura.

La continuïtat en l'avanç de l'estructura s'aconseguirà per mitjà de la interposició d'elements prefabricats entre ella, els cilindres hidràulics i el mur de reacció, acompanyat del buidatge acompassat del terreny. La disposició diàfana del conjunt i la seva neteja permetran una observació, supervisió i control adequat de les operacions que es realitzin.

Es podrà injectar ocasionalment bentonita a pressió entre el calaix i el terreny, a fi de lubricar la superfície de contacte i facilitar les operacions de clavament. En el cas que així succeeixi, una vegada finalitzades aquestes operacions s’injectarà morter de ciment per desplaçar la bentonita de l’espai comprès entre aquells.

La pressió, el volum i la composició dels materials a injectar hauran de ser limitats amb objecte d’evitar possibles danys o desplaçaments de la canonada.

Els elements prefabricats són unes bigues metàl·liques, armades amb xapes i perfils normalitzats, que es disposaran a mesura que es produeix el lliscament i sobre la solera, en la qual recolzaran les plaques dels èmbols dels cilindres hidràulics, transmetent-los la reacció d'empenta que arribarà fins al mur de reacció.

Si el marc ha de ser instal·lat sota el nivell freàtic aquest s’haurà de rebaixar prèviament.

Les toleràncies constructives quant a alineacions i rasants es refereixen, seran de +-2%.

Posteriorment una vegada fet el clavament tota de la estructura i recreixements adients i davant la presència d’aigua, es realitzarà un tancament de les juntes per obtenir l’estanquitat del recinte mitjançant un material de segellat del tipus resina o morter epoxi.

  - SEQÜÈNCIA DELS TREBALLS D’INSTAL·LACIÓ DE CANONADA EN ZONA URBANA

En aquelles zones en què les conduccions discorren per carrer, el Contractista no haurà d’obrir una major longitud de rasa que aquella que li permeti en l’horari de treball el realitzar totes les operacions d’excavació, instal·lació de canonada i tapat de rasa, de manera que al finalitzar la jornada únicament l’extrem de l’últim tub col·locat quedi visible, degudament protegit i senyalitzat.

  - GEOTÈXTIL PER A RECOLLIDA DE RESIDUS

Prèviament a l’inici dels treballs de sanejament i neteja de la canonada, s’instal·larà un geotèxtil sota les canonades del tram aeri que retingui el residus originats pels sanejaments i neteges realitzades amb aigua a pressió.

En cas de que el subministrament sigui amb rotlles, s’hauran de tallar en obra en trams que es corresponguin amb les distàncies entre els recolzaments de les canonades, amb una sobrelongitud que permeti elevar-se en alçat contra la cara dels daus de recolzament. En planta es cobrirà l’amplada dels suports mitjançant retalls que solapin amb els trams entre recolzaments.

Un cop acabats els treballs el geotèxtil es plegarà amb cura per a evitar que el material recollit caigui a terra, i es carregarà als contenidors per al seu transport al centre autoritzat de gestió de residus.

  - IDENTIFICACIÓ I MARCATGE DE CANONADES DE FORMIGÓ

Es realitzarà la inspecció del formigó mitjançant exploració visual, i/o tècnica de colpeteig com a sistema primari d'identificació de defectes. S'avaluarà si apareixen esquerdes o taques d'òxid i en cas necessari s'efectuarà una petita perforació per observar directament l'armadura.

Tota la informació gràfica, així com els corresponents comentaris s'introduiran en una base de dades que permeti l'adequat seguiment de l'avanç dels treballs i proporcioni de manera eficaç, un suport documental per a la presa de decisions

  - SANEIG DEL FORMIGÓ

S'eliminarà el formigó fracturat i/o deteriorat fins a l'obtenció d'una superfície sanejada, rugosa i amb l'adherència adequada, fent especial recalcament en el perímetre del defecte (l'objectiu és que sempre hi hagi, sobretot en els límits, suficient profunditat de morter. En cas contrari, s'estarien deixant punts febles en la reparació).

Es tendirà a fugir de la presència de grans panys descoberts en el sanejament, si no és estrictament necessari.

Se suprimirà qualsevol signe de corrosió de les armadures.

L'eliminació del formigó es realitzarà mitjançant dos possibles tècniques:

- Hidrodemolició: Amb raig d'aigua a alta pressió (2.500 - 3.000 bars, de 15 a 20 l/min). Aquesta tècnica s'aplicarà a tots els pegats a regenerar. Millora l'adherència del morter de reparació i evita la transmissió de vibracions a l'estructura.

- Mètode manual amb “pistolete”: L’aplicació del mètode manual exigeix l’aprovació prèvia de la Direcció d’obra.

ELIMINACIÓ DE L’ÒXID DE LES ARMADURES

A continuació tant l'armadura com el substrat seran tractats amb mètodes mecànics i/o abrasius per eliminar tot l'òxid o qualsevol altra substància contaminant i a més obtenir una bona base per a la regeneració.

Si s'ha emprat la hidrodemolició per al sanejament del formigó armat, les armadures hauran assolit un grau de neteja Sa 2½, suficient per a l'eliminació de la corrosió.

  - RESTITUCIÓ DE LA ZONA SANEJADA

    - APLICACIÓ DE LA BEURADA PASIVANT Q-2023 SOBRE L’ARMADURA METÀL·LICA

En un recipient net que contingui 4-4,5 litres d'aigua abocar lentament, sense deixar d'agitar, 10 Kg de Q-2023.

Barrejar el producte fins a obtenir una pasta fluïda, homogènia i sense grumolls.

Una vegada sanejades les armadures s'aplicarà mitjançant brotxa una primera capa de Q-2023 recobrint-les totalment i en el termini més breu possible des del moment en què s'ha netejat d'òxid. La segona capa s'aplicarà immediatament, quan hagi assecat la primera. L'espessor aproximat estarà comprès entre 1 i 2 mm

El morter de reparació Q-2039 es pot començar a col·locar tan aviat com el Q-2023 hagi endurit, no deixant passar en cap cas més de 48 hores.

Les superfícies revestides amb Q-2023 s’hauran de protegir contra l'evaporació excessivament ràpida.

En tots els casos, l'aplicació es realitzarà d'acord amb les especificacions del fabricant.

    - APLICACIÓ DE L’INHIBIDOR MCI 2020

S'aplicarà amb brotxa o esprai de baixa pressió sobre les superfícies danyades amb una dosificació aproximada de 0,27 Kg/m². El més ràpidament possible es continuarà amb l'aplicació del morter de reparació, ja que en cas contrari s’haurà de rentar la superfície amb aigua que elimini els cristalls formats

    - APLICACIÓ DEL MORTER DE REPARACIÓ Q-2039

En un recipient net, abocar de 4,25 a 4,50 litres d'aigua, en funció de la consistència desitjada. Afegir lentament el contingut del sac, barrejant amb l'ajuda d'un agitador mecànic fins a obtenir una massa homogènia sense grumolls.

A continuació es deixarà reposar la massa durant 1-2 minuts per obtenir una major humectació del morter, procedint a un breu reamassat posterior.

No afegir més aigua ni reamassar en el cas que el material perdi la seva consistència amb el pas del temps.

Abans d’emprimar, el substrat ha d'estar preparat, és a dir, es procurarà que totes les superfícies estiguin completament exemptes de pols o qualsevol altra substància que pugui restar adherència al morter.

La temperatura d'aplicació en ambient i suport estarà compresa entre +5°C i +30°C, procurant que es trobi dins d'aquest rang durant 12 hores posteriors a l'aplicació.

El parament estarà humit, sense restes d'aigua.

El Q-2039 s'aplicarà projectat mecànicament o de forma manual mitjançant pala plana o paleta. L'espessor del material aplicat tindrà una certa uniformitat, sent recomanable una primera capa inicial de regularització en el cas de suports molt heterogenis, compactant-ho fermament contra el substrat emprimat i assegurant omplir totes les cavitats i espais propers a les armadures.

En grans espessors (>2,5 cm), el treball es realitzarà en capes successives per a evitar el despenjament del morter. La capa anterior es ratllarà i emprimarà per augmentar la seva adherència.

En cas de condicions ambientals extremes (vent, calor, etc.), es polvoritzarà sobre la superfície una solució aquosa de curat a base de resines acríliques.

Posteriorment es podrà efectuar un acabat final mitjançant plana o esponja, tan aviat com el morter hagi començat a forjar.

El consum estimat de producte és d'1,8 Kg/m² per cada mm de gruix.

En tots els casos, l'aplicació es realitzarà d'acord amb les especificacions del fabricant.

CONTROL DE QUALITAT

Per a l’aprovació de la fórmula de treball s’haurà de realitzat un assaig a compressió del morter, havent de ser el resultat el corresponent a la classe R3 de la UNE EN 12190.

  - NETEJA PARAMENT DE FORMIGÓ AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ (400 BAR 30 l/min)

S'eliminarà tota la resta de residus, tals com a pintures, morters, brutícia etc que dificultin l'aplicació de l'inhibidor de corrosió migratori, mitjançant hidronetejadora d'aigua a pressió (400 Bar – 30 l/min).

A la zona del tram aeri posteriorment a l'aplicació de l'inhibidor i abans d'aplicar el tractament de la pintura anticarbonatació, es realitzarà una segona neteja que elimini els cristalls formats en la superfície, de manera que es garanteixi l'adherència de la pintura al suport.

CONTROL DE QUALITAT

Prèviament a l’inici dels treballs es realitzarà una prova en un tub per a fixar els paràmetres de pressió i cabal. Una vegada neta la canonada es realitzaran 3 assaigs pull-off (arrencament) i es comprovarà que el valor mig obtingut de la adherència al suport és ≥1Mpa no havent cap valor inferior al 80%.

  - PERFORACIONS HORITZONTALS DIRIGIDES

    - CONDICIONS GENERALS

- Abans de l’inici de les obres, el Contractista sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’obra el procediment constructiu, així com els equips que proposi utilitzar per a l’execució de la perforació horitzontal dirigida.

- Al davant de les operacions de perforació hi haurà d’haver un Enginyer tècnic o encarregat amb amplia experiència en aquest tipus d’obres, el qual haurà d’estar present en tot moment en què s’executin els treballs, sent responsable de realitzar comprovacions freqüents, tant d’alineació com de pendent.

- Els pous de clavament tindran les dimensions adequades per dur a terme les operacions de forma satisfactòria i el seu emplaçament s’escollirà de manera que no interfereixi amb el trànsit rodat.

- Totes les canonades per a la perforació es manejaran, descarregaran i aplegaran d’acord amb els principis establerts en aquest Plec.

    - FEINES PRÈVIES

Es realitzaran unes feines prèvies necessàries per a la correcta definició del traçat de la perforació horitzontal dirigida:

- Topografia de detall: presa de dades topogràfiques rellevants, així com el cartografiat de tots els elements i objectes que pugin afectar al traçat de la perforació (canvis de nivell, límits geogràfics, carreteres, camins, nivell del riu, etc.).

- Geofísica per a la localització de serveis mitjançant tècniques de Georadar (investigació geofísica indirecta i no destructiva): realització de croquis dels serveis i objectes susceptibles de ser afectats, marcatge in situ dels eixos d’investigació, determinació de l’ample de zona a estudiar, perfils longitudinals i transversals, detecció i interpretació dels resultats, representació gràfica i elaboració de plànols en planta i perfil.

Finalment es farà el marcatge in-situ de tots els elements i serveis.

- Redacció d’informe: finalitzat l’estudi de camp serà necessària la interpretació de les dades obtingudes per tal de dissenyar el traçat òptim de la perforació a realitzar.

En l’informe, el Contractista descriurà els treballs realitzats amb les dades obtingudes i es preparen els plànols, que seran una fusió de totes les dades obtingudes en els que es dissenya el traçat de la perforació i l’emplaçament dels equips de perforació.

- Preparació de la zona d’entrada i sortida de la perforació: hauran de preparar-se els emplaçaments dels equips de perforació per permetre la correcta instal·lació i a la vegada garantir una operativitat a la zona (inclús amb condicions meteorològiques adverses).

Com a mesura de seguretat, abans de realitzar qualsevol actuació serà imprescindible el tancament de tot el perímetre d’actuació, a fi d’impedir l’accés a personal no autoritzat a l’obra.

La zona de sortida de la perforació es tractarà amb les mateixes mesures de preparació i seguretat que la zona d’entrada, per permetre el correcte accés de material i maquinària d’obra.

Es preveurà l’espai necessari per a les maniobres pròpies de la perforació així com l’espai per a la soldadura i preparació de canonades.

    - EXECUCIÓ

Perforació pilot:

És la primera de les operacions del procés i consisteix en introduir una vareta segons el traçat previst dissenyat en la fase prèvia, connectant el pou d’entrada amb el de sortida. És la fase més important del procés ja que s’han de tenir en compte tots els paràmetres de disseny realitzats. El navegador haurà d’estar atent a les reaccions del terreny per realitzar les correccions o vicis que puguin aparèixer per diferencies de duresa del terreny.

Des d’una cala inicial s’introdueix al terreny un capçal de perforació dirigit durant el transcurs de la perforació. Aquest va unit a la vareta per on s’injecten els llots. En el capçal perforador s’augmenta la velocitat dels llots per obtenir un major poder erosionador.

Aquest capçal tridimensional dirigit perfora un túnel injectant el fluid de perforació a pressió regulada. El terreny perforat és transportat pel mateix fluid al punt d’entrada.

En terrenys durs s’utilitza un sistema de motor de llots que permet accionar un capçal de perforació que excava el terreny.

Control del punt de sortida:

Un cop la perforació hagi sortit, es prendrà topografia del punt per verificar exactament la posició i situació; un cop verificat, i en el cas que sigui correcte, es procedirà als treballs d’eixamplament.

Operació d’eixamplament:

Aquesta operació es portarà a terme just desprès de la perforació pilot. Un cop el capçal arriba al punt exacte de sortida, és quan es munta l’eixamplador que eixample la perforació a un diàmetre superior; i així successivament per arribar al diàmetre necessari per instal·lar el tub.

Aquesta operació del procés de perforació, igual com la perforació pilot, erosiona el terreny per mitjà d’injecció de fluid a alta pressió, que junt amb la rotació de l’eixamplador permet l’augment de diàmetre del micro-túnel.

Muntatge del sistema de neteja i re-calibrat:

Un cop obert el diàmetre necessari, previ a la instal·lació del tub, serà necessària una neteja del micro-túnel i verificació del diàmetre de l’eixamplament per garantir que no existeixen punts de sub-diàmetre.

Aquesta fase es realitza de forma similar als treballs de perforació.

Preparació del tub:

El polietilè PE100-AD és de millors característiques que el polietilè estàndard. Aquest tipus de canonada presenta avantatges tals com:

  - Òptima flexibilitat

  - Resistent a agents, atmosferes i sòls agressius

  - Baixa pèrdua de càrrega

  - Insensibilitat a la congelació

  - Absència de sediments i incrustacions a l’interior.

Per tal d’unir els trams de canonada i accessoris s’utilitzarà la tècnica de soldadura a tope.

Instal·lació del tub:

És el procés crític de treball ja que durant aquesta maniobra no podrà parar-se el procés; per tant s’haurà d’haver previst qualsevol incidència que es pugui produir.

El tub connectat darrera de l’eixamplador (vareta) i estirant amb la màquina, serà introduït a l’interior de la perforació de forma progressiva i sense perill, ja que la suspensió composada per llots actuarà com a medi lliscant i reduirà el fregament contra les parets del micro-túnel.

Un cop començada la maniobra d’instal·lació de la canonada a la perforació, no serà possible aturar el procés.

Progressivament s’aniran retirant les varetes utilitzades per a l’execució de la perforació i s’anirà introduint el tub a la perforació fins a completar la maniobra.

Un cop instal·lada la canonada, aquesta continuarà lliure de tensions i suspesa per la mescla de llots ja consolidada.

Neteja i recollida dels equips de perforació:

Un cop acabada la instal·lació de la canonada al micro-túnel es començaran les feines de desmuntatge d’equip, començant per les interconnexions dels sistemes hidràulic, elèctric i del circuit de llots.

Tot el material serà recollit i preparat per a la càrrega.

Paral·lelament a aquestes maniobres hauran de realitzar-se els treballs d’assecat i tractament dels llots bentonítics de la perforació.

Finalment la zona quedarà lliure de maquinària, essent possible la retirada del tancament d’obra.

Mandrilat dels tubs:

Un cop instal·lats els tubs a la perforació es passaran les cordes per dins d’aquests, per tal de poder estirar dels mandrils, dimensions dels quals hauran de ser aprovats per la DF.

Ambdós extrems dels tubs instal·lats quedaran tapats amb un tap d’espuma de poliuretà que permeti la correcta subjecció de la corda, i a la vegada impedeixi l’entrada d’objectes dins de la canonada, permetent un ràpid desmuntatge d’aquests.

  - COBERTES DE DIPÒSITS I EDIFICACIONS EN GENERAL

Construcció de nou i renovació de la impermeabilització de la coberta de dipòsits i edificacions en general.

Les cobertes generalment seran del tipus coberta plana, no transitable i amb protecció pesada, amb pendents entre l’1 i el 5% (0% amb materials amb DIT a tal efecte).

Les parts que conformen les cobertes seran, en ordre ascendent:

- Suport, sostre de plaques alveolars o de biguetes i cassetons de formigó.

- Morter de formació de pendents.

- En tot el perímetre de la planta de la coberta i en el perímetre d’encontres amb paraments verticals, làmina de reforç perimetral de betum modificat amb elastòmer tipus LBM (SBS)-40-FP-160 amb armadura de feltre de polièster. D’acord amb les normes UNE-EN 13707, 13859-1, 13969 i 13970. Marcatge CE.

- 1a làmina a tota l’extensió de la coberta de betum modificat amb elastòmer tipus LBM (SBS)-40-FP-160 amb armadura de feltre de polièster. D’acord amb les normes UNE-EN 13707, 13859-1, 13969 i 13970. Marcatge CE.

- 2a làmina a tota l’extensió de la coberta de betum modificat amb elastòmer tipus LBM(SBS)-30-FV-60 amb armadura de feltre de fibra de vidre. D’acord amb les normes UNE-EN 13707, 13859-1, 13969 i 13970. Marcatge CE.

- Als petos i zones amb exposició solar permanent, col·locació de làmina de pissarra tipus LBM-40/G-FV, amb armadura de feltre de vidre, amb autoprotecció per al contacte amb la intempèrie. D’acord amb les normes UNE-EN13707, 13859-1, 13969 i 13970. Marcatge CE.

- A tota l’extensió de la coberta, plaques d’aïllament de poliestirè extrussionat de 4 cm de gruix i densitat mínima de 35 kg/m³. D’acord amb la norma UNE-EN 13164, Marcatge CE. (col·locació a criteri de la DF).

- A tota l’extensió de la coberta, fibra de polipropilè, no teixit de filament continu, les característiques de la qual corresponguin a una massa superficial de 260 g/m², 2,2 mm de gruix sota 2 kPa, i una porusmetría de 48 µm, amb marcatge CE.

- A tota l’extensió de la coberta, protecció de grava de mínim 5cm. de gruix, preferentment de canto rodat, amb granulometria entre 6 i 12 mm.

Els desguassos de la coberta es construiran d’acord amb la bona practica general de la construcció i en tots els casos s’utilitzaran peces pre-elaborades col·locades prèviament a la impermeabilització general, de manera que aquesta no presenti modificacions per acoblar-se a la sortida de desguàs.

Les sortides d’aigües pluvials i connexions amb baixants es realitzarà amb peces de recollida d’acer inox 316 segons els plànols de normalització del CAT.

  - SISTEMA D’IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA EPDM

TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE

Les làmines i productes d'EPDM no són tòxics ni inflamables per la qual cosa no cal seguir cap instrucció especial de seguretat en el transport i emmagatzematge del mateix.

Els adhesius i imprimacions s'han d'emmagatzemar en llocs secs i ventilats.

Per al maneig i emmagatzematge dels adhesius i segellaments cal comprovar el full de seguretat i etiquetes dels diferents productes.

Les làmines s’han d'emmagatzemar horitzontalment en el seu envàs original, sobre suports sense objectes punxants que puguin danyar-les, en local cobert, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 15 ºC i 30 ºC, allunyat de l'aigua i la llum directa del sol. Pot ser emmagatzemat a l'exterior sempre que es mantingui amb una cobertura adequada (lones o tendals impermeables).

Abans de la utilització del sistema es recomana llegir el full de seguretat lliurat pel fabricant.

ETIQUETATGE

L'envàs portarà etiquetatge, el nom de l'empresa, del producte, dimensions, data de fabricació i anagrama (és obligatori) i nombre del DIT (en la informació del fabricant s'haurà d'indicar que el DIT avalua el sistema).

POSADA EN OBRA

La utilització i posada en obra d'aquests sistemes s'ha de fer per empreses especialitzades. Aquestes empreses han d'assegurar que la utilització dels sistemes s'efectua en les condicions i camps d'aplicació coberts pel present document i respectant les observacions formulades per la Comissió d'Experts.

- Suports admesos

La làmina es podrà instal·lar sobre formigó endurit o cel·lular, morter.

- Condicions del suport

El suport ha de tenir les qualitats següents:

Disseny. Ha d'estar dimensionat de manera que proporcioni un comportament adequat en relació amb les deformacions, les vibracions, fissuracions o el deteriorament. Per a aquells usos previstos dins el CTE, aquests han de ser conformes al DB SE.

Estabilitat i resistència. No ha de ser aplicat sobre suports que no estiguin degudament estabilitzats i puguin produir la separació o obertura dels encavalcaments.

Aquesta exigència s'ha d'estendre als paraments, elements passants o emergents als quals es realitzi la connexió o rematada de la impermeabilització.

Quan el suport base sigui de formigó o morter de ciment, la seva superfície ha d'estar fraguada i seca (com a mínim 2 setmanes), sense buits ni ressalts de més d’1 mm.

Quan el suport sigui formigó cel·lular o morter alleugerit, haurà d'acabar amb una capa de regularització de morter de ciment de gruix apropiat.

Quan sigui necessari dur a terme un repàs del suport (ex. farciment de nius de grava) es realitzarà amb un morter de baixa retracció (ex. 1: 6 de ciment: sorra).

En el cas de suports prefabricats de formigó, totes les juntes s'hauran d'omplir amb morter per suavitzar la superfície.

Els suports de formigó / elements prefabricats de formigó han de presentar una resistència a compressió superior a 20 MPa (recomanat), i proveir a la fixació mecànica una resistència a l'arrencament superior a 1800 N.

Les capes de formigó cel·lular no són acceptables per rebre qualsevol sistema amb ancoratges mecànics. Per tant, la fixació mecànica necessita fixar-se en el suport de formigó.

Neteja i planimetria. Les superfícies hauran d'estar exemptes d'aigua, materials orgànics (molses, plantes, arrels, etc).

A més no hauran de tenir cap material incompatible amb els materials d'EPDM, com ara greixos, productes en base oli (mineral o vegetal), quitrà, àcids forts o asfalt fresc.

La superfície on va a aplicar-se la impermeabilització no ha de presentar materials sortints que puguin suposar un risc de punxonament.

- Preparació del suport

Si s’escau, en funció de l'estat del suport (planimetria, irregularitats, forats superiors a 5mm, etc.) pot ser necessari realitzar una capa de regularització a força de morter o formigó, per evitar les contra pendents i/o corregir les rugositats del suport (aquesta capa de regularització mai podrà realitzar-se per sobre de l'aïllament tèrmic).

Serà definida pel projectista per a cada cas, de manera que resulti tenir la cohesió i estabilitat suficient enfront de les accions mecàniques i tèrmiques previstes (DB HS1 del CTE (Sistema de formació de pendents) i compleixin amb el que indica el punt 2.

També es poden eliminar les rugositats amb una capa de geotèxtil anti-punxonament, panells de recobriment o aïllants, o mitjançant mitjans mecànics (raig de sorra, raspall).

Per assegurar al màxim la vida útil de les membranes de cautxú EPDM (sistemes no adherits) cal separar-les de les superfícies agressives com ara el morter rugós, formigó amb còdols, contraplacat, panells aglomerats, lloses d'encenalls i acer galvanitzat. En el cas de suport de formigó o morter, es recomana l'ús d'una làmina de polietilè (PE) de mínim 0,4 mm de gruix.

Per a la resta de suports, ús d'un geotèxtil de polièster (mínim 200 g/m2 i solapament de 200 mm).

- Condicions ambientals

No es pot aplicar adhesius per sota de 5 ºC de temperatura. Quan es treballi amb adhesius o imprimacions, certes combinacions de temperatura i humitat podrien causar condensacions sobre la superfície. Si això passés, l'aplicació hauria de detenir-se fins que les condicions ambientals canviessin.

- Manipulació del producte

Els rotllos necessiten col·locar-se en la coberta amb un equipament d'elevació adequat i ser distribuïts per tota la coberta per no concentrar les càrregues.

Totes les membranes s'han de desenrotllar, desplegar i situar sobre el suport sense tensió. Es poden desplaçar fent-les surar amb moviments ondulatoris sobre un coixí d'aire.

Abans de fixar-les, tallar-les o unir-les cal deixar-les reposar com a mínim 30 minuts.

- Forma d’aplicació

Es tindran en compte les especificacions relatives a la col·locació de capes auxiliars, resolució de punts singulars i proves de soldadura i estanquitat del DB HS1 del CTE, respectant a més les indicacions següents:

El primer pas de la instal·lació és dur a terme el replanteig de la zona que es va a impermeabilitzar, ja que per a la correcta col·locació és recomanat que tots els encavalcaments longitudinals de les membranes estiguin situats en la mateixa direcció.

A cada faldó de coberta, les làmines han de començar a desenrotllar preferentment en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent, començant des del punt més baix de la mateixa (embornal, aler, canaló), formant fileres de làmina.

Les següents fileres es disposaran en sentit ascendent. Els encavalcaments de la nova filera es disposaran a favor del corrent d'aigua, de manera que cada filera solapament sobre l'anterior.

S'evitarà la coincidència dels encavalcaments transversals de dues fileres consecutives de làmines. S'evitarà igualment la unió de més de tres làmines en un sol punt. Es recomana recular els encavalcaments un mínim de 30cm.

En el cas de tractar-se de cobertes sense pendents, els rotllos es disposaran de la mateixa manera, és a dir, començant des d'un embornal, fins arribar a un punt equidistant amb l'embornal més proper.

La membrana s'estendrà de manera que no s'originin plecs ii evitant els moviments del rotllo en direcció transversal a l'aplicació.

El solapament de les membranes ha de ser com a mínim de 100 mm i en el cas de les làmines fixades mecànicament de 175mm.

En aquells casos on sigui necessari tallar la làmina, aquest procés es realitzarà mitjançant l'ús de tisores o fulla.

La membrana podrà estar llastrada, fixada mecànicament o totalment adherida amb adhesiu.

En tots els sistemes, la membrana d'EPDM s'ha de fixar mecànicament a banda i banda de la junta de dilatació usant les barres d'ancoratge i cargols apropiats, cada 300 mm entre ells. Les barres d'ancoratge no han de creuar mai la junta de dilatació.

La membrana de EPDM ha de formar un plec a l'interior del junt suficient per absorbir els moviments de l'edifici. Sobre la membrana es col·locarà un cordó comprimible, amb diàmetre ≥ 50 mm major a l'obertura de la junta.

Seguidament es cobriran les dues barres d'ancoratge amb una peça d'EPDM no armada, utilitzant les tècniques habituals d'unió, les quals han de sobresortir un mínim de 76 mm sobre les barres de fixació.

- Proves de servei

Pel que fa a l'estanquitat de la coberta és recomanable fer una prova de servei al finalitzar l'execució de la membrana impermeabilitzant, com s'indica a la UNE 104416: 2009 punt 13. Aquestes proves s'han de fer i certificar-se.

Pel que fa a la comprovació dels encavalcaments han de controlar visualment:

    - La vora de la banda autoadhesiva ha de sobresortir de 5-15 mm sobre la membrana superior.

    - La imprimació s'ha de veure sobre la membrana inferior, sobrepassant la banda autoadhesiva en tota la seva longitud.

    - El solapament no ha de tenir bombolles d'aire ≥ 15 mm.

Quan sigui requerit, es podran triar algunes zones a l'atzar i portar algun dels següents assajos in situ:

    - Equips de buit en els punts crítics. Consisteix en una cambra rectangular (aprox. 20x65 cm) i transparent connectada a una bomba de buit. El solapament s'humitejarà amb una solució sabonosa, i es col·locarà la cambra de buit (0,15 bar). Si el solapament no s'ha realitzat correctament apareixeran bombolles i no es podrà aconseguir el buit fàcilment. Aquest assaig només es realitzarà en encavalcaments amb una edat mínima de 24 h.

    - Assaigs amb llança d'aire sobre tota la longitud del solapament. (ASTM D 4437. Determining the Integrity of Field Seams Used in Joining Flexible Polymeric Sheet Geomembranes).

VENT

Un cop instal·lats aquests sistemes, aquests han de complir amb les exigències de succió al vent recollides en el CTE.

- Sistemes fixats mecànicament

El nombre de fixacions per m2 necessaris per resistir la succió del vent ha de complir amb el CTE. La pressió calculada mitjançant el CTE s'indica a Pa, el nombre de fixacions es determinarà: Fixacions = Pa indicats al CTE/N/fixació.

En els sistemes fixats mecànicament s'ha de tenir en compte en el moment del càlcul de la succió de l'aire, que l'àrea tributària (CTE) és < 1 m2.

  - PROVA HIDRÀULICA, NETEJA i DESINFECCIÓ DE DIPÒSITS

Les actuacions a realitzar per a l’acceptació d’un dipòsit a l’emmagatzematge d’aigua potable són les següents:

PROVA HIDRÀULICA

El dipòsit s’haurà de trobar sense els rebliments d’extradós executats, de manera que es puguin observar les possibles fuites.

S'omplirà el dipòsit a una velocitat no superior a 1,00 m d'alçada per dia. L'aigua d'ompliment complirà els requisits de l'aigua de neteja.

Cada dia s'observarà si es produeixen pèrdues pel subdrenatge, i les possibles fuites per les fissures en alçat.

En cas que les pèrdues o fuites detectades fossin de magnitud elevada segons el parer de la Direcció d’obra, s'interromprà el procés de prova per a procedir a la seva reparació.

La prova finalitza quan l'alçada d'aigua arriba al nivell de làmina màxima.

Es deixarà un temps prudencial, de l'ordre d'una setmana per a permetre que es produeixi l’autosegellat de les fissures per carbonatació, abans de procedir a executar l’extradossat amb terra. Si les fissures no carbonaten i la fuita presenta, segons el parer de la Direcció d’obra una magnitud no acceptable, es procedirà a la seva reparació previ buidament del dipòsit, havent de realitzar posteriorment de nou la prova per a comprovar la bondat de la reparació.

NETEJA

Prèviament a la posada en servei del dipòsit s’haurà de procedir a la correcte neteja d’aquest.

L’aigua necessària per a aquesta operació, en cas de no provenir de subministrament del CAT, haurà d’acomplir els requisits següents:

| QUALITAT DE L’AIGUA PER A LA NETEJA I DESINFECCIÓ DEL DIPÒSIT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paràmetre | Unitats | Valor paramètric |
| Olor a 25ºC | Índex dilució | 3 |
| Sabor a 25ºC | Índex dilució | 3 |
| Terbolesa | UNF | 2 |
| Color | mg Co-Pt/L | 15 |
| Conductivitat a 20°C | µS/cm | 1500 |
| pH | u pH | 6,5-9,5 |
| Amoni | mg NH4+/L | 0,5 |
| Nitrits | mg NO2-/L | 0,5 |
| Escherichia Coli | ufc/100 mL | 0 |
| Bacteris coliforms | ufc/100 mL | 10 |
| Clostridium perfringens | ufc/100 mL | 0 |

El contractista haurà de presentar les analítiques que justifiquin que l’aigua a utilitzar compleix aquests requisits.

El procediment per a realitzar la neteja consistirà en les operacions següents:

- Prèvia a la utilització d'aigua a pressió es retiraran mitjançant escombrat i recollida manual de tot tipus de residus sòlids que es trobin en el seu interior, tals com restes de morter, papers, burilles, pots, restes de porexpan, etc.

- Es netejaran mitjançant aigua a pressió la solera, murs, pilars i fons de bigues, disposant-se dels mitjans i equips necessaris per a realitzar aquesta operació, així com la retirada del residu de la neteja.

Se considerarà que l’operació de neteja ha acabat si la terbolesa final a la sortida del dipòsit és inferior a 4 UNF.

DESINFECCIÓ

PREPARATIUS

- Abans de realitzar una desinfecció s’ha de tenir el personal suficient involucrat a l’operació i format o com a mínim informat.

- Els productes utilitzats en el rentat, desincrustació i desinfecció, hauran de complir amb la legislació vigent.

- S’ha de preveure la il·luminació i ventilació suficient d’acord amb les normes de seguretat vigents per espais confinats i humits.

- Coneixement previ de la destinació dels buidats del dipòsit a fi d’evitar danys i afectacions i compliment amb els requeriments de l’Autoritat competent en matèria.

PROCEDIMENT

- Omplir el dipòsit fins un 5-10% de la seva capacitat (Vp).

- Addicionar Vh1 litres d’Hipoclorit sòdic 150 g/L aproximadament fins formar una solució de 25 mg/L de clor lliure i d’acord amb la següent expressió.

essent:	Vh1: els litres d’hipoclorit addicionats fins 25 ppm

Vp:  volum parcial d’aigua al dipòsit en m³ (pas 5)

- Mantenir l’aigua hiperclorada del dipòsit durant 5 hores i determinar el clor residual i terbolesa.

- Si el clor residual fos inferior a 5 mg/L, repetir l’operació del pas 2 i 3 (sempre fins obtenir una solució de 25 mg/L).

- Si la terbolesa és superior a 4 UNF(a), rebutjar l’aigua tenint en compte la concentració de clor residual que en cas de ser superior a 2 mg/L s’ha de neutralitzar amb les quantitats marcades per un de qualsevol neutralitzat de la següent taula i reiniciar l’operació de desinfecció fins una terbolesa inferior a 4 UNF(a). En qualsevol cas i per criteris del responsable de l’operació, si no es rebutja l’aigua(b), els resultats finals de l’operació s’han d’ajustar allò esmentat al pas 10 d’aquest mateix apartat.

| Dosi de neutralitzat pur per mg/L de clor lliure i m³ d’aigua emmagatzemada |  |
| --- | --- |
| Disulfit sòdic (NaHSO3) | 2,0 g |
| Tiosulfat sòdic (Na2S2O3) | 2,8 g |
| Sulfit sòdic (Na2SO3) | 2,3 g |

- Omplir al màxim el dipòsit Vt.

- Determinar el clor residual lliure (c) i addicionar Vh2 litres d’hipoclorit sòdic de 150 g/L fins una concentració de 3 mg/L utilitzant l’expressió següent i deixar durant 24 hores.

Vh2 =

essent:	Vh2: litres d’hipoclorit sòdic fins 3 mg/L de clor

c: concentració de clor residual

Vt: Volum total d’aigua al dipòsit

si es possible i si el resultat fos inferior a 1 mg/L, determinar en el temps l’evolució de clor lliure residual i addicionar hipoclorit sòdic sense sobrepassar la concentració final de 3 mg/L de clor.

- Al cap de 24 hores, determinar el clor residual i la terbolesa.

- Si el clor és inferior a 0,2 mg/L, repetir l’operació des del pas 7, la terbolesa ha d’ésser inferior a 4 UNF(a).

- Realitzar l’informe d’assaig. Com a mínim i desprès del temps de contacte, es realitzarà un anàlisi de control ACN. Els resultats han de complir els valors paramètrics del RD 3/2023 i del pla de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de consum humà de Catalunya, llevat de la terbolesa que haurà d’ésser inferior o igual a 4 UNF(a) i del clor lliure residual que haurà d’ésser superior o igual a 0,5 mg Cl2/L.

Notes:	a)	No obstant es recomana un valor inferior a 2 UNF.

b)	Amb la finalitat d’estalviar aigua, en lloc de realitzar un buidat de l’aigua hiperclorada i neutralitzada del dipòsit, és permissible deixar un temps suficient fins que la concentració de desinfectant arribi als valors habituals del dipòsit. Aquesta operació pot durar uns quants dies.

- AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES

  - CONDICIONS GENERALS

Totes les unitats d’obra s’abonaran d’acord als preus establerts al Quadre de Preus núm. 1, l’aplicació del qual, d’acord amb el present Plec, compren la totalitat dels imports abonables al Contractista.

Els preus s’abonaran per les unitats acabades i executades d’acord amb les condicions que s’estableixen en aquest Plec i comprenen el subministrament, transport, manipulació i ús dels materials o grups; la mà d’obra i utilització  de la maquinària i mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució, muntatge i proves, així com aquelles necessitats circumstancials es presentin per a la realització i acabament de les unitats d’obra.

Cada classe d’obra s’amidarà exclusivament en el tipus d’unitat lineal, de superfície, de volum o de pes que en cada cas s’especifiqui en el Quadre de Preus núm. 1.

Per a aquells materials, l’amidament dels quals s’hagi de realitzar per pes, el Contractista haurà de situar, en els punts que assenyali la Direcció d’obres, les bàscules o instal·lacions necessàries degudament contrastades. La seva utilització haurà d’anar precedida de l’aprovació de la mateixa.

Tots els amidaments bàsics per als amidaments de les obres, inclosos els treballs topogràfics que es realitzin amb aquest fi, hauran d’ésser confirmats per representants autoritzats del Contractista i de l’Administració i aprovats per aquesta.

  - NETEJA I ESBROSSADA  DEL TERRENY

Consisteix a extreure i retirar de les zones afectades per les obres els arbres, tocons, plantes, brossa, malesa, fustes caigudes, runes o qualsevol altre material indesitjable. Aquesta unitat s’abonarà per aplicació del preu corresponent als metres quadrats (m²) de terreny esbrossat i inclou aquelles operacions de detall manuals per a la seva total realització, així com la càrrega i el transport dels productes per abocament.

  - EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL

Consisteix en l’excavació de la capa o faldar de terreny vegetal o de cultiu situada en zones afectades per les obres. La seva execució inclou les operacions següents:

- Excavació

- Càrrega i transport a lloc d’aplec

- Descàrrega i aplec en lloc autoritzat per la Direcció d’obra

- Càrrega i transport a la zona de les obres

- Col·locació de la terra vegetal en la seva posició original

Aquesta unitat s’abonarà per aplicació del preu corresponent als metres cúbics (m³) de terra vegetal remoguts. El volum a abonar serà el resultant d’aplicar a la superfície de les diferents  zones afectades per les obres una profunditat mitja de quaranta centímetres (40 cm). L’amplada a considerar serà igual a la de la rasa excavada en la superfície del terreny. No s’aplicarà a l’amidament cap coeficient d’esponjament. Les zones on sigui d’aplicació aquest preu les fixarà la Direcció d’obra.

  - EXCAVACIONS A CEL OBERT

Comprèn el conjunt d’operacions necessàries per excavar i anivellar les zones d’emplaçament d’obres de fàbrica i assentament de camins fins a la cota d’explanació general, així com l’excavació prèvia amb desmunt de talussos fins a la plataforma de treball definida als plànols del Projecte.

Aquestes operacions inclouen la càrrega i l’aplec dels productes aprofitables a la zona de les obres, així com la càrrega i el transport dels productes restants a abocador. Queden igualment incloses en els preus les possibles estrebaments i les operacions de repàs de talussos i soleres de l’excavació. En quant al material a excavar les excavacions a cel obert es classifiquen en:

- Excavació en terreny solt

- Excavació en terreny de trànsit o en roca

En els preus d’excavacions en roca està inclòs el control de les voladures, així com les mesures de protecció necessàries.

S’entén per terreny solt els materials fàcilment excavables per qualsevol procediment, amb mitjans mecànics convencionals de potència mitja.

Els terrenys més durs s’inclouen dins d’un preu únic, que inclou tant els terrenys de trànsit com les roques. En ells serà precisa la utilització de mitjans potents d’escarificatge, tipus D-8, o retroexcavadores de gran potència, i fins i tot explosius o  martell picador o qualsevol combinació d’aquests sistemes.

Les excavacions a cel obert s’abonaran aplicant el preu corresponent als metres cúbics (m³) d’excavació. Aquest volum serà el que s’obtingui de l’amidament sobre perfil. No serà objecte d’abonament cap excés amb relació a les seccions teòriques definides en el Projecte. Aquestes seccions són les corresponents a una sobreamplada en el fons de l’excavació de mig metre i als talussos indicats al Projecte per a les diferents zones.

En cas d’excavacions per a dipòsits la repassada de l’excavació, tal i com es defineix al Capítol 3, es troba repercutida en el preu, llevat d’indicació diferent en el quadre de preus del Projecte.

A les excavacions realitzades per sota del nivell freàtic se les aplicarà el sobrepreu definit en el Quadre de Preus. Aquest sobrepreu inclou el cost de la major dificultat, derivada de la presència de l’aigua, així com el de les operacions d’esgotament.

  - EXCAVACIONS EN RASES I POUS

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per obrir rases per a instal·lacions de canonades i/o canalitzacions i pous per a emplaçament d’obres de fàbrica.

Aquestes operacions inclouen les operacions següents:

- Remoció, extracció i dipòsit dels productes resultants de l’excavació en les proximitats de la zona

- Possibles estrebaments

- Refinament de talussos i solera de les excavacions

- Sistemes necessaris per a les excavacions: pretall, voladures, etc.

- Esgotaments

Referent al material a excavar, les excavacions en rasa es classifiquen en:

- Excavació en terreny solt

- Excavació en terreny de trànsit o en roca

S’entén per terreny solt els materials fàcilment excavables per qualsevol procediment amb mitjans mecànics convencionals de potència mitja.

Els terrenys més durs s’inclouen dins d’un preu únic, que inclou tant els terrenys de trànsit com les roques. En ells serà precisa la utilització de mitjans potents d’escarificatge, tipus D-8 o retroexcavadores de gran potència, i fins i tot explosius o martell picador o qualsevol combinació d’aquests sistemes.

Les excavacions en rasa s’abonaran aplicant el preu corresponent als metres cúbics (m³) d’excavació. Aquest volum serà el que s’obtingui de l’amidament sobre perfil. No serà objecte d’abonament cap excés amb relació a la secció teòrica de rasa definida al Projecte per als diferents trams, excepte en aquells en els quals la Direcció d’obra determini la conveniència de modificar l’esmentada secció, ja sigui per motius de seguretat, o per sanejar el terreny inadequat. En el cas que la maquinària utilitzada sigui rasadora a tipus fresadora, l’excavació d’abonament en roca serà la corresponent a la secció teòrica, encara que les parets presentin un talús inferior al de projecte, sempre que la Direcció d’obra ho autoritzi i no presentin problemes de seguretat.

A les excavacions realitzades en presència del nivell freàtic se les aplicarà el sobrepreu en el Quadre de Preus. Aquest sobrepreu inclou el cost de la major dificultat derivada de la presència de l’aigua, així com el de les operacions d’esgotament.

A les zones estrebades, bé sigui amb caixes blindades, palplanxes o pantalles de formigó, en les quals existeixin apuntalaments, s’abonarà el sobrepreu que figura en el Quadre de Preus.

En els preus d’excavacions en roca està inclòs el control de les voladures, així com les mesures de protecció necessàries.

  - ESTREBAMENT DE LES RASES MITJANÇANT CAIXES BLINDADES DE 4,00 x 2,40 m

S’abonaran per metre lineal (ml) de rasa estrebada, estant inclòs en aquest preu el lloguer de les caixes blindades o la seva compra, així com les operacions indicades a l’apartat 3.7.5. del present Plec. A més d’aquest preu s’abonarà, d’acord amb l’apartat anterior, el sobrepreu per major dificultat d’excavació, ja que l’excavació ha de ser simultània a la col·locació de les caixes.

  - ESTREBAMENT MITJANÇANT PALPLANXES RECUPERABLES

S’abonarà per metres quadrats (m²) de palplanxa efectivament clavada, estant compreses en el preu les operacions que figuren a l’article 3.7.6. del present Plec, és a dir, la compra o lloguer de palplanxa, vibradors o maces, apuntalaments i retirada dels elements per a la nova utilització.

  - CÀRREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES RESTANTS A ABOCADOR

Els productes resultants de les excavacions en rasa que no s’utilitzin per al rebliment de la mateixa hauran de ser transportats a l’abocador. La càrrega i el transport d’aquests productes serà objecte d’abonament, mitjançant l’aplicació del preu corresponent als metres cúbics (m³) de productes restants. Aquest volum s’obtindrà com la diferència entre el volum d’excavació i el dels productes utilitzats per al rebliment de la rasa, sense considerar esponjament.

  - TERRAPLENS O PEDRAPLENS

Els rebliments, tant de terraplens com de pedraplens, siguin de préstecs o de productes procedents de l’excavació, s’abonaran mitjançant l’aplicació del preu corresponent als metres cúbics (m³) que representi el volum dels esmentats rebliments. Aquest volum s’obtindrà per amidament sobre perfil, després de consolidats. No serà objecte d’abonament qualsevol excés amb relació a la secció teòrica definida al Projecte.

Els preus dels terraplens o pedraplens inclouen totes les operacions necessàries per a la seva execució, llevat de l’aclarida, esbrossada i sanejat del terreny. Estaran inclosos en el preu les operacions següent: cànon de préstecs o selecció de materials procedents de les excavacions, l’excavació, càrrega i transport a lloc d’ús, humidificació, compactació, repassada i anivellament de la última capa.

  - REBLIMENTS DE RASES

Els rebliments de les rases per a les conduccions es diferencien, a efectes d’abonament, per la zona on es col·locaran i per la seva procedència. Es distingeixen tres zones dins de la rasa: jaç de suport, zona de tub i zona de rasa. La definició d’aquestes zones s’indica al Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Canonades.

Els productes utilitzats per al rebliment de les rases podran ser seleccionats de la pròpia excavació o procedents de préstecs, en funció del tipus de terreny i de les característiques exigides per al rebliment de les diferents zones al Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Canonades.

Aquests rebliments s’abonaran aplicant el preu corresponent als metres cúbics (m³) de reblert. Aquest volum serà el que s’obtingui mitjançant amidament sobre perfil. No serà objecte d’abonament cap excés amb relació a la secció teòrica definida al Projecte, excepte en aquells trams en els quals la Direcció d’obra determini la conveniència de modificar aquesta secció.

Els preus dels rebliments inclouen totes les operacions necessàries: càrrega i transport de préstecs o aplec intermedi, selecció de materials de l’excavació, col·locació, compactació, refinament i anivellació del jaç d’assentament.

  - REPASSADA DE TALUSSOS

Únicament serà objecte d’abonament la repassada dels talussos definitius. Per a això, s’aplicarà el preu corresponent als metres quadrats (m²) que corresponguin a la superfície amidada sobre perfil. No serà objecte d’abonament cap excés amb relació a la secció teòrica definida al Projecte.

  - ESCULLERA

Aquesta unitat d’obra s’abonarà mitjançant l’aplicació del preu corresponent a les tones (Tn) que representi el pes de l’escullera col·locada. El preu inclou totes les operacions necessàries per a la seva completa execució.

  - TOT-Ú, EMMACATS I GRAVETES

Aquestes unitats d’obra s’abonaran mitjançant l’aplicació del preu corresponent als metres cúbics (m³) que representi el volum col·locat obtingut per l’amidament sobre perfil. No serà objecte d’abonament cap excés amb relació a la secció teòrica definida al Projecte.

  - FORMACIÓ DE TALUSSOS EN DIPÒSITS

La formació de talussos o terraplens perimetrals en els dipòsits s’abonarà per aplicació del preu corresponent als metres cúbics (m³) que suposi el volum obtingut mitjançant l’amidament sobre perfil una vegada consolidats. No serà objecte d’abonament cap excés amb relació a la secció teòrica definida al Projecte.

Aquest preu inclou totes les operacions necessàries per a l’execució de la unitat d’obra.

  - FORMIGONS EN SOLERES DE NETEJA

S’abonaran per aplicació del preu corresponent als metres cúbics (m³) resultants de les dimensions indicades als plànols, no sent objecte d’abonament cap excés amb relació a aquestes dimensions.

El preu inclou tots els materials: ciment, àrids, aigua, additius, fabricació, transport i posada en obra d’acord amb les condicions del present Plec, així com el subministrament i l’aplicació dels compostos químics o aigua per a la seva cura.

No seran objecte d’abonament independent les operacions que sigui precís realitzar per regularitzar la superfície sobre la qual es col·locarà el formigó, ni l’esgotament d’aigua necessari per a l’adequat abocament del formigó, en els casos en què fos precís el mateix.

En els casos que sigui necessària la utilització de ciment P-I s’aplicarà el sobrepreu que figura en el Quadre de Preus del present Projecte.

  - FORMIGONS EN MASSA EN REBLIMENTS

El seu abonament es realitzarà per aplicació del preu corresponent als metres cúbics (m³) realment executats. No serà objecte d’abonament cap excés amb relació a la secció teòrica corresponent a la superfície d’excavació definida al Projecte.

El preu inclou tots els materials: ciment, àrids, aigua, additius, fabricació, transport i posada en obra d’acord amb les condicions del present Plec, el subministrament i l’aplicació dels compostos químics o aigua per al seu curat, així com els encofrats que fossin necessaris disposar per a l’execució dels rebliments.

No seran objecte d’abonament independent les operacions que sigui precís realitzar per regularitzar la superfície sobre la qual es col·locarà el formigó, ni l’esgotament d’aigua necessari per a l’adequat abocament del formigó, en els casos en què fos precís el mateix.

  - FORMIGONS PER ARMAR O PRETESAR

El seu abonament es realitzarà per aplicació del preu corresponent als metres cúbics (m³) que resulten de les dimensions indicades als plànols, realment executats, no sent objecte d’abonament cap excés amb relació a aquestes dimensions.

Els preus inclouen tots els materials, ciment, àrid, aigua, additius, fabricació, transport i posada en obra d’acord amb les condicions del present Plec, i en particular en cas de dipòsits amb allò disposat al Capítol 3 - Obres de formigó en massa o armat (apartat: observacions generals respecte a l’execució). El preu també inclourà el subministrament i l’aplicació dels compostos químics o aigua per a la seva cura.

No s’abonaran les operacions necessàries per netejar o repassar les obres en què s’acusin defectes. En l’aplicació dels preus s’entendrà inclòs l’esgotament d’aigües necessari per a l’adequat abocament del formigó, en els casos en què fos precís realitzar aquest esgotament.

En els preus dels formigons per armar a col·locar en cementacions o piles dels trams autoportants, així com als donats de recolzament de les canonades, es considerarà inclòs l’encofrat.

  - FORMIGONS PREFABRICATS

El seu abonament es realitzarà per aplicació del preu corresponent als metres cúbics (m³) realment executats, que resultin de les dimensions indicades en els plànols, no sent objecte d’abonament qualsevol excés amb relació a aquestes dimensions.

Els preus inclouen la fabricació i muntatge de l’encofrat, operacions i materials necessaris per al desencofrat, separador, estintolaments i cindris. En cas de murs amb passamurs embeguts inclouen així mateix la repercussió dels taulers a perforar, i en cas de murs per als dipòsits la repercussió de la barra diwidag perduda amb cèrcol d’estanquitat.

S’exceptua el formigó prefabricat dels marcs en les obres d’encreuament sota carreteres. En aquest cas serà objecte d’abonament independent els encofrats i les armadures, estant inclòs en el preu del formigó el transport i la col·locació de les peces.

  - ENCOFRATS

En els casos que el cost dels encofrats no estigui inclòs en el preu del formigó, aquest s’abonarà per aplicació del preu corresponent als metres quadrats (m²) de superfície, d’acord amb les dimensions indicades en els plànols. No serà objecte d’abonament cap excés amb relació a les esmentades dimensions.

Els preus inclouen la fabricació i el muntatge de l’encofrat, les operacions i els materials necessaris per al desencofrat, separadors, estintolaments i cindris.

  - ACER EN RODÓ PER A ARMAR

Les armadures d’acer emprades en formigó armat s’abonaran pel seu pes en quilograms (Kg), aplicant per a cada tipus d’acer els preus unitaris corresponents a les longituds deduïdes dels plànols, amb inclusió dels encavalcaments que figuren als mateixos. L’abonament de les minves i despuntes, així com els filferros  per a lligaments es considerarà inclòs al quilogram (Kg) d’armadura.

  - ACER PER A PRETESAR

Les armadures actives emprades en les estructures de formigó pretesat s’abonaran pel seu pes en quilograms (Kg), aplicant el preu unitari a les longituds deduïdes dels plànols, amb inclusió dels encavalcaments i als pesos unitaris corresponents a cada tipus de tendó.

En el preu del quilogram d’acer per a pretesar estan incloses les minves i despuntes, així com les beines, beurada d’injecció, elements d’ancoratges i totes les operacions necessàries de col·locació, tressat, ancoratge i injecció.

  - ACER EN PERFILES LAMINATS

Les estructures d’acer s’abonaran per quilograms (Kg) d’acer deduït de l’amidament teòric, a partir de les dimensions indicades als plànols, aplicant a l’esmentat amidament el preu corresponent. En el preu aniran inclosos tots els elements d’unió, soldadures i secundaris necessaris per a l’enllaç de les diferents parts de l’estructura, casquets, tapajuntes i resta d’elements accessoris i auxiliars de muntatge, així com la pintura de protecció de l’estructura.

La longitud de les peces lineals d’un determinat perfil es multiplicarà pel pes unitari respectiu, que s’indica a la Norma NBE-EA-95. Per al pes de les xapes s’aplicarà com a pes específic de l’acer set mil vuit-centes cinquanta tones per metre cúbic (7.850 Tn/m³).

  - MALLES ELECTROSOLDADES

Les malles electrosoldades s’abonaran pel seu pes en quilograms (Kg) deduïts dels plànols, amb inclusió dels encavalcaments.

L’abonament de les minves i despuntes es considerarà inclòs en el quilogram (Kg) de malla.

  - ENTRAMATS METÀL·LICS

L’abonament es farà per aplicació del preu corresponent als metres quadrats (m²) deduïts de les dimensions dels plànols.

  - GEOTÈXTIL PER A RECOLLIDA DE RESIDUS

L’amidament i abonament d’aquesta unitat es realitzarà per metres quadrats (m²) teòrics en planta, estant inclòs en el preu el subministrament, instal·lació, solapaments i folgances, així com la retirada i carregà sobre contenidor de gestió de residus.

  - INSPECCIÓ I MARCATGE DE DEFECTES ALS TUBS

Aquesta unitat s’abonarà mitjançant partida alçada d’abonament íntegre (PA) segons el tram, d’acord amb el quadre de preus núm. 1

  - NETEJA PARAMENT DE FORMIGÓ MITJANÇANT RAIG D’AIGUA A PRESSIÓ

L’amidament i abonament d’aquesta unitat es realitzarà per metres quadrats (m²) realment executats al preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1.

Al preu estan inclosos els costos del Control de Qualitat que s’indica al capítol 3.

  - SANEJAMENT DE PARAMENTS DE FORMIGÓ MITJANÇANT L’ÚS D’AIGUA A MOLT ALTA PRESSIÓ (HIRODEMOLICIÓ)

L’amidament i abonament d’aquesta unitat es realitzarà per metres quadrats (m²), estant incloses en el preu les operacions indicades a l’apartat 3.XX del present Plec.

  - SUBMINISTRAMENT I APLICACIÓ D’IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA, INHIBIDOR DE CORROSIÓ I MORTER DE REPARACIÓ EN ZONES SANEJADES

L’amidament i abonament d’aquesta unitat es realitzarà per metres quadrats (m²), estant incloses en el preu totes les operacions indicades a l’apartat 3.XX del present Plec.

Al preu estan inclosos els costos del Control de Qualitat que s’indica al capítol 3.

  - SUMINISTRAMENT I APLICACIÓ D’INHIBIDOR DE CORROSIÓ MIGRATORI

L’amidament i abonament d’aquesta unitat es realitzarà per metres quadrats (m²), estan incloses en el preu totes les operacions indicades a l’apartat 3.XX del present Plec.

Al preu estan inclosos els costos del Control de Qualitat que s’indica al capítol 3.

  - ESCALES DE BARROTS I TAPES DE FOSA

Les escales de barrots de fosa s’abonaran mitjançant l’aplicació del preu corresponent a les unitats instal·lades d’acord amb els plànols, incloent totes les operacions necessàries per a la seva correcta col·locació.

Les tapes de fosa s’abonaran mitjançant l’aplicació del preu corresponent als metres quadrats (m²) del forat teòric deduït dels plànols. En el preu es consideraran incloses totes les operacions necessàries per a la seva correcta col·locació, així com el marc de recolzament de la tapa.

  - CANONADES

Les canonades de formigó, acer i fosa col·locades en obra s’amidaran pels metres lineals (ml) de longitud útil de la seva generatriu superior. S’entén per longitud útil la deduïda de la distància entre els eixos de dues juntes consecutives. Es deduiran les longituds degudes a peces especials, vàlvules, rodets, etc., que siguin d’abonament independent. A l’esmentat amidament se’l aplicarà el preu unitari que correspongui segons el material, diàmetre i la classe dels tubs.

El preu inclou el subministrament dels tubs, preparació de les superfícies d’assentament, col·locació dels tubs, execució de les juntes completes, connexions per a protecció catòdica si és el cas, enllaços amb obres de fàbrica o altes canonades, així com el reblert, prova hidràulica, cloració i neteja de la canonada.

S’aplicaran sobrepreus a cada metre lineal (ml) de canonada instal·lada en l’interior del túnel o en trams en rasa amb pendents superiors al trenta-cinc per cent (35%), per la major dificultat que suposi el muntatge en aquestes condicions. Aquests sobrepreus inclouen tots els mitjans auxiliars necessaris per a la instal·lació de les canonades: carretons, corrons, etc.

Les peces especials en colzes i T s’abonaran mitjançant l’aplicació del preu unitari al número d’unitats (Ut) que corresponguin, si així consta desglossat en el pressupost. En cas contrari, s’abonarà pels metres lineals (ml) de desenvolupament de l’eix teòric de la peça especial.

Les canonades de polietilè d’alta densitat i PVC, s’amidaran pels metres lineals (ml) de la seva generatriu superior, sense deduir la longitud de peces especials, vàlvules, rodets, etc. En el preu s’inclou la preparació de la superfície d’assentament, col·locació dels tubs i execució de soldadures i juntes, així com la part proporcional de peces especials.

En les zones estrebades s’abonarà el sobrepreu que figura en el quadre de Preus del projecte. En aquestes zones la longitud mínima de canonada a instal·lar en el fons de la rasa serà de 48 metres, havent-se de soldar les barres a l’exterior de la rasa fins assolir aquesta longitud.

  - VÀLVULES DE PAPALLONA I JUNTES DE DESMUNTATGE

S’abonaran aplicant al nombre d’unitats que correspongui als preus de subministrament a peu d’obra i d’instal·lació. Aquests preus inclouran totes les obres necessàries per a la seva correcta col·locació, així com per a la connexió amb els tubs contigus, el joc de cargols i les juntes.

  - BOQUES D’INCENDI

S’abonaran aplicant el preu corresponent al nombre d’unitats que correspongui. El preu inclou les peces de connexió amb la canonada principal, vàlvula de comporta de 80 mm, comptador, racord de boca i arqueta definida en plànols, amb tapa de fosa.

  - VENTOSES I ADDUCTORS

S’abonaran aplicant els preus corresponents al nombre d’unitats que existeixi dels diferents diàmetres. Serà objecte d’abonament independent el subministrament a peu d’obra de totes les peces i els dispositius i la instal·lació dels mateixos.

  - DESGUASSOS

S’abonaran aplicant els preus corresponents al nombre d’unitats que existeixin dels diferents tipus i diàmetres.

Els preus de desguàs per gravetat inclouen l’obra civil, canonades de fosa fins a la vàlvula, vàlvula de comporta, obra d’abocament i amortiment d’energia. Serà objecte d’abonament i independent els metres lineals de canonada que sigui precís instal·lar entre la vàlvula i l’obra d’abocament.

Els preus de desguàs per bombeig inclouen la totalitat de les obres necessàries per al complet acabat de la unitat: peces especials, canonades, vàlvules, tubs, canonada de fosa per al bombeig, canonades de connexió entre aquests, obra d’abocament i amortiment d’energia i canonada de connexió entre el pou de bombeig l’obra de presa.

  - FERMS EN VIALS

S’abonaran aplicant els preus corresponents als metres quadrats (m²) realment executats. Els preus inclouran totes les operacions necessàries per a la completa finalització de la unitat, des de l’obertura de caixa, preparació de la superfície, capes de sub-base i base i capa de trànsit.

  - VORERES

S’abonaran aplicant els preus corresponents als metres quadrats (m²) realment executats. S’entendrà que l’amplada de la vorera està limitada per la cara interior de la vorada. Els preus inclouran totes les operacions necessàries per a la completa finalització de la unitat, incloent la capa de morter i la base de formigó HM-20.

  - VORADES

Les vorades s’amidaran i abonaran per metres lineals (ml) realment executats, aplicant-se el corresponent preu del Quadre de Preus, serà d’aplicació el mateix preu tant per al les vorades corbes com per a les rectes.

  - PILONS EXECUTATS “IN SITU”

Els pilons executats “in situ” s’abonaran pels metres lineals (ml) de piló útil, és a dir, per la longitud des de la punta fins a la cara inferior de l’encep, aplicant-se els preus corresponents. El diàmetre d’abonament serà el diàmetre interior de l’entubació. Els preus inclouen el transport a obra de la maquinària, desplaçaments interiors, la perforació en qualsevol classe de terreny incloses roques, amb utilització de trepant fins a un màxim de dues hores per piló i la col·locació de les armadures i el formigó. No serà objecte d’abonament els elements auxiliars, com ara barrets, guaspes, plataformes o illes de treball.

S’abonaran independentment les operacions o materials següents:

- Escapçament: S’abonarà per les unitats de pilons a escapçar

- Subministrament del formigó

- Subministrament de les armadures

- Hores d’utilització de trepant, que superin les dues hores per piló

  - CANONADES EMPENTADES HORITZONTALMENT

L’abonament de les canonades empentades horitzontalment es realitzarà pels metres lineals de canonada empentada, amidats entre les cares interiors dels pous d’atac i sortida, aplicant els preus unitaris corresponents al tipus i diàmetre de la canonada. Els preus inclouen el subministrament de la canonada a empentar, la perforació en qualsevol classe de terreny, incloent roca, les juntes entre els tubs, la injecció de beurada entre tub empentat i terreny, així com la ventilació forçada en cas d’excavacions manuals. No serà objecte d’abonament independent el transport a obra dels equips d’empenta.

  - MARC CONSTRUÏT “IN SITU” I EMPENTAT HORITZONTALMENT

L’abonament dels marcs empentats horitzontalment es realitzarà pels metres lineals de calaix empentats, amidats entre les cares interiors dels pous d’atac i sortida, aplicant els preus unitaris corresponents al tipus dimensions de l’estructura. Els preus inclouen tota la maquinaria necessària per a l’empenyiment del calaix, la perforació en qualsevol classe de terreny, incloent roca, la injecció de beurada entre el calaix a empentar i terreny, així com la ventilació forçada en cas d’excavacions manuals i la làmina de polietilè d’alta densitat. No serà objecte d’abonament independent el transport a obra dels equips d’empenta. El preu també inclou el formigó, acer, encofrats i formigonat de la contrasolera.

  - ARREBOSSATS (Paraments verticals i horitzontals)

L’amidament i abonament d’aquesta unitat es realitzarà per metres quadrats (m²) realment executats incloent  cabotes, descomptant forats.

  - GUARNITS I ENLLUSTRATS (Paraments verticals i horitzontals)

L’amidament i abonament d’aquesta unitat es realitzarà per metres quadrats (m²) realment executats, incloent desenvolupaments de bigues i cabotes i descomptant forats.

  - FORJATS DE BIGUETES I REVOLTONS

L’amidament i abonament d’aquesta unitat es realitzarà per metres quadrats (m²), realment executats. El preu d’aquesta unitat comprèn tots els materials, tant resistents com de reblert així com mitjans auxiliars, estintolaments, bastiments, etc.

  - FORJAT DE PLAQUES ALVEOLARS

S’amidarà per metre quadrat (m²) de coberta (en horitzontal), inclosos els cèrcols perimetrals que no seran d'abonament independent. En el preu estan inclosos el formigó de rebliment de juntes, la xapa de compressió i la seva armadura, els reforços de negatius o interiors de la junta, les bandes elastomèriques per al seu suport, o els morters d'anivellament, així com la totalitat dels mitjans auxiliars necessaris per a la seva completa instal·lació.

  - FÀBRIQUES DE MAÓ

Les fàbriques de maó s’abonaran per metres quadrats (m²) amidats sobre plànols, per aplicació del preu que correspon al tipus i gruix de fàbrica. El preu d’aquesta unitat inclou tots els materials així com mitjans auxiliars necessaris.

  - ENVANS DE MAÓ

L’amidament i abonament d’aquesta unitat s’efectuarà per metres quadrats (m²) d’envans realment executats, descomptant-se els forats corresponents. El preu d’aquesta unitat comprèn totes les operacions i els mitjans auxiliars per a la correcta finalització de l’envà.

  - ENRAJOLAT DE PARETS I APLACATS

L’amidament d’aquesta unitat es realitzarà per metres quadrats (m²) realment executats, incloent cabotes, ressalts, etc. i descomptant forats. La valoració serà el producte de l’amidament pel preu del Quadre de Preus del Projecte.

  - TANCAMENTS DE FÀBRICA DE BLOCS DE FORMIGÓ

L’amidament i valoració d’aquesta unitat es realitzarà per metres quadrats (m²) realment executats, descomptant forats de finestres, portes, etc. En el preu està inclòs les peces especials d’aplacat de pilars, bigues, etc., així com la seva col·locació, igualment inclou mitjans auxiliars com són bastides, grues, etc. i en tot cas s’estarà a allò disposat a les Normes Tecnològiques de l’Edificació.

  - TANCAMENTS DE FÀBRICA DE VIDRE

L’amidament i valoració es realitzarà per metre quadrat (m²) realment executat, inclourà morter d’amarament, varetes d’armat, mitjans auxiliars, etc.

  - TUB DE PVC o XAPA GALVANITZADA I PINTADA EN BAIXANTS DE PLUVIALS

L’amidament del tub es realitzarà per metre lineal (ml) des de l’endoll amb la caldereta fins a l’entrada en arqueta.

El preu inclourà: Unitat de caldereta amb reixeta de fosa totalment acabada i posada en obra, incloent els remats d’impermeabilització sobre aquesta. Peces especials de tub de baixant, colzes, grapes d’amarratge, peces especials, elements auxiliars de muntatge, etc. També arqueta de cinquanta centímetres per cinquanta centímetres (50 x 50 cm) de fàbrica de maó i solera de formigó, amb tapa de formigó centrifugat en sanejament horitzontal. Tot això es farà repercutir en el metre lineal (ml) de tub de PVC o xapa galvanitzada i pintada, que inclourà les partides esmentades.

  - ENRAJOLATS DE TERRATZO

S’amidarà per metres quadrats (m²) aplicant al seu resultat el corresponent preu del Quadre de Preus del Projecte. El preu inclourà: estesa de sorra, col·locació de rajola, beurada, polit i neteja del soldat.

Els entornpeus no seran objecte d’abonament a part i el seu preu estarà inclòs en el metre quadrat (m²) de terratzo.

La valoració donada es referirà a l’execució material de la unitat completa.

  - ENRAJOLATS DE RAJOLES

Els paviments de rajoles s’amidaran per metres quadrats (m²) de superfície realment executada; a aquest resultat s’aplicarà el corresponent preu del Quadre de Preus del Projecte, incloent: barreges de sorra, execució de mestres, empolvorant, humidificant, abeurada, neteja de paviment i part proporcional de repercussió en metre quadrat d’entornpeu.

Els esglaons s’amidaran per metre lineal (ml) de longitud d’esglaó realment executat d’igual estesa i davanter, aplicant al seu resultat el corresponent preu del Quadre de Preues del Projecte, incloent aquest: Esglaó de rajoles rebudes amb morter anivellat i aplomat del morter, rebut de la graonera (en el seu cas), assentament de les peces, empolvorament humidificat, abeurada i neteja de l’esglaó.

Els paviments on les rajoles vagin enganxades (gres), inclourà: anivellat de sorra i morter d’abeurada i neteja de paviment.

  - PAVIMENT CONTINU (Tipus "COLORCRON")

L’amidament i abonament d’aquesta unitat es realitzarà per metres quadrats (m²) realment executats.

  - PAVIMENT MORTER DE CIMENT, REMOLINAT I CORRONAT

L’amidament serà en metres quadrats (m²) realment executats i la valoració serà el resultat d’aplicar aquest amidament al preu del Quadre de Preus. Inclourà el remolinat i corronat, així com un acabat mil cinc-cents grams (1,50 Kg) de quars i acabament de pintura antilliscant.

  - PAVIMENT CONTINU (Tipus "SAIPOLAN")

L’amidament i abonament d’aquesta unitat es realitzarà per metres quadrats (m²) realment executats, inclourà cola, tapajuntes, etc., referint-se el preu a la unitat d’obra totalment acabada.

  - TANCAMENT EXTERIOR (Acer i Alumini)

El tancament exterior s’amidarà en metres quadrats (m²) de superfície realment executada, aplicant al resultat el preu corresponent, el qual comprèn la unitat totalment acabada, incloent rebut i muntatge de ferramenta i en cas de fusteria d’acer, protecció antioxidant, raspallat amb paper de vidre i dues mans de pintura.

  - TANCAMENTS DE FUSTA

La tancament de fusta s’amidarà en metres quadrats (m²) de superfície realment executat, aplicant al resultat el preu corresponent, el qual comprèn la unitat totalment acabada, incloent rebut de bastiment, farratges, raspallat amb paper de vidre, imprimació amb tapaporus, dues mans de vernís, etc.

  - FALS SOSTRE D’ESCAIOLA

S’amidarà en metres quadrats (m²) realment executats i s’abonaran aplicant a aquest amidament el preu del Quadre de Preus del Projecte. Inclourà mitjans auxiliars, estructura auxiliar en cas necessari, ancoratges, etc.

  - FALS SOSTRE ACÚSTIC (Tipus "ARMSTRONG")

S’amidarà en metres quadrats (m²) realment executats i s’abonaran aplicant a aquest amidament el preu corresponent del Quadre de Preus. Inclou muntatge, peces especials i elements auxiliars, és a dir, totalment i degudament acabat.

  - APARELLS SANITARIS

S’amidarà per unitat (Ut) totalment col·locada i rebuda i es valorarà aplicant el preu corresponent del Quadre de Preus. Inclourà part proporcional de canonada de coure d’alimentació, aixetes, claus de pas, tap de desguàs, canonada i sifó de PVC, totalment i degudament instal·lat i funcionant.

  - IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT

S’amidarà per metre quadrat (m²) de coberta (en horitzontal) realment col·locat, descomptant forats i entre finals de plastró. La valoració serà igual al producte de l’amidament indicat pel preu unitari del Quadre de Preus. Aquest valor inclou la seva impermeabilització i aïllament, així com la seva total col·locació, una làmina geotèxtil de protecció, col·locada.

  - PLAFONS DE XAPA EN COBERTES

S’amidarà en metres quadrats (m²) reals de coberta totalment acabats i posada en obra i la valoració es realitzarà aplicant el preu unitari corresponent del Quadre de Preus. Inclourà dues xapes superior i inferior amb aïllament intermedi tipus IBR i units per omegues, peces especials i elements auxiliars de muntatge i elevació.

  - PINTURES I VERNISSOS

S’amidarà en metres quadrats (m²) reals tant en paraments verticals com horitzontals, se sumaran els desenvolupats de cabotes, bigues, etc. i es deduiran forats. La valoració es realitzarà aplicant el preu unitari corresponent del Quadre de Preus.

  - JUNTES AMB BANDES DE PVC

S’amidarà en metres lineals (ml) de juntes (dilatació i/o construcció, i/o contracció parcial o total) i es valorarà aplicant a aquest amidament el preu unitari corresponent del Quadre de Preus. Inclourà material inert, segellat, col·locació, mitjans auxiliars i encofrat especial, o no, pera a pas d’armadures en cas necessari, totalment acabat. Les juntes d’estanquitat de PVC s’abonaran mitjançant l’aplicació del preu corresponent als metres lineals (ml) legalment executats. Comprendrà el subministrament i la col·locació de la banda de PVC, i inclourà la part proporcional de peces en T, T en doble colze, peces en creu, peces en cantonada, etc.

  - ESCALA EXTERIOR

L’escala exterior s’amidarà en metres lineals (ml) d’escala col·locada aplicant al resultat el preu corresponent, el qual comprèn la unitat totalment acabada, incloent els replans, rebut, muntatge i protecció antioxidant, raspallat amb paper de vidre i dues mans de pintura.

  - ESCALA INTERIOR

L’escala interior s’amidarà en metres d’escala col·locada, aplicant els preus corresponents, els quals comprenen la unitat totalment acabada, incloent els replans, rebut i muntatge amb els elements d’ancoratge en el fust de formigó i el joc de cargols d’acer inoxidable.

  - PERFORACIONS HORITZONTALS DIRIGIDES

L’abonament de les perforacions horitzontals dirigides es realitzarà per metres lineals (ml) de canonada perforada, amidats entre les cares interiors dels pous d’atac i sortida.

Els preus inclouen l’execució de la perforació pilot en qualsevol tipus de terreny, l’eixamplament, el subministrament, la soldadura i manipulació del tub funda i de la canonada de servei. Està inclòs en el preu el sistema de navegació per permetre la correcta execució de la perforació.

No serà objecte d’abonament independent el transport a obra, emplaçament i retirada dels equips i maquinària necessària per a la perforació, a no ser que estigui específicament detallat en el pressupost del projecte constructiu.

  - SISTEMA D’IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA EPDM

S’amidarà per metre quadrat (m²) de coberta (en horitzontal) realment col·locat, descomptant forats i entre finals de plastró. La valoració serà igual al producte de l’amidament indicat pel preu unitari del Quadre de Preus. Aquest valor inclou la seva impermeabilització, així com la seva total col·locació.

Els remats perimetrals, encontres, ancoratges i altres elements auxiliars són amidats segons la seva longitud real en planta a obra (ml). La valoració serà igual al producte de l’amidament descrit pel preu unitari reflectit al quadre de preus unitaris.

  - PARTIDES ALÇADES

Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran a l’import que figuri al Quadre de Preus i per les feines que s’especifiqui en cadascuna d’elles.

Respecte a les partides alçades a justificar, totes les feines que s’han de fer es justificaran amb preus de projecte. En cas de que no hi hagi, s’acordaran amb la DO. En cap cas el preu final de la partida alçada executada superarà el preu establert al projecte.

    - PARTIDA ALÇADA PER A DESPLAÇAMENT DE SERVEIS AFECTATS

S’abonarà una partida alçada d’abonament íntegre, d’import igual al que figuri en el Quadre de Preus, pels desplaçaments que sigui precís realitzar dels serveis afectats per les obres. Aquests serveis inclouen pals de línies aèries, arquetes, sèquies, canalitzacions subterrànies, etc. La partida correspon a l’abonament de tots els treballs necessaris per retirar aquests serveis de la seva situació actual, quan resultin afectats per les obres, i la serva posterior restitució en una altra situació, així com la seva connexió de forma que quedi en condicions de funcionament.

    - PARTIDA ALÇADA PER AFECCIÓ A VIES DE COMUNICACIÓ

S’abonarà una partida alçada d’abonament íntegre, d’import igual al que figuri en el Quadre de preus, per l’afecció causada per les obres a vies de comunicació: camins, carreteres, ferrocarrils i autopista.

La partida correspon a l’abonament de tots els treballs a realitzar en aquelles vies que resulten afectades per les obres: condicionament de desviaments que assegurin la no interrupció del trànsit, amb una amplada mínima de quatre metres, senyalització diürna i nocturna, semàfors de circulació alternativa, barreres protectores, així com qualsevol altre treball que pugui ser exigit per l’Administració responsable de la via de comunicació.

    - PARTIDA ALÇADA. AJUDA DE MAÇONERIA A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Inclourà metre lineal d’obertura i tancament de regates en murs, instal·lació de caixes per a mecanismes i distribució, rebut de quadres i en general tota la maçoneria emprada en aquesta instal·lació. Es farà repercutir aquest amidament per metre quadrat (m²) edificable i aquesta es multiplicarà pel preu corresponent del Quadre de Preus per a la seva valoració.

    - PARTIDES ALÇADES. PROVA HIDRÀULICA, NETEJA i DESINFECCIÓ DE DIPÒSITS

Al pressupost de projecte figuren les partides alçades per a realitzar les operacions indicades, d’acord amb allò especificat a l’apartat corresponent del capítol 3. EXECUCIÓ D’OBRES del present plec.

  - ABONAMENT D’OBRES DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES

Si alguna obra que no es trobi exactament executada d’acord amb les condicions estipulades, fos no obstant admissible, podrà ser rebuda provisionalment, però el Contractista quedarà obligat a acceptar la reducció del valor que l’Administració aprovi, llevat que prefereixi demolir-la a la seva costa i refer-la d’acord amb aquestes condicions.

  - ABONAMENT DE LES OBRES INCOMPLETES

Quan per rescissió o altres causes, fos precís valorar obres incompletes, s’aplicaran els preus del Quadre de preus núm. 2 del Projecte, sense que pugui pretendre’s la valoració de cap unitat d’obra fraccionant-la en forma distinta a com figura en aquest quadre de preus.

En cap cas tindrà el Contractista dret a reclamació alguna, fundada en insuficiència dels preus d’aquest quadre, o en omissió del cost de qualsevol dels elements que constitueixen els esmentats preus.

- DISPOSICIONS GENERALS

  - PRECAUCIONS A ADOPTAR DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES

El contractista adoptarà, sota la seva responsabilitat, totes les mesures necessàries per al compliment de les disposicions vigents, referents a l’ús d’explosius i a la prevenció d’accidents, incendis i danys a tercers, i seguirà les instruccions complementàries que dicti, a aquest respecte, l’Administració.

  - DANYS A TERCERS

El Contractista serà responsable de quants danys i perjudicis es puguin ocasionar amb motiu de l’execució de les obres, anant al seu compte les indemnitzacions que pels mateixos corresponguin.

  - SANITAT I POLICIA DE L’OBRA

El Contractista haurà d’habilitar per al personal de l’obra, els serveis necessaris, dotats de les condicions d’higiene que estableixin les disposicions vigents. A més, amb destí a les oficines provisionals de l’Administració, s’instal·laran els elements de sanejament necessaris.

Estarà, a més, obligat a mantenir en l’obra totes aquelles mesures necessàries per al perfecte estat sanitari d’aquell lloc, havent de procedir al subministrament d’aigua potable, a l’eliminació de residuals i recollida de brossa i a la neteja de lavabos d’ús comú, dels camins, pavellons i resta de serveis anàlegs.

  - PERSONAL DEL CONTRACTISTA

El Contractista lliurarà a la Direcció d’obra, per a la seva aprovació, amb la periodicitat que aquesta determini, la relació o relacions de tot el personal que hagi de treballar en el lloc de les obres. Si els terminis parcials corresponents a determinats equips i instal·lacions de l’obra no es complissin i la Direcció d’obra considerés possible accelerar el ritme d’aquesta mitjançant la contractació d’una quantitat major de personal, el Contractista estarà obligat a contractar aquest personal per recuperar tant com sigui possible el retard sobre els terminis originals.

El Contractista estarà obligat a vetllar perquè el personal que estigui a les seves ordres compleixi una conducta correcta durant la seva permanència a l’obra i haurà de respectar qualsevol indicació que a aquest respecte ordeni la Direcció d’obra.

  - DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

Seran a compte del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les obres o la seva comprovació, els replanteigs parcials d’aquestes; els de proves i assaigs "in situ" i de laboratori, que siguin necessaris per a la recepció de les obres; els de construcció, remoció i retirada de tota classe de instal·lacions i construccions auxiliars; els de protecció de aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, complint els requisits vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i carburants; els de construcció i conservació durant el termini d’utilització, de desviaments provisionals, d’accessos a trams parcial o totalment acabats, la construcció dels quals respongui a conveniència del Contractista.

Els de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments prescrits al Projecte o ordenats per l’Administració que no s’efectuïn aprofitant carreteres existents; de conservació de senyals de trànsit i resta de recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les obres; els de remoció de les instal·lacions, utensilis, materials i neteja general de l’obra a la seva finalització, els de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i energia elèctrica necessàries per a les obres, així com l’adquisició d’aquesta aigua i energia; els de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

Les despeses d’energia elèctrica, personal i reactius durant el període de garantia aniran a compte de l’entitat encarregada de l’explotació.

Les despeses que origini el Pla d’Autocontrol de qualitat de l’obra realitzat pel Contractista, d’acord amb el programa de control de qualitat aprovat per la Direcció d’obra aniran a compte del Contractista.

  - FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ

El Contractista haurà de donar a la Direcció d’obra i a les persones en qui aquesta delegui, tota classe de facilitats i ajuda per a l’adequada inspecció de les obres, així com per als replanteigs, proves i assaigs, permetent el lliure accés d’aquestes persones a les fàbriques o tallers en què es produeixin o reparin els materials o es realitzin treballs per a les obres.

  - OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA EN CASOS NO PREVISTOS EN AQUEST PLEC

És obligació del Contractista executar quan sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de l’obra, encara quan no es trobi estipulat expressament a aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars d’Obra Civil (PPTP-Obra civil), i allò que sense separar-se de la seva recta interpretació, disposi per escrit l’Enginyer Director de les obres.

  - TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

El termini màxim d’execució de les obres serà de SIS (6) MESOS.

|  | Constantí, xxxxx – 2023 |
| --- | --- |
| L’ENGINYERA AUTORA del PROJECTE | EL DIRECTOR TÈCNIC del CAT |
| María Jesús Fernández Monsalve ECCP – 15.872 | Josep-Xavier Pujol Mestre ECCP – 10.791 |