| Rev.: | Data: | Motiu i Modificació: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 01/01/2011 | Elaboració del procediment |  |  |  |  |
| 1 | 13/05/2013 | Modificació per nou RD aparells elevadors |  |  |  |  |
| 2 | 19/11/2013 | Modificació per nova Ordre de Catalunya |  |  |  |  |
| 3 | 02/02/2024 | Actualització a R.D. vigents |  |  |  |  |
| Elaborat: | Andreu Fargas Marques |  | Revisat: | Xavier Querol Bertran | Aprovat: | Francesc Polo de las Heras |
|  | 01/01/2011 |  |  | 02/02/2024 |  | [DataAprovacio] |

ÍNDEX

1.	OBJECTE	3

2.	ABAST	3

3.	RESPONSABILITATS	3

4.	DESENVOLUPAMENT	4

4.1.	REGISTRE INDUSTRIAL	4

4.2.	OBLIGACIONS GENERALS	4

4.3.	EQUIPS A PRESSIÓ	4

4.4.	EQUIPS D’ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ	9

4.5.	SEGURETAT EN LES MÀQUINES	11

4.6.	EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ENLLUMENAT EXTERIOR	12

4.7.	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ	12

4.7.4.	Elements de seguretat elèctriques (BT i AT)	14

4.8.	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ	14

4.8.7.	Elements de seguretat elèctriques (BT i AT)	16

4.9.	INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES D’EDIFICIS (RITE)	16

4.10.	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	17

4.10.4.	Enllumenat d’emergència	18

4.12.	CONTRACTES D’INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SEGURETAT INDUSTRIAL	23

5.	REFERÈNCIES	26

6.	REGISTRES	26

7.	REQUISITS LEGALS	30

- OBJECTE

Aquest procediment té per objecte descriure la metodologia emprada al CAT per tal de garantir la seguretat industrial (SI), prevenint i limitant els riscos derivats de la seva activitats industrial, vers les persones que hi treballen en les seves instal·lacions, ja siguin treballadors propis o aliens, com vers al seu entorn exterior (societat i ambiental) i així eliminar o disminuir les conseqüències dels accidents.

A la vegada, amb aquest procediment es pretén donar coneixement de les reglamentacions que apliquen al CAT i donar compliment en matèria de documentació exigida, tràmits amb l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, posta en funcionament, manteniments i inspeccions periòdiques reglamentaries.

- ABAST

Com a usuari – titular d’activitat industrial, l’àmbit d’aplicació del procediment engloba tots els productes, equips i instal·lacions, que estiguin regulats per normativa específica o genèrica, incloent les seves revisions periòdiques obligatòries.

Les activitats industrials que es consideren amb alt risc de danyar a les persones, la flora, la fauna, els bens o el medi ambient, en particular són:

- Explosions

- Incendis o altres fets susceptibles de produir cremades

- Intoxicacions, enverinament o asfixia

- Electrocució

- Contaminació industrial

- Pertorbacions electromagnètiques, acústiques i de radiació

- RESPONSABILITATS

L’Alta Direcció donarà els recursos humans i econòmics que assegurin la correcta implantació i manteniment del sistema de seguretat industrial dintre del CAT.

L’Alta Direcció, assistida pels caps de departament, coordina les activitats operacionals de l’empresa, i per tant, la prevenció de la SI, tenint cura de la seguretat de les instal·lacions i equips.

El Cap del Departament de manteniment dissenyarà i executarà les instal·lacions electromecàniques complint els requisits legals i altres requisits sobre seguretat industrial. Mantindrà les instal·lacions i equips segurs i realitzarà les revisions periòdiques quan ho determini la legislació (DMAN-051-204).

La secció mecànica és la responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat en les instal·lacions i equips industrials.

La secció elèctrica és la responsables d’executar i mantenir les mesures de seguretat en les instal·lacions elèctriques i els equips i sistemes de extinció i detecció d’incendis.

La secció electrònica és la responsables d’executar i mantenir les mesures de seguretat en les instal·lacions electròniques i els equips de comunicacions i telecomandament.

La secció manteniment ETAP és la responsables d’executar i mantenir les mesures de seguretat en les instal·lacions de l’ETAP.

Tots els caps de Departament, responsables i treballadors, com a part integrant de la SI detectaran i comunicaran al cap de manteniment, amb una ordre de treball segons el procediment (PSGI-019), aquelles circumstàncies, elements, equips i instal·lacions que puguin ser causa d’accidents i incidents.

- DESENVOLUPAMENT

  - REGISTRE INDUSTRIAL

En compliment de la Llei 21/1992 del ministeri d’indústria i del decret 192/2023 de la Generalitat de Catalunya,  les empreses amb activitats industrials prèvia sol·licitud i declaració responsable del compliment de la normativa vigent, demanaran la seva inscripció en el registre industrial.

D’aquesta documentació de sol·licitud i declaració, així com del pagament de les taxes corresponents s’han de guardar còpies (registres sense format)

  - OBLIGACIONS GENERALS

Aquest procediment es complementa amb el de manteniment (PMAN-051) i amb les seves instruccions de treball.

Com a usuari d’instal·lacions amb activitat industrial el CAT té les obligacions generals següents:

- Conèixer i aplicar les disposicions i instruccions dels fabricants de productes, equips i instal·lacions en allò referent a la utilització, mesures de seguretat i manteniment.

- No posar en servei l’equip o instal·lació si no es compleixen els requisit reglamentaris.

- Disposar de la documentació legal i manuals d’ús i manteniment requerits.

- Utilitzar els equips, les instal·lacions i els seus dispositius de seguretat dintre dels límits de disseny, construcció i ajustos originals (del fabricant o instal·ladors).

- Realitzar el manteniment requerit pels fabricants i per l’autoritat industrial.

- Realitzar o encarregar les inspeccions periòdiques segons la legislació vigent.

- Mantenir al dia els registres requerits per la legislació.

- Informar a l’autoritat competent dels accidents que es puguin produir en les instal·lacions (registre sense format).

  - EQUIPS A PRESSIÓ

    - Generalitats

El cap de manteniment mantindrà actualitzats els registres (sense format) i tota la documentació generada dels equips de pressió incloent les dades de la realització de les inspeccions periòdiques, així com les noves instal·lacions, modificacions o reparacions realitzades.

    - Instal·lació, posta en servei, reparació i modificacions d’equips a pressió

Les instal·lacions d’equips a pressió, tota la documentació a generar i periodicitats d’inspecció es realitzaran segons la normativa següent:

- Real Decret 709/2015 del  24 de juliol per al que s’estableixen els requisits essencials de seguretat per la comercialització dels equips a pressió.

- Real Decret 809/2021 del 21 de setembre, per al que s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementaries

- Ordre IUE-470-2009 de 30 d’octubre, que regula l’aplicació del Reglament d’equips de pressió a Catalunya

      - Noves instal·lacions i posta en servei

Tal com indica l’Annex II del RD 809/2021, les noves instal·lacions que requereixen projecte d’instal·lació son les següents:

- La suma del producte de la pressió màxima de servei en bar, per el volum en litres de tots els equips que conformen una mateixa instal·lació és superior a 25.000 (P.Servei x Volum < 25.000). Queden excluides les canonades de connexió i els equips que fa referència l’article 4.3 del RD 709/2015.

- Aquells equips que poden generar un augment de pressió per estar sotmeses a l’acció d’una flama, aportació de calor amb perill de sobreescalfament per reaccions químiques (autoclaus, reactors, entre d’altres) en les que la suma del producte de la pressió màxima de servei en bar, per el volum en litres de tots els equips que conformen una mateixa instal·lació és superior a 10.000 (P.Servei x Volum < 10.000). Queden excluides les canonades de connexió i els equips que fa referència l’article 4.3 del RD 709/2015.

- Els equips que continguin fluids perillosos en quantitats superiors als indicats a la taula disponible a l’Annex II del RD 809/2021.

- Les canonades incloses a l’article 4.1.3. de les categories II i III de referencia a l’article 13 i Annex II del RD 709/2015

      - Contingut del projecte o memòria

Aquelles instal·lacions incloses en el punt 4.4.2.1 d’aquest document que requereixen projecte, el seu contingut disposarà com a mínim el següent:

- Memòria, on es descrigui el següent:

  - Classe d’activitat industrial i us a que es destinaran els equips a pressió.

  - Identificació i característiques del equip o equips a pressió.

  - Justificació de tots els requisits reglamentaris que l’hi siguin d’aplicació

  - Estudi de seguretat en la utilització de la instal·lació (elements de carga i descarrega, obertures i tancaments, descàrrecs de vàlvules de seguretat, temperatures superficials, descomposició o incendi de substancies contingudes, criteris especials de manteniment o inspeccions, entre d’altres) incloent les mesures especifiques relacionades amb els possibles riscs singulars associats a la instal·lació

  - Instruccions en cas d’emergència i procediments d’actuació en cas de fallada dels elements de seguretat.

- Pressupost

- Planells

  - Esquema de la instal·lació amb indicació de tots els equips a pressió existents i la situació dels elements de seguretat. Han d’especificar-se els paràmetres principals de funcionament.

  - Planell de situació de la instal·lació.

  - Planell d’ubicació o emplaçament de la instal·lació amb indicacions de dimensions generals, localització dels equips objecte del projecte, i si procedeix, distrancies amb altres riscos.

Aquelles instal·lacions excloses del punt 4.4.2.1. o instal·lacions de menor risc requeriran una memòria descriptiva que contingui:

- Classe d’activitat industrial i us a que es destina l’equip a pressió

- Identificació del equip o equips a pressió

- Justificació de tots els requisits reglamentaris que l’hi siguin d’aplicació

- Estudi de seguretat i instruccions en cas d’emergència.

- Planells

  - Esquema de la instal·lació amb indicació de tots els equips a pressió existents i la situació dels elements de seguretat. Han d’especificar-se els paràmetres principals de funcionament.

  - Planell de situació de la instal·lació.

  - Planell d’ubicació o emplaçament de la instal·lació amb indicacions de dimensions generals, localització dels equips objecte del projecte, i si procedeix, distrancies amb altres riscos.

      - Posta en servei

La posta en servei de les instal·lacions amb equips a pressió que corresponguin a les categories de la I a la IV (segons art. 13 i annex II del RD 709/2015) requeriran la presentació de la següent documentació:

- Certificat de direcció tècnica emès per tècnic titulat competent en aquells casos que la instal·lació requereixi de projecte.

- Certificat d’instal·lació subscrit tant com per l’empresa instal·ladora d’equips a pressió habilitada com per el seu responsable tècnic, on es faci constar que els equips compleixen el reglament vigent RD 809/2021, que disposa de les instruccions de tots els equips, que s’han realitzat les proves requerides, incloent la corresponent prova hidroestàtica i que el seu funcionament es correcte.

Nota I: El certificat d’instal·lació d’aquelles instal·lacions que requereixen projecte han d’estar firmats per la persona tècnica titulada competent d’empresa habilitada EIP-2. A les instal·lacions de menor risc aquest certificat el pot emetre una empresa instal·ladora habilitada EIP-1.

Nota II: El certificat d’instal·lació podrà substituir al certificat de direcció tècnica (a) si inclou allò indicat als apartats 1 i 2 de l’Annex IV del RD 809/2021

- Declaracions de conformitat dels equips a pressió d’acord amb RD 709/2015 o RD 108/2016 i dels seus accessoris de seguretat o pressió.

- Projecte d’instal·lació, o en el cas que no requereixi, memòria descriptiva tal com s’indica al punt 4.3.2.2. firmat per empresa instal·ladora d’equips a pressió.

- Placa d’instal·lació del equip, on un cop legalitzat quedi reflectit el número d’EPI/API la data d’instal·lació, la pressió màxima de servei en bar, la data de les pròximes inspeccions B i C i la pressió de prova, categoria i grup de classificació

      - Modificacions equips a pressió

Es considerarà modificació important d’un equip a pressió i que per tant serà necessària la seva reevaluació de conformitat (com si es tractés d’un equip nou) si es modifica qualsevol dels paràmetres següents:

  - Augment de la pressió PS

  - Modificació de la temperatura de manera que pugui influir al fluid o material del equip.

  - Modificació del volum.

  - Canvi de fluid per un de major risc

  - Canvi de funció o el finalitat d’us que difereixi de l’original.

  - Canvis físics que afectin qualsevol component, que tinguin implicacions de disseny o que afectin a la capacitat de contenció del equip d’acord al disseny original.

Abans de la seva posada en servei s’ha de realitzar la inspecció periòdica de nivell C per part d’un organisme de control habilitat, segons especificacions indicades a l’Annex III del RD 809/2021, a més a més de la tramitació del model EP-6 Certificat de modificació d’equips a pressió a través de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Si l’equip disposa de declaració UE s’haurà d’emetre una nova declaració UE conforme les noves modificacions.

      - Reparacions

Les reparacions que afectin a les parts sotmeses a pressió dels equips de les categories I a IV, han de ser realitzades per empreses reparadores d’equips a pressió habilitades (ERP-1 o ERP-2) per a l’exercici de l’activitat o bé per el fabricant de l’equip.

El canvi d’accessoris per altres de les mateixes característiques o funcions o la substitució de juntes no es consideren com a reparacions.

Els equips, un cop reparats, han de continuar complint les característiques de disseny definides pel fabricant. Aquells que tinguin marcatge CE hauran de complir a més a més els requisits essencials de seguretat conforme a la norma aplicable al moment de la seva comercialització o posada en servei.

Els equips reparats han de ser sotmesos a una inspecció per part d’un organisme de control habilitat, el qual realitzarà les proves, exàmens i controls que consideri necessaris per tal de comprovar que la reparació no ha afectat les condicions de seguretat, emetent el seu corresponent certificat.

Les reparacions realitzades han de certificar-se per part de l’empresa reparadora mitjançant el corresponent certificat de reparació d’acord amb el contingut expressat a l’Annex IV del RD 809/2021 i el corresponent model EP-5 Certificat de reparació a tramitar a través de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya.

    - Inspeccions Periòdiques d’equips a pressió

El cap de manteniment efectuarà les revisions anuals de tots els equips a pressió amb la seva instrumentació i és el responsable d’efectuar les revisions periòdiques obligatòries segons la legislació vigent.

Les periodicitats de les inspeccions ve marcades per la següent taula, disponible a l’Annex III del RD 809/2021:

Els extintors queden exclosos d’aquest reglament, aquests es sotmetran a prova de Nivell C cada 5 anys tal com marca el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis RD 513/2017.

El registre d’inspeccions queda documentat al DMAN-051-204

Els nivells d’inspecció indicats (A, B o C) tenen el l’abast següent:

Nivell A

Consistirà en la comprovació de la documentació dels equips a pressió i una inspecció visual completa de totes les parts sotmeses a pressió, accessoris de seguretat, dispositius de control i condicions reglamentaries.

Aquestes inspeccions poden ser realitzades per empreses instal·ladores de la categoria corresponent a la instal·lació EIP-1 o bé EIP-2. En qualsevol cas no es necessari posar fora de servei la instal·lació.

Nivell B

Consistirà, com a mínim, d’una comprovació de nivell A i a una inspecció visual de totes les zones sotmeses a majors esforços i corrosió, comprovació d’espessors, comprovació i prova dels accessoris de seguretat. Es poden realitzar altres assajos no destructius si es considera necessari.

Aquest nivell d’inspecció implica deixar fora de servei la instal·lació durant la seva inspecció.

Aquestes inspeccions poden ser realitzades per organismes de control habilita o bé per empreses instal·ladores EIP-2 si el Pms x V (bar x L) del equip és inferior a 5.000.

Nivell C

Consistirà, com a mínim, d’una inspecció de nivell B, a més a més de la prova de pressió hidroestàtica a les condicions i pressions iguals a les de la primera prova (prova del fabricant) o a l’etiquetatge.

De manera ocasional, i prèvia autorització per l’òrgan competent en matèria d’indústria, pot realitzar-se una prova substitutòria sempre que garantissin un nivell de seguretat equivalent. Aquesta prova ha d’anar acompanyada d’una sol·licitud favorable per part d’un organisme de control autoritzat.

    - ITC EP-5 Botelles d’equips de respiració autònoma

A l’ETAP es disposa de dos equips de respiració autònoma (ERA) aquestes estan sotmeses sota el reglament d’equips a pressió ITC EP-5 on s’especifica el següent:

- Inspecció periòdica amb periodicitat cada 5 anys

- Inspecció visual amb periodicitat anual

Inspecció periòdica

Les botelles i les vàlvules hauran de sotmetre’s, cada 5 anys a les proves i verificacions d’inspecció periòdica per un centre d’inspecció habilitat i que inclouen com a mínim:

- Identificació de la botella i control de les marques gravades, tenint en consideració el que indica a l’Annex I de la ITC EP-5, en el cas de no disposar identificació s’haurà de col·locar.

- Inspecció visual exterior

- Inspecció visual interior

- Inspecció del coll de la botella i rosca interior.

- Prova hidràulica per expansió volumètrica. La dilatació mesurada ha d’estar en concordança amb els valors facilitats pel fabricant y no serà superior al 5%, o bé, prova de pressió hidràulica d’acord a la norma UNE-EN ISO 18119 o UNE-EN ISO 11623, en funció del material de fabricació de la botella.

- Inspecció de la vàlvula i la coincidència de la rosca d’acoblament amb la botella.

Per tal d’assegurar els resultats de la inspecció, es poden utilitzar altres mètodes d’assaig i proves complementaries establerts a les normes ja nombrades.

Si el resultat es favorable el centre d’inspecció deixarà constància estampant-ho sobre la botella seguin la norma UNE-EN ISO 13769 i emetrà el corresponent certificat identificant la botella i vàlvula i deixant constància d’haver superat cada una de les proves que ha estat sotmesa.

El registre d’inspeccions queda documentat al DMAN-051-204

Inspecció visual

A partir del any següent a la prova de pressió marcada pel mateix fabricant, les botelles s’han de sotmetre anualment a una inspecció visual que inclourà com a mínim:

- Identificació de la botella i control de les marques gravades.

- Inspecció visual exterior.

- Inspecció visual interior

- Inspecció del coll de la botella i la rosca interior

- Inspecció de la vàlvula i rosca comprovant l’acoblament amb la botella, es comprovarà que la vàlvula coincideixi amb la identificació del últim certificat d’inspecció periòdica o documentació de fabricació de la botella.

Per tal d’assegurar els resultats de la inspecció, es poden utilitzar altres mètodes d’assaig i proves complementaries establerts a les normes ja nombrades.

Si el resultat es favorable el centre d’inspecció deixarà constància estampant-ho sobre la botella seguin la norma UNE-EN ISO 13769 i emetrà el corresponent certificat identificant la botella i vàlvula i deixant constància d’haver superat cada una de les proves que ha estat sotmesa.

    - Recipients a pressió transportables

El CAT utilitza instal·lació de gasos embotellats per manteniment i per al laboratori de l’ETAP (oxigen, acetilè, nitrogen, ...). Com a usuari tindrà en compte les normes d’ús i d’emmagatzematge dels fabricants i la ITC MIE APQ-5 del RD 656/2017 Emmagatzematge de Productes Químics.

Aquests recipients son de lloguer per tant no es responsabilitat del CAT el compliment del reglament d’equips a pressió RD809/2021 (proves periòdiques) tot i així, per assegurar un correcte estat dels recipients es comprovarà que els equips disponibles o que estiguin preparats per lliurar-se al CAT disposin de les proves que l’hi siguin d’aplicació, aquestes han d’estar acompanyades d’un certificat favorable firmat per un tècnic competent.

Consideracions a tenir en compte com a usuaris de recipients a pressió:

- Tenir-les verticalment i lligades.

- No barrejar les plenes amb les buides, ni gasos incompatibles entre si.

- Revisar i reparar fuites en els circuits o mànegues de gas.

De la mateixa manera es prendran totes les mesures corresponents descrites a l’Article 9 del RD 656/2017 ITC MIE APQ-5

  - EQUIPS D’ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ

    - Generalitats

El cap de manteniment és el responsable de mantenir els equips en perfecte estat de funcionament, així com d’impedir el seu ús quan no ofereixin les degudes garanties de seguretat per a les persones i coses. Complirà les obligacions següents:

- Establir un contracte de manteniment i de revisions amb l’empresa inscrita en el registre d’empreses conservadores.

- Sol·licitar a temps la revisió periòdica obligatòria segon la ITC.

- Tenir degudament atès el servei de les instal·lacions, disposant com a mínim d’una persona encarregada de l’aparell.

- Impedir el seu funcionament quan es tingui coneixement de que no reuneix les degudes condicions de seguretat.

- Facilitar a l’empresa mantenidora la realització de les revisions i comprovacions obligatòries.

- Registrar l’aparell en el departament d’Indústria.

    - Ascensor

Afecta a l’ascensor de la Central, aquests es del tipus amb velocitat > 0.15 m/s. Les normes de referencia on es seguirà allò indicat son; ITC MIE-AEM 1. RD 88/2013, reglament d’aparell d’elevació, que modifica el RD 2291/1985 i L’ordre EMO/254/2013.

      - Noves instal·lacions i posada en servei

Tota aquella nova instal·lació ha de complir amb les condicions següents:

- Per ascensors amb velocitat inferior o igual a 0,15 m/s. Ha de complir les condicions del RD 1644/2008 de 10 d’octubre on estableix les normes de comercialització i posada en servei dels mateixos.

- Per ascensors amb velocitat superior a 0,15 m/s. Es seguirà l’expressat al RD 1314/1997 on s’indiquen les disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE sobre ascensors i la posterior modificació pel RD 1644/2008

La posada en servei no necessitarà d’autorització prèvia per l’Administració, únicament es comunicarà a través de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya la següent documentació:

- La fitxa tècnica de la instal·lació

- La declaració CE de conformitat

- Una copia del contracte del conservador i

- Si és d’aplicació, les actes dels assajos relacionats amb el control final.

Un cop realitzada la comunicació, s’atorgarà per part de l’Administració el número d’identificació i registre del aparell.

      - Manteniment

Segons apartat “III – Manteniment” de la ITC MIE-AEM 1 s’especifica el següent:

El titular de l’ascensor és el responsable d’assegurar un correcte estat de funcionament i de conservació i complir les disposicions reglamentaries corresponents.

Particularment s’haurà de subscriure a un contracte de manteniment amb una empresa conservadora d’ascensors habilitada (segons punt 6 de la mateixa ITC).

Dins de les funcions del titular, també s’inclou la inhabilitació del equip quan es tingui coneixement, ja sigui per un mateix, per l’empresa conservadora, organisme de control o òrgan competent de l’administració pública, de que no reuneix les garanties de seguretat mínimes.

El manteniment es realitzarà amb periodicitat MENSUAL i es comprovaran segons:

- D’acord amb les instruccions del instal·lador, segons es disposa pel RD 1314/1197, on es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95716/CE i la posterior modificació pel RD 1644/2008 en el cas d’ascensors amb velocitat superior a 0.15 m/s.

- En general es considerarà els criteris establerts a la norma UNE 192008 que satisfan l’indicat a continuació:

  - Estat mecànic de les portes, garantint el tancament i el bloqueig posterior.

  - Els dispositius d’enclavament

  - Els mitjans de suspensió i tracció

  - Els frens mecànics

  - El limitador de velocitat

  - El paracaigudes, provat amb la cabina buida i a velocitat reduïda

  - Els amortidors assajats amb la cabina buida i a velocitat reduïda

  - El dispositiu de SOS

L’empresa conservadora haurà d’estar donada d’alta al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) al camp de Manteniment i conservació d’ascensors i disposar d’un tècnic amb titulació universitària que cobreixin les matèries objecte de la instrucció tècnica de referència (ITC MIE-AEM-1)

Com a empresa responsable de realitzar els manteniments haurà de; emetre i portar al dia i de manera actualitzada la documentació següent:

- Un butlletí on quedi reflectit les dades fonamentals de cada actuació.

- El Registre de manteniment que inclourà:

  - Revisions de manteniment ordinari

  - Incidencies i averies

  - Accidents

  - Reparacions i canvis de peces, i

  - Modificacions importants.

      - Inspecció periòdica reglamentària

L’ascensor serà inspeccionat per organisme de control autoritzats d’acord amb lo exposat al RD 2200/1995 Reglament d’infraestructures per la Qualitat i la Seguretat Industrial, amb la fi de comprovar que els aparells mantenen les degudes condicions de seguretat.

La periodicitat d’inspecció serà cada dos anys segons marca el RD 88/2013. El registre d’inspeccions queda documentat al DMAN-051-204

    - Carretó automatitzat

Afecta al carretó del magatzem i al de l’ETAP (no al DUMPER). Se seguirà allò indicat en l’ITC-MIE-AEM 03. Ordre del 26 de maig del 1989’aparells d’elevació.

  - SEGURETAT EN LES MÀQUINES

El CAT com a propietari de màquines complirà amb el RD 1644/2008, normalització per la comercialització i posta en servei de màquines, i haurà de passar les inspeccions periòdiques que el fabricant de la màquina especifiqui en el manual de instruccions, entregant a l’empresa encarregada de la inspecció, tota la documentació de l’equip de treball. Tanmateix tots els equips a adquirir i subministrar hauran de disposar de la declaració de conformitat CE firmada per organisme notificat tal i com indica el mateix reglament

Tanmateix efectuarà noves inspeccions en cas de modificacions de l’equip, sempre que així ho especifiqui el manual.

Quan un aparell o màquina no tingui una ITC d’aplicació, se seguiran les condicions de seguretat del RD 1215 /1997, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en la utilització d’equips de treball per treballadors. Vegeu el procediment “Seguretat laboral” (PSST-004) i apliqueu els seus Check List (formats FSST-004-XXX) per a maquinària diversa (carretons, ponts grues, polispast, ...).

  - EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ENLLUMENAT EXTERIOR

El RD 1890/2008 de 14 de novembre del 2008 i les seves instruccions tècniques  complementàries EA-01 a EA-07 estableix les condicions tècniques de disseny, execució i manteniment de les instal·lacions d’enllumenat exterior (IEE), amb la finalitat, entre altres, de:

- Millorar l’eficiència i estalvi energètic, disminuint les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

- Limitar la llum nocturna per reduir la contaminació lumínica.

Per assolir aquesta eficiència energètica cal complir els requisits establerts en les ITC-EA XX.

S’hauran de tramitar els registres sense format següents:

- Etiqueta de qualificació energètica de la IEE

- Còpia de la sol·licitud d’autorització d’adopció de nivells d’il·luminació superiors als especificats en l’ITC-EA-02 amb segell d’entrada en registre

- Autorització, si escau, d’adopció de nivells d’il·luminació superiors als especificats  en l’ITC-EA-02

- Projecte o memòria tècnica de disseny que contingui la documentació necessària de la IEE

- Certificat de la IEE

- Registre de les operacions de manteniment de la IEE

- Pla de manteniment de la IEE. Document d’anàlisis dels consums anuals de les IEE i de la seva evolució

- Registre dels components de la IEE actualitzat

- Certificat de inspecció inicial del IEE, quan calgui

- Certificat de inspecció periòdica de la IEE

L’àmbit d’aplicació inclou les instal·lacions de més de 1 kW de potència instal·lada, incloses a les instruccions tècniques complementaries ITC-BT del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió aprovat pel RD 842/2002 següents:

- Les d’enllumenat exterior que es fa referencia a la ITC-BT 09

- Noves instal·lacions i modificacions o ampliacions de les existents

- Instal·lacions existents anteriors a l’entrada en vigor del RD, quan, mitjançant un estudi d’eficiència energètica, l’Administració Pública competent ho consideri necessari.

- Instal·lacions existents anteriors a l’entrada en vigor del RD, que siguin objecte de modificacions importants o ampliacions (quan aquesta afecta a més del 50% de la potencia o lluminàries instal·lades)

El reglament classifica la tipologia d’enllumenat en 6 opcions, de les quals les aplicables al CAT son:

- Vial: funcional i ambiental

- Especifiques

- Ornamental

- Vigilància i seguretat nocturna.

  - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

El RD 842/2002 detalla el procediment a seguir per a la posada en servei de les instal·lacions elèctriques de BT segons la ITC aplicable.

    - Nova instal·lació i posada en servei

Per tota nova instal·lació haurà d’elaborar-se, prèviament a l’execució, una documentació tècnica que defineixi les característiques de la instal·lació i que, en funció de les seves característiques, segons determini la corresponent ITC, es realitzarà en forma de projecte o memòria tècnica seguint de referència allò descrit a la ITC BT-04

La instal·lació s’haurà de verificar per l’instal·lador amb la supervisió del director d’obra a fi de comprovar la correcta execució i funcionament segur de la mateixa.

Prèviament a la posada en marxa i, si la ITC corresponent ho determina, la instal·lació serà objecte d’inspecció inicial per part d’un organisme de control. Un cop finalitzada l’empresa instal·ladora executora de l’obra emetrà el certificat d’instal·lació on farà constar que la mateixa s’ha realitzat conforme amb allò establert al Reglament, les ITC que siguin d’aplicació i la documentació tècnica.

Si per causes justificades hi ha variacions a l’execució, aquestes han de quedar degudament identificades i justificades a la documentació

La documentació generada s’haurà de tramitar a través de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya per tal de registrar la referida instal·lació reben per la seva part el número de registre i la sol·licitud de subministrament d’energia.

Les instal·lacions elèctriques han d’estar únicament realitzades per empreses instal·ladores i donades d’alta al camp d’activitat corresponent al Registre d’Agents per la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC)

Prèviament a la posta en servei o connexió per part de l’empresa subministradora s’ha de presentar la corresponent copia del certificat d’instal·lació diligent per part del òrgan competent corresponent de la Generalitat de Catalunya.

    - Verificacions, inspeccions i control

Es classifiquen les inspeccions com inicials i periòdiques.

Inicials

Seran objecte d’inspecció, les noves instal·lacions, les ampliacions o modificacions d’importància i prèviament a ser documentades davant l’òrgan competent corresponent de la Generalitat de Catalunya les següents instal·lacions:

  - Instal·lacions industrial que requereixin projecte i una potència instal·lada superior a 100 kW.

  - Locals de pública concurrència

  - Locals amb risc d’incendi o explosió, de classe I, excepció d’aparcaments o estacionaments de menys de 25 places.

  - Locals humits amb potència instal·lada superior a 25 kW

  - Instal·lacions d’enllumenat exterior amb una potencia instal·lada superior a 5 kW

  - Instal·lacions d’estacions de recarrega de vehicles elèctrics que requereixin de l’elaboració de projecte.

Per la inspecció inicial o prèvia a la posta en servei, es recomana utilitzar com a guia de referència la norma UNE-HD 60364-6:2017/A12:2018 d’abril de 2017 així com les normes que aquesta mateixa fa referència dins del seu propi text.

Periòdiques

Son objecte d’inspeccions periòdiques cada 5 anys, totes les instal·lacions elèctriques de baixa tensió que han precisat d’inspecció inicial.

Les inspeccions seran realitzades per els Organismes de Control habilitats, aquests realitzaran la inspecció sobre les prescripcions que estableixi el Reglament d’aplicació.

Un cop finalitzada l’Organisme de Control emetrà el certificat on hi figuraran les dades de la instal·lació objecte d’inspecció i la classificació (Favorable/Condicionada/Negativa)

    - Contracte de manteniment

Les instal·lacions amb inspeccions periòdiques disposaran d’un contracte de manteniment amb empresa instal·ladora habilitada, i disposaran del llibre de manteniment, que reculli el registre del resultat de les revisions corresponents.

A la signatura del contracte, l’empresa mantenidora signarà un dictamen de reconeixement, senyalant la conformitat de la instal·lació amb el RD de BT i les seves ITCs. Es revisaran les instal·lacions anualment.

No es d’obligació per l’empresa titular de la instal·lació disposar d’un contracte de manteniment sempre i quant, es tingui la capacitat tècnica per realitzar un correcte manteniment i disposi en plantilla d’un tècnic competent.

    - Elements de seguretat elèctriques (BT i AT)

Menció especial per la seguretat de les persones i els equips són els element de seguretat de les instal·lacions elèctriques d’Alta i Baixa Tensió següents:

- Xarxa de terres (DMAN-051-305), Paràmetres elèctrics, pestanya “mesures de terres”

- Parallamps (DMAN-051-305), Paràmetres elèctrics, pestanya “parallamps”.

- Proteccions tèrmiques i magnètiques

- Proteccions diferencials

Totes elles són tractades i mantingudes segons criteris del procediment de “manteniment” (PMAN-051).

  - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D’ALTA TENSIÓ

El reglament per al que s’aproven les condicions tècniques i garanties de seguretat a instal·lacions elèctriques d’alta tensió és el R.D. 337/2014 juntament les instruccions tècniques complementaries ITC-RAT 01 a 23.

El reglament té per objectiu (per al CAT):

- Protegir les persones i la integritat i funcionalitat dels bens de les instal·lacions.

- Assolir la necessària regularitat en el subministrament de l’energia elèctrica.

    - Documentació nova instal·lació i modificacions importants

Tota instal·lació d’alta tensió ha d’executar-se segons projecte que serà redactat i firmat per tècnic titulat competent, aquest també serà responsable de que s’adaptin a les disposicions reglamentaries que corresponguin.

El contingut del projecte ve definit per la ITC-RAT 20 que de manera resumida especifica el següent:

El projecte tècnic d’una instal·lació d’alta tensió te com a objectiu la tramitació de la corresponent autorització de construcció i registre per part de l’Administració pública corresponent, a més a més, de ser el document basic per realitzar la obra.

El contingut del projecte ve determinat com a mínim pels següents documents:

  - Memòria: contindrà les explicacions i informacions precises per la correcta descripció de l’obra i càlculs justificatius entre d’altres:

    - Justificació de la necessitat i finalitat de la instal·lació

    - Emplaçament de la instal·lació amb coordenades geogràfiques

    - Descripció de la instal·lació

    - Càlculs elèctrics i mecànics corresponents

    - Relació de normes i especificacions particulars aplicables donant evidència del compliment de les mateixes.

    - Planificació on es defineixin les diferents etapes.

    - Estudi dels camps magnètics a la proximitat de les instal·lacions d’alta tensió.

  - Plec de condicions tècniques: on s’establiran les condicions tècniques, econòmiques, administratives i legals, així com:

    - Especificacions dels materials i elements constitutius

    - La reglamentació i normativa aplicables

  - Planells

    - Planell de situació  incloent els accessos a la instal·lació i a una escala correcta que permeti la perfecta ubicació de la mateixa.

    - Esquema unifilar

    - Planells generals en planta i alçat amb cotes i on es defineixin la disposició dels edificis, màquines, aparells, ret de terres i connexions principals

  - Altres estudis d’aplicació

    - Sense ser a caràcter limitatiu, els estudis de prevenció i riscs laborals (PRL)

Com a norma general, s’utilitzarà de guia per l’elaboració de projectes la norma UNE 157001

Tos aquells equips a instal·lar han de complir a les normes de referència corresponents exposades a la «ITC-RAT 02 -  NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO»

    - Autorització i posada en servei

La posada en servei d’una instal·lació elèctrica d’ús industrial es podrà fer prèvia comunicació a l’Administració de la certificació expedida per tècnic competent en què es manifesti i justifiqui que l’obra compleix les condicions reglamentaries corresponents dels RD 337/2014 i les seves ITC i el RD 223/2008 i les seves ITC.

La justificació del compliment es farà presentant a la IEC el certificat de direcció i finalització de la instal·lació i del projecte corresponent, que estaran signats per tècnic titulat competent i visat, si procedeix, per col·legi professional.

La EIC emetrà un certificat de justificant de recepció, efectuarà el control de les actuacions de l’instal·lador, del projectista i del director de l’obra. Posterior al control i inspecció, emetrà el dictamen corresponent, entregant còpia al titular i al tècnic afectat.

L’empresa instal·ladora o que hagi executat la instal·lació o bé sigui responsable del manteniment te el deure d’assistir a l’Organisme de Control Autoritzat en la realització de les inspeccions.

Un cop finalitzades les comprovacions necessàries l’agent encarregat de la inspecció emetrà el certificat d’inspecció que inclourà la següent informació:

- Dades identificatives de la instal·lació

- Relació de comprovacions realitzades

- La possible relació de defectes amb la seva classificació

- Classificació de la instal·lació

- Plans i demores màximes de correcció que en cap cas excedirà els 6 mesos

- Últimes operacions de manteniment en el cas de inspecció periòdica.

    - Contracte de subministrament elèctric

S’ha de presentar el justificant de justificant de recepció de la documentació de la IEC a l’empresa subministradora.

    - Manteniment, inspeccions i controls periòdics

Abans de la posada en marxa de la instal·lació d’alta tensió s’haurà de contractar el seu manteniment amb una empresa elèctrica autoritzada, la qual s’haurà de fer responsable del manteniment, de la conservació i del correcte funcionament de la instal·lació.

Periòdicament s’hauran de realitzar inspeccions periòdiques cada 3 anys per un Organisme de Control Autoritzat, la qual aixecarà acta d’inspecció amb informe d’adequació o amb deficiències a corregir. Una còpia l’entregarà al titular i al mantenidor.

    - Registre de la instal·lació d’Alta Tensió

Les IEC disposen d’un registre actualitzat de les instal·lacions d’Alta Tensió. El titular o l’empresa mantenidora pot obtenir una còpia de la documentació de l’expedient corresponent.

    - Informació ambiental

El comercialitzador i distribuïdor oferirà la informació al consumidor sobre l’origen de l’electricitat consumida i el seu impacte al medi ambient.

    - Elements de seguretat elèctriques (BT i AT)

Menció especial per la seguretat de les persones i els equips són els element de seguretat de les instal·lacions elèctriques d’Alta i Baixa Tensió següents:

- Xarxa de terres (DMAN-051-305), Paràmetres elèctrics, pestanya “mesures de terres”

- Parallamps (DMAN-051-305), Paràmetres elèctrics, pestanya “parallamps”.

- Proteccions tèrmiques i magnètiques

- Proteccions diferencials

Totes elles són tractades i mantingudes segons criteris del procediment de “manteniment” (PMAN-051).

  - INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES D’EDIFICIS (RITE)

El RD 1027/2007 i la posterior modificació RD 178/2021 aprova el nou reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE). Aporta 4 ITCs que inclouen:

- IT 1: Disseny i dimensionament

- IT 2: Muntatge

- IT 3: Manteniment i utilització

- IT 4: Inspecció

Té per objecte establir les exigències d’eficiència energètica i seguretat a complir per les instal·lacions tèrmiques dels edificis destinats a atendre el benestar i la higiene de les persones. Aplica a nous edificis i a les instal·lacions ja construïdes, en allò relatiu a la seva reforma, manteniment, ús i inspecció.

Les empreses instal·ladores (EI) i mantenidores (EM). Hauran d’estar inscrit en el Registre d’Empreses de instal·lació i manteniment de instal·lacions tèrmiques en edificis (REIMITE), prèvia sol·licitud i declaració responsable de compliment dels requisits reglamentaris i presentant les dades empresarials. Qualsevol modificació que es produeixi amb les dades en la declaració responsable haurà de ser comunicada.

Al finalitzar la instal·lació caldrà que l’instal·lador entregui a la propietat el manual d’ús i manteniment de la instal·lació, contenint les instruccions de seguretat, utilització i maniobra, així com els programes de funcionament, manteniment preventiu i la gestió energètica.

Tan mateix es regula i obliga al propietaris de les instal·lacions tèrmiques a que es realitzi el manteniment i inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·lacions per a tenir-les en perfecte estat de funcionament, amb el fi de garantir la seguretat de les persones, del medi ambient i aconseguir la màxima eficàcia de la instal·lació, la qual cosa obliga a tenir una sèrie de registres com a evidencies documentals.

Les periodicitats d’inspecció venen donades al punt IT 4.2 i es classifiquen de la següent manera:

- Inspeccions periòdiques d’eficiència energètica de sistemes de calefacció, instal·lacions combinades de calefacció i ventilació i aigua calenta sanitària ACS amb generadors de calor de potència útil nominal superior a 70 kW

Periodicitat: 4 anys

- Inspecció dels sistemes d’instal·lacions d’aire condicionat i ventilació: únicament aquelles instal·lacions combinades (suma de potències de generació de cada equip conformat per aquella instal·lació) d’aire condicionat que comptin amb generadors de fred de potència útil nominal instal·lada superior a 70 kW.

Periodicitat: 4 anys

- Inspecció de la instal·lació tèrmica completa: quan la instal·lació tèrmica de calor o fred tingui més de 15 anys d’antiguitat, a comptar des de l’emissió del primer certificat de la instal·lació i la potència tèrmica nominal instal·lada sigui major de 70 kW es realitzarà una inspecció del total de la instal·lació tèrmica (tal com indica el punt IT 4.2.3. del corresponent R.D 178/2021).

Periodicitat: 15 anys

  - INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

El RD 2267/2004 aprova el reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials RSCIEI. Es complementa aquesta norma amb les Ordres IN/322/2012 i INT/324/2012.

L’activitat del CAT no li aplica aquesta legislació.

El RD 513/2017 aprova el reglament de instal·lacions de protecció contra incendis RIPCI (instal·lacions amb caràcter general, no industrials).

Per al manteniment i revisions periòdiques dels equips de protecció contra incendis es tindrà en compte el procediment de manteniment (PMAN-051) i les seves instruccions de treball específiques (IMAN-051-0XX) i es registraran als documents corresponents (FMAN-051-XXX).

En Tots els casos es seguirà allò establert a la «Taula I – Programa de manteniment trimestral i semestral dels sistemes de protecció activa contra incendis» i «Taula II – Programa de manteniment anual i quinquennal dels sistemes de protecció activa contra incendis» exposats al R.D.

    - Generalitats

El Departament de manteniment realitzarà les revisions obligatòries del titular de les instal·lacions cada tres mesos. Per part d’un mantenidor autoritzat es durant a terme les revisions obligatòries anuals. Així mateix, cada cinc anys es procedirà al retimbrat dels extintors. Per part del departament de manteniment es guardaran i controlaran els registres generats.

    - Extintors

Els treballs es concentraran en garantir el perfecte estat dels extintors existents a les instal·lacions del CAT. Per a aquesta finalitat es duran a terme revisions anuals que permetran prendre les accions correctores pertinents a tal efecte. Es pren de referència el programa de manteniment anual especificat a la norma UNE 23120.

Per altra banda cada 5 anys es realitzarà el retimbrat (prova a pressió de Nivell C) segons allò establert al Annexe II del R.D. 809/2021 d’equips a pressió.

Els treballs es regiran per la instrucció de treball “extintors” (IMAN-051-007). En el document (DSST-004-001) es pot veure el llistat d’extintors en les instal·lacions.

    - Sistema de detecció i extinció d’incendis

Els treballs es concentraran en garantir el perfecte estat dels sistemes de detecció i extinció automàtica existents a les instal·lacions del CAT.

Per a aquesta finalitat es duran a terme revisions periòdiques que permetran prendre les accions correctores pertinents a tal efecte.

Els treballs es regiran per la instrucció de treball “sistemes de detecció i extinció d’incendis” (IMAN-051-014). En el document (DSST-004-002) es pot veure el llistat dels sistemes de detecció i extinció automàtica d’incendis.

    - Enllumenat d’emergència

El enllumenat d’emergència té per objecte assegurar la il·luminació necessària per l’evacuació d’emergència del públic, el manteniment es regirà per allò descrit a la «Taula III – Programa de manteniment dels sistemes de senyalització luminescent» i es realitzarà anualment.

Les condicions d’instal·lació d’emergència ha de complir amb les condicions del RD 842/2002, del reglament electrotècnic de BT, que inclou el Pla de control i de manteniment.

El CAT realitza el manteniment, de l’enllumenat en general i del d’emergència en particular, segons el procediment de “manteniment” (PMAN-051).

Altres consideracions sobre l’enllumenat dels llocs de treballs i que afecten a la seguretat i salut dels treballadors s’especifiquen en el procediment de “seguretat laboral” (PSST-004).

  - INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

Les instal·lacions frigorífiques venen regulades a través del R.D. 552/2019. Les instal·lacions del CAT que queden afectades sota aquest reglament, juntament amb el reglament del RITE, son els equips de refrigeració de la Pre i Post Ozonització amb una totalitat de 6 equips.

    - Generalitats

El fluid refrigerant emprats es denominaran o expressaran per la seva formulació o denominació química, la denominació comercial no és suficient per denominar el fluid refrigerant.

Els fluids es classifiquen segons els criteris de seguretat  següents:

- L1 Grup d’alta seguretat: refrigerants no inflamables i d’acció tòxica o nul·la

- L2 Grup de mitja seguretat: refrigerants d’acció tòxica, corrosiva, inflamable o explosius mesclats  amb aire en un percentatge de volum igual o superior al 3,5%. També inclosos en aquest grup els refrigerants A2L.

- L3 Grup de baixa seguretat: refrigerants inflamables o explosius mesclats amb aire en un percentatge inferior al 3,5%

Per altra banda el circuit secundari on es realitza l’intercanvi de calor, es classifica segons la forma en que es realitza aquest fet, quedant de la següent forma:

- Tipus A: fluids on l’intercanvi de calor es realitza exclusivament per transferència de calor sensible.

- Tipus B: fluids on l’intercanvi de calor es realitza amb canvi de fase Sòlid – Líquid

- Tipus C: fluids on l’intercanvi de calor es realitza amb canvi de fase Líquid – Gas

La toxicitat, corrossivitat o inflamabilitat dels fluids secundaris es tindran en compte segons el Reglament CE 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell.

Les instal·lacions frigorífiques es classifiquen en funció del risc potencial en les categories següents:

- Nivell 1: Instal·lacions formades per un o varis sistemes frigorífics independents entre sí on la potència del compressor per cada sistema és inferior o igual a 30kW, sempre i quan la suma total de les potències dels compressors no excedeixi els 100 kW

- Nivell 2: Instal·lacions formades per un o varis sistemes frigorífics independents entre sí amb una potència elèctrica instal·lada superior a 30 kW i que la suma total de les potències dels compressors de la instal·lació superi els 100 kW, o bé, que utilitzin refrigerants de mitja i baixa seguretat (L2 i L3).

La classificació dels fluids refrigerants i sistemes de refrigeració es poden trobar a la instrucció tècnica IF-02  i IF-03 respectivament del reglament de referència.

El CAT com a titular d’instal·lacions frigorífiques es responsable de:

- Conèixer i aplicar les disposicions del R.D que sigui d’aplicació pel que fa a funcionament i accionament de les instal·lacions.

- No posar en funcionament la instal·lació sense haver presentat a l’Òrgan Competent (Generalitat de Catalunya) tota la documentació requerida i haver rebut el número d’inscripció RITSIC.

- Contractar el manteniment i les revisions periòdiques de les instal·lacions, incloses el control de fuites, segons les instruccions tècniques IF-14 i IF-17 del R.D. 552/2019 amb una empresa habilitada.

- Disposar de l’assegurança de responsabilitat civil corresponent, que en cas d’utilitzar refrigerants de les categories L2 i L3 aquesta serà de la quantia mínima de 500.000 €

- Utilitzar les instal·lacions dins dels límits de funcionament i mantenir-les en perfecte estat de funcionament, impedint el seu us quan no es puguin garantir les condicions mínimes de seguretat.

- Mantenir actualitzat el llibre de registre de la instal·lació frigorífica que ha d’incloure com a mínim:

- Els aparells instal·lats (marca, model,...)

- Procedència dels mateixos (UE, EEE,...)

- Empresa frigorista que va executar la instal·lació

- Data de la primera inspecció i de les inspeccions periòdiques

- Les revisions obligades i voluntàries, així com les reparacions efectuades ben detallades i les dades de l’empresa que les va realitzar amb data de finalització

- Conservar els certificats de la instal·lació, intervencions i tota la documentació que fa referencia l’Article 21 del R.D. 552/2019

- Designar una persona responsable de la instal·lació frigorífica, aquesta ha d’haver estat instruïda prèviament i adoctrinada en el funcionament de la instal·lació així com, disposar de coneixements en matèria de prevenció de riscs laborals.

- Utilitzar i vigilar que s’utilitzin els EPI corresponents (segons instrucció tècnica IF-16), així com, mantenir els cartells de seguretat visibles i en bon estat i la disponibilitat del manual d’instruccions per a ser consultat en qualsevol moment.

- Informar dels accidents que es produeixin

- Mantenir i complir amb el calendari d’inspeccions periòdiques que corresponguin

- Disposar del certificat d’instal·lació elèctrica degudament firmat per un instal·lador de baixa tensió

- Desmantellar i donar de baixa les instal·lacions en desús o obsoletes.

    - Documentació noves instal·lacions, modificacions i reparacions

Nova instal·lació i posta en funcionament

Prèvia a la posada en servei d’una instal·lació, un cop finalitzada i realitzades les proves de idoneïtat, el CAT presentarà a la Generalitat de Catalunya a través de Canal Empresa la documentació expressada a continuació, independentment, el departament d’indústria de la comunitat  podrà substituir aquesta comunicació per una declaració responsable on indiqui que es disposa de tota la documentació exigida.

La documentació a disposar en funció del nivell de la instal·lació és:

Nivell 1

- Memòria tècnica de la instal·lació executada

- Certificat de la instal·lació subscrita per l’empresa frigorista/RITE

- Certificat d’instal·lació elèctrica subscrit per un instal·lador o empresa instal·ladora de baixa tensió on al·legui el compliment dels requisits tècnics exigits a la reglamentació vigent al moment de la instal·lació.

- Declaracions de conformitat dels equips a pressió, del sistema de canonades i accessoris de seguretat o pressió d’acord amb el R.D. 709/2015.

- Declaracions de conformitat CE d’acord amb el R.D. 709/2015 del conjunt de la instal·lació.

Nivell 2

- Projecte de la instal·lació executada

- Certificat tècnic de direcció d’obra

- Certificat de la instal·lació subscrit per l’empresa frigorista i el director de la instal·lació

- Certificat de la instal·lació elèctrica firmat per un instal·lador de baixa tensió

- Declaracions de conformitat dels equips a pressió, del sistema de canonades i accessoris de seguretat o pressió d’acord amb el R.D. 709/2015.

- Copia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil del titular.

- Contracte de manteniment, sempre i quan el titular no sigui automantenidor.

- Declaracions de conformitat CE d’acord amb el R.D. 709/2015 del conjunt de la instal·lació.

En ambdós casos, l’empresa que realitzi la instal·lació haurà d’entregar al titular la documentació següent:

- Un certificat on figurin les dades de l’empresa instal·ladora, el fabricant, model, any, número de fabricació, carga, denominació i grup del refrigerant empleat, així com les actualitzacions realitzades al llibre de registre de la instal·lació

- Manual d’instruccions

- Si es tracta d’una instal·lació per absorció amb BR Li-Aigua, l’empresa instal·ladora entregarà la justificació documentada de la idoneïtat de les solucions adoptades des de el punt de vista energètic (solució amb menor cost energètic) i hauran de satisfer les exigències de la reglamentació vigent en matèria d’equips a pressió en quant a fabricació, protecció i documentació.

Reparacions

La reparació de les instal·lacions frigorífiques es realitzarà per empreses frigoristes, quedant restringida la manipulació dels circuits i refrigerants als professionals que fan referencia el Article 9 del R.D. de referència.

Les reparacions que afectin a les parts sotmeses a pressió hauran de regir-se segons criteris del R.D. 809/2021 per qual es regulen els equips a pressió.

Tota reparació anirà acompanyada del corresponent certificat firmat per l’empresa frigorista encarregada de realitzar els treballs i que el titular es responsable de conservar i arxivar.

Modificacions d’instal·lacions

La transformació d’una instal·lació per ampliació o substitució d’equips per altres de diferents característiques requerirà dels mateixos requisits exigits a les noves instal·lacions.

Si en canvi, es redueix o substitueix els equips per uns altres de característiques similars (les pressions de treball, carga de refrigerant i potència instal·lada no pot excedir un 5% dels valors nominals) únicament requerirà la comunicació al òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.

Quan es realitzi un canvi de refrigerant:

- No es considerarà modificació d’importància quan la PS (pressió màxima de servei) del nou fluid refrigerant és igual o inferior a la PS del sistema i, a la vegada pertany al mateix grup de risc.

- Es considerarà modificació d’importància quan la PS del nou fluid refrigerant és superior a la PS del sistema o bé s’adopta un refrigerant d’un grup de risc diferent. En aquest cas la modificació ha d’anar acompanyada d’una memòria o projecte per garantir el funcionament segur de la instal·lació.

    - Manteniment i inspeccions

El CAT, com a titular de la instal·lació és responsable de disposar d’un contracte de manteniment amb una empresa frigorista habilitada per tal de realitzar els manteniments preventius i correctius, d’acord amb lo descrit a la instrucció tècnica IF-14 i IF-17 així com les instruccions i verificacions que marca el manual d’instruccions del equip.

Manteniment preventiu

Sense excloure allò que marca el manual d’instruccions del fabricant del equip, s’han de realitzar les següents operacions:

- Verificació de tots els aparells de mesura control i seguretat, així com els sistemes de protecció i alarma per comprovar el seu funcionament correcte

- Control de la carrega de refrigerant

- Control dels rendiments energètics de la instal·lació

- Revisar periòdicament el fluid secundari per tal de comprovar la possible presència de refrigerant al circuit.

- Proves d’estanqueïtat, revisions i verificacions dels dispositius de seguretat

- Els equips que siguin susceptibles a produir aerosols, es duran a terme les operacions de manteniment, control, neteja i tractament descrites al R.D.487/2022 on s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per la prevenció i control de la Legionel·losis.

- Es revisarà el sistema d’aïllament del equip tenint en consideració els següents punts:

  - Revisió semestral de la suportació de les càmeres, estata de juntes i unions amb el terra.

  - Comprovació trimestral del funcionament de les vàlvules de sobrepressió de les càmeres.

  - Verificació mensual del funcionament de la resistència i hermeticitat de la porta, tancaments, visagres, obertura de seguretat, alarmes.

  - Setmanalment, retirada del gel existent al voltant de les vàlvules de sobrepressió, terra o portes

  - Revisió semestral dels suports dels tubs i la formació de gel i condensacions superficials.

  - Revisió semestral de l’aparença externa de l’aïllament.

Manteniment correctiu

Les reparacions o substitucions que afectin les parts on es trobi el fluid refrigerant es realitzaran complint la instrucció tècnica IF-17 (en matèria de manipulació) seguint l’ordre següent:

- Obtenir permís per escrit del titular de la instal·lació per realitzar la reparació

- Informar al personal a càrrec o responsable de la instal·lació afectada i totes aquelles que pugui afectar al formar part d’un procés industrial

- Aïllar i salvaguardar les components a substituir o reparar com poden ser, compressors, motors, recipients a pressió, tubs, etc

- Buidar i evacuar el component o tram a reparar, seguint les instruccions de la IF-17 del reglament d’aplicació

- Netejar o escombratge amb nitrogen, per exemple

- Realitzar la reparació o substitució

- Sotmetre a prova d’estanqueïtat les parts afectades¡

- Un cop realitzada la reparació, realitzar el buit a la part afectada i restablir les connexions amb la resta del sistema.

- Posar en servei la instal·lació, verificar el correcte funcionament de la mateixa, comprovar i reajustar la carrega de refrigerant.

Quan dispari una vàlvula de seguretat i aquesta no retorni al seu punt inicial d’estanqueïtat, es considerarà manteniment correctiu i haurà de ser substituïda per una de les mateixes característiques.

Inspeccions obligatòries

En concordança amb allò establert al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) R.D. 1027/2017 i la posterior modificació R.D.178/2021. Els sistemes es revisaran amb una periodicitat de 5 anys màxim

Les revisions periòdiques inclouran com a mínim la comprovació dels següents punts:

- Revisió de l’estat exterior dels components i materials i la protecció disponible dels mateixos contra agents externs que puguin causar corrosió o altres danys.

- Revisió del estat interior dels aparells multitubulars per on circulin fluids corrosius.

- Revisió de tots els limitadors de pressió i elements de seguretat i comprovació del seu correcte funcionament

- Revisió dels recipients frigorífics per comprovar si han patit danys estructurals o han estat objecte d’alguna reparació

- Revisar l’estat de les plaques identificatives

- Revisar l’estat dels tubs, canonades i valvuleria

- Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic

- Revisió del funcionament del detector de fuites en cas de disposar-ne

- Revisar l’estat de neteja dels condensadors i radiadors de refrigeració

  - CONTRACTES D’INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SEGURETAT INDUSTRIAL

    - Acreditacions professionals en matèria de seguretat industrial

El cap de manteniment, abans de contractar el muntatge i/o el manteniment de instal·lacions afectades per legislació en seguretat industrial, s’assegurarà que l’empresa compleix amb tots els requisits legals, part dels quals s’exposen a continuació.

Els professionals que intervenen en les instal·lacions, en el manteniment o en la reparació, tindran la suficient competència professional requerida per la normativa específica, i seran d’una empresa inscrita en el registre d’agents de la seguretat industrial (RASIC) i en el Registre Integral Industrial de la Generalitat de Catalunya. És preceptiu la inscripció les empreses que intervenen en (instal·lacions del CAT):

- Equips a pressió

- Equips respiratoris autònoms

- Aparell elevadors – ascensors

- Grues autopropulsades

- Sistemes de protecció contra incendis

- Instal·lacions tèrmiques en els edificis

- Instal·lacions elèctriques

    - Equips a pressió

Les empreses instal·ladores d’equips a pressió tindran certificat de inscripció a la categoria EIP-1, si no es requereix projecte, i EIP-2 si ho requereix.

En el cas de reparadores d’equips a pressió tindran a més de la categoria EIP-1 i EIP-2 , la identificació de ERP-1 i ERP-2, segons el cas.

Tindran justificant del pagament de la taxa d’inscripció en el registre de empreses instal·ladores – mantenidores.

Tindran un contracte d’assegurança de responsabilitat civil. A més, les instal·ladores i/o reparadores presentaran una declaració responsable conforme compleixen amb la normativa que els aplica en la instal·lació i conforme el personal està en possessió dels coneixements suficients pels treballs encomanats.

Disposaran del llibre o registre de les actuacions realitzades.

    - Aparells d’elevació i manutenció

Les empreses instal·ladores o mantenidores d’aparells d’elevació o manutenció han de:

- Fer la declaració responsable de que l’empresa compleix amb els requisits exigits per la normativa específica.

- Subscriure una pòlissa de RC.

- Tenir número d’identificació d’empresa instal·ladora/mantenidora d’aparells d’elevació i manutenció.

- Resolució motivada, en cas de impossibilitat de seguir amb l’activitat d’empresa instal·ladora/mantenidora.

- Comunicació de qualsevol canvi que modifiqui les dades de la declaració originària de l’activitat.

    - Instal·lacions tèrmiques d’edifici (RITE) i RSIF

Per a l’exercici de l’activitat professional com a instal·lador o mantenidor de instal·lacions tèrmiques en els edificis caldrà acreditar:

- Disposar de la documentació que l’identifiqui per a l’activitat. Número de registre REIMITE.

- Estar donat d’alta en el corresponent règim de la Seguretat Social.

- Tenir una assegurança de Responsabilitat Civil.

- Disposar, com a mínim, d’un operari amb el carnet professional de instal·lador – mantenidor de climatització (IMCL).

    - Instal·lacions elèctriques en BT

Per a l’exercici de l’activitat professional com a instal·lador o mantenidor de instal·lacions elèctriques en baixa tensió, tant el professional com l’empresa han d’acreditar el compliment del requisits marcats pel reglament de BT del RD 842/2002. Realitzarà la declaració de responsable d’empresa instal·ladora – mantenidora, per obtenir el registre.

La categoria mínima a exigir per a les instal·lacions del CAT serà la d’especialista (IBTE).

Les obligacions que han de complir són:

- Actuar conforme la normativa vigent i realitzar les proves i els assajos necessaris.

- Realitzar les operacions de revisió i manteniment i emetre certificats d’instal·lació i manteniment.

- Notificar a l’autoritat competent les deficiències i incompliments reglamentaries dels materials i instal·lacions.

- Assistir a les inspeccions periòdiques reglamentades.

- Tenir al dia un registre de les instal·lacions executades i mantingudes.

- Informar a l’administració dels accidents ocorreguts en les instal·lacions al seu càrrec.

- Disposar i mantenir còpia del contracte de manteniment com a mínim durant 5 anys posteriors a la finalització de les seves obligacions contractuals.

    - Instal·lacions elèctriques en AT

Per a l’exercici de l’activitat professional com a instal·lador o mantenidor de instal·lacions elèctriques en Alta Tensió reglamentàriament a Catalunya només hi ha l’obligació de estar inscrita en el Registre d’empreses instal·ladores elèctriques. Per tant seguirem allò indicat en el punt anterior.

    - Instal·lacions de protecció contra incendis

Per a l’exercici de l’activitat professional com a instal·lador o mantenidor de instal·lacions de protecció contra incendis hauran d’estar autoritzades i inscrites en el corresponent registre integrat industrial (RECI) presentant una declaració responsable de compliment dels requisits exigits en el reglament contra incendis.

A més han de complir:

- Disposar de la documentació que identifiqui que l’empresa està constituïda legalment i està registrada en el RECI.

- Tenir personal contractat per a l’activitat i com a mínim un tècnic competent com a responsable tècnic.

- Disposar dels mitjans tècnics necessaris.

- Tenir una assegurança de responsabilitat civil (mínim de 830.000 € per accident).

- Disposar de sistema d’assegurament de la qualitat en l’activitat de manteniment d’extintors reconegut per entitat autoritzada o declaració firmada per responsable legal.

- Tenir contracte de control amb una EIC.

- Informar de les modificacions de les dades de registre en el RECI.

- Pagar les taxes corresponents (comprovant).

- Certificat de manteniment d’extintors i llibre de registre dels extintors amb les actuacions realitzades.

Les obligacions de les empresa mantenidores són:

- Revisar, mantenir i comprovar la instal·lació dintre dels terminis reglamentaris.

- Facilitar al titular el personal competent per corregir les avaries.

- Informar per escrit al titular de les instal·lacions que no ofereixin garanties de funcionament (acta – informe del manteniment realitzat).

- Conservar la documentació de les operacions de manteniment.

- Comunicar al titular els terminis de les operacions de manteniment periòdiques.

- REFERÈNCIES

PSGI-019	Ordres de treball

PSGI-022	Gestió de les emergències

PSST-004	Seguretat laboral

PSST-006	Higiene Industrial

PMAN-051	Manteniment de les instal·lacions

IMAN-051-0XX	Instruccions de treball elèctriques

IMAN-051-1XX	Instruccions de treball mecàniques

IMAN-051-5XX	Instruccions de treball electròniques

DMAN-051-203 	Inspecció periòdica d’instal·lacions i equips

- REGISTRES

| DOCUM. | DENOMINACIÓ | RESPONS. | ARXIVAR | TEMPS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sense format | Còpia de sol·licitud i declaració responsable al registre industrial | DGE | DGE | Indefinit |
| S/form. | Còpia signada de la declaració al registre industrial | DGE | DGE | Indefinit |
| S/form. | Acreditació de pagament de les taxes corresponents del registre industrial | DGE | DGE | Indefinit |
| S/form. | Informe d’accident industrial a l’autorit. competent. | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Projecte de instal·lació d’equips a pressió, signat i amb segell per tècnic competent | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Certificat direcció tècnica per tècnic titulat competent d’instal·lació d’equips a pressió amb projecte | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Certificat instal·lació emès per empresa instal·ladora d’instal·lació d’equips a pressió amb projecte | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Declaració de conformitat equips a pressió o conjunts (accessoris de seguretat) de la instal·lació | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Esquema de principi de la instal·lac. en el cas de que no es requereixi projecte, signat per empresa instal·ladora d’equips a pressió | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Placa de instal·lació de pressió col·locada | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Registre equips a pressió amb les inspeccions periòdiques, modificacions o reparacions | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Certificat d’inspecció periòdica, placa de instal·lació i certificat de reparació, si procedeix d’equips a pressió | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Certificat emès de inspecció de l’ascensor | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Contracte de manteniment de l’ascensor amb empresa autoritzada | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Certificat de posta en servei de l’ascensor i número de inscripció RAE | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Etiqueta de qualificació energètica de IEE | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Còpia de sol·licitud d’autorització de nivells de il·luminació superiors als ITC-EA 02 (si procedeix) | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Autorització d’autorització de nivells de il·luminació superiors als ITC-EA 02 (si procedeix) | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Projecte o memòria tècnica de disseny de la IEE | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Certificat de IEE | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Registre d’operacions de manteniment de la IEE | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Pla de manteniment de la IEE | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Anàlisis consums anuals de la IEE i la seva evolució | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Registre dels components de la IEE actualitzat | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Certificat d’inspecció inicial de la IEE | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Certificat d’inspecció periòdica de la IEE | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Projecte o memòria tècnica de les IE de BT | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Certificat de direcció i finalització d’obra amb projecte de la IE de BT | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Certificat IE de BT d’empresa instal·ladora autoritz. | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Certificat d’inspecció de IE de BT per EIC amb etiqueta de qualificació favorable | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Contracte de manteniment de IE de BT | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Llibre de manteniment IE de BT actualitzat | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Dictamen reconeixement manteniment IE de BT | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Informe d’inspecció de les IE de BT que no tinguin certificat de instal·lació corresponent | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Confirmació de recepció de documentació instal. AT d’una IEC | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Acta d’inspecció inicial favorable inst. AT d’una IEC | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Acta d’inspecció periòdica favorable inst. AT d’una IEC | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Contracte de manteniment amb empresa instal·ladora elèctrica autoritzada d’Alta Tensió | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Contracte de manteniment amb empresa instal·ladora mantenidora de instal·lacions de protecció contra incendis | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| FMAN-051-XXX | Revisions trimestrals com a titular de les instal·lacions de protecció contra incendis | Cap MAN | Cap MAN | 3 anys |
| S/form. | Informe revisions anuals per empresa mantenidora de les instal·lacions de protecció contra incendis | Cap MAN | Cap MAN | 3 anys |
| S/form. | Documents compliment requisits empresa instal·ladora – mantenidora equips a pressió | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Documents compliment requisits empresa instal·ladora – mantenidora aparells d’elevació i manutenció | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Ascensor. Registre de l’aparell amb el número de inscripció corresponent | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Ascensor. Certificat conforme ha passat la inspecció del ascensor permanent per un organisme autoritzat | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Ascensor. Contracte de manteniment de l’ascensor permanent amb una empresa mantenidora autoritzada | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Ascensor. Rètol indeleble en la cabina de l’ascensor degudament complimentat | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form | Ascensor. Comunicació amb declaració responsable prèviament a la posta en servei d’un nou ascensor | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form | Ascensor. Comunicació amb declaració responsable prèviament a la posta en servei d’una modificació important | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form | Ascensor. Comunicació amb declaració responsable posteriorment a la baixa temporal d’un ascensor | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form | Ascensor. Comunicació amb declaració responsable posteriorment a la reprendre l’activitat d’un ascensor em baixa temporal | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form | Ascensor. Comunicació amb declaració responsable posteriorment a la baixa d’un ascensor | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form | Ascensor. Comunicació amb declaració responsable posteriorment al canvi de conservador d’un ascensor | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form | Ascensor. Comunicació amb declaració responsable posteriorment al canvi de titularitat d’un nou ascensor | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Documents compliment requisits empresa instal·ladora/mantenidora instal·lac. tèrmiques | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Documents compliment requisits empresa instal·ladora/ mantenidora instal·lacions elèctriques BT | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Documents compliment requisits empresa instal·ladora/ mantenidora instal·lacions elèctriques AT | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Documents compliment requisits empresa instal·ladora/ mantenidora instal·lacions de defensa contra incendis | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Manual d’ús i manteniment de la instal·lació tèrmica actualitzat, que forma part del llibre de l’edifici | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Sol·licitat amb la declaració responsable (model ITE 1/08) degudament complimentat | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Comunicació de canvis en la instal·lació que no es consideren reforma (model ITE-7) | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Certificat de instal·lació amb projecte classe 2 (model ITE 2/08) | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Certificat de proves tèrmiques de la instal·lació individual amb projecte (model ITE-4/08) | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Certificat – memòria de instal·lació de classe 1 sense projecte (model ITE -3/08) | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Certificat – memòria de instal·lació classe 1.2 amb energia solar sense projecte (model ITE 5/08) | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Certificat anual de manteniment (model ITE-6) | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Etiqueta de manteniment de la instal·lació degudament complimentada | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Certificat de tramitació de canvi de titular a l’empresa subministradora (model ITE-8) quan procedeixi | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Còpia de la sol·licitud de la realització de la inspecció periòdica de l’eficiència energètica dels generadors tèrmics (IPE) | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form | Certificat de inspecció periòdica de l’eficiència energètica dels generadors tèrmics de fred o calor (IPE) | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Còpia de sol·licitud de la realització de la inspecció periòdica de l’eficiència energètica de la instal·lació tèrmica complerta (IPIC) | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |
| S/form. | Certificat de inspecció periòdica de l’eficiència energètica de la instal·lació tèrmica complerta (IPIC) | Cap MAN | Cap MAN | Indefinit |

- REQUISITS LEGALS

Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig, relativa a l’eficiència energètica dels edificis

Llei 192/2023, de 7 de novembre, de seguretat industrial

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric

Llei 21/1992, de 16 de juliol de Indústria

RD 238/2013, de 5 d’abril, que modifica articles i instruccions tècniques del RD 1027/2007

RD 235/2013, de 5 d’abril, aprova el procediment per la certificació de l’eficiència energètica dels edificis

RD 88/2013, de 8 de febrer, s’aprova ITC AEM1, aprovat pel RD 2291/1985

RD 30/2010, de 5 de març, aprova el reglament de la Llei 12/2008

RD 178/2021, de 23 de març, modifica el RD d’instal·lacions tèrmiques

RD 552/2019, de 27 de setembre, aprova el reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementaries.

RD 249/2010, de 5 de març, disposicions en matèria d’energia i mines

RD 560/2010, de 7 de maig, modifica normes reglamentaries en matèria de seguretat industrial

RD 795/2010, de 16 de juny, comercialització de gasos

RD 809/2021, de 21 de setembre, aprova el reglament dels equips a pressió i les ITC

RD 709/2015, de 24 de juliol pel qual s’aprova la directiva d’equips a pressió

RD 1890/2008, de 14 de novembre, s’aprova el reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les ITC

RD 1644/2008, de 10 d’octubre, comercialització i posta en marxa de màquines

RD 1432/2008, de 29 d’agost, mesures de protecció avifauna en línies alta tensió

RD 223/2008, de 15 de febrer, s’aprova el reglament de les línies d’alta tensió

RD 1027/2007, de 20 de juliol, s’aprova el reglament de instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)

RD 314/2006, de 17 de març, Codi tècnic de la edificació

RD 57/2005, de 21 de gener ascensors

RD 513/2017, de 22 de maig, s'aprova el reglam. seguretat contra incendis a establiments no industrials.

RD 842/2002, de 2 d’agost, ‘aprova el reglament electrotècnic de baixa tensió

RD 222/2001, de 2 de març, equips a pressió transportables

RD 769/1999, de 7 de maig, aprova reglament d’aparell a pressió

RD 1314/1997, d’1 d’agost, disposicions sobre ascensors

RD 1215/1997, de 18 de juliol, disposicions mínimes de seguretat i salut en equips de treball

RD 2177/1996, de 4 d’octubre, s’aprova la Norma Bàsica Edificació. Protecció contra incendis en edificis

RD 1942/1993, de 5 de novembre, s'aprova el reglament de instal·lacions de protecció contra incendis

RD 1435/1992, de 27 de novembre, seguretat en les màquines

RD 138/1989, de 27 de gener, reglament sobre pertorbacions radioelèctriques i interferències

RD 351/1987, de 23 de novembre, procediment administratiu aplicable a instal·lacions elèctriques

RD 2291/1985, de 8 de novembre, s’aprova reglament d’aparell d’elevació i manutenció

RD 3275/1982, de 12 de novembre, seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació

Decret 30/2010, de 2 de març, s’aprova el reglament de la llei 12/2008

Decret 106/2008, de 6 de maig, aprova reglament del registre d’establiments industrials a Catalunya

Decret 363/2004, de 24 d’agost, regula proced. administratiu per aplicar el reglament electrotècnic de BT

Ordre de 3 de maig de 1999, proced. actuació empreses instal·l. – mantenidores. IEC i titulars de RITE

Ordre IUE/470/2009, de 30 d’octubre, es regula l’aplicació del reglament d’equips a pressió a Catalunya

Ordre de 3 de maig de 1999, s’aprova l’ITC MIE-AEM-3 d’aparells d’elevació i manutenció (carretilles)

Ordre de 6 de juliol de 1984, s’aproven les ITC MIE-RAT del reglament d’alta tensió

Ordre de 10 octubre EMO/254/2013, regula l’aplicació a Catalunya del RD 88/2013

RD 487/2022 del 21 de juny, que regula els requisits sanitaris per la prevenció i control de la Legionel·la