# Annex 1. FULL de dades SISTEMA DE PRETAMITZAT

# TAMISAT DE LIXIVIATS

| Full de Dades |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equip |  |  | Sistema de pretamitzat de lixiviats amb autoneteja automàtica i descàrrega a contenidor adjacent |  |
| Règim d'operació |  |  |  |  |
| Dies any d'operació |  | d/a | 365 |  |
| Hores dia d'operació (esperat) |  | h/d | 24 |  |
| Descripció |  | Uts. | Valor mínim millorable (*) | Valor Oferta (Obligatori complimentar) |
| Característiques bàsiques (1.1) |  |  |  |  |
| Tamisat | Tamany de partícula | mm | <=6 | NO INIDICAR. INFORMACIÓ DEL SOBRE 3 |
|  | Sòlids en suspensió totals (g/l) | g/l | 7 | licitador |
|  | Contingut d’inerts < 10 mm (vidres, sorres, pedres i plàstics) <x<100 mm | % | < 1% | licitador |
|  | Presència aleatòria de fracció lleugera | mm | < 100 | licitador |
| Dades tècniques (1.2) |  |  |  | licitador |
| Material cistella/tamís |  |  | Mínim AISI 316L | licitador |
| Grau de protecció |  |  | Mínim IP65 | licitador |
| Elements de neteja |  |  | Automàtic | licitador |
| Nivell d’eficiència energètica |  |  | Mínim IE3 | licitador |
| Material dipòsit/cambra de barreja |  |  | Mínim AISI 316 L | licitador |
| Grau de protecció - Quadre elèctric amb panell tàctil (HMI) |  |  | Mínim IP54 | licitador |
| Material del sistema ensacat |  |  | Mínim AISI 316 L | licitador |
| (*) Aquest és el valor mínim que el licitador ha de considerar i que és millorable en la seva oferta. La cumplimentació amb les dades de l’oferta del licitador és obligatòria en la columa Valor oferta. |  |  |  |  |
| Descripció (1.3) |  | Uts. | Valor de referència (**) | Valor Oferta (no excloent) |
| Diàmetre de la cistella |  | mm | 780 | licitador |
| Alçada de la descàrrega |  | mm | 1500 | licitador |
| Potencia del motor |  | kW | 1,1 | licitador |
| Dipòsit on implantar el filtre (dimensions en mm) |  | L x A x H | 1800 x 800 x 2500 | licitador |
| Quadre elèctric amb panell tàctil (HMI) |  |  | Funcionament automàtic SIEMENS o Eq. | licitador |
| Broquets de neteja del dipòsit Pressió requerida |  | bar | 4 -7 | licitador |
| Qualitat aigua de rentat (tamany de partícula màxim) |  | mm | 800 | licitador |
| Broquets per neteja de la cistella Pressió requerida |  | bar | 4 - 7 | licitador |
| Consum d’aigua de rentat màx |  | m3/h | 1,4 | licitador |
| Qualitat aigua de rentat (tamany de partícula màxim) |  | mm | 800 | licitador |
| Sistema d’ensacat del material filtrat |  | tipus | salsitxa | licitador |
| (**) valor de referència d’altres paràmetres que no són excloents i pels quals el licitador ha d’indicar el valor de la seva oferta per a poder-lo tenir en consideració en la valoració tècnica. |  |  |  |  |