| Exp. Núm.: | 387/2026 |
| --- | --- |
| Procediment: | Contracte de subministrament |
| Assumpte: | Arrendament sense opció de compra d’un vehicle industrial tipus pick-up amb cistella elevadora destinat a la Brigada municipal |

TAULA DE COMPLIMENT DE CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE

1️⃣ VEHICLE – CARACTERÍSTIQUES GENERALS

| Nº | Requisit tècnic mínim | Exigència del Plec | Document acreditatiu | Compliment (Sí/No) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipus vehicle | Pick-up o xassís equivalent | Fitxa tècnica fabricant |  |
| 2 | Cabina | 2 places mínim | Fitxa tècnica |  |
| 3 | MMA | ≤ 3.500 kg | Fitxa tècnica / homologació |  |
| 4 | Combustible | Dièsel | Fitxa tècnica |  |
| 5 | Potència | ≥ 120 CV | Fitxa tècnica |  |
| 6 | Normativa emissions | Mínim Euro VI | Certificat fabricant |  |
| 7 | Caixa de canvis | ≥ 5 velocitats + 1 enrere | Fitxa tècnica |  |
| 8 | Tracció | Posterior o integral | Fitxa tècnica |  |
| 9 | Direcció assistida | Obligatòria | Fitxa tècnica |  |

2️⃣ PLATAFORMA ELEVADORA

| Nº | Requisit tècnic mínim | Exigència del Plec | Document acreditatiu | Compliment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Tipus | Hidràulica amb ploma telescòpica | Fitxa tècnica fabricant |  |
| 11 | Alçada mínima treball | ≥ 13,5 m | Fitxa tècnica |  |
| 12 | Alçada cistella | ≥ 11,5 m | Fitxa tècnica |  |
| 13 | Abast lateral | ≥ 7 m | Fitxa tècnica |  |
| 14 | Rotació torre | ≥ 360° | Fitxa tècnica |  |
| 15 | Controls | Electrohidràulics proporcionals | Fitxa tècnica |  |
| 16 | Estabilitzadors | Hidràulics tipus A+A o equivalent | Fitxa tècnica |  |
| 17 | Maniobres simultànies | Sí | Fitxa tècnica |  |
| 18 | Homologació CE | Obligatòria | Certificat CE / homologació |  |

3️⃣ CISTELLA PORTA-PERSONES

| Nº | Requisit | Exigència mínima | Document acreditatiu | Compliment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Material | Alumini/fibra o equivalent | Fitxa tècnica |  |
| 20 | Capacitat càrrega | ≥ 230 kg | Fitxa tècnica |  |
| 21 | Nº persones | 1 | Fitxa tècnica |  |
| 22 | Rotació | ≥ 90° + 90° | Fitxa tècnica |  |
| 23 | Anivellament automàtic | Sí | Fitxa tècnica |  |
| 24 | Punts ancoratge EPI | Sí | Fitxa tècnica |  |
| 25 | Preses elèctriques | 12V i/o 230V | Fitxa tècnica |  |

4️⃣ SISTEMES DE SEGURETAT

| Nº | Requisit | Exigència | Document acreditatiu | Compliment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Botó aturada emergència | Sí | Fitxa tècnica |  |
| 27 | Control sobrecàrrega | Sí | Fitxa tècnica |  |
| 28 | Avis inclinació | Sí | Fitxa tècnica |  |
| 29 | Vàlvules bloqueig cilindres | Sí | Fitxa tècnica |  |
| 30 | Sistema anticol·lisió braç/cabina | Sí | Fitxa tècnica |  |
| 31 | Recuperació emergència manual | Sí | Fitxa tècnica |  |
| 32 | Limitador moment doble seguretat | Sí | Fitxa tècnica |  |
| 33 | Inclinòmetre | Sí | Fitxa tècnica |  |
| 34 | Compte hores digital | Sí | Fitxa tècnica |  |

5️⃣ EQUIPAMENT VEHICLE

| Nº | Requisit | Exigència | Document acreditatiu | Compliment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Pneumàtics aptes neu | Sí | Fitxa tècnica |  |
| 36 | 2 claus comandament | Sí | Declaració responsable |  |
| 37 | Aire condicionat | Sí | Fitxa tècnica |  |
| 38 | Bluetooth | Sí | Fitxa tècnica |  |
| 39 | Airbags | Conductor + acompanyant | Fitxa tècnica |  |
| 40 | Retolació municipal | Inclosa | Declaració responsable |  |

6️⃣ EQUIPAMENT OBLIGATORI

| Nº | Requisit | Exigència | Document acreditatiu | Compliment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Triangles + balisa | Sí | Declaració responsable |  |
| 42 | Cadenes neu | Sí | Declaració responsable |  |
| 43 | 2 armilles | Sí | Declaració responsable |  |
| 44 | Extintor | Sí | Declaració responsable |  |
| 45 | Roda recanvi | Sí | Fitxa tècnica |  |

7️⃣ DOCUMENTACIÓ I GARANTIA

| Nº | Requisit | Exigència | Document acreditatiu | Compliment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Permís circulació | Inclòs |  |  |
| 47 | ITV | Inclosa |  |  |
| 48 | Homologació plataforma | Obligatòria |  |  |
| 49 | Garantia mínima | 1 any |  |  |

(Document signat electrònicament)