ANNEX 11

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES MÍNIMES DELS CABALÍMETRES OFERTS

El/la Sr/Sra. ......................................................, amb residència a ....................................., carrer ................................ número ........, declara que, assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte de les obres de “..........................................................................”, amb número de clau d’expedient .........., en nom propi / en nom i representació de l’empresa ..........................., i amb NIF ..................,

DECLARA

Que tots els equips cabalímetres oferts acompleixen amb els requeriments mínims que figuren a l’Annex 15 Especificacions tècniques del “Projecte de Renovació dels Cabalímetres de Control de la Xarxa de distribució d’ATL, lligats a la UPC (fase IV)”.

Segons la clàusula 4 Compliment Normatiu del Document Memòria del Projecte, els cabalímetres que no siguin de facturació, no cal que siguin Custody Transfer, però sí que han de ser zero distance, en tant que pràcticament a cap instal·lació en les que s’actua es disposa de suficient distància de control per a que els cabalímetres que no són 0xDN puguin presentar una lectura de qualitat uniforme i constant. Per tant, tots els cabalímetres oferts compliran la Distància “0 DN”.

En el cas que el cabalímetre sigui de tarifa (facturació), haurà de complir el que s’estipula en l’Ordre ICT/155/2020 i per tant hauran de ser Custody Transfer

- Els cabalímetres han de complir la norma ICT/155/2020 i la MI-001.(norma europea).

- Els cabalímetres han de ser IP68.

- L’empresa fabricant o el tècnic autoritzat per la mateixa realitzarà la posada en servei i precintat dels cabalímetres Custody Transfer.

- Les brides dels cabalímetres seran dimensionades segons les normes europees DIN DIN i/o UNE.

- Electrònica separada de l'element primari (capçal)

- Sortides 4-20 mA HART amb possibilitat que sigui activa o passiva. Com a mínim haurà de ser configurable per poder donar Corrent HART (activa/passiva) + polsos passius + sortida estat passiva + status passiva:

- Aquesta configuració permet escollir el corrent com a actiu o passiu al borner

- La configuració del paràmetres de la comunicació HART vindrà definit com:  Cabal volumètric  instantani ,Totalitzat,  Velocitat del flux, Conductivitat.

- Sortida polsos/estat: La intensitat màxima serà 100 mA a una freqüència menor o igual de 10 Hz; o 20 mA a una freqüència menor o igual de 12 kHz amb tensió externa màxima de 32 VDC.

- Sortida estats:  Passiva amb intensitat màxima de 100 mA i tensió externa màxima de 32 VDC.  Aquesta sortida s'utilitzarà per indicar la direcció del flux

- Sortida estat :Passiva amb intensitat màxima de 100 mA i tensió externa màxima de 32 VDC. Aquesta sortida s'utilitzarà pel control per error de l'equip

- Cablejat entre equip de mesura i electrònica, sense empalmes subministrat en origen pel fabricant.

- No es permeten protocols Profibus PA/DP, Foundation Fieldbus, CANopen, DeviceNet, Profinet i altres protocols, encara que implementin mesures de seguretat. La raó es perquè no són protocols oberts per a lliure ús de totes les empreses que els vulguin utilitzar, i en les recomanacions internacionals de la UE no es permet aquesta pràctica.

- El rati Q3/Q1, essent Q3= Cabal Permanent i Q1=Cabal mínim serà com a mínim:

  - Rati=80 per DN≤600

  - Rati=40 per DN>600

- En referència a la ICT/155/2020 han de complir:

- Establiment d'un període màxim de vida útil i prohibició de la reparació o modificació [articles 2.2, 19, disposició transitòria primera]

- Errors màxims permesos [articles 3.3, 6.2, 10.2, 16.2]

- Precintat [articles 6.3, 6.4, 11.2]

- Informe de reparació [articles 6.5, 6.6]

- Sol·licitud de verificació després de reparació o modificació, i periòdica [articles 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 12, 14, 18]

- Verificació [articles 9a.2-3-4, 9b.3, 11.2, 12, 15a.2-3-4, 15b.3, 17.2, 18]

- Modificació d'instruments [article 13]

- Així com les disposicions addicionals i disposicions transitòries.

En el cas de cabalímetre de facturació, a continuació s’indiquen la marca i model dels oferts:

1-Cabalímetre DN100-200-300 PN10/16: Dipòsit Sant Fost Conreria - sortida (L5-02):

Marca...........................			Model.......................

2-Cabalímetre DN300 PN10. Dipòsit Alella – arribada (M5-04):

Marca...........................			Model.......................

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable, a data de la signatura digital