Plec de prescripcions tècniques que regulen la licitació del contracte de servei de conservació i manteniment de diversos equipaments de l’Agència Tributària de Catalunya.

Clau: MEC-26L03

ÍNDEX

1.	Introducció	5

2.	Objecte del contracte	5

2.1.	Abast	5

2.2.	Objectius del servei	6

2.3.	Pla de manteniment	7

3.	Mitjans mínims per al desenvolupament del contracte	7

3.1.	Cap de Servei	8

3.2.	Equips d’intervenció	9

3.3.	Equip de suport	10

3.4.	Telèfon d’urgència i servei d’intervenció 24 hores	11

3.4.1	GMAO	12

3.4.2	Traçabilitat del servei	12

3.5.	Altres mitjans personals i tècnics.	13

3.6.	Oficines, tallers i magatzems de suport	14

3.7.	Materials	14

3.8.	Eines i maquinària	15

4.	Servei de conservació i manteniment	15

4.1.	Definicions i prescripcions generals	15

4.1.1	Pla de manteniment	16

.4.1.1.1	Inventari	16

.4.1.1.2	Assignació de codis QR als actius i zones	17

.4.1.1.3	Quadre d’actuacions.	18

4.1.2	Manteniment programat	18

.4.1.2.1	Manteniment preventiu	19

.4.1.2.2	Manteniment normatiu	19

4.1.3	Manteniment correctiu	20

.4.1.3.1	Abast i definicions	20

.4.1.3.2	Correctius extra	22

.4.1.3.3	Límits del manteniment correctiu	22

4.1.4	Manteniment conductiu	23

.4.1.4.1	Operacions de manteniment conductiu ordinàries	23

.4.1.4.2	Operacions de manteniment conductiu no ordinàries	24

.4.1.4.3	Accés als sistemes de regulació i control i operació remota	24

4.2.	Prescripcions particulars	25

4.3.	Documentació del desenvolupament del servei de conservació i manteniment	25

4.3.1	Llibre de manteniment	25

4.3.2	Valoracions o memòries valorades	26

5.	Pla d’intervencions i correctius extra del contracte	26

5.1.	Pla d’intervencions	26

5.2.	Memòria valorada de les intervencions	27

5.2.1	Contingut	27

5.2.2	Pressupost de l’actuació	28

5.2.3	Despeses indirectes	29

5.2.4	Plec de prescripcions tècniques	30

5.3.	Aprovació d’una intervenció	30

5.4.	Execució d’una intervenció	30

5.5.	Correctius extra	31

5.5.1	Concreció dels correctius extra	31

5.5.2	Valoració i aprovació dels correctius extra	32

5.5.3	Execució dels correctius extra	32

5.5.4	Informe dels correctius extra	33

6.	Prevenció de riscos laborals	34

7.	Gestió de residus	34

8.	Devolució del servei	36

9.	Nivells de servei	37

10.	Supervisió del contracte	37

Annex 1. 	Relació d’equipaments adscrits al contracte

Annex 2. 	Instal·lacions i elements inclosos al servei

Apèndix 1. Inventari (en suport informàtic)

Annex 3. 	Límits i exclusions del servei

Annex 4. 	Prescripcions particulars per client

Annex 5. 	Prescripcions particulars per instal·lacions

Annex 6.	Operacions de manteniment preventiu (en suport informàtic)

Annex 7. 	Informació complementària del servei de manteniment

Annex 8.	Nivells de servei

Memòria

Apèndix 1. Criticitat de zones

Apèndix 2. [Taula d’operacions obligatòries] (NS7)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE DIVERSOS EQUIPAMENTS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

Clau: MEC-26L03

Introducció

Infraestructures.cat rebut l’encàrrec per gestionar 20 equipaments de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) en data 4/06/2025.

En aquest Plec de Prescripcions es recullen les condicions que hauran de complir les empreses que licitin o siguin adjudicatàries del servei de conservació i manteniment i s’hi descriuen les característiques tant tècniques com organitzatives del servei sobre els equipaments objecte del contracte.

El servei s’organitza globalment i per a cada equipament en el Pla de manteniment, del qual n’és responsable l’empresa adjudicatària davant d’Infraestructures.cat i usuaris dels equipaments, tant pel que fa a la seva elaboració com a l’execució i compliment.

En aquest sentit, la posada en pràctica del Pla de manteniment permet, en primer terme, reduir les despeses de reparació, i evita alhora la pèrdua de valor dels equipaments objecte del contracte. Quant a la prestació del servei, s’hi defineixen els procediments necessaris per a garantir que els equipaments subjectes a manteniment i gestió energètica puguin complir amb els objectius de servei públic que se’ls assignen. Es tracta d’evitar-ne el deteriorament degut a l’envelliment i l’ús, tant adequat com inadequat, garantir-ne la plena disponibilitat i assolir els objectius d’estalvi i eficiència energètica i millora ambiental que s’assignen per a cada equipament.

Es pretén contractar nivells de qualitat, eficiència i disponibilitat idonis dels equipaments objecte de cada contracte i no un determinat nombre d’operacions cobertes pel contracte o de tasques compreses en el seu import.

En aquest plec, els termes servei de conservació i manteniment i servei de manteniment són sinònims.

Objecte del contracte

Abast

Queden afectes al servei de conservació i manteniment cadascun dels recintes i espais interiors i exteriors de l’equipament amb el detall quant instal·lacions, equips i elements d’obra civil que es recullen a l’annex 1. L’Annex 2 [característiques del servei] conté particularitats de l’equipament que prevalen al contingut de l’Annex 1.

Objectius del servei

Les principals tasques previstes són:

- Enginyeria de manteniment –execució dels plans de manteniment–, compresa la gestió de la informació de l’actiu immobiliari i, en particular

  - Inventaris d’elements d’obra civil i instal·lacions.

  - Inventari d’espais.

- Gestió del manteniment (correctiu / preventiu / normatiu / predictiu / conductiu) mitjançant sistemes de gestió i control dedicats suportats per GMAO, aplicatius de traçabilitat del servei i gestió remota d’instal·lacions.

- Manteniment dels elements constructius i d’obra civil i d’equips i instal·lacions afectes a cada equipament, tant generals com auxiliars i especials.

- Estar a disposició dels requeriments d’Infraestructures.cat o de l’equip tècnic que la representi.

- Proposar a Infraestructures.cat o a l’equip tècnic que la representi aquelles tasques que es vegin necessàries per tal que durant la vigència del contracte l’edifici i les seves instal·lacions es trobin en un nivell de conservació òptimes.

- Contribuir en què el procés de posada en marxa dels equipaments i les seves instal·lacions i sistemes es facin de manera sistematitzada, documentada i orientada al funcionament futur.

- Garantir la funcionalitat permanent de l’equipament amb un servei de manteniment i gestió energètica eficaç, de qualitat, sempre amb l’aplicació dels requisits normatius i del seu control, sempre seguint les recomanacions dels fabricants de les instal·lacions i els seus equips.

- Garantir un funcionament correcte de les instal·lacions per mantenir el nivell adequat de confort, d’acord amb les normatives vigents de seguretat i salut en el treball, evitar la degradació accelerada dels equips, intentant assolir i/o superar la vida útil indicada pel fabricant; i executar les accions correctives i preventives que garanteixin la plena operativitat de les instal·lacions de l’equipament.

- Assegurar una disponibilitat i assistència eficaç per part de l’empresa adjudicatària del servei de manteniment.

- Realitzar operacions sistemàtiques planificades que permetin garantir els nivells de servei i funcionalitat de les instal·lacions per assegurar la continuïtat del servei i retardar en el temps el deteriorament produït per l’ús mantenint en tot moment el seu rendiment correcte.

- Reduir les despeses energètiques i millorar el rendiment de les instal·lacions.

- Fer un control real i burocràtic de les tasques a fer a cada tipus d’instal·lació i la coordinació i supervisió amb els responsables de l’equipament.

- Mantenir i millorar el nivell de compliment de les normatives de seguretat industrial, d’acord a les inspeccions tècniques oficials a través d’Organismes de Control autoritzats.

- Donar compliment als requisits ambientals i de qualitat requerits per Infraestructures.cat i per la normativa aplicable.

L’adjudicatària estarà especialment capacitat per acomplir i s’escau millorar tota la operativa establerta, així com lògicament per donar resposta als assumptes relacionats amb les instal·lacions.

Pla de manteniment

Les operacions de manteniment i gestió energètica es realitzaran d’acord amb el Pla de manteniment i gestió energètica que es concretarà per part de l’ adjudicatària durant el servei. Les fites principals que caldrà concretar són::

- Pla de manteniment (GMAO).

  - Inventari de l’equipament

  - Quadre d’actuacions de manteniment

  - Quadre de planificació de manteniment

- Pla d’intervencions del contracte

Mitjans mínims per al desenvolupament del contracte

A continuació es descriuen els principals mitjans humans, tècnics i de suport mínims que  la licitadora tindrà en compte per presentar la seva oferta per al desenvolupament dels serveis descrits en aquest plec.

L’estructura amb la qual es desenvolupi el servei haurà de ser suficient per atendre les necessitats de cada equipament.

L’Annex 2 [Característiques del servei] conté el personal mínim i la dedicació mínima equivalent (expressada en setmanes laborals de 40 hores) de les posicions del cap de servei i de l’equip d’intervenció.

La presència del cap de servei, podrà ser requerida en qualsevol moment, fins i tot fora de la jornada laboral en cas d’urgència. Se n’hauran de preveure les absències i nomenar-ne un substitut, amb el requisits professionals i d’experiència mínims requerits i igualment subjecte a l’aprovació d’Infraestructures.cat.

En cas que el cap de servei o algun membre de l’equip d’intervenció no desenvolupés les seves funcions adequadament, Infraestructures.cat es reserva el dret de recusar-los i sol·licitar a l’empresa adjudicatària la designació immediata d’una altra persona com a cap de servei o membre de l’equip d’intervenció amb el requisits professionals i d’experiència mínims requerits en aquesta clàusula i igualment subjecta a l’aprovació d’Infraestructures.cat i igualment susceptible de recusació. L’Adjudicatària haurà de proposar la persona que ha d’ocupar la posició en el termini d’una setmana i el canvi haurà de ser efectiu en el termini de dues setmanes des de la notificació de la recusació.

El cap de servei i els membres de l’equip d’intervenció hauran de formar part de la plantilla de l’empresa adjudicatària i es mantindran vinculats al contracte en tota la seva durada i no podrà ser objecte de substitució llevat que concorrin causes no imputables a l’adjudicatària, requerint necessàriament l’autorització d’Infraestructures.cat. La persona proposada com a substituta haurà de complir com a mínim el perfil professional i experiència requerit en aquesta clàusula.. No està permesa l’absència injustificada de cap d’ells ni els desenvolupament de les seves funcions per cap persona que no estigui autoritzada expressament per Infraestructures.cat.

Cap de Servei

El cap de servei serà l’interlocutor únic de l’adjudicatària amb Infraestructures.cat, responsable de l’organització del servei i tindrà la capacitat per a mobilitzar els recursos a disposició del contracte tant per a la prestació ordinària del servei com per a la resolució de contingències en qualsevol àmbit de gestió del contracte. Les seves funcions principals són:

- Dirigir tot l’equip destinat al contracte, liderar el desenvolupament de la globalitat del contracte i resoldre qualsevol dels conflictes que poguessin sorgir. Específicament, el cap de servei vetllarà pel comportament adequat de tot el seu equip en la relació amb els equipaments:

  - En cas de necessitat del servei, el personal ha de menjar en els espais habilitats específicament per aquest ús en cada equipament.

  - No es pot introduir o consumir a cap equipament begudes alcohòliques o entrar-hi en estat d'embriaguesa.

  - En cas de desavinences amb el personal directiu dels equipaments, cal evitar la confrontació i comunicar-ho a Infraestructures.cat que farà el paper de mediador. Cal preservar el respecte a les persones.

  - El cap de servei ha de procurar els mitjans necessaris al seu equip per poder desenvolupar la seva feina. L’adjudicatària no es podrà fer ajudar en la realització dels seus treballs per personal aliè a l'empresa adjudicatària i no subcontractat.

- Proporcionar a Infraestructures.cat la informació necessària sobre l’estat de conservació dels equipaments i les seves necessitats.

- Assegurar l’assoliment amb qualitat de les fites establertes en aquest plec.

- Conèixer el funcionament de les instal·lacions de l’equipament objecte de la licitació i proposar les millores i proposar les millores per mantenir els equipaments en un estat de conservació i funcionament òptims.

- Vetllar per la qualitat de les operacions o intervencions realitzades per les empreses subcontractades.

- Verificar la qualitat de les intervencions realitzades per tercers en els equipaments dins de l’abast del contracte que afectin a espais o instal·lacions dins de l’objecte del contracte.

- Coordinar les empreses subcontractades.

- Supervisar l’ execució correcta del Pla d’intervencions.

- Actualització del llibre de manteniment de l’equipament amb tota la documentació complerta.

El cap de servei haurà de poder signar electrònicament.

Equips d’intervenció

L’equip d’intervenció està sota la supervisió de l’encarregat de servei (que no en formarà part) i integrat per operaris especialitzats i polivalents, segons necessitats de servei. El número mínim d’operaris, els seus perfils i les dedicacions mínimes esperades estan expressats a l’Annex 2 [Característiques del servei].

L’equip d’intervenció és un grup d’operaris amb les següents funcions:

- Execució d’aquelles operacions de manteniment que li siguin assignades i per les quals tingui la formació adequada.

- Resolució d'avaries.

- Contacte habitual amb els responsables dels equipaments.

- Atenció i capacitat de resposta el més ràpidament possible a les observacions dels responsables del equipaments. Davant d’una incidència fora del seu abast del contracte, l’ha de transmetre a l’encarregat i al cap de servei per tal que aquests puguin acordar la resolució amb Infraestructures.cat.

- Sota la supervisió de l’encarregat, actualització del llibre de manteniment de l’equipament amb tota la documentació complerta.

L’equip d’intervenció ha de complir amb les següents característiques:

- Dinamisme i motivació en l'exercici de la seva activitat laboral.

- Cada operari tindrà assignats uns equipaments, d’acord amb les rutes que estableixi el cap de servei.

- La freqüència de presència en un equipament ha de ser constant. La seva modificació puntual ha de ser justificada.

- El cap de servei haurà de preveure i suplir les absències dels seus membres.

- Cada operari haurà d’anar vestit pulcrament i identificat

- El tracte amb els usuaris del equipament ha de ser amable i respectuós.

- L’equip d’intervenció ha de ser estable en el temps. Infraestructrures.cat ha de ser informat de:

  - Qualsevol baixa de l’equip.

  - Qualsevol modificació de les rutes establertes.

- El nivell de servei de presència i el nivell de servei de temps de presència es mesura amb els marcatges de l’equip d’intervenció.  A l’annex 2 [Característiques del servei] es detallen les exigències particulars de presència a cada equipament, ateses les característiques del servei públic que s’hi presta, així com la dimensió i complexitat de les seves instal·lacions.

- L’equip d’intervenció es desplaçarà o serà present als equipaments amb l’estoc necessari de material consumible i dels recanvis que li permeti atendre les reparacions d’emergència més usuals a més de les tasques de manteniment programades que li siguin assignades.

- Infraestructures.cat es reserva el dret de recusar qualsevol membre de l’equip d’intervenció i sol·licitar a l’empresa adjudicatària la designació immediata d’una altra persona com a operari, igualment subjecta a l’aprovació d’Infraestructures.cat i igualment susceptible de recusació. La recusació haurà de ser motivada.

Els membres de l’equip que ho requereixin d’acord amb les necessitats del servei hauran d’haver rebut com a màxim als 2 mesos d’inici del servei de manteniment la formació bàsica per a la manipulació dels diferents sistemes de control i monitoratge existents; aquesta formació serà impartida pel cap de servei de l’adjudicatària. No serà admesa la manipulació dels sistemes esmentats per part del personal de l’adjudicatària sense haver estat prèviament format en aquest àmbit; Infraestructures.cat serà informada de les accions formatives que l’adjudicatària durà a terme per tal d’habilitar el personal adscrit al contracte en la manipulació i operació d’aquests sistemes.

Equip de suport

L’equip d’intervenció es completarà amb l’equip de suport per a la correcta execució dels treballs. L’equip de suport està format per personal especialitzat que complementa a l’equip d’intervenció per a la correcte execució dels treballs. L’equip de suport pot estar format per:

- Personal en plantilla (propi) de la licitadora.

- Empreses subcontractades.

L’equip de suport complementa l’equip d’intervenció en aquelles activitats que no pugui realitzar, ja sigui per càrrega de treball o ja sigui per especialització.

Telèfon d’urgència i servei d’intervenció 24 hores

Amb independència de les funcionalitats de l’aplicatiu de gestió de manteniment d’Infraestructures.cat, l’empresa adjudicatària posarà amb caràcter obligatori a disposició del servei de manteniment un telèfon únic, comú i gratuït per a tots els equipaments dels quals sigui responsable del servei, vinculat a l’oficina tècnica o al cap de servei, que es designarà com a telèfon d’urgència i que servirà permanentment, tots els dies de l’any i a qualsevol hora, per a comunicació de les incidències que tinguin consideració d’avaries molt urgents o urgents.

Les tasques associades al telèfon d’urgència són:

- Atendre la trucada (a qualsevol hora i qualsevol dia de l’any).

- Identificar l’usuari que truca, un telèfon de contacte i la incidència produïda.

- Contactar amb el servei d’intervenció 24 hores organitzat per l’Adjudicatària.

- L’equip operatiu haurà de tornar la trucada a l’usuari per notificar el temps de resposta del servei 24 hores. El temps de resposta és el temps que l’equip operatiu triga a presentar-se a l’equipament.

Excepte si l’Annex 2 [Característiques del servei] indica el contrari, està inclòs dins de l’abast del contracte el servei d’intervenció 24 hores per atendre i resoldre qualsevol avís d’avaria classificada com urgent o molt urgent definit a l’Annex 6 [Nivells de Servei] sense cap límit de visites ni d’horari.

Les tasques associades al servei d’intervenció 24 hores són:

- Presentar-se al centre després de qualsevol trucada feta al telèfon d’urgència.

- Diagnosticar l’abast de la possible incidència i definir els passos a seguir per a solucionar-la.

- Restablir la situació inicial (encara que sigui provisional) i immediatament amb els mitjans tècnics i humans necessaris. Si no fos possible establir mecanismes que disminueixin el màxim possible els efectes de la incidència sobre els usuaris.

- Comunicar al cap de servei i a l’encarregat la incidència.

- Comunicar a Infraestructures.cat la incidència per correu electrònic l’abast de la incidència, la solució i les actuacions fetes i previstes durant les hores immediates a l’assistència al centre.

      - GMAO

Per a executar correctament el servei es requereix que la gestió de les operacions dels serveis i el seu control es dugui a terme mitjançant un programa de Gestió de Manteniment Assistida per Ordinador (GMAO) operat per l’Oficina Tècnica que l’empresa adjudicatària disposarà per al servei de conservació i manteniment.

Infraestructures.cat implantarà un aplicatiu propi que permetrà l’accés remot dels diferents agents implicats en la conservació i manteniment dels equipaments. L’Adjudicatària restarà obligat a utilitzar durant el període de vigència del contracte l’aplicatiu de gestió de manteniment d’Infraestructures.cat.

La implantació de l’aplicatiu d’Infraestructures.cat suposarà la nova implantació de les bases de dades (inventaris, assignació de gammes de manteniment; fitxes de manteniment, informes, etc., és a dir, les dades consignades a la documentació relativa al servei de conservació i manteniment que d’acord amb aquest Plec cal generar i mantenir) a l’aplicatiu propi d’Infraestructures.cat. Aquesta implantació està compresa igualment en l’import del servei.

      - Traçabilitat del servei

Infraestructures.cat proporcionarà una eina informàtica per fer seguiment del desenvolupament del servei. Aquesta eina presentarà les següents característiques:

- Una aplicació informàtica que treballi en entorn Android, sobre dispositius smartphones amb connexió a internet via xarxes de telefonia mòbil en servei on/off line i punts de control distribuïts en format codis QR.

- El servei de recollida, gestió i tractament  de dades ON LINE, en un entorn de cloud computing, accessible via internet (www) i en servei 24 h.

L’adjudicatària haurà de proporcionar als membres de l’equip destinat al servei els terminals de telefonia mòbils que compleixin les següents condicions mínimes:

- Sistema operatiu de treball android 12.0 o superior a mesura que s’actualitzi

- RAM: 6Gb

- Dades del sistema  (data, hora, minut, i posició en A-GPS i GPS)

- Càmera de fotos i software d’imatges (12 Mp) o superior

- Connexió i funcionament amb xarxes de telefonia 4G o superior (on line/off line); WiFi 6, NFC, Bluetooth 5.3 o superior a mesura que s’actualitzi.

Abans de l’inici del servei, l’adjudicatària enviarà a Infraestructures.cat la conformitat d’ús d’aquesta tecnologia per part de cada un dels membres de l’equip.

Els objectius d’aquesta eina informàtica són:

- Geolocalització: la tecnologia es basa en la identificació d’elements situats en el territori. Mitjançant la geolocalització es podrà verificar on es realitzen els marcatges.

- Verificació dels temps mínims de presència als equipaments: mitjançant els marcatges, es podrà gestionar de forma senzilla i en temps de servei realment dedicats a cada equipament.

- Programació de rondes de manteniment.

- Enviament d’alarmes

- Enviament d’incidències i novetats.

L’adjudicatària haurà de col·laborar en les següents tasques:

- Implantació dels codis QR (entre 5 i 10) en cada un dels equipaments.

- Configuració dels itineraris de manteniment.

- Establiment de les rutines de manteniment.

- Configuració d’alarmes.

- Configuració de l’edició d’informes.

- Establiment de les rutines de seguretat i salut laboral per a alarma d’eventual accident.

- Adopció de les ontologies i diccionaris de dades establerts per Infraestructures.cat per a la comunicació de les dades requerides.

Altres mitjans personals i tècnics.

L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’una oficina tècnica de suport al cap de servei que permeti abordar aspectes tals com:

- Realització de valoracions o memòries valorades de les intervencions vinculades al contracte en els terminis establerts en aquest plec.

- Programació i implantació dels telecomandaments, comprenent l’adequació als estàndards que es defineixin per part d’Infraestructures.cat per a la seva explotació i desenvolupament.

- Actualització de la documentació tècnica necessària (esquemes, plànols actualitzats) en suport editable (CAD o similar), i transferir-la tant als equipaments físicament i a Infraestructures.cat digitalment..

- Actualització d’inventaris d’actius al GMAO.

- Actualització d’inventaris de zones al GMAO.

- Suport a Infraestructures.cat en la resolució o assessorament d’aquelles incidències significatives o en  tasques tècniques que requereixen d’un suport tècnic puntual

- Confecció i actualització contínua de Llibres de Manteniment i de Legionel·la, tant en format paper (en els equipaments) com en format digital (núvol i GMAO).

L’empresa adjudicatària disposarà els mitjans necessaris i la formació necessària que habiliti al seu personal per a l’ús intensiu dels recursos de la Suite de Serveis Digitals per a supervisió remota dels equipaments i les seves instal·lacions, i control i avaluació del servei en les seves diverses facetes.

L’empresa adjudicatària establirà una estructura funcional que operarà amb la lògica i l’assignació de responsabilitats i autoritat necessàries per facilitar un servei de conservació i manteniment adequat als objectius i serà capaç de redactar, manejar, controlar i interpretar la documentació i informació recollida en aquest plec.

Oficines, tallers i magatzems de suport

L’adjudicatària disposarà d’unes oficines, un magatzem i un taller de suport.

Materials

L’Adjudicatària té l’obligació de disposar de el material consumible necessari per a l’operació d’equips i sistemes  i els recanvis necessaris de qualitat anàloga als originals per a operacions compreses en l’abast dels serveis. Tot el material haurà de ser certificat, homologat, mantenint la mateixa marca i model existents. En el cas de variar marca i model, s’haurà de justificar el canvi que haurà de tenir el vist i plau d’Infraestructures.cat.

L’empresa adjudicatària disposarà en els seus magatzems o en els vehicles d’intervenció el material necessari per cobrir les operacions de manteniment programat i les de correctiu compreses en l’abast del servei. Haurà de disposar, doncs, d’una quantitat determinada d’elements substituïbles, de tal manera que qualsevol reposició pugui dur-se a terme de forma immediata o en el terminis establerts en aquest plec a partir de l’ordre de treball establerta en el GMAO. També s’haurà d’haver garantit el subministrament d’aquells elements de cost unitari significatiu, en un termini prudencial, i sempre de forma que el funcionament habitual de l’equipament no se’n vegi afectat en cas d’avaria –és a dir, havent previst l’habilitació de recursos alternatius igualment compresos en el preu del contracte per cobrir el període de reposició de l’element avariat sense afectació de l’activitat de l’equipament–.

És potestat d’Infraestructures.cat efectuar la inspecció per si mateixa o a través de tercers per acreditar el compliment de les condicions exposades al paràgraf anterior i verificar l’adequada provisió d’elements i materials necessaris per a la prestació del servei.

No s’inclouen a l’abast del contracte les reposicions, materials i recanvis deguts a falles massives, llevat que no estiguin originades per desídia de l’empresa adjudicatària en la prestació dels serveis o per actuacions incorrectes en la manipulació i operació d’instal·lacions i equips o llevat que no s’indiqui expressament en aquest plec.

Eines i maquinària

L’empresa adjudicatària disposarà els mitjans tècnics necessaris tals com equips especials, sistemes de comunicació, mitjans de transport i eines adequades que calgui per al desenvolupament del servei, sense càrrec addicional en l’import del contracte.

Els equips d’elevació o bastides no estan incloses dins de l’abast del contracte. Si fossin necessàries, es contractaran mitjançant el Pla d’intervencions.

Servei de conservació i manteniment

Definicions i prescripcions generals

El servei de conservació i manteniment és de caire integral amb l’objectiu de garantir la plena disponibilitat dels equipaments i les seves instal·lacions. Convé insistir que el servei s’orienta al manteniment de condicions d’ús òptimes als diversos equipaments al càrrec del servei –i no a la realització d’un determinat nombre d’operacions cobertes pel contracte o de tasques compreses en el seu import.

L’Adjudicatària tindrà present que dins de les instal·lacions d’un equipament s’hi té en compte tota la infraestructura tecnològica (de monitoratge, telecomandament i d’altres) que opera primordialment l’equip de serveis energètics, així com les instal·lacions objecte de millora energètica o d’altres de producció d’energies renovables, subjectes per complet als procediments, suport documental i protocols que regeixen per al servei de manteniment.

També tindrà en compte les especificitats corresponents al servei de gestió energètica quant a inventari i quadre d’actuacions, així com les particularitats que presenten quant a les modalitats de manteniment que se’ls apliquen es recullen al capítol corresponent d’aquest plec.

Queden compresos en l’abast del servei les següents modalitats de manteniment:

- Manteniment programat

  - Manteniment preventiu.

  - Manteniment normatiu.

- Manteniment correctiu.

- Manteniment conductiu.

El punt 1.a i 1.b s’organitzen conjuntament en el manteniment programat. El punt 2. consisteix en la reparació de deficiències i avaries aparegudes en elements d’obra i instal·lacions per restablir-ne el servei i recuperar la plena disponibilitat de l’equipament. El punt 3. ha de preveure, segons escaigui, la presència a l’equipament de personal tècnicament qualificat per la gestió del mateix, l’habilitació de personal de l’usuari i el control remot de les instal·lacions.

El Pla de manteniment comprendrà un programa complet de manteniment que garantirà:

- La conservació de l’equipament en condicions de plena disponibilitat, tant pel que fa a les prestacions funcionals com al seu aspecte.

- L’operativitat de les instal·lacions, equips i elements en condicions segures d’acord amb les prescripcions legals d’aplicació.

- La supervisió i control d’ambdós punts anteriors, atenent criteris de qualitat objectius.

- La predicció de la vida útil dels equips i elements d’instal·lació.

Totes les instal·lacions incloses en el manteniment preventiu estan cobertes per la garantia del contracte i, així mateix, totes les accions de manteniment correctiu, incloent per tant les reposicions per deteriorament que es consideren incloses en el valor del manteniment global juntament amb la resta de gammes de manteniment. Això vol dir que, dintre del manteniment integral s’inclouen totes les accions possibles per a subsanació d’avaries, fins i tot la reposició elements avariats per causes com la inadequada operació per part del personal de l’equipament o de qualsevol altra persona, o per avaria no previsible tècnicament.

      - Pla de manteniment

El pla de manteniment de cada equipament està integrat pels documents que es relacionen seguidament;

        - Inventari

A l’inici del servei Infraestructures.cat  facilitarà a l’Adjudicatària l’Inventari dels Actius i Zones, a partir del qual el revisarà i l’actualitzarà. Qualsevol modificació estarà subjecte a l’aprovació prèvia d’Infraestructures. L’inventari d’Actius i Zones és la base per al manteniment programat a través de l’aplicació de gestió de manteniment (GMAO). Aquest Inventari d’Actius i Zones es lliurarà, per tant, en suport informàtic i complint les condicions que s’especificaran en el Manual d’Actualització d’Inventaris que Infraestructures.cat posarà a disposició de l’Adjudicatària.).

La revisió i actualització contínua, tant d’Actius com de Zones, s’ha d’anar realitzant periòdicament durant el període de vigència del contracte. Cada tres mesos es l’Adjudicatària realitzarà un llistat de les intervencions realitzades que afecten l’inventari, amb caràcter acumulatiu. Aquestes intervencions són les que formen part del Pla d’Intervencions. En la Memòria de les Intervencions del Pla d’Intervencions s’ha d’indicar si aquesta intervenció afecta o no, i com, l’Inventari d’Actius i de Zones.

Les actualitzacions de l’inventari al GMAO es realitzaran en el moment que es realitzi el canvi d’un actiu, essent necessari mantenir informat en tot moment i tenir l’aprovació prèvia d’Infraestructures.

L’actualització dels inventaris es compon de:

- Informar en primer terme a Infraestructures.cat de les modificacions necessàries mitjançant l’informe final de l’actuació.

- Creació d’actius nous al GMAO (substituïts o bé conseqüència de modificacions), proveint tota la informació necessària per a alimentar la base de dades correctament (característiques tècniques dels equips o elements i la seva vida útil estimada, el preu d’instal·lació aproximat, la data de la instal·lació, la fotografia de l’actiu, els manuals, fitxes tècniques, assignació de codis QR, etc)

- Donada de baixa dels actius (no s’eliminaran del GMAO) desinstal·lats o bé derruïts.

- Actualització de dades dels actius existents més importants, subjecte a acordar amb Infraestructures, si es detecten errors o bé s’ha adquirit informació addicional a l’existent.

El procediment per a l’actualització d’inventaris al GMAO el determinarà Infraestructures.cat i es reserva el dret d’auditar les dades de l’Inventari que li facilitarà l’Adjudicatària.

La responsabilitat de la implementació de l’actualització de l’inventari correspondrà a Infraestructures.cat.

        - Assignació de codis QR als actius i zones

Per tal de facilitar l’assignació precisa de sol·licituds i el seguiment històric de les ordres de treball correctives associades, l’Adjudicatària durà a terme la tasca d’assignació de codis QR a les Zones i Actius dels equipaments.

Infraestructures determinarà, segons criteris propis i d’acord amb l’inventari que es facilitarà a l’Adjudicatària, quins Actius i Zones són prioritaris per a la implantació inicial d’aquests codis. Aquesta implantació s’efectuarà durant els tres primers mesos del contracte, deixant oberta la possibilitat d’ampliar posteriorment el nombre d’Actius i Zones amb codificació QR, en funció de les necessitats que es vagin detectant.

L’objectiu d’aquesta identificació amb codis QR és garantir que cada sol·licitud generada es pugui vincular inequívocament a un Actiu o Zona concreta, afavorint una gestió eficient de les ordres de treball i permetent traçar de forma clara l’històric de correctius associats a cada element.

El tancament de l’ordre de treball s’efectuarà també mitjançant l’escaneig del codi QR associat, acció que només es podrà dur a terme un cop la incidència hagi estat resolta.

        - Quadre d’actuacions.

El Quadre d’actuacions comprèn com a mínim les operacions detallades i s’hi recullen les operacions de manteniment programat que resulten d’aplicació per a l’equipament en concret i les freqüències mínimes amb que es duen a terme.

Atès que tots els elements constructius i instal·lacions afectes al servei són coneguts i que les actuacions de manteniment programat es caracteritzen per la seva periodicitat, es sistematitzarà el procés de forma que es coneguin per endavant les necessitats en termes d’hores, personal i materials, i es planificaran així totes les actuacions preventives que s’han de dur a terme.

S’ha de tenir present que les operacions recollides al Quadre d’actuacions corresponen a les diverses modalitats de manteniment (programat, conductiu, etc.) que cal que s’indiquin de forma inequívoca a les taules d’operacions anteriors, tant si es tracta de les corresponents al servei ordinari com si comporten una millora del servei. El Quadre d’actuacions no suposa cap limitació en l’abast del servei, que es definirà a partir dels criteris de nivells de servei i s’estendrà al conjunt de les instal·lacions i elements constructius de l’equipament.

      - Manteniment programat

Les operacions de manteniment preventiu i normatiu es realitzaran d’acord amb el Pla de manteniment que es definirà per l’Adjudicatària de servei i s’acceptarà, si escau, per Infraestructures.cat, i quedaran recollides en el GMAO.

La gestió de les operacions de manteniment programat s’efectuarà d’acord amb els documents anteriors i en la forma descrita en els apartats dedicats a l’organització del manteniment.

        - Manteniment preventiu

El manteniment preventiu comprèn les operacions necessàries per garantir la conservació i bon funcionament dels equipaments i les instal·lacions adscrites al seu servei, cadascuna amb una finalitat pròpia, tendents a preservar el nivell idoni de qualitat de funcionament i de disponibilitat dels elements constructius i de les instal·lacions durant la seva vida útil. D’aquesta forma es pretén reduir les despeses i freqüència de les reparacions i aconseguir una reducció de riscos per als usuaris, de pèrdues de disponibilitat i d’interrupcions de l’activitat.

Les operacions consistiran, entre d’altres, en la reposició d’elements esgotats o defectuosos,  la substitució periòdica d’elements o peces consumides o desgastades per causa del seu funcionament, la inspecció dels elements constructius i de les instal·lacions i les neteges necessàries per fer operatives canalitzacions i conductes exposats a la brutícia permanentment o temporalment.

        - Manteniment normatiu

És anàleg quant a la seva gestió i requeriments al manteniment preventiu i s’aplica a les instal·lacions i equips subjectes a reglamentació específica de Seguretat Industrial.

Està inclòs dins de l’abast del servei la inspecció d’instal·lacions subjectes a normativa específica per part d’Entitats d’Inspecció i Control col·laboradores de l’administració; l’empresa adjudicatària trametrà còpia a Infraestructures.cat de les actes d’inspecció.

L’empresa adjudicatària, en les instal·lacions en que sigui preceptiu disposar d’un mantenidor autoritzat, realitzarà els tràmits necessaris davant del Departament d’Indústria o departament competent, per tal d’inscriure’s com a mantenidora d’aquestes instal·lacions, amb tots els efectes legals que se’n derivin o subscriurà els contractes vigents signats per la propietat o tercers a fi de garantir l’adequació legal de les instal·lacions.

Queden compreses, per tant, en l’abast del manteniment normatiu les operacions prescrites pels reglaments i disposicions legals d’aplicació, tant els vigents en el moment que entri en vigor el contracte com els que es promulguin durant el seu període de validesa. Les operacions consignades en acta que calgui dur a terme a resultes d’una inspecció oficial o de qualsevol inspecció efectuada en les instal·lacions seran a càrrec de l’empresa adjudicatària i, així mateix, les intervencions per a subsanació de deficiències detectades en les esmentades inspeccions.

L’Adjudicatària revisarà i completarà a l’inici del contracte i a l’inici de cada any la Taula d’inspeccions normatives, recollint l’estat quant a compliment normatiu i la planificació d’inspeccions que cal efectuar en cada equipament cada any i tot al llarg de la vida útil de les instal·lacions i elements constructius. Convé insistir que aquest document recollirà la totalitat d’instal·lacions i equips subjectes a normativa reguladora, tant corresponent a Seguretat Industrial com d’altres d’aplicació.

L’estat de les instal·lacions i les deficiències consignades a la Taula d’inspeccions normatives es recolliran en informe dedicat a aquest aspecte per a cada equipament comprès al contracte on s’indicarà l’estat de compliment de cadascuna de les instal·lacions subjectes a manteniment normatiu, les actuacions dutes a terme per a resoldre eventuals deficiències d’aquestes instal·lacions, etc. Aquest informe s’actualitzarà mensualment i s’incorporarà a l’informe mensual del servei.

Serà obligació de l’Adjudicatària proposar les mesures per fer l’adequació immediata d’instal·lacions i equips a les actualitzacions i revisions de la normativa específica que els afecti –el caràcter immediat es refereix a l’execució de les adequacions dins el termini exigit després de la seva promulgació i publicació en mitjà oficial.

Així mateix, es consideraran compreses en l’abast i el preu del servei de manteniment l’obtenció de tota la documentació que pugui existir relativa a la legalització de qualsevol de les instal·lacions objecte del contracte.

Regularització dels elements de Protecció de riscos laborals

Es revisarà l’estat (tant documental com físic) dels elements preceptius de protecció de riscos laborals (línies de vida, baranes, escales, senyalitzacions, etc) als equipaments designats per Infraestructures.cat. En aquells casos on es detectin deficiències, l’Adjudicatària haurà de proposar les tasques a realitzar per la seva resolució. L’Adjudicatària assumirà incloses dins dels contracte totes les gestions necessàries per tal que aquests elements quedin regularitzats. S’entendrà com a completa la regularització un cop obtingudes, si escau, la certificació oficial d’adequació dels diferents elements que es regularitzen en cada equipament.

      - Manteniment correctiu

        - Abast i definicions

Comprèn les operacions de manteniment adreçades a reparar les avaries i a subsanar les deficiències de funcionament sorgides en les instal·lacions i elements d’obra de l’equipament. Es consideren les següents categories d’intervencions de manteniment correctiu, segons es tracti de:

- avaries no urgents, en que les intervencions de manteniment correctiu per a reparació de les avaries es podran dur a terme juntament amb les operacions programades mentre sigui present l’equip d’intervenció assignat a l‘equipament  segons el Quadre de planificació,

- avaries moderades, en què les intervencions de manteniment correctiu per a reparació de les avaries requerirà una reprogramació del dia de presència a l‘equipament, de manera que es doni una resposta ràpida però amb temps per tal que l’equip no hagi d’interrompre altres tasques.

- avaries urgents i molt urgents, en què les intervencions per a reparació de les avaries es duran a terme desplaçant expressament l’equip d’intervenció assignat a l’equipament o un equip d’intervenció 24 hores format amb aquesta finalitat.

Prevaldrà en la interpretació i assignació del caràcter d’urgència per a resolució d’una determinada avaria el criteri dels responsables d’Infraestructures.cat.

A l’annex 6 [Nivells de servei] es desenvolupa aquest apartat. No obstant, seguidament es llisten els punts més destacables:

- El temps de resolució d’una avaria no urgent és de 7 dies naturals a comptar des de la notificació de l’avaria.

- El temps de resolució d’una avaria moderada és de 3 dies hàbils a comptar des de la notificació de l’avaria.

- El temps de resolució d’una avaria urgent és de 12 o 24 hores (segons el tipus d’equipament) a comptar des de la notificació de l’avaria.

- El temps de resolució d’una avaria molt urgent és d’1 o 2 hores (segons el tipus d’equipament) a comptar des de la notificació d’una avaria.

Si la resolució de l’avaria s’hagués d’endarrerir respecte als límits anteriors indicats, caldrà que es justifiqui adequadament en la confirmació de recepció de l’avís d’avaria que realitzarà el personal tècnic de l’Adjudicatària; el retard justificat en aquestes condicions no eximeix però, d’intervenir d’immediat al servei de conservació i manteniment de forma que s’elimini o aïlli el risc per a les persones o l’afectació ambiental.

En qualsevol cas, l’aparició d’avaries pot afectar a la disponibilitat de l’equipament i es penalitzarà, si és el cas, la deficiència en el servei. La resolució d’avaries i intervencions de manteniment correctiu no haurà d’afectar les visites dels equips d’intervenció de manteniment programat.

De forma explícita i expressa s’inclouen en el manteniment correctiu la subsanació dels desperfectes que es puguin produir en l’equipament derivats de la pròpia activitat de l’equipament o per qualsevol altra causa. En el cas de trencadissa de vidres, està inclòs en l’abast del servei la retirada dels vidres i la col·locació d’algun element provisional en el seu lloc. Els vidres trencats tindran la consideració d’avaries a tots els efectes.

L’Adjudicatària, doncs, executarà al seu càrrec i en el termini corresponent la reparació dels desperfectes esmentats, amb caràcter immediat en cas que s’apreciï per part d’Infraestructures.cat necessitat d’actuació urgent.

Anàlogament, s’inclouen a l’abast del servei les intervencions en les instal·lacions de sanejament i evacuació de pluvials per a desembossament de canonades, neteja d’arquetes, etc. amb els mitjans necessaris per a resoldre d’immediat l’obstrucció de desguassos, canonades, baixants i qualsevol element que impedeixi el correcte funcionament de les esmentades instal·lacions. A banda de les operacions periòdiques d’aquesta índole previstes en les gammes de manteniment preventiu caldrà, doncs, garantir la mobilització de recursos i dotació de mitjans adequats per a l’actuació d’urgència requerida per Infraestructures.cat.

Tot i que el circuït habitual d’una ordre de treball de manteniment correctiu s’inicia amb una sol·licitud de l’usuari de l‘equipament, l’Adjudicatària tindrà present que l’equip d’intervenció podrà introduir ordres de treball de correctiu.

        - Correctius extra

El cost de mà d’obra, eines i maquinària necessàries per resoldre les incidències contingudes dins de l’abast del manteniment correctiu anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. El cost del material utilitzat per a resoldre aquestes incidències anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària  fins els valor d’una franquícia. Són correctius extra aquells materials necessaris per resoldre una incidència l’import dels quals superi la franquícia de 800 euros. La concreció i valoració d’aquets correctius extra es descriu a l’apartat de “Pla d’Intervencions i correctius extra del contracte”.

        - Límits del manteniment correctiu

No queden incloses les següents tipologies d’actuacions sota la definició de manteniment correctiu:

- Deficiències en les instal·lacions detectades a l’auditoria inicial i que no siguin imputables a l’Adjudicatària.

- Substitucions que s’hagin de fer sobre equips (no queden inclosos els seus components) que han arribat a fi de la seva vida útil.

- Actuacions resultants d’actes vandàlics, sinistres i mals usos.

Tot i això, si que és obligació de l’Adjudicatària presentar les solucions per resoldre les incidències detectades i desenvolupar-les mitjançant el Pla d’intervencions. Si transcorregut 1 any des de l’inici del contracte, l’Adjudicatària no ha plantejat la solució d’alguna d’aquestes incidències, passaran a considerar-se manteniment correctiu, entraran dins l’abast del seu servei. En cas de no ser resoltes abans de la finalització del contracte, podran ser considerades deficiències del servei, si Infraestructures.cat ho considera oportú.

      - Manteniment conductiu

Les operacions previstes dins l’abast del manteniment conductiu comprenen l’arrancada i aturada ordinària de les instal·lacions i equips tècnics i, així mateix, la consignació dels paràmetres que determinen el seu punt de funcionament per aconseguir les condicions de confort desitjades pels usuaris i orientades al compliment dels objectius de reducció de consum energètic.

        - Operacions de manteniment conductiu ordinàries

Les operacions de manteniment conductiu queden compreses dins les pautes d’ús de cada equipament, és a dir, el conjunt de bones pràctiques que faciliten el manteniment de les condicions de confort alhora que es preserven equips, instal·lacions i elements d’obra i es manté l’equipament en nivells d’eficiència òptims quant a consum energètic.

Correspon a l’empresa adjudicatària donar la formació imprescindible i facilitar la documentació necessària perquè el personal responsable de dur a terme les operacions de conductiu ordinàries se n’encarregui sense perjudicar la disponibilitat i prestacions de les instal·lacions. En aquest cas:

- l’adjudicatària donarà instruccions al personal encarregat d’aquestes tasques en sessions dedicades a explicar els procediments i seqüència d’operacions necessàries per a l’arrancada i aturada, així com la forma de fixar el punt de funcionament de les instal·lacions, i

- l’adjudicatària recollirà aquestes instruccions per escrit de forma entenedora per a l’usuari i les hi facilitarà en forma de Guia de manteniment conductiu; també editarà rètols explicatius amb les instruccions bàsiques que calgui  tenir en compte en cas d’emergència i en lliurarà un exemplar a l’usuari i en col·locarà un altre a la sala de servei de les instal·lacions a les quals faci referència (p. ex., posada a planta de l’ascensor en cas d’aturada, anul·lació de l’alarma d’incendi en cas d’avaria o senyal anòmal d’un detector, etc.).

El contingut d’aquesta guia i els terminis de lliurament es defineixen amb més detall al capítol 7.6.2 [Documentació del règim de servei habitual de gestió energètica ].

        - Operacions de manteniment conductiu no ordinàries

Les operacions de manteniment conductiu no ordinàries ( verificació i calibratge d’equips i sensors, primera posada en marxa de les instal·lacions amb ajust dels seus paràmetres després d’una reparació major; posada en marxa de les instal·lacions amb funcionament estacional, primer emplenat de dipòsits de combustible o de gasos inflamables; etc.) les realitzarà el personal de l’adjudicatària.

En cas d’incidència en alguna operació ordinària de manteniment conductiu que no permeti completar aquesta operació s’assimilarà a una avaria i es donarà avís a l’operatiu del servei de conservació i manteniment perquè intervingui per resoldre-la.

S’haurà d’aprovar per Infraestructures i es podrà modificar durant el contracte degut a millores en el procés, detecció de punts crítics o importants no previstos anteriorment o a petició d’Infraestructures si es considera necessari. S’haurà d’aprovar igualment mantenint les versions antigues per avaluar la tasca d’adaptació feta del manteniment correctiu

Haurà de contenir els següents punts a definir per a l’equipament:

- Inspecció visual i auditiva d’elements importants.

- Presa de mesures directes de les instal·lacions (manòmetres, termòmetres, etc.)

- Lectures de tots els comptadors.

- Lubricació d’elements mòbils que ho necessitin.

- Verificar que els equips aturats realment ho estiguin i els que han d’estar en funcionament també ho estiguin.

- Aplicació de mesures correctores dels elements que no estiguin en un funcionament òptim, recollint al GMAO aquestes intervencions.

Aquestes inspeccions de manteniment conductiu s’hauran de planificar, identificant tasques diàries, setmanals o quinzenals i l’horari de realització d’aquestes.

Es posarà molt èmfasi en l’ordre i neteja de les sales tècniques, l’aspecte i estat dels elements (Corrosions, elements fluixos o caiguts, fuites de líquid o gas, sorolls i vibracions estranys, etc.)

        - Accés als sistemes de regulació i control i operació remota

Serà responsabilitat de l’Adjudicatària garantir-se l’accés als sistemes de regulació i control de les instal·lacions per a programació dels paràmetres i punts de consigna d’operació; queda comprès dins l’abast del servei de conservació i manteniment l’obtenció de les claus i contrasenyes d’accés i la manipulació dels sistemes de regulació i control per part de personal acreditat o bé la subcontractació a tercers d’aquesta funció.

Aquesta operativa s’aplicarà així mateix a qualsevol instal·lació que demandi accés mitjançant clau i contrasenya, essent responsabilitat de l’Adjudicatària aconseguir-les per mantenir aquestes instal·lacions plenament operatives.

Prescripcions particulars

Les licitadores tindran en compte que les prescripcions particulars que són aplicables als equipaments, les instal·lacions i al servei, es recullen en els següents annexes:

- Annex 2 [Característiques del servei] descriu les particularitats que cada tipus d’equipament (segons la tipologia de client que hi desenvolupa l’activitat) requereix. Aquestes particularitats poden aplicar:

  - A l’equip d’intervenció.

  - A l’abast del servei.

- L’annex 3 [Prescripcions particulars per instal·lacions] recull les prescripcions sobre determinades instal·lacions i operacions que la licitadora ha de tenir en compte per preparar la seva oferta,

Documentació del desenvolupament del servei de conservació i manteniment

Durant el desenvolupament del servei de manteniment, l’Adjudicatària haurà de presentar la següent documentació.

      - Llibre de manteniment

Definim com a Llibre de manteniment, al conjunt de documentació relativa als serveis de l’equipament. La mateixa ha d’estar custodiada per l’Adjudicatària del servei i a disposició de consulta essent indispensable trobar-se  físicament a l’equipament el que anomenarem Llibre de Normatiu i Llibre de Legionel·la. Complementàriament, tota la documentació haurà d’estar en suport informàtic indexada al núvol d’acord amb els mitjans que Infraestructures.cat facilitarà.

NOTA: El Llibre de Normatiu serà independent del Llibre de Legionel·la i cadascun d’ells estarà identificat de forma inequívoca amb nom de la tipologia de llibre, clau de l’equipament, nom de l’equipament-població i logotip Infraestructures.cat.

El contingut del llibre de manteniment es troba a l’Annex 5 [Informació complementària del servei de manteniment].

      - Valoracions o memòries valorades

Durant el desenvolupament del contracte de manteniment, caldrà desenvolupar intervencions no previstes inicialment i que s’inclouran dins del Pla d’intervencions del contracte.

La concreció i gestió d’aquestes intervencions s’efectuarà d’acord amb el capítol Pla d’intervencions d’aquesta memòria.

Pla d’intervencions i correctius extra del contracte

Pla d’intervencions

Durant el període de vigència del contracte es realitzaran actuacions específiques i relacionades amb els conceptes següents:

- Altres intervencions. Són intervencions necessàries per realitzar millores en instal·lacions o obra civil dels equipaments o per resoldre sinistres. Comprèn tant la redacció memòries valorades com l’execució de les intervencions:

  - Tasques per a adequació d’espais i adaptació d’instal·lacions que permetin millores puntuals en el funcionament dels equipaments i les seves prestacions.

  - Lloguer de maquinària (calderes, climatitzadors, grups electrògens,...) per poder garantir la disponibilitat dels espais de l’immoble i el confort dels usuaris si es produeix una operació o una avaria de llarga durada no imputable a l’Adjudicatària.

Infraestructures.cat desenvoluparà el Pla d’actuacions mitjançant la sol·licitud de concreció (ordre de treball) de cada actuació, i un cop feta, l’Adjudicatària haurà de seguir els passos i els terminis establerts a continuació.

Els projectes executius i les memòries tècniques valorades tindran per objecte analitzar i desenvolupar les actuacions per resoldre les incidències descrites a les ordres de treball del GMAO. La licitadora tindrà present que l’actuació que es defineixi haurà de ser integral; és a dir, no només resoldrà la incidència descrita sinó tot allò que hi estigui relacionat amb ella que sigui necessari modificar o adequar per tal que l’equipament mantingui la seva disponibilitat (física, tècnica i administrativa).

La licitadora tindrà present que sempre que sigui possible, totes les intervencions del Pla d’intervencions hauran de promoure l’eficiència energètica, la digitalització i la innovació. En qualsevol estadi de la tramitació que es descriu a continuació, Infraestructures.cat podrà reclamar documentació addicional per analitzar aquest compliment i, en cas que fos necessari, demanar la revisió de la valoració dins els terminis que s’estableixen.

Memòria valorada de les intervencions

      - Contingut

La memòria valorada s’haurà de redactar per aquelles intervencions d’import superior a 3.000 € (+IVAQ). Per sota d’aquest import, s’haurà de redactar si Infraestructures.cat ho requereix. El contingut de la memòria és el següent:

- Descripció de la incidència detectada. Caldrà descriure amb el detall que sigui necessari per entendre el quan s’origina el problema o la necessitat, en quin punt de l’equipament i les causes. Si és possible, es documentarà amb fotografies.

- Descripció de la solució proposada. Caldrà descriure amb el detall que sigui necessari per entendre el perquè es proposa aquesta solució, el resultat final , com s’executarà i amb quin termini. És important tenir en compte que el termini és des de l’aprovació i per tant, inclourà el termini de subministrament de materials.

- Plànols descriptius (planta de l’edifici amb la localització de la intervenció i els plànols de detall que contribueixin a particularitzar, definir i entendre la intervenció).

- Mitjans necessaris per executar la intervenció (concretant les subcontractacions previstes i els mitjans en matèria de seguretat i salut que seran necessaris).

- Termini previst des de l’aprovació de la intervenció.

- Valoració de la intervenció.

En el cas que la intervenció suposi una millora energètica es completarà amb la informació següent:

- Històric consums i cost anual equipament (Electricitat, Gas/Gasoil i Aigua).

- Anàlisis Energètica actuació.

  - Estalvi anual (kWhe/any)

  - % respecte el total consum anual

  - Estalvi econòmic (€/any)

- Anàlisis Econòmica actuació.

  - Inversió (€)

  - % respecte el total cost anual

  - Pay-back / TIR / VAN (10 anys)

- Anàlisis Ambiental actuació.

  - Emissions C02 Evitades (tco2/any)

En cas d’actuacions relacionades amb la infraestructura de monitoratge i control, caldrà tenir en compte les Prescripcions tècniques de sistemes de telecomandament (IGC-PLP-56) i les del Sistema d’Informació Energètica (IGC-PLP-57), segons la tipologia de l’actuació a executar. Pel que fa al contingut de la memòria, s’hauran de contemplar els capítols específics d’aquestes Prescripcions tècniques que descriuen la informació mínima que la memòria ha de contenir (capítol 11 i 10, respectivament).

Un cop finalitzada l’actuació, s’hauran de lliurar els documents as-built corresponents de SIE (SIE-03) o de telecomandament (TC-03), segons la tipologia de l’actuació executada, com a documentació final d’obra o commissioning.

En qualsevol dels casos, per l’execució de les intervencions serà d’aplicació el Plec de Condicions Tècniques del Banc d’Infraestructures.cat – Edificació publicat a la web d’Infraestructures.cat.

La memòria valorada s’haurà de presentar en un termini de 3 setmanes des de que Infraestructures.cat n’hagi fet la sol·licitud.

      - Pressupost de l’actuació

Els pressupostos de la l’actuació es desenvoluparan mitjançant l’eina informàtica TCQ. Les actuacions es valoraran a partir de preus d’execució de material configurats d’acord amb la darrera versió del Banc de Preus d’Infraestructures.cat – edificació vigent o el banc de preus de l’Itec. Caldrà tenir en compte les següents particularitats:

  - Una partida està formada per:

    - Mà d’obra: si la mà d’obra forma part del servei de manteniment, el import serà zero.

    - Materials

    - Maquinària

  - S’intentarà utilitzar partides o preus unitaris ja existents al banc de preus.

  - Si no existeixen, es composaran utilitzant els preus base existents en el banc de preus, respectant l’estructura del banc.

  - En cas que el banc de preus de referència no contemplés algun element, el projecte inclourà una justificació del preu de l’element nou introduït (amb un annex amb la referència de mercat). Aquesta justificació es podrà basar amb catàlegs de preus o ofertes de proveïdors especialitzats signades. Aquests preus nous hauran de comptar amb el vist i plau d’Infraestructures.cat. En cas de discrepància, el pressupost del projecte executiu contemplarà el preu establert per Infraestructures.cat sempre i quan el preu proposat per Infraestructures.cat quedi justificat.

  - L’Adjudicatària adaptarà els rendiments de les partides i les despeses indirectes del pressupost per tal que reflecteixin el cost real de la seva execució. Més endavant es determina com calcular les despeses indirectes. Els rendiments modificats hauran d’estar justificats i hauran de comptar amb el vist-i-plau d’Infraestructures.cat.

  - En cas que no sigui obligatòria la redacció d’un Estudi de Seguretat i Salut (segons article 4 del Decret 1627/1997), les partides de Seguretat i Salut quedaran repercutides proporcionalment en el pressupost general de l’actuació).

  - El pressupost d’execució material (PEM) del projecte o de la memòria tècnica valorada serà el resultat de la suma dels imports resultat de multiplicar els preus unitaris per un amidament.

  - El pressupost d’execució per contracte (PEC) serà el valor obtingut del PEM que s’incrementarà en un 8% en concepte de despeses generals i de benefici industrial. Al valor obtingut, se li aplicarà l’IVA corresponent.

  - El pressupost podrà incloure el pagament de llicències. No obstant, aquest import no formarà part del PEC i no se li aplicarà IVA.

      - Despeses indirectes

Són despeses indirectes totes aquelles despeses d’execució que no siguin directament imputables a unitats d’obra concretes, sinó al conjunt o part de l’actuació (personal d’oficina, instal·lacions d’oficina, tallers, etc.). Per a determinar el valor de les despeses indirectes per configurar l’arxiu de TCQ de l’actuació, es tindran en compte els criteris següents:

- Despeses indirectes mínimes: 5%.

- Factors addicionals, només aplicable si el pressupost s’ha elaborat íntegrament amb partides del banc de preus Infraestructures.cat – edificació i sempre i quan Infraestructures.cat ho cregui oportú:

  - Volum:

    - Increment del 3% per a obres amb PEC <= 1.000.000 € i > 500.000 €

    - Increment del 5% per a obres amb PEC <= 500.000 €

  - Complexitat: increment del 5% per a obres de reforma que s’executaran sobre una infraestructura en servei o altres casos on el projectista justifiqui circumstàncies de complexitat que facin incrementar el cost de l’actuació.

Per tant, les despeses indirectes màximes teòriques són: 1,05*1,05*1,05 = 1,158  16%.

Aquests criteris només són aplicables per al Banc de Preus d’Infraestructures.cat. Tot i això, poden ser revisables.

      - Plec de prescripcions tècniques

El Plec de condicions tècniques que aplicarà a les partides d’obra del pressupost serà el corresponent al Banc de Preus d’Infraestructures.cat utilitzat. L’Adjudicatària inclourà en el projecte les condicions de les partides incloses en el pressupost. En cas de crear partides d’obra noves, l’Adjudicatària haurà de desenvolupar o adaptar les condicions d’execució de les noves partides.

Aprovació d’una intervenció

Un cop es disposi de la valoració o de la memòria valorada o del projecte executiu, segons el cas, Infraestructures.cat en farà l’aprovació per tal que l’Adjudicatària l’executi. La intervenció no es podrà executar sense la conformitat expressa i per escrit d’Infraestructures.cat.

Infraestructures.cat es reserva el dret d’aprovar l’execució d’aquestes intervencions quan ho consideri oportú.

Infraestructures.cat es reserva el dret d’ordenar l’execució d’una intervenció sense disposar de la valoració o la memòria valorada, sempre i quan hi hagi una urgència justificada. Aquesta ordre haurà de ser per escrit del responsable del contracte per part d’Infraestructures.cat al cap de servei. Aquest escrit (correu electrònic o ordre de treball al GMAO) contindrà la descripció de la incidència, la justificació de la urgència, les actuacions a realitzar i una estimació del seu cost i termini d’execució.

Execució d’una intervenció

Un cop aprovada la proposta, l’Adjudicatària procedirà a la seva execució en el termini i els dies acordats i per l’import aprovat. L’Adjudicatària haurà de disposar de la següent documentació:

  - La relació de treballadors propis i de subcontractistes. Infraestructures.cat ha d’estar informada de qualsevol alta o baixa de l’equip que executarà l’actuació.

  - La coordinació d’activitats empresarials amb el centre on s’executarà l’actuació.

  - El Pla de Treballs, concretant la data d’inici de l’actuació.

Si durant l’execució de la intervenció s’haguessin d’executar partides no pressupostades, no es podran executar sense l’autorització expressa i per escrit d’Infraestructures.cat.

Al finalitzar la intervenció, l’Adjudicatària presentarà un informe amb el següent contingut:

- Descripció de la intervenció realment executada. Caldrà descriure amb el detall que sigui necessari per entendre el perquè, el com i amb quin termini.

- En el cas d’una AME, caldrà incorporar la informació específica demanada per l’informe inicial.

- Plànols descriptius (si s’escau).

- Fotografies que permetin comparar l’estat abans i després de la intervenció i el seu procés d’execució.

- Informació d’interès: catàlegs, manuals d’ús, garanties de fabricants,...

- Valoració final. Caldrà indicar l’import (sense IVA i amb IVA) i descriure les desviacions respecte la valoració inicial.

Si l’execució de la intervenció és resultat d’una ordre d’execució per urgència, aquest informe podrà ser suficient per justificar l’actuació.

Correctius extra

L’objecte d’aquest apartat és descriure el procediment per aprovar els correctius extra definits a la clàusula de “Manteniment correctiu”. Tal i com s’hi descriu, l’objecte dels correctius extra són els materials necessaris per resoldre les incidències el valor dels quals superi el llindar de la franquícia establerta.

      - Concreció dels correctius extra

Qualsevol operació de manteniment correctiu es concreta a partir d’una sol·licitud de manteniment correctiu o ordre de treball de manteniment correctiu generada a través del GMAO. No s’acceptarà cap correctiu extra que no estigui vinculat a una sol·licitud o ordre de treball.

      - Valoració i aprovació dels correctius extra

En aquelles operacions de manteniment correctiu el cost dels materials de la qual superi el llindar de la franquícia establerta, el cap de servei elaborarà un llistat dels materials necessaris per a la seva resolució. Cada un dels materials estarà valorat d’acord amb els criteris establerts a l’apartat de Pressupost de l’actuació d’aquest capítol.

La valoració tindrà en compte només el cost directe dels materials estrictament necessaris per resoldre la incidència. L’adjudicatària no repercutirà a Infraestructures.cat el preu d’altres costos, romanents o estocs. Per cada correctiu, l’adjudicatària haurà de disposar de la següent informació:

- Identificador de l’ordre de treball.

- Data de l’ordre de treball.

- Llistat valorat de cada un dels materials (distingint el preu unitari i les unitats).

- L’import total de tots els materials (EM).

- Al valor anterior obtingut se li afegirà un 5% corresponent al benefici industrial

- L’import a facturar serà la diferència entre l’import EC i la franquícia.

- Al valor obtingut, se li aplicarà l’IVA corresponent.

Tots els materials que s'utilitzin per a les reparacions d’avaries han de ser de qualitat reconeguda i amb les qualificacions de qualitat corresponents, i aplicant-los d'acord amb les normes de bon ús i les recomanacions dels fabricants. Així mateix, l'empresa adjudicatària, farà especial atenció a seguir un criteri d'homogeneïtat de materials instal·lats en els diversos equipaments, i només en el cas que això no sigui possible, s'instal·laran materials diferents als existents, tot i que sempre han de ser similars o millorats, i compatibles amb les solucions constructives presents en l'equipament.

És obligació de l’adjudicatària resoldre qualsevol incidència de manteniment correctiu urgent o molt urgent amb independència de l’aprovació del correctiu extra. No obstant, no s’abonarà cap correctiu extra que no hagi estat aprovat.

      - Execució dels correctius extra

Les pautes a seguir en l’execució d’aquells correctius que superin el valor de la franquícia es diferencien segons dos supòsits:

- En el cas que l’import total dels materials sense IVA NO sobrepassi els 3.000€ incloent el valor de la franquícia, l’empresa mantenidora haurà de:

- comunicar cada una de les incidències a Infraestructures.cat via mitjançant el GMAO a mesura que es vagin produint

- executar l’actuació

- En el cas que l’import dels materials sense IVA sobrepassi els 3.000€ incloent el valor de la franquícia, l’empresa mantenidora haurà de:

- comunicar la incidència a Infraestructures.cat mitjançant el GMAO

- executar només en el cas que Infraestructures.cat hagi donat resposta afirmativa expressa d’intervenció, llevat que el manteniment correctiu sigui urgent o molt urgent.

El temps transcorregut des de la comunicació fins a la validació per part d’Infraestructures.cat no es tindrà en compte a l’hora de comptabilitzar el temps total de resolució de la incidència.

En tots dos casos, l’empresa adjudicatària haurà de disposar de totes les eines necessàries per a la resolució de la incidència i correrà amb les despeses de quants mitjans materials complementaris siguin necessaris (vehicles, maquinària, bastides, plataformes elevadores, etc,...), tal i com es recull en el PPTP.

      - Informe dels correctius extra

Cada dia 15 de mes, l’ adjudicatària realitzarà un informe amb la justificació dels correctius a facturar amb els següents punts per a cadascuna de les incidències, diferenciat per equipament:

- número d’ordre de correctiu assignat pel GMAO

- data de tancament al GMAO

- espai o instal·lació afectada

- antecedents i breu justificació de cada actuació

- descripció de la mateixa

- import EC dels materials calculats tal i com s’indica a l’inici d’aquest capítol.

- import que supera la franquícia establerta per totes les incidències i que es facturarà. A aquest import s’hi afegirà l’IVA corresponent.

Infraestructures.cat revisarà el llistat i en podrà fer les esmenes oportunes que hauran de ser resoltes. Un cop finalitzat el procés, Infraestructures.cat en donarà l’aprovació.

Prevenció de riscos laborals

El personal complirà les normes de règim interior establertes als equipaments durant el desenvolupament de la seva feina i durà a terme les intervencions amb la mínima interferència amb les activitats pròpies de l’equipament.

Se seguiran estrictament les prescripcions contingudes al pla de prevenció de riscos de l’empresa adjudicatària i, en general, les corresponents a la prevenció d’accidents i afectació a la salut de les persones. L’aspecte general del personal assignat a cada servei i de la seva indumentària serà extremadament pulcre, considerant l’atenció que requereix un equipament públic. Per la mateixa circumstància, totes les intervencions o treballs s’hauran de fer amb una especial cura i s’acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris) de la instal·lació intervinguda.

El personal adscrit al servei estarà dotat de l’EPI i formació necessaris per a efectuar intervencions en alçada fins a 5m.

Així mateix, es tindrà cura especialment de protegir els usuaris de qualsevol risc o molèstia de les intervencions del servei impedint el seu l’accés a les zones de treball, preveient la caiguda accidental d’objectes o vessaments, les interrupcions de servei i, en general, prenent les mesures que calgui per mantenir-los segurs i estalvis davant qualsevol incidència.

El personal de l’ adjudicatària reportarà al cap de servei les deficiències o omissions en el compliment de la normativa de seguretat i salut laboral que detecti i, en particular, les que puguin suposar un impediment per al desenvolupament de la seva feina.

Gestió de residus

Durant el desenvolupament de la seva activitat i un cop acabada qualsevol operació, l’ adjudicatària ha de respectar l’estat d’ordre i neteja dels espais. Per això, procurarà minimitzar la producció de residus i si fos necessari, coordinaran la finalització de la intervenció amb l’assistència posterior dels serveis de neteja gestionats pels usuaris dels equipaments.

L’ adjudicatària del servei haurà de vetllar per a que tots els residus generats durant el desenvolupament contractual siguin tractats adequadament per tal de ser reciclats, posant especial atenció́ en la gestió́ dels residus perillosos (làmpades, envasos de productes químics i pintures, draps inservibles) que es generin fruit del servei de conservació i manteniment dels equipaments objecte del contracte.

La gestió dels envasos generats és responsabilitat de l‘empresa adjudicatària, la qual haurà de presentar trimestralment un informe sobre la correcta gestió d’aquests residus. En particular, s’haurà d’evitar que els residus d’envasos qualificats com a perillosos tinguin un període d’emmagatzematge superior als sis mesos. Els residus s’hauran de gestionar segons la legislació vigent i mitjançant empreses autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya.

L’ adjudicatària haurà de portar al dia un registre propi de residus on constin les dades següents:

- El seu codi segons el centre productor de residus

- L’origen de producció

- La seva descripció

- Gestió que es realitza amb cada un d’ells:

  - destinatari i data de sortida

  - documentació utilitzada

  - transportista

Per tal de realitzar la gestió de residus l’empresa adjudicatària haurà d’establir el protocol específic per cada equipament. Haurà de fer la gestió amb els responsables de cada equipament per veure la viabilitat d’agregar els residus ordinaris al pla de Gestió de Residus dels mateixos equipaments. En aquest cas, Només es podran abocar en els punts d’agregació i/o recollida de residus existents a l’equipament quan:

- Aquests residus corresponguin als CER (codi europeu de residu) que aquest centre client tingui donats d’alta com a productor de residus i per als quals disposi de contractes de retirada i transport per al seu tractament per raó de CER amb els transportistes i gestors de residus, i sempre que no comporti per raó de volum o quantitat un sobre cost per l’equipament per a la retirada i gestió de la fracció de residu que es tracti.

- Els responsables de l’equipament ho autoritzin expressament.

En cas de no ser viable l’ adjudicatària haurà de presentar un protocol específic per equipament i portar el registre obligatori segons detalla la Agencia Catalana de Residus. No es podrà utilitzar el Pla de Gestió de residus del propi equipament Quan el residu - o components del mateix - produït per l’activitat de manteniment sigui especial o perillós (residu que presenta una o diverses de les característiques de perillositat enumerades a l'annex III de la Directiva 2008/98/CE) encara que l’agregació sigui possible per raó de CER  identificat per raó de l’activitat normal de l’equipament.

Per tant, haurà d’establir aquelles fraccions de residu que, per raó de CER, siguin susceptibles de gestió coordinades amb els plans de gestió de residus existents als equipaments, i haurà d’habilitar registres per codificació del residu, les quantitats estimades produïdes, i també la retirada que se’n fa (des de l’equipament o des de la base de l’Adjudicatària) per posar-lo a disposició del contracte de tractament que tingui formalitzat amb el seu proveïdor.

Devolució del servei

Amb l’objectiu de garantir la continuïtat del servei de manteniment sense pèrdua del nivell de prestacions, abans de la finalització del contracte l’Adjudicatària procedirà a la devolució del servei a l’empresa de manteniment que el succeirà. El període de devolució del servei s’estableixen 30 dies naturals, abans de la finalització del contracte. L’Adjudicatària serà el responsable de l’estat de les instal·lacions fins a la finalització del contracte. No obstant, durant aquest període, l’Adjudicatària haurà de facilitar l’accés a l’equipament i a la informació necessària per donar continuïtat al servei durant el període de transició del servei amb el mantenidor entrant.

Durant el període de devolució del servei l’Adjudicatària sortint  disposarà dels recursos necessaris per a facilitar i estarà obligat a fer l’acompanyament de l’Adjudicatària entrant:

- El primer dia del període de devolució lliurar el calendari detallat d’accions per la devolució del servei per coordinar-ho amb el nou equip de treball:

- Calendari amb la descripció d’accions i els seus responsables i amb una previsió de temps.

- Calendari de visites de traspàs.

- Planificació de la formació i informació a facilitar a l’empresa de manteniment entrant.

- Les necessitats de dedicació del equip actual.

- La metodologia a utilitzar durant el traspàs.

- Durant la segona setmana del període de devolució lliurar la documentació completa en paper i format digital del llibre de manteniment incloent els informes originals d’inspeccions i revisions obligatòries, el pla de manteniment programat, l’inventari d’equips actualitzat, les operacions de manteniment per equip,  i tota la informació actualitzada a la eina de gestió de manteniment actual (GMAO), registre d’incidències correctives, preventives i normatives tancades i pendents, etc.

- En particular, es durà a terme amb especial atenció el traspàs de documentació entre el cap de servei sortint i els tècnics de monitoratge i control entrants de les pautes de funcionament de SIE i TC, tipologia d’informes, claus d’accés al programari i, en general, de la informació necessària per a garantir la continuïtat del servei. Es revisaran conjuntament entre les dues parts l’estat de la infraestructura de monitoratge i control, així com de les comunicacions que les sustenten.

- Explicar, informar i lliurar documentació (manuals tècnics d’operació, fitxes de socors, etc) a l’empresa entrant per transmetre el coneixement complert del servei:  funcionament de les instal·lacions i operacions habituals,  i en especial de les operacions i equips crítics, plans de contingències, emergències, etc.

- Treballar conjuntament amb el personal de l’empresa entrant per tal que el primer dia de servei sigui autònom.

- En aquest aspecte i abans de l’inici del contracte es realitzarà una visita conjunta entre ambdós empreses als equipaments objecte del contracte en el que l’Adjudicatària  realitzarà una formació i informació a l’equip de l’empresa entrant dels aspectes més rellevants de cada equipament i en especial lliurarà protocols d’actuació en cas de fallada o tall i ubicacions dels principals comandaments de gas, aigua, BT i PCI, etc.

- Planificar altres accions necessàries per completar la devolució del servei.

- Documentar en acta les accions planificades i realitzades d’aquesta fase de devolució del servei, la qual anirà signada per les dues empreses.

Nivells de servei

Per tal de fer un seguiment del desenvolupament del contracte, s’estableixen uns indicadores de servei les fórmules de càlcul dels quals estan definides a l’Annex 6 [Nivells de Servei]. En aquest annex també s’indiquen els llindars establerts com a nivells de servei. Aquests nivells de servei no afecten a la retribució del servei, però el no assolir-los podria ser objecte de penalització.

Infraestructures.cat, o l’equip tècnic que designi, farà el càlcul del compliment dels nivells de servei mensualment per a l’equipament que quedarà recollit en un informe.

Supervisió del contracte

Infraestructures.cat supervisarà el desenvolupament del contracte mitjançant un equip tècnic designat. La principal eina de supervisió serà mitjançant el seguiment de l’evolució mensual dels nivells de servei descrits en aquest plec.

L’adjudicatària cooperarà fidelment i sense reserves en l’avaluació de la qualitat del servei i facilitarà les tasques d’inspecció i supervisió realitzades per Infraestructures.cat i l’usuari de l’equipament, ja sigui directament o mitjançant tercers contractats amb aquest propòsit.

Entre d’altres, la comprovació de la qualitat del servei es realitzarà mitjançant:

- Avaluació del compliment dels nivells de servei. Mensualment es generaran els informes corresponents per avaluar el compliment dels nivells de servei establerts en aquest plec.

- Control documental. Els informes mensuals presentats per l’empresa adjudicatària s’avaluaran per verificar l’assoliment de les fites plantejades o les seves desviacions.

- Visites tècniques, siguin visites previstes per avaluar la qualitat del servei segons els nivells de servei establerts o vistes per avaluar necessitats concretes dels equipaments.

- Enquestes. Infraestructures.cat podrà elaborar enquestes de satisfacció dels usuaris, els resultats de les quals es facilitaran a títol informatiu a l’empresa adjudicatària. La informació que es desprengui d’aquestes enquestes permetrà orientar la tasca de control i dirigir l’atenció del servei cap als aspectes que demanin millora en la seva gestió o resolució.