BASE DE PREUS

|  | Acord Marc Delta Gestió: PAVIMENTACIÓ I MOBILITAT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codi | U | Resum | Preu (€) |
| ACORD MARC - DELTA GESTIÓ |  | Acord Marc Delta Gestió: PAVIMENTACIÓ I MOBILITAT | 0,000 |
| 0 |  | Senyalització horitzontal i vertical | 0,000 |
| DTM030 | U | Desmuntatge o muntatge de senyal vertical, sense subministre | 5,200 |
|  |  | Desmuntatge de senyal vertical, amb mitjans manuals, i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport i el desmuntatge dels elements de subjecció. Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. |  |
| DMS010 | m | Eliminació de marca vial longitudinal. | 1,260 |
|  |  | Eliminació de marca vial longitudinal contínua, de pintura, mitjançant equip de granallatge, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Replanteig. Granallatge del paviment. Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| DMS030 | m² | Eliminació de marca vial tipus fletxa, inscripció o pas de zebra | 4,200 |
|  |  | Eliminació de marca vial tipus fletxa o inscripció, de pintura, mitjançant equip de granallatge, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Replanteig. Granallatge del paviment. Escombratge mitjançant escombradora mecànica. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de Projecte. |  |
| FBA1UVA1 | m | Pintat línia a=10cm,p/separació carrils circulació-girs,pint.acrílica | 0,296 |
|  |  | Pintat de línia de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 72 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat) |  |
| FBA1UVA2 | m | Pintat línia a=15cm,pint.acrílica | 0,359 |
|  |  | Pintat de línia de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 108 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat) |  |
| FBA1UVA3 | m | Pintat línia a=20cm,p/limitació calçada,pint.acrílica | 0,422 |
|  |  | Pintat de línia de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 144 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat) |  |
| FBA1UVA4 | m | Pintat línia a=30cm,p/separació carril bus-taxi,pint.acrílica | 0,548 |
|  |  | Pintat de línia de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 216 g/m (dosificació mínima 720 g/m2) (amidament: m realment pintat) |  |
| FBA1UVD1 | m | Pintat línia a=10cm,p/separació carrils circulació-girs,pint.2 comp.maq. | 0,728 |
|  |  | Pintat de línia de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 160 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) |  |
| FBA1UVD2 | m | Pintat línia a=15cm,pint.2 comp.maq. | 0,881 |
|  |  | Pintat de línia de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 240 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) |  |
| FBA1UVD3 | m | Pintat línia a=20cm,p/limitació calçada,pint.2 comp.maq. | 1,032 |
|  |  | Pintat de línia de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 320 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) |  |
| FBA1UVD4 | m | Pintat línia a=30cm,p/separació carril bus-taxi,pint.2 comp.maq. | 1,079 |
|  |  | Pintat de línia de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 480 g/m (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) |  |
| FBA1UVT1 | m | Pintat línia a=10cm,p/separació carrils circulació-girs,spray-plàstic | 0,460 |
|  |  | Pintat de línia de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic) i amb una dosificació mínima de 280 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m realment pintat) |  |
| FBA1UVT2 | m | Pintat línia a=15cm,p/limitació calçada,spray-plàstic | 0,648 |
|  |  | Pintat de línia de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic) i amb una dosificació mínima de 420 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m realment pintat) |  |
| FBA1UVT3 | m | Pintat línia a=20cm,p/limitació calçada,spray-plàstic | 0,920 |
|  |  | Pintat de línia de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic) i amb una dosificació mínima de 560 g/m (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m realment pintat) |  |
| FBA1UVT4 | m | Pintat línia a=30cm,p/limitació calçada,spray-plàstic | 1,092 |
|  |  | Pintat de línia de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb producte termoplàstic d'aplicació en calent (spray-plàstic) i amb una dosificació mínima de 840 gr/m (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m realment pintat) |  |
| FBA2UV10 | m | Pintat faixa a=40cm,p/banda detenció pas vianants,pint.acrílica+premarcatge | 2,252 |
|  |  | Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, per a banda de detenció de pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 Kg/m2 |  |
| FBA2UV13 | m2 | Pintat faixa a=50cm,p/pas vianants s/semàf.,pint.acrílica+micropart.+premarcatge | 4,511 |
|  |  | Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica amb una dosifciació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) |  |
| FBA2UV15 | m2 | Pintat faixa+tacs 50x50cm,p/pas vianants+semàfors,pint.acrílica+micropart.+premarcatge | 4,852 |
|  |  | Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) |  |
| FBA2UV20 | m | Pintat faixa discontínua a=25cm,p/pas ciclistes,pint.acrílica+premarcatge | 1,673 |
|  |  | Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) |  |
| FBA2UVD1 | m | Pintat faixa 40cm,pint.2 comp.manual+micropart.+premarcatge | 4,087 |
|  |  | Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 1120 gr/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 2800 g/m2) (amidament: m2 realment pintat) |  |
| FBA2UVD2 | m2 | Pintat faixa 50cm,p/pas vianants s/semàfors,pint.2 comp.manual+micropart.+premarcatge | 8,936 |
|  |  | Pintat de faixa de 50 cm, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) |  |
| FBA2UVD3 | m2 | Pintat faixa+tacs 50x50cm,p/pas vianants+semàfors,pint.2 comp.manual+micropart.+premarcatge | 9,090 |
|  |  | Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) |  |
| FBA2UVD4 | m | Pintat faixa discont.a=25cm,p/pas ciclistes,pint.2 comp.manual+micropart.+premarcatge | 2,903 |
|  |  | Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) |  |
| FBA2UVD5 | m | Pintat faixa cont.a=40cm,pint.2 comp.maq.+micropart.+premarcatge | 4,514 |
|  |  | Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 640 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1600 g/m2) (amidament: m realment pintat) |  |
| FBA2UVD6 | m2 | Pintat faixa a=50cm,p/pas vianants+semàfors,pint.2 comp.maq.+micropart.+premarcatge | 8,866 |
|  |  | Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) |  |
| FBA2UVD7 | m2 | Pintat faixa+tacs 50x50cm,p/pas vianants+semàfors,pint.2 comp.maq.+micropart.+premarcatge | 8,953 |
|  |  | Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) |  |
| FBA2UVD8 | m | Pintat faixa discont.a=25cm,p/pas ciclistes,pint.2 comp.maq.+part.vidre+premarcatge | 3,327 |
|  |  | Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 400 g/m i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (dosificació mínima 1.600 g/m2) (amidament: m realment pintat) |  |
| FBA3UV10 | m2 | Pintat zona exclosa tràfic (illeta),pint.acrílica+premarcatge | 4,645 |
|  |  | Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 gr/m², inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) |  |
| FBA3UV11 | m2 | Pintat graelles prohib.parar calçada,pint.acrílica+premarcatge | 3,708 |
|  |  | Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat) |  |
| FBA3UV30 | u | Pintat lletra,L<=1,2m,pintura acrílica+micropart.+premarcatge | 3,896 |
|  |  | Pintat de lletra, de fins a 1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UV31 | u | Pintat lletra,L=1,6m,pint.acrílica+premarcatge | 4,502 |
|  |  | Pintat de lletra, d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UV40 | u | Pintat fletxa senzilla,L=2,5m,pint.acrílica+micropart.+premarcatge | 3,223 |
|  |  | Pintat de fletxa senzilla, de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosifiació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UV41 | u | Pintat fletxa doble,L=2,5m,pint.acrílica+micropart.+premarcatge | 5,250 |
|  |  | Pintat de fletxa doble, de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UV42 | u | Pintat fletxa triple,L=2,5m,pint.acrílica+micropart.+premarcatge | 7,192 |
|  |  | Pintat de fletxa triple, de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UV43 | u | Pintat fletxa senzilla,L=5m,pint.acrílica+micropart.+premarcatge | 9,498 |
|  |  | Pintat de fletxa senzilla, de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UV44 | u | Pintat fletxa doble,L=5m,pint.acrílica+micropart.+premarcatge | 16,426 |
|  |  | Pintat de fletxa doble, de 5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UV45 | u | Pintat fletxa canvi obligatori carril,L=3m,pint.acrílica+micropart.+premarcatge | 13,738 |
|  |  | Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril, de 3 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UV50 | u | Pintat símbol Cediu el pas,L=1,5m,pint.acrílica+premarcatge | 8,233 |
|  |  | Pintat de símbol de Cediu el pas, d'1,5 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UV51 | u | Pintat símbol Cediu el pas,L=3,6m,pint.acrílica+premarcatge | 10,314 |
|  |  | Pintat de símbol de Cediu el pas, de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UV52 | u | Pintat símbol Cediu el pas,L=7,2m,pint.acrílica+premarcatge | 20,885 |
|  |  | Pintat de símbol de Cediu el pas, de 7,2 m de llargària, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UV53 | u | Pintat símbol bicicleta p/carril bici,pint.acrílica+micropart.+premarcatge | 3,985 |
|  |  | Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a, E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura acrílica amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UW10 | m2 | Pintat sup.zones específ.,pint.2 comp.manual+premarcatge | 9,055 |
|  |  | Pintat de superficies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada) |  |
| FBA3UW20 | m2 | Pintat sup.zones específ.,pint.2 comp.maq.+premarcatge | 8,878 |
|  |  | Pintat de superficies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode sandvitx (pintura+vidre+pintura) i amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada) |  |
| FBA3UW30 | m | Pintat bandes rugoses,pint.2 comp.+past.10x5x1cm | 18,018 |
|  |  | Pintat de bandes transversal d'alerta, amb pintura de dos compoments de qualsevol color amb una dosificació de 2800 g/m2, amb col.locació de 3 fileres de pastilles de 10x5x1 cm. Executada in situ o prefabricada |  |
| FBA3UX11 | m2 | Pintat graelles prohib.parar calçada,pint.2 comp+premarcatge | 5,505 |
|  |  | Pintat de graelles de prohibit parar a la calçada en zona d'intersecció, amb pintura de doble component groga amb aplicació a màquina amb una dosificació mínima de 1600 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella) |  |
| FBA3UX14 | m2 | Pintat zones p/evitar conflictes vianants-ciclistes,pint.acrílica+micropart.+premarcatge | 7,519 |
|  |  | Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes (´´dameros´´), amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada) |  |
| FBA3UX15 | m2 | Pintat zones p/evitar conflictes vianants-ciclistes,pint.2 comp.+micropart.+premarcatge | 14,495 |
|  |  | Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes (´´dameros´´), amb pintura de doble component amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada) |  |
| FBA3UX30 | u | Pintat lletra,L=1,2m,pint.2 comp.màq.+micropart.+premarcatge | 5,223 |
|  |  | Pintat de lletra, d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UX31 | u | Pintat lletra,L=1,6m,pint.2 comp.màq.+micropart.+premarcatge | 5,564 |
|  |  | Pintat de lletra, d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UX40 | u | Pintat fletxa senzilla,L=2,5m,pint.2 comp.màq.+micropart.+premarcatge | 3,830 |
|  |  | Pintat de fletxa senzilla, de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UX41 | u | Pintat fletxa doble,L=2,5m,pint.2 comp.màq.+micropart.+premarcatge | 6,208 |
|  |  | Pintat de fletxa doble, de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UX42 | u | Pintat fletxa triple,L=2,5m,pint.2 comp.màq.+micropart.+premarcatge | 8,587 |
|  |  | Pintat de fletxa triple, de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UX43 | u | Pintat fletxa senzilla,L=5m,pint.2 comp.màq.+micropart.+premarcatge | 11,323 |
|  |  | Pintat de fletxa senzilla, de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UX44 | u | Pintat fletxa doble,L=5m,pint.2 comp.màq.+micropart.+premarcatge | 19,189 |
|  |  | Pintat de fletxa doble, de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UX45 | u | Pintat fletxa canvi obligatori carril,L=3m,pint.2 comp.màq.+micropart.+premarcatge | 16,357 |
|  |  | Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril, de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UX50 | u | Pintat símbol Cediu el pas,L=1,5m,pint.2 comp.màq.+micropart.+premarcatge | 10,020 |
|  |  | Pintat de símbol de Cediu el pas, d'1,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UX51 | u | Pintat símbol Cediu el pas,L=3,6m,pint.2 comp.màq.+micropart.+premarcatge | 12,671 |
|  |  | Pintat de símbol de Cediu el pas, de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UX52 | u | Pintat símbol Cediu el pas,L=7,2m,pint.2 comp.màq.+micropart.+premarcatge | 25,885 |
|  |  | Pintat de símbol de Cediu el pas, de 7,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UX53 | u | Pintat símbol bicicleta p/carril bici,pint.2 comp.màq.+micropart.+premarcatge | 4,968 |
|  |  | Pintat de símbol bicicleta, segons detalls E-75, E-77, E-77a i E-77c i similars del Manual de Senyalització, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina i amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UX60 | u | Pintat pictograma Camí escolar/Bus a peu,pint.acrílica+micropart.+premarcatge | 26,197 |
|  |  | Pintat de pictograma de ´´Camí escolar´´ o ´´Bus a peu´´, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge |  |
| FBA3UXA1 | u | Subministrament senyal vial termoplàstica,triang.equilat.c:150cm,g=3mm,p/soldar | 137,577 |
|  |  | Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, triangular equilàter de 150 cm de costat i de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades, per a soldar en el paviment mitjançant bufador |  |
| FBA3UXA2 | u | Subministrament senyal vial termoplàstica,triang.160x100cm,g=3mm,p/soldar | 109,983 |
|  |  | Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, triangular de 160x100 cm i de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades, per a soldar en el paviment mitjançant bufador |  |
| FBA3UXA3 | u | Subministrament senyal vial termoplàstica,triang.240x120cm,g=3mm,p/soldar | 165,171 |
|  |  | Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, triangular de 240x120 cm i de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades, per a soldar en el paviment mitjançant bufador |  |
| FBA3UXA4 | u | Subministrament senyal vial termoplàstica,circ.D=100cm,g=3mm,p/soldar | 89,363 |
|  |  | Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, circular de 100 cm de diàmetre i de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades, per a soldar en el paviment mitjançant bufador |  |
| FBA3UXA5 | u | Subministrament senyal vial termoplàstica,circ.D=160cm,g=3mm,p/soldar | 116,112 |
|  |  | Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, circular de 160 cm de diàmetre i de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades, per a soldar en el paviment mitjançant bufador |  |
| FBA3UXA6 | u | Subministrament senyal vial termoplàstica,rect.100x200cm,g=3mm,p/soldar | 112,589 |
|  |  | Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, rectangular de 100x200 cm i de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades, per a soldar en el paviment mitjançant bufador |  |
| FBA3UXA7 | u | Subministrament senyal vial termoplàstica,rect.120x200cm,g=3mm,p/soldar | 177,778 |
|  |  | Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, rectangular de 120x200 cm i de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades, per a soldar en el paviment mitjançant bufador |  |
| FBA3UXB1 | u | Col.locació senyal vial termoplàstica,S<=7m2,soldada | 75,493 |
|  |  | Col.locació de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de fins a 7 m2 de superfície, soldada al paviment asfàltic mitjançant bufador |  |
| FBA6UV31 | u | Subministrament peça banda rugosa p/reduc.veloc.,cautxú reciclat,L=50cm,h=3cm | 30,509 |
|  |  | Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 3 cm d'alçària, inclòs quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...) |  |
| FBA6UV33 | u | Subministrament peça banda rugosa p/reduc.veloc.,cautxú reciclat,L=50cm,h=5cm | 69,051 |
|  |  | Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 5 cm d'alçària, inclòs quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...) |  |
| FBA6UV35 | u | Col.locació peça banda rugosa p/reduc.veloc.,cautxú recic.,L=50cm | 17,145 |
|  |  | Col.locació de peça de banda rugosa per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i de qualsevol alçària |  |
| FBA6UVA0 | u | Banda rugosa p/reduc.veloc.,fosa,L=40cm,a=80cm,h=4cm | 76,782 |
|  |  | Banda rugosa per a reducció de velocitat, de fosa, de 40 cm longitud, 80 cm d'amplària i 4 cm d'alçària |  |
| FBA6UVA1 | u | Connexions elèctriques bandes rugoses fosa amb LED a enllum.públic | 1.747,024 |
|  |  | Connexions elèctriques des de les bandes rugoses de fosa amb LEDs a enllumenat públic, fins a 3 línies de bandes, inclòs talls de carril necessaris |  |
| FBBZUV20 | m | Pal acer galvanitzat,80x40x2mm | 10,027 |
|  |  | Pal d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm, amb cargols per a subjectar la senyal |  |
| FBBZUV22 | u | Pal acer galv.,80x40x2mm,h=3.5m,2 braços L=60cm | 41,808 |
|  |  | Pal d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm i 3.5 m d'alçària, amb 2 braços de 60 cm de sortint cada braç, amb cargols per a subjectar la senyal |  |
| FBBZUV21 | u | Pal acer galv.,80x40x2mm,h=3.5m,1 braç 60cm sortint | 40,108 |
|  |  | Pal d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm i 3.5 m d'alçària, amb un braç de 60 cm de sortint, amb cargols per a subjectar la senyal |  |
| FBBZUV30 | m | Pal cilindric acer galv.,d.ext=60mm,g=4mm | 16,089 |
|  |  | Pal cilíndric d'acer galvanitzat, de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal |  |
| FBBZUV31 | m | Pal cilindric acer galv.,d.ext=80mm,g=4mm | 21,386 |
|  |  | Pal cilíndric d'acer galvanitzat, de 80 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal |  |
| FBBZUV37 | m | Pal cilindric alumini,d.ext=60mm,g=4mm | 13,524 |
|  |  | Pal cilíndric d'alumini, de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de poliéster color RAL 7037, incloses brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal |  |
| FBBZUV40 | u | Mènsula galvanitzada p/ancoratge paret | 15,721 |
|  |  | Mènsula d'acer galvanitzada per a ancoratge de paret, amb cargols per a subjectar la senyal |  |
| FBB1UV10 | u | Subministrament senyal vert.(xapa acer) perill tipus P,triang.,c:700mm | 24,308 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill tipus P, triangular, de 700 mm de costat |  |
| FBB1UV11 | u | Subministrament senyal vert.(xapa acer) perill tipus P,triang.,c:900mm | 31,147 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill tipus P, triangular, de 900 mm de costat |  |
| FBB1UV15 | u | Subministrament senyal vert.(xapa acer) perill tipus P,aspa ferrocarril,diag.1200mm | 116,040 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill tipus P, aspa per a zones properes al pas del ferrocarril, de 630 a 650 mm d'alçària i amplària (diagonal de 1200 mm) |  |
| FBB1UV20 | u | Subministrament senyal vert.(xapa acer) preceptiva tipus R disc,prohib.+oblig.,d=600mm | 31,178 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc, de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre |  |
| FBB1UV22 | u | Subministrament senyal vert.(xapa acer) preceptiva tipus R disc,prohib.+oblig.,d=900mm | 54,693 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc, de prohibició i obligació, de 900 mm de diàmetre |  |
| FBB1UV24 | u | Subministrament senyal vert.(xapa acer) preceptiva tipus R disc,prohib.+oblig.,d=1200mm | 85,191 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc, de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre |  |
| FBB1UV29 | u | Subministrament senyal vert.(xapa acer) preceptiva tipus R disc,prohib.+oblig.,oct.d=400mm | 30,097 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc, de prohibició i obligació, de 200 mm de Stop, octogonal de 400 mm de diàmetre |  |
| FBB1UV30 | u | Subministrament senyal vert.(xapa acer) preceptiva tipus R disc,prohib.+oblig.,oct.d=600mm | 30,097 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc, de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 600 mm de diàmetre |  |
| FBB1UV31 | u | Subministrament senyal vert.(xapa acer) preceptiva tipus R disc,prohib.+oblig.,oct.,d=900mm | 53,591 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva tipus R disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 900 mm de diàmetre |  |
| FBB1UVA0 | u | Subministrament senyal vert.(Al,g=2mm) perill tipus P,triang.,c:700mm,làm.retr.retr.RA1 | 30,921 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P, triangular, de 700 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) |  |
| FBB1UVA1 | u | Subministrament senyal vert.(Al,g=2mm) perill tipus P,triang.,c:900mm,làm.retr.retr.RA1 | 39,768 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P, triangular, de 900 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) |  |
| FBB1UVA5 | u | Subministrament senyal vert.(Al,g=2mm) perill tipus P,triang.,c:500mm,làm.retr.retr.RA2 | 30,921 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill tipus P, triangular, de 500 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell ll) |  |
| FBB1UVB0 | u | Subministrament senyal vert.(Al,g=2mm) preceptiva tipus R disc,prohib.+oblig.,d=600mm,làm.retr.RA1 | 37,461 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc, de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) |  |
| FBB1UVB2 | u | Subministrament senyal vert.(Al,g=2mm) preceptiva tipus R disc,prohib.+oblig.,d=900mm,làm.retr.RA1 | 65,683 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc, de prohibició i obligació, de 900 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) |  |
| FBB1UVB5 | u | Subministrament senyal vert.(Al,g=2mm) preceptiva tipus R disc,prohib.+oblig.,d=400mm,làm.retr.RA2 | 37,461 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc, de prohibició i obligació, de 400 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell ll) |  |
| FBB1UVB8 | u | Subministrament senyal vert.(Al,g=2mm) preceptiva tipus R disc,prohib.+oblig.,d=1200mm,làm.retr.RA2 | 216,176 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc, de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell ll) |  |
| FBB1UVC0 | u | Subministrament senyal vert.(Al,g=2mm) precept.tipus R disc,prohib.+oblig.,oct.,d=600mm,làm.retr.RA1 | 37,925 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc, de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) |  |
| FBB1UVC1 | u | Subministrament senyal vert.(Al,g=2mm) precept.tipus R disc,prohib.+oblig.,oct.,d=900mm,làm.retr.RA1 | 65,796 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva tipus R disc, de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal de 900 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) |  |
| FBB2UV90 | u | Subministrament senyal vert.(Al,g=2mm) informativa tipus S,400x600mm,làm.retr.RA1 | 19,354 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S, de 400x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) |  |
| FBB2UVA0 | u | Subministrament senyal vert.(Al,g=2mm) informativa tipus S,600x600mm,làm.retr.RA1 | 39,119 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S, de 600x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) |  |
| FBB2UVA1 | u | Subministrament senyal vert.(Al,g=2mm) informativa tipus S,900x600mm,làm.retr.RA1 | 68,104 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S, de 900x600 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) |  |
| FBB2UVA2 | u | Subministrament senyal vert.(Al,g=2mm) informativa tipus S,900x900mm,làm.retr.RA1 | 97,108 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S, de 900x900 mm, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) |  |
| FBB2UVA3 | u | Subministrament senyal vert.(Al,g=2mm) informativa tipus S,900x900mm,p/carril bus-taxi,làm.retr.RA1 | 98,375 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) informativa tipus S, de 900x900 mm, per a carril bus-taxi, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) |  |
| FBB2UVB0 | u | Subministrament senyal vert.(Al,g=2mm) p/carril bus-taxi,B-3a/B-3b,làm.retr.RA1 | 136,187 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril bus-taxi, tipus B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) |  |
| FBB2UVB1 | u | Subministrament senyal vert.(Al,g=2mm) p/carril bus multiús,B-4a/B-4b,làm.retr.RA1 | 145,014 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril bus multiús, tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I) |  |
| FBB2UVC0 | u | Subministrament senyal vert.(Al,g=2mm) p/zona escolar,fosforito,900x600mm,làm.retr.RA3 | 109,232 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a zona escolar, fosforito, de 900x600 mm, segons indicacions de la DF, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III) |  |
| FBB2UVC5 | u | Subministrament senyal vert.(Al,g=2mm) p/zona càrrega/descàrrega,horari contr.,600x900mm+impr. | 82,709 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 600x900 mm, inclòs impressió digital |  |
| FBB2UVC8 | u | Subministrament senyal vert.(Al,g=2mm) p/zona càrrega/descàrrega,horari contr.,700x1100mm+impr. | 101,393 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 700x1100 mm, inclòs impressió digital |  |
| FBB2UV20 | u | Subministrament senyal vert.(xapa acer) p/carril bus-taxi,B-3a/B-3b | 96,552 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril bus-taxi, tipus B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN |  |
| FBB2UV21 | u | Subministrament senyal vert.(xapa acer) p/carril bus multiús,B-4a/B-4b | 103,783 |
|  |  | Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril bus multiús, tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN |  |
| FBBWUV10 | u | Subministrament mirall deflector convexe,d=600 mm+elem.subj.pal+ròtula orient. | 127,143 |
|  |  | Subministrament de mirall deflector convexe, de 600 mm de diàmetre, provist d'elements de subjecció al pal o a la ròtula d'orientació |  |
| FBBWUV11 | u | Subministrament mirall deflector,d=800 mm+elem.subj.pal+ròtula orient. | 177,768 |
|  |  | Subministrament de mirall deflector, de 800 mm de diàmetre, provist d'elements de subjecció al pal o a la ròtula d'orientació |  |
| FBBWUVC1 | u | Balisa lluminosa Led,2 cares,d=130mm,h=60mm,IP68,instal·lada | 107,467 |
|  |  | Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de 130 mm de diàmetre i 60 mm d'alçària, nivell sobre superficie 3 mm, plàstic especial dur, de 1700 grams de pes, IP68, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 6 diodes led's, intensitat blanc: 50 cd / vermell: 20 cd / groc: 22 cd, alimentació a 24 V, tipus LeveLite, two-way 6 LED's o similars, inclòs petit material de muntatge, connexionat i legalització. Resistència 25 Tn. Totalment instal.lada i comprovada. |  |
| FBBWUVC2 | u | Balisa lluminosa Led,2 cares,d=160mm,h=50mm,IP68,instal·lada | 156,547 |
|  |  | Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de 160 mm de diàmetre i 50 mm d'alçària, IP 68, amb encapsulat inferior en alumini i òptica superior en acer inoxidable tipus AISI 316 amb cos de policarbonat, amb base preparada per a la fixació en superfície o encastable, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 16 diodes led's en agrupació de 4, alimentació a 220 V, consum de 2 W i rang de temperatures -25 ºC a +85 ºC, inclòs petit material de muntatge, connexionat i legalització. Resistència 40 Tn. Totalment instal.lada i comprovada |  |
| FBBWUVC7 | u | Balisa lluminosa Led,2 cares,100x105x19mm,plàstic,IP68,instal·lada | 75,022 |
|  |  | Balisa lluminosa de leds, de qualsevol color, dues cares, de 100x105x19 mm, de plàstic, de 180 grams de pes, IP68, amb base preparada per la fixació en superfície o encastable, entrada de cables, fixació, connexió a font elèctrica, senyal lluminosa de fins a 6 diodes led's, intensitat blanc: 50 cd / vermell: 25 cd / groc: 24 cd, alimentació a 24 V, tipus SwaroLine module 100 o similar, inclòs petit material de muntatge, connexionat i legalització. Resistència 15 Tn. Totalment instal.lada i comprovada |  |
| TSV050b | U | Separador de carril bici | 53,475 |
|  |  | Separador de carril bici, de plàstic reciclat en un 100%, de 77,5x16,4x8 cm, de color blanc, amb 6 bandes reflectores. Inclús ancoratges químics per a la fixació del separador sobre el paviment existent. Inclou: Replanteig. Col·locació sobre el paviment existent i fixació a aquest. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. |  |
| FBA7UXD5 | u | Element reflectant RA3,blanc/groc,a<=5cm,p/unitat separador carril bici+retirada anterior | 5,543 |
|  |  | Element reflectant classe RA3, de color blanc/groc, de fins a 5 cm d'amplària, per a unitat de separador de carril bici, inclòs retirada de restes anteriors |  |
| FBA7UX40 | u | Subministrament peça cautxú reciclat (70%) p/carril bici,BCN 1 | 26,008 |
|  |  | Subministrament de peça de cautxú reciclat (70%) per a la segregació de carrils bici, model BCN 1, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclòs quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...) |  |
| FBA7UX41 | u | Subministrament peça cautxú reciclat (100%) p/carril bici,BCN 2 | 30,200 |
|  |  | Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%) per a la segregació de carrils bici, model BCN 2, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclòs tres perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...). |  |
| FBA7UXA1 | u | Col·locació separador carril bici,BCN 1 | 17,145 |
|  |  | Col·locació de separador de carril bici, model BCN 1, amb quatre perns d'ancoratge |  |
| FBA7UXA2 | u | Col·locació separador carril bici,BCN 2 | 12,871 |
|  |  | Col·locació de separador de carril bici, model BCN 2, amb tres perns d'ancoratge |  |
| F9K5V120 | m2 | Tractament superf.pintura epoxi aigua,1capa seg.+1 capa acab.,0,60kg/m2+neteja ferm | 13,699 |
|  |  | Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes (la primera capa de segellat i la segona capa d'acabat), aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborúndum, inclòs neteja prèvia del ferm |  |
| F9K5V220 | m2 | Tractament superf.pintura SP-150+neteja ferm,act.150-500m2 | 19,842 |
|  |  | Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà, tipus SP-150, amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, aplicat amb pistola a pressió a dues capes, inclòs neteja prèvia del ferm |  |
| F21B2V21 | m2 | Retirada o recolocació de cartells plafons alumini o lamel.acer galv. | 7,320 |
|  |  | Retirada o recolocació de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat |  |
| F21B2V51 | u | Retirada o recolocació mirall deflector convex,d=600/800mm+elem.subjec. | 4,914 |
|  |  | Retirada o recolocació de mirall deflector convex, de 600 o 800 mm de diàmetre, provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació |  |
| F21B2V70 | u | Arrencada pals rectangulars/cilíndrics,reposició paviment | 14,108 |
|  |  | Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm i 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i de pals rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm, inclòs reposició del paviment afectat |  |
| F21B2V71 | u | Arrencada pals IPN,reposició paviment | 18,043 |
|  |  | Arrencada de pals IPN de 120 mm, 140 mm i 180 mm, inclòs reposició del paviment |  |
| F21B2V76 | u | Arrencada suport doble p/allotj.mòduls senyal.,a>2100mm,reposició paviment | 77,891 |
|  |  | Arrencada de suport doble per a allotjament de senyalització informativa urbana, d'amplària superior a 2100 mm, inclòs demolició, excavació, transport i reposició de paviment existent |  |
| F21B2V77 | u | Arrencada suport senzill p/allotj.mòduls senyal.,1500x200mm,reposició paviment | 31,739 |
|  |  | Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana, de 1500x200 mm, inclòs demolició, excavació, transport i reposició de paviment |  |
| F21B2V78 | u | Arrencada suport senzill p/allotj.mòduls senyal.,2200x300mm,reposició paviment | 42,447 |
|  |  | Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana, de 2200x300 mm, inclòs demolició, excavació, transport i reposició de paviment existent |  |
| FB2A1003 | m | Barrera seguretat metàl.simple,tipus BMSNA4/C,galv. | 32,801 |
|  |  | Barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi |  |
| FB2A1004 | m | Barrera seguretat metàl.simple,tipus BMSNA2/C,galv. | 45,545 |
|  |  | Barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus BMSNA2/C, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W4, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corba de qualsevol radi |  |
| FB2A1005 | m | Barrera seguretat metàl.simple,tipus BMSNR4/C,galv. | 29,391 |
|  |  | Barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus BMSRA4/C, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi |  |
| FB2A1021 | m | Barrera seguretat metàl.simple,tipus BMSNC2/C,galv. | 76,570 |
|  |  | Barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus BMSNC2/C, galvanitzada en calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,1 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi |  |
| FB2A2004 | m | Barrera seguretat metàl.doble,tipus BMDNA2/C,galv. | 75,587 |
|  |  | Barrera de seguretat metàl·lica doble, tipus BMDNA2/C, galvanitzada en calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,2 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi |  |
| FB2AU503 | m | Barrera seguretat metàl.simple,tipus BMSNA4/T,galv. | 33,878 |
|  |  | Barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi. |  |
| FB2AU504 | m | Barrera seguretat metàl.simple,tipus BMSNA2/T,galv. | 46,898 |
|  |  | Barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus BMSNA2/T, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,3 m segons UNE-EN 1317-2, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corba de qualsevol radi |  |
| FB2AU521 | m | Barrera seguretat metàl.simple,tipus BMSNC2/T,galv. | 78,493 |
|  |  | Barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus BMSNC2/T, galvanitzada en calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,02 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi |  |
| FB2AU554 | m | Barrera seguretat metàl.doble,tipus BMDNA2/T,galv. | 79,832 |
|  |  | Barrera de seguretat metàl·lica doble, tipus BMDNA2/T, galvanitzada en calent, incloent dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5, índex de severitat B i deflexió dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi |  |
| FB2AU725 | m | Barrera seguretat metàl.simple,tipus BMSNA2/125a,galv. | 71,751 |
|  |  | Barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus BMSNA2/125a o similar, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció triple ona, part proporcional de separadors, tensor posterior, pal de perfil C-125 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,3 m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi |  |
| FB2AUB01 | m | Pantalla p/protecció motociclistes barrera seguretat flex. | 16,380 |
|  |  | Pantalla per a protecció de motociclistes en barreres de seguretat flexibles, amb índex de severitat I, homologada d'acord amb la UNE-135900-1 i 2:2008, inclòs part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació i material auxiliar i totes les operacions necessàries per a la col·locació del braç de subjecció en els suports, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi |  |
| FB2AUMA1 | m | Barrera seguretat mixta fusta+acer,N2,W6,A,barana 210x110mm,suports c/4m,p/clavar | 83,496 |
|  |  | Barrera de seguretat mixta de fusta i acer composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre suports 4 m i per anar clavats, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6 i índex de severitat A segons UNE-EN 1317-2, inclòs elements de fixació i material auxiliar, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi |  |
| FB2AUMA2 | m | Barrera seguretat mixta fusta+acer,N2,W5,A,barana 210x110mm,suports c/2m,p/clavar | 108,875 |
|  |  | Barrera de seguretat mixta de fusta i acer composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre suports 2 m i per anar clavats, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5 i índex de severitat A segons UNE-EN 1317-2, inclòs elements de fixació i material auxiliar, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi |  |
| FB2AUMA3 | m | Barrera seguretat mixta fusta+acer,N2,W6,A,barana 210x110mm,suports c/4m,p/fixació | 91,712 |
|  |  | Barrera de seguretat mixta de fusta i acer composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre suports 4 m i amb placa per a fixació mecànica, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6 i índex de severitat A segons UNE-EN 1317-2, inclòs elements de fixació i material auxiliar, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi |  |
| FB2AUMA4 | m | Barrera seguretat mixta fusta+acer,N2,W5,A,barana 210x110mm,suports c/2m,p/fixació | 137,724 |
|  |  | Barrera de seguretat mixta de fusta i acer composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre suports 2 m i amb placa per a fixació mecànica, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5 i índex de severitat A segons UNE-EN 1317-2, inclòs elements de fixació i material auxiliar, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi |  |
| FB2AV010 | m | Barana peatonal seguretat,N1,A,W3,deflex.0,8m, h=1010mm,passamà+2 perf.horitz.,fonam.form.HA-25,col. | 258,913 |
|  |  | Barana peatonal de seguretat amb nivell de contenció N1, índex de severitat A, amplària de treball W3 i deflexió dinàmica 0,8 m segons UNE-EN 1317-2, d'acer galvanitzat en calent, de 1010 mm d'alçària total, amb passamà i dos perfils horitzontals de secció circular, suports tubulars cada 2 m i planxa de tancament perforada entre els perfils horitzontals, col·locada ancorada al paviment amb ancoratges químics, inclosa excavació de rasa, encofrat, fonament de formigó armat HA-25 amb acer B 500S i demolició de paviment existent i la seva reposició quan sigui necessari |  |
| FB2AV020 | u | Terminal p/barana peatonal seguretat,acer galv.,llarg=948mm,h=1010mm,fonam.form.HA-25,col. | 286,397 |
|  |  | Terminal per a barana peatonal de seguretat, d'acer galvanitzat en calent, de 948 mm de llargària i 1010 mm d'alçària total, amb tres perfils tubulars de secció circular, dos horitzontals i un amb abatiment fins al terra, col·locada amb ancoratges químics, inclosa excavació de rasa, encofrat, fonament de formigó armat HA-25 amb acer B 500S i demolició de paviment existent i la seva reposició quan sigui necessari |  |
| FB2B6123 | u | Suport perfil CPN-160 p/barrera seguretat flex.,L=0,75-1m,1 amortid.,soldat | 39,119 |
|  |  | Suport de perfil CPN-160 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0.75 i 1 m de llargària, amb un amortidor, col·locat soldat |  |
| FB2B6133 | u | Suport perfil CPN-160 p/barrera seguretat flex.,L=0,75-1m,2 amortid.,soldat | 46,897 |
|  |  | Suport de perfil CPN-160 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0.75 i 1 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat soldat |  |
| FB2B6153 | u | Suport perfil CPN-160 p/barrera seguretat flex.,L=0,75-1m,s/amortid.,soldat | 31,484 |
|  |  | Suport de perfil CPN-160 per a barreres de seguretat flexibles, entre 0.75 i 1 m de llargària, sense amortidors, col·locat soldat |  |
| FB2B6322 | u | Suport perfil CPN-160 p/barrera seguretat flex.,L=1,25-1,5m,1 amortid.,formigonat | 32,527 |
|  |  | Suport de perfil CPN-160 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1.25 i 1.5 m de llargària, amb un amortidor, col·locat formigonat |  |
| FB2B6332 | u | Suport perfil CPN-160 p/barrera seguretat flex.,L=1,25-1,5m,2 amortid.,formigonat | 40,343 |
|  |  | Suport de perfil CPN-160 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1.25 i 1.5 m de llargària, amb dos amortidors, col·locat formigonat |  |
| FB2B6352 | u | Suport perfil CPN-160 p/barrera seguretat flex.,L=1,25-1,5m,s/amortid.,formigonat | 24,391 |
|  |  | Suport de perfil CPN-160 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1.25 i 1.5 m de llargària, sense amortidors, col·locat formigonat |  |
| FB2BU040 | m | Perfil tubular p/barreres seguretat,120x55mm,galv.,col. | 71,347 |
|  |  | Perfil tubular per a barreres de seguretat flexibles, de 120x55mm galvanitzat en calent, muntant mitjançant placa d'ancoratge, incloent la part proporcional de realització de perforacions i elements de fixació, col·locat |  |
| FB2BU101 | u | Substitució amortidor barrera seguretat doble ona | 10,518 |
|  |  | Substitució d'amortidor de barrera de seguretat, de secció de doble ona |  |
| FB2YU653 | m | Muntatge barrera seg.metàl.simple,separador,tipus BMSNA4/C,tanca recuperada | 12,580 |
|  |  | Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C, amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra, incloent tensor posterior, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi |  |
| FB2C5731 | m | Barrera seguretat pref.form.doble,New Jersey,64x100x600cm,H1,B,W5,col.s/fix.terra | 101,881 |
|  |  | Barrera de seguretat prefabricada de formigó doble, amb perfil tipus New Jersey, de 64 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, nivell de contenció H1, índex de severitat B i amplària de treball W5 segons UNE-EN 1317-2, col·locada sense fixar al terra |  |
| FB2C5442 | m | Barrera seguretat pref.form.doble,New Jersey,60x80x600cm,H2,B,W3,col.fix.terra | 115,076 |
|  |  | Barrera de seguretat prefabricada de formigó doble, amb perfil tipus New Jersey, de 60 cm d'amplària a la base, 80 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, nivell de contenció H2, índex de severitat B i amplària de treball W3 segons UNE-EN 1317-2, col·locada fixada al terra |  |
| FB2C5761 | m | Barrera seguretat pref.form.doble,New Jersey,70x100x600cm,H4b,B,W6,col.s/fix.terra | 135,913 |
|  |  | Barrera de seguretat prefabricada de formigó doble, amb perfil tipus New Jersey, de 70 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, nivell de contenció H4b, índex de severitat B i amplària de treball W6 segons UNE-EN 1317-2, col·locada sense fixar al terra |  |
| FB2C6741 | m | Barrera seguretat pref.form.doble,T invertida,62x100x620cm,H2,B,W5,col.s/fix.terra | 111,100 |
|  |  | Barrera de seguretat prefabricada de formigó doble, amb perfil en T invertida, de 62 cm d'amplària a la base, 100 cm d'alçària i 620 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, nivell de contenció H2, índex de severitat B i amplària de treball W5 segons UNE-EN 1317-2, col·locada sense fixar al terra |  |
| FB2C9641 | m | Barrera seguretat pref.form.simple,asimètric,41x98x600cm,H2,B,W5,col.s/fix.terra | 128,412 |
|  |  | Barrera de seguretat prefabricada de formigó simple, amb perfil asimètric, de 41 cm d'amplària a la base, 98 cm d'alçària i 600 cm de llargària, amb part proporcional d'elements de connexió entre peces, nivell de contenció H2, índex de severitat B i amplària de treball W5 segons UNE-EN 1317-2, col·locada sense fixar al terra |  |
| FB2CU005 | m | Barrera seguretat pref.form.doble,tipus BHDPT2/0a (Tric-Bloc) | 79,672 |
|  |  | Barrera de seguretat prefabricada de formigó doble, tipus BHDPT2/0a (Tric-Bloc o equivalent), amb perfil en forma de campana i arestes arrodonides a les dues cares, en mòduls de 2 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada |  |
| FB2CU011 | m | Semibarrera seguretat pref.form.simple,tipus BHSPJ2/0a (New Jersey) | 51,924 |
|  |  | Semibarrera de seguretat prefabricada de formigó simple, tipus BHSPJ2/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 2 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada |  |
| FB2ZU001 | u | Extrem barrera seg.metàl.,terminal cua retorn,col. | 53,792 |
|  |  | Extrem de barrera de seguretat metàl·lica, en forma de terminal cua de retorn, col·locat |  |
| FB2ZU003 | u | Terminal sistema protec.motociclistes p/barrera metàl.,tipus SPM-IS4/SPM-ES4,col. | 59,292 |
|  |  | Terminal de sistema de protecció de motociclistes per a barrera metàl·lica, tipus SPM-IS4/SPM-ES4, realitzat amb planxa d'acer S235JR laminat en calent segons UNE EN 10025 i galvanitzat en calent per inmersió segons UNE EN ISO 1461, inclòs part proporcional d'elements de fixació i de material auxiliar, col·locat |  |
| FB2ZU100 | u | Extrem curt barrera seg.metàl.tipus BMSNA4/C,L>=4,32m | 435,140 |
|  |  | Extrem curt de barrera de seguretat metàl·lica tipus BMSNA4/C, de 4,32 m de llargària com a mínim, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat |  |
| FB2ZU105 | u | Extrem barrera seg.metàl.tipus BMSNA4/C,L>=12 m | 730,213 |
|  |  | Extrem de barrera de seguretat metàl·lica tipus BMSNA4/C, de 12 m de llargària com a mínim, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat |  |
| FB2ZU583 | u | Extrem barrera seg.metàl.quals.tipus,L>=8m,pals tubulars | 522,425 |
|  |  | Extrem de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, de 8 m de llargària com a mínim, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat |  |
| FB2ZUMAB | u | Transició mur barrera seg.mixta fusta+acer,L= 1m,barana 210x110mm,suports | 265,979 |
|  |  | Transició a mur de barrera de seguretat mixta de fusta i acer, d'1 m de llargària, composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-125 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals, inclòs suports per anar clavats, elements de fixació i material auxiliar, totalment col·locada |  |
| FBC1UV70 | u | Subministrament pilona fixa polímers (flexible),d=10cm,h=110cm | 155,726 |
|  |  | Subministrament de pilona fixa de polímers (flexible), resistent als cops, de 10 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària total, del color que sol·liciti la DF, amb dues bandes reflectants i insignies a definir per la DF, recobriment superficial resistent al UV i al foc (classe E) |  |
| FBCYU002 | u | Substitució captafar cautxú+catadriòptic,color groc/blanc | 10,800 |
|  |  | Substitució de captafar per un de nou, de cautxú amb el catadiòptric reflectant a una cara, de color groc o blanc |  |
| FBCYUV60 | u | Col·locació pilona o captafars quals.tipus/mida,màq.taladrad.,fix.mort.polimèric+càrrega+transp.runa | 15,250 |
|  |  | Col·locació de pilona de qualsevol tipus i qualsevol mida, amb màquina taladradora amb broca de diamant, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs neteja del forat, càrrega i transport de runa a l'abocador i cànon d'abocament |  |
| FBF2UV20 | u | Conjunt planxa acer,g=9mm,plaques Trespa retol.2 cares+elem.fixació | 55,269 |
|  |  | Conjunt de planxa d'acer, de 9 mm de gruix, amb plaques de Trespa retolades a 2 cares (12,5x64,5 cm), amb una distància entre eixos dels forats de 71 mm, inclòs elements de subjecció |  |

|  |  | 0 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  | Instal·lacions | 0,000 |
| IUT010 | U | Pericó prefabricat de formigó, per a la xarxa de telecomunicacions MF | 203,004 |
|  |  | Pericó de formigó, tipus MF, de 300x300 mm de dimensions interiors, amb tapa, per a la xarxa de telecomunicacions. Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del pericó. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| IUT010b | U | Pericó prefabricat de formigó, per a la xarxa de telecomunicacions DF-II | 948,274 |
|  |  | Pericó de formigó armat, tipus DF-II, de 1090x900 mm de dimensions interiors, amb tapa, per a la xarxa de telecomunicacions. Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del pericó. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| IUT020 | U | Pericó prefabricat de formigó, per a la xarxa de telecomunicacions de fibra òptica. | 511,633 |
|  |  | Pericó de formigó armat, de 700x700 mm de dimensions interiors, amb tapa, per a la xarxa de telecomunicacions de fibra òptica. Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del pericó. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| FDK26257 | u | Pericó regist.form.pref.sense fons,30x30x33 cm,p/inst.serveis,s/solera form.g=15cm+reblert terra | 48,485 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK26258 | u | Pericó regist.form.pref.sense fons,30x30x33 cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15cm+reblert terra | 46,269 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK26287 | u | Pericó regist.form.pref.sense fons,34x34x40 cm,p/inst.serveis,s/solera form.g=15cm+reblert terra | 50,547 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 34x34x40 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK26288 | u | Pericó regist.form.pref.sense fons,34x34x40 cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15cm+reblert terra | 47,651 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 34x34x40 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK262B7 | u | Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera form.g=15cm+reblert terra | 56,562 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK262B8 | u | Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15cm+reblert terra | 53,304 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK262D7 | u | Pericó regist.form.pref.sense fons,50x50x50 cm,p/inst.serveis,s/solera form.g=15cm+reblert terra | 81,241 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK262D8 | u | Pericó regist.form.pref.sense fons,50x50x50 cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15cm+reblert terra | 76,859 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK262G7 | u | Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/solera form.g=15cm+reblert terra | 102,464 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK262G8 | u | Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15cm+reblert terra | 96,714 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK262J7 | u | Pericó regist.form.pref.sense fons,70x70x50 cm,p/inst.serveis,s/solera form.g=15cm+reblert terra | 126,035 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK262J8 | u | Pericó regist.form.pref.sense fons,70x70x50 cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15cm+reblert terra | 119,811 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK262M7 | u | Pericó regist.form.pref.sense fons,80x80x85 cm,p/inst.serveis,s/solera form.g=15cm+reblert terra | 143,984 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK262M8 | u | Pericó regist.form.pref.sense fons,80x80x85 cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15cm+reblert terra | 135,603 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK262Q7 | u | Pericó regist.form.pref.sense fons,100x100x100 cm,p/inst.serveis,s/solera form.g=15cm+reblert terra | 255,786 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK262Q8 | u | Pericó regist.form.pref.sense fons,100x100x100 cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15cm+reblert terra | 254,431 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK262T7 | u | Pericó regist.form.pref.sense fons,120x120x105 cm,p/inst.serveis,s/solera form.g=15cm+reblert terra | 306,199 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK262T8 | u | Pericó regist.form.pref.sense fons,120x120x105 cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15cm+reblert terra | 295,328 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK262W7 | u | Pericó regist.form.pref.sense fons,140x70x80 cm,p/inst.serveis,s/solera form.g=15cm+reblert terra | 333,391 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 140x70x80 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK262W8 | u | Pericó regist.form.pref.sense fons,140x70x80 cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15cm+reblert terra | 325,105 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 140x70x80 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK26A17 | u | Pericó regist.form.pref.+tapa,DF-II,p/inst.telefonia,s/solera form.g=15cm+reblert terra | 882,996 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK26C17 | u | Pericó regist.form.pref.+tapa,DF-III,p/inst.telefonia,s/solera form.g=15cm+reblert terra | 915,915 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-III, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK26D17 | u | Pericó regist.form.pref.+tapa,DM,p/inst.telefonia,s/solera form.g=15cm+reblert terra | 606,512 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK26E17 | u | Pericó regist.form.pref.+tapa,HF-II,p/inst.telefonia,s/solera form.g=15cm+reblert terra | 558,725 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK26G17 | u | Pericó regist.form.pref.+tapa,HF-III,p/inst.telefonia,s/solera form.g=15cm+reblert terra | 584,454 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-III, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK26J17 | u | Pericó regist.form.pref.+tapa,MF-II,p/inst.telefonia,s/solera form.g=15cm+reblert terra | 248,508 |
|  |  | Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/X0 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK282C9 | u | Pericó regist.fàb.maó,45x45x50cm,p/inst.serv.,lliscat int.1:2:10,s/solera maó g=10cm+reblert terra | 86,816 |
|  |  | Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK282CA | u | Pericó regist.fàb.maó,45x45x50cm,p/inst.serv.,lliscat int.1:8,s/solera maó g=10cm+reblert terra | 79,570 |
|  |  | Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK282G9 | u | Pericó regist.fàb.maó,60x60x60cm,p/inst.serv.,lliscat int.1:2:10,s/solera maó g=10cm+reblert terra | 130,877 |
|  |  | Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK282GA | u | Pericó regist.fàb.maó,60x60x60cm,p/inst.serv.,lliscat int.1:8,s/solera maó g=10cm+reblert terra | 119,493 |
|  |  | Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK282J9 | u | Pericó regist.fàb.maó,75x75x70 cm,p/inst.serv.,lliscat int.1:2:10,s/solera maó g=10cm+reblert terra | 183,545 |
|  |  | Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FDK282JA | u | Pericó regist.fàb.maó,75x75x70 cm,p/inst.serv.,lliscat int.1:8,s/solera maó g=10cm+reblert terra | 167,673 |
|  |  | Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| IUT032 | m | Canalització subterrània de telecomunicacions, de tritub. | 22,084 |
|  |  | Canalització subterrània de telecomunicacions de tritub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 3x40 mm de diàmetre, embegut en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/X0. Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Col·locació del fil guia. Col·locació del tritub. Abocat i compactació del formigó per formació del prisma. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| IUT030 | m | Canalització subterrània de telecomunicacions, de tub rígid. | 96,277 |
|  |  | Canalització subterrània de telecomunicacions formada per 6 tubs rígids de PVC-U, de 110 mm de diàmetre i suport separador, embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/X0. Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Presentació en sec dels tubs. Col·locació del fil guia. Col·locació dels tubs. Abocat i compactació del formigó per formació del prisma. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| IUB025 | m | Línia subterrània de distribució de baixa tensió en canalització entubada. | 64,740 |
|  |  | Línia subterrània de distribució de baixa tensió en canalització entubada sota vorera, formada per 3 cables unipolars RV, amb conductor d'alumini, de 150 mm² de secció, 1 cable unipolar RV, amb conductor d'alumini, de 95 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV; dos tubs protectors de polietilè de doble paret, de 160 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada; i canalització per a telecomunicacions composta de tetratub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) lliure de halògens, color verd, de 4x40 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix format per quatre tubs iguals, units entre si, amb la paret interior estriada longitudinalment i recoberta amb silicona. Inclús fil guia i cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació dels tubs en la rasa. Col·locació de la canalització per a telecomunicacions en la rasa. Estesa de cables. Col·locació de la cinta de senyalització. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| IUL010 | U | Recolzament de fusta. | 231,220 |
|  |  | Pal de fusta de pi de primera qualitat, de 6 m d'altura, encastat directament en terra cohesiu. Inclou: Replanteig. Transport i descàrrega. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Hissat del pal. Col·locació i aplomat. Ataconat amb pedra. Reblert amb terres de la pròpia excavació. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runa. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| IUL011 | U | Recolzament de formigó. | 469,233 |
|  |  | Pal de formigó armat vibrat, de 9 m d'altura i 160 daN d'esforç nominal, encastat en dau de formigó en terra cohesiu. Inclou: Replanteig. Transport i descàrrega. Excavació de la fonamentació. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Hissat del pal. Col·locació i aplomat. Abocament i compactació del formigó. Eliminació de restes, neteja final i retirada de runa. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| IUA020 | m | Tub de polietilè PE DN110 | 18,561 |
|  |  | Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 110 mm de diàmetre exterior i 6,6 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| IUA020b | m | Tub de polietilè. PE DN63 | 7,442 |
|  |  | Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 63 mm de diàmetre exterior i 3,8 mm de gruix, SDR17, PN=10 atm. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| PPMCE0 | m | Canonada de polietilè de DN 160 | 52,139 |
|  |  | Canonada de polietilè de DN 160 |  |
| IUA020c | m | Tub de polietilè. PE DN250 | 58,730 |
|  |  | Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 250 mm de diàmetre exterior i 9,6 mm de gruix, SDR26, PN=6 atm. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| F21D2102 | m | Demolició claveguera,D<=30cm,form.vibropr.,m.mec.+càrrega cam. | 1,461 |
|  |  | Demolició de claveguera, de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió |  |
| F21D4102 | m | Demolició claveguera,D<=60cm,form.vibropr.,m.mec.+càrrega cam. | 2,191 |
|  |  | Demolició de claveguera, de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió |  |
| F21D5102 | m | Demolició claveguera,D<=100cm,form.vibropr.,m.mec.+càrrega cam. | 2,920 |
|  |  | Demolició de claveguera, de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió |  |
| F21D6104 | m | Demolició claveguera,D=100cm,form.vibropr.,mart.trencad. | 12,278 |
|  |  | Demolició de claveguera, de diàmetre 100 cm o 60x90 cm, de formigó vibropremsat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora |  |
| F21D7104 | m | Demolició claveguera,D=120cm,form.vibropr.,mart.trencad. | 15,347 |
|  |  | Demolició de claveguera, de diàmetre 120 cm o 80x120 cm, de formigó vibropremsat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora |  |
| F21D8104 | m | Demolició claveguera,D=150cm,form.vibropr.,mart.trencad. | 21,486 |
|  |  | Demolició de claveguera, de diàmetre 150 cm o 100x150 cm, de formigó vibropremsat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora |  |
| F21D9104 | m | Demolició claveguera,D=200cm,form.vibropr.,mart.trencad. | 30,694 |
|  |  | Demolició de claveguera, de diàmetre 200 cm o 120x180 cm, de formigó vibropremsat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora |  |
| F21DJG02 | m | Demolició pou,100x100cm,parets maó g=15cm,m.mec.+càrrega cam. | 10,282 |
|  |  | Demolició de pou, de 100x100 cm, de parets de maó de 15 cm gruix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió |  |
| F21DQG02 | u | Demolició embornal,70x30x85cm,parets maó g=15cm,m.mec.+càrrega cam. | 5,902 |
|  |  | Demolició d'embornal, de 70x30x85 cm, de parets de maó de 15 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió |  |
| F21DTKK1 | m | Demolició interceptor,84x50cm,parets maó g=30cm,solera form.g=15cm,compressor+càrr.mec. | 13,455 |
|  |  | Demolició d'interceptor, de 84x50 cm, de parets de maó de 30 cm gruix i solera de formigó de 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió |  |
| IUS010 | m | Col·lector soterrat de formigó en massa. DN400 | 89,539 |
|  |  | Col·lector soterrat, format per tub de formigó en massa, fabricat per compressió radial, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 400 mm de diàmetre nominal (interior), unió per endoll i campana amb junt elàstica. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Execució de nínxols en la base de recolzament per allotjar les campanes. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials. |  |
| IUS010b | m | Col·lector soterrat de formigó en massa. DN600 | 139,637 |
|  |  | Col·lector soterrat, format per tub de formigó en massa, fabricat per compressió radial, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 600 mm de diàmetre nominal (interior), unió per endoll i campana amb junt elàstica. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Execució de nínxols en la base de recolzament per allotjar les campanes. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials. |  |
| IUS010c | m | Col·lector soterrat de formigó en massa. DN800 | 196,735 |
|  |  | Col·lector soterrat, format per tub de formigó en massa, fabricat per compressió radial, classe N (Normal), càrrega de ruptura 90 kN/m², de 800 mm de diàmetre nominal (interior), unió per endoll i campana amb junt elàstica. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Execució de nínxols en la base de recolzament per allotjar les campanes. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials. |  |
| FDG213A7 | m | Canalització 1 tub form.,DN20,dau recobrim.40x40cm form. | 36,734 |
|  |  | Canalització amb un tub de formigó, de 20 cm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/X0 |  |
| FDG223M7 | m | Canalització 2 tubs form.,DN20,dau recobrim.70x40cm form. | 60,160 |
|  |  | Canalització amb dos tubs de formigó, de 20 cm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 70x40 cm amb formigó HM-20/P/20/X0 |  |
| FDG233R7 | m | Canalització 3 tubs form.,DN20,dau recobrim.100x40cm form. | 82,832 |
|  |  | Canalització amb tres tubs de formigó, de 20 cm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 100x40 cm amb formigó HM-20/P/20/X0 |  |
| IUS011 | m | Col·lector soterrat de PVC. DN160 | 44,255 |
|  |  | Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 160 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m². Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials. |  |
| FD7F4375 | m | Claveguera tub PVC helic.,DN200,autoportant,unió massilla adhes.poliur.,col.fons rasa | 25,429 |
|  |  | Claveguera amb tub de PVC de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, de 200 mm de diàmetre nominal, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà, col·locat al fons de la rasa |  |
| IUS011b | m | Col·lector soterrat de PVC. DN250 | 77,038 |
|  |  | Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 250 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m². Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials. |  |
| FD7F7375 | m | Claveguera tub PVC helic.,DN300,autoportant,unió massilla adhes.poliur.,col.fons rasa | 35,554 |
|  |  | Claveguera amb tub de PVC de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, de 300 mm de diàmetre nominal, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà, col·locat al fons de la rasa |  |
| FD7F9575 | m | Claveguera tub PVC helic.,DN350,p/anar form.,unió massilla adhes.poliur.,col.fons rasa | 46,987 |
|  |  | Claveguera amb tub de PVC de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, de 350 mm de diàmetre nominal, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà, col·locat al fons de la rasa |  |
| IUS011c | m | Col·lector soterrat de PVC. DN400 | 143,577 |
|  |  | Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 400 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m². Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials. |  |
| FD7FB575 | m | Claveguera tub PVC helic.,DN450,p/anar form.,unió massilla adhes.poliur.,col.fons rasa | 70,182 |
|  |  | Claveguera amb tub de PVC de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, de 450 mm de diàmetre nominal, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà, col·locat al fons de la rasa |  |
| IUS011d | m | Col·lector soterrat de PVC. DN630 | 259,720 |
|  |  | Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 630 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m². Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials. |  |
| IUS011e | m | Col·lector soterrat de PVC. DN1000 | 559,066 |
|  |  | Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 1000 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m². Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials. |  |
| IUS012 | m | Col·lector soterrat de polipropilè. DN315 | 209,970 |
|  |  | Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polipropilè, sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 315 mm de diàmetre exterior. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials. |  |
| FD7J8625 | m | Claveguera tub PE100,DN90,PN16,SDR11,soldat,dificult.mitja,col.fons rasa | 20,475 |
|  |  | Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa |  |
| FD7J9625 | m | Claveguera tub PE100,DN100,PN16,SDR11,soldat,dificult.mitja,col.fons rasa | 25,367 |
|  |  | Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa |  |
| FD7JA625 | m | Claveguera tub PE100,DN125,PN16,SDR11,soldat,dificult.mitja,col.fons rasa | 30,636 |
|  |  | Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa |  |
| FD7JB625 | m | Claveguera tub PE100,DN140,PN16,SDR11,soldat,dificult.mitja,col.fons rasa | 36,233 |
|  |  | Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa |  |
| FD7JC625 | m | Claveguera tub PE100,DN160,PN16,SDR11,soldat,dificult.mitja,col.fons rasa | 44,543 |
|  |  | Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa |  |
| FD7JD625 | m | Claveguera tub PE100,DN180,PN16,SDR11,soldat,dificult.mitja,col.fons rasa | 62,579 |
|  |  | Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 180 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa |  |
| FD7JE625 | m | Claveguera tub PE100,DN200,PN16,SDR11,soldat,dificult.mitja,col.fons rasa | 81,402 |
|  |  | Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa |  |
| FD7JF625 | m | Claveguera tub PE100,DN225,PN16,SDR11,soldat,dificult.mitja,col.fons rasa | 102,418 |
|  |  | Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 225 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa |  |
| FD7JG625 | m | Claveguera tub PE100,DN250,PN16,SDR11,soldat,dificult.mitja,col.fons rasa | 124,462 |
|  |  | Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa |  |
| FD7JH625 | m | Claveguera tub PE100,DN280,PN16,SDR11,soldat,dificult.mitja,col.fons rasa | 147,241 |
|  |  | Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 280 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa |  |
| FD7JJ625 | m | Claveguera tub PE100,DN315,PN16,SDR11,soldat,dificult.mitja,col.fons rasa | 182,263 |
|  |  | Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa |  |
| FD7JK625 | m | Claveguera tub PE100,DN355,PN16,SDR11,soldat,dificult.mitja,col.fons rasa | 220,109 |
|  |  | Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 355 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa |  |
| FD7JL625 | m | Claveguera tub PE100,DN400,PN16,SDR11,soldat,dificult.mitja,col.fons rasa | 265,098 |
|  |  | Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa |  |
| FD7JM625 | m | Claveguera tub PE100,DN450,PN16,SDR11,soldat,dificult.mitja,col.fons rasa | 313,258 |
|  |  | Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 450 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa |  |
| FD7JN625 | m | Claveguera tub PE100,DN500,PN16,SDR11,soldat,dificult.mitja,col.fons rasa | 370,789 |
|  |  | Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa |  |
| FD7JP625 | m | Claveguera tub PE100,DN560,PN16,SDR11,soldat,dificult.mitja,col.fons rasa | 428,487 |
|  |  | Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 560 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa |  |
| FD7JQ625 | m | Claveguera tub PE100,DN630,PN16,SDR11,soldat,dificult.mitja,col.fons rasa | 529,514 |
|  |  | Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 630 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, col·locat al fons de la rasa |  |
| FDG31311 | m | Canalització 1 tub PVC corrug.,DN80,rebl.rasa,terr.selec.,fil guia+p.p.unions+sep.+obt. | 5,040 |
|  |  | Canalització amb un tub de PVC corrugat, de 80 mm de diàmetre nominal, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |
| FDG31377 | m | Canalització 1 tub PVC corrug.,DN80,dau recobrim.40x30cm form.,fil guia+p.p.unions+sep.+obt. | 16,374 |
|  |  | Canalització amb un tub de PVC corrugat, de 80 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/X0, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |
| FDG32377 | m | Canalització 2 tubs PVC corrug.,DN80,dau recobrim.40x30cm form.,fil guia+p.p.unions+sep.+obt. | 18,495 |
|  |  | Canalització amb dos tubs de PVC corrugat, de 80 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/X0, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |
| FDG34387 | m | Canalització 4 tubs PVC corrug.,DN80,dau recobrim.40x40cm form.,fil guia+p.p.unions+sep.+obt. | 27,457 |
|  |  | Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat, de 80 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/X0, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |
| FDG51311 | m | Canalització 1 tub PE,DN90,rebl.rasa terr.selec.,fil guia+pp unions+sep.+obt. | 5,581 |
|  |  | Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè, de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |
| FDG51337 | m | Canalització 1 tub PE,DN90,dau recobrim.40x30cm form.,fil guia+pp unions+sep.+obt. | 16,706 |
|  |  | Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè, de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/X0, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |
| FDG51437 | m | Canalització 1 tub PE,DN110,dau recobrim.40x30cm form.,fil guia+pp unions+sep.+obt. | 17,061 |
|  |  | Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè, de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/X0, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |
| FDG52337 | m | Canalització 2 tubs PE,DN90,dau recobrim.40x30cm form.,fil guia+pp unions+sep.+obt. | 19,366 |
|  |  | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè, de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/X0, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |
| FDG52437 | m | Canalització 2 tubs PE,DN110,dau recobrim.40x30cm form.,fil guia+pp unions+sep.+obt. | 19,974 |
|  |  | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè, de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/X0, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |
| FDG52537 | m | Canalització 2 tubs PE,DN125,dau recobrim.40x30cm form.,fil guia+pp unions+sep.+obt. | 20,096 |
|  |  | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè, de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/X0, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |
| FDG52637 | m | Canalització 2 tubs PE,DN160,dau recobrim.40x30cm form.,fil guia+pp unions+sep.+obt. | 23,212 |
|  |  | Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè, de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/X0, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |
| FDG54447 | m | Canalització 4 tubs PE,DN110,dau recobrim.40x40cm form.,fil guia+pp unions+sep.+obt. | 30,416 |
|  |  | Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè, de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/X0, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |
| FDG54547 | m | Canalització 4 tubs PE,DN125,dau recobrim.40x40cm form.,fil guia+pp unions+sep.+obt. | 32,338 |
|  |  | Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè, de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/X0, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |
| FDG54647 | m | Canalització 4 tubs PE,DN160,dau recobrim.40x40cm form.,fil guia+pp unions+sep.+obt. | 36,266 |
|  |  | Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè, de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/X0, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |
| FDG56447 | m | Canalització 6 tubs PE,DN110,dau recobrim.50x40cm form.,fil guia+pp unions+sep.+obt. | 40,961 |
|  |  | Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè, de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 50x40 cm amb formigó HM-20/P/20/X0, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |
| FDG56547 | m | Canalització 6 tubs PE,DN125,dau recobrim.50x40cm form.,fil guia+pp unions+sep.+obt. | 43,845 |
|  |  | Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè, de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 50x40 cm amb formigó HM-20/P/20/X0, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors |  |
| IUS050 | U | Pou de registre prefabricat de formigó en massa. | 1.251,175 |
|  |  | Pou de registre d'elements prefabricats de formigó en massa, de 1,2 m de diàmetre interior i 3 m d'altura útil interior, sobre solera de 25 cm d'espessor de formigó armat HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del extradós. Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| IUS073 | U | Pericó prefabricat 40x40 | 87,114 |
|  |  | Pericó de pas, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 40x40x50 cm, sobre solera de formigó en massa. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta. Connexionat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| IUS073b | U | Pericó prefabricat 60x60 | 163,844 |
|  |  | Pericó de pas, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 60x60x60 cm, sobre solera de formigó en massa. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats pel connexionat dels col·lectors a l'arqueta. Connexionat dels col·lectors al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| IUS082 | m | Canaleta de drenatge de PVC. | 204,858 |
|  |  | Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm d'amplada i 64 mm d'altura amb reixeta de garatge de ferro colat, classe D-400 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433, de 500 mm de longitud i 130 mm d'amplada; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb formigó. Inclou: Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de la canaleta de drenatge sobre la base de formigó. Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge. Execució de forats pel connexionat de la canonada a la canaleta de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de drenatge. Col·locació del sifó en línia. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| IUS091 | U | Embornal prefabricat de formigó en massa. | 102,058 |
|  |  | Embornal prefabricat de formigó, de 50x30x60 cm. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el reblert de l'extradós amb material granular, però no inclou l'excavació. Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| FD5J529V | u | Caixa p/embornal 70x30x85cm,parets maó g=14cm,arreb.+llisc.int.mort.1:0,5:4,s/solera form.g=10cm | 141,532 |
|  |  | Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de maó calat de 14 cm de gruix, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt 1:0,5:4, sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 10 cm de gruix |  |
| FD5J6F0V | u | Caixa p/embornal 70x30x85cm,parets form.g=15cm,s/solera form.g=10cm | 110,739 |
|  |  | Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I |  |
| FD5JU010 | u | Caixa p/embornal form.pref.,55x30x70cm,s/solera form.g=15cm+reblert terra | 103,401 |
|  |  | Caixa per a embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 55x30 cm de mides interiors i de 70 cm d'alçària, sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FD5JU020 | u | Caixa p/embornal form.pref.,70x30x70cm,s/solera form.g=15cm+reblert terra | 120,166 |
|  |  | Caixa per a embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 70x30 cm de mides interiors i de 70 cm d'alçària, sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FD5JU030 | u | Caixa p/embornal form.pref.,70x30x100cm,s/solera form.g=15cm+reblert terra | 126,610 |
|  |  | Caixa per a embornal de formigó prefabricat amb fons i sortida frontal, de 70x30 cm de mides interiors i de 100 cm d'alçària, sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm de gruix, inclòs reblert lateral amb terra de la mateixa excavació |  |
| FD5KUF08 | m | Caixa p/interceptor,84x50cm,parets form.g=15cm,s/solera form.g=10cm | 77,684 |
|  |  | Caixa per a interceptor, de 84x50 cm, amb parets de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 10 cm de gruix |  |
| FD5KV29E | m | Caixa p/interceptor,84x50cm,parets maó g=29cm,arrebos.+llisc.int.mort.1:0,5:4,s/solera form.g=15cm | 168,688 |
|  |  | Caixa per a interceptor, de 84x50 cm, amb parets de maó calat de 29 cm de gruix , arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix |  |
| FD5KWF0E | m | Caixa p/interceptor,84x50cm,parets form.g=30cm,s/solera form.g=15cm | 109,565 |
|  |  | Caixa per a interceptor, de 84x50 cm, amb parets de formigó HM-20/P/20/I de 30 cm de gruix, sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix |  |
| FD5ZVE30 | u | Bastiment+reixa p/embornal,fosa dúctil,700x370x40mm,D400 | 76,254 |
|  |  | Bastiment i reixa per a embornal, de fosa dúctil, abatible, de 700x370x40 mm, amb un nervi longitudinal i barres perpendiculars al mateix, classe D400 segons norma UNE EN-124, per a 40 t de càrrega de trencament |  |
| FD5ZVE40 | u | Bastiment+reixa p/embornal,fosa dúctil,700x360x100mm,D400 | 70,186 |
|  |  | Bastiment i reixa per a embornal, de fosa dúctil, abatible, de 700x360x100 mm, amb un nervi longitudinal i barres perpendiculars al mateix, classe D400 segons norma UNE EN-124, per a 40 t de càrrega de trencament |  |
| IUD010 | m | Cuneta revestida de formigó. | 53,147 |
|  |  | Cuneta de secció trapezoïdal de 50 cm de base i 50 cm de profunditat, revestida amb una capa de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes. Col·locació de l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Formació de junts de retracció mitjançant tall amb serra de disc. Segellat de juntes amb massilla de poliuretano. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| NIB020 | m² | Impermeabilización de canal, con geotextil y geomembrana. | 19,438 |
|  |  | Impermeabilización de canal de agua no potable, con geomembrana homogénea de policloruro de vinilo plastificado (PVC-P), con resistencia a la intemperie, de 1,2 mm de espesor, color gris, con una densidad de 1240 kg/m³ según UNE-EN ISO 1183, resistencia CBR a punzonamiento de 1,8 kN según UNE-EN ISO 12236 y una resistencia al desgarro superior a 40 kN/m, colocada con solapes, sin adherir al soporte, sobre geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 8,0 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 10,1 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 120 g/m². Incluye: Limpieza previa de la superficie soporte. Replanteo y corte. Colocación del geotextil. Colocación de la impermeabilización. Resolución de las uniones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. |  |
| NGC020 | m | Geocompuesto para zanja drenante. | 4,937 |
|  |  | Geocompuesto drenante, formado por un núcleo semirrígido drenante, de estructura alveolar doble bicúspide de polietileno de alta densidad, totalmente envuelto en un geotextil a base de filamentos de polipropileno no tejido, con una bolsa en la parte inferior, diseñada como dispositivo colector para contener la correspondiente tubería de drenaje, con una capacidad drenante de 0,85 l/m·s (presión 20kPa, gradiente i=1), con una resistencia a la tracción longitudinal de 20,6 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 20,3 kN/m y 5 mm de espesor, para zanja drenante de 30 cm de profundidad con tubería de 110 mm de diámetro. Colocación en obra: con solapes y con rosetas (2 ud/m). Incluye: Colocación del geocompuesto. Resolución de solapes y uniones. Resolución de puntos singulares. Fijación del geocompuesto. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. |  |
| PMCE0032 | m | Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària | 0,618 |
|  |  | Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització |  |
| PMCE0033 | m | Xarxa provisional per tal de garantir el subministrament durant el transcurs de les obres | 8,096 |
|  |  | Xarxa provisional per tal de garantir el subministrament durant el transcurs de les obres, amb canonada de PE100 DN40 PN16 |  |
| PMCE0035 | u | Proves de Pressió <250ml | 344,690 |
|  |  | Proves de Pressió <250ml. |  |
| PMCE0036 | m | Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003 | 2,987 |
|  |  | Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003. |  |
| FDKZH5C4 | u | Bastiment+tapa fosa dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 300x300mm,C250,col.mort. | 33,312 |
|  |  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |  |
| FDKZH8B4 | u | Bastiment+tapa fosa dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 350x350mm,B125,col.mort. | 32,727 |
|  |  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |  |
| FDKZH9B4 | u | Bastiment+tapa fosa dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 400x400mm,B125,col.mort. | 49,516 |
|  |  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |  |
| FDKZH9C4 | u | Bastiment+tapa fosa dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 400x400mm,C250,col.mort. | 63,236 |
|  |  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |  |
| FDKZHBB4 | u | Bastiment+tapa fosa dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 420x420mm,B125,col.mort. | 59,108 |
|  |  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |  |
| FDKZHEB4 | u | Bastiment+tapa fosa dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 500x500mm,B125,col.mort. | 74,698 |
|  |  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |  |
| FDKZHEC4 | u | Bastiment+tapa fosa dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 500x500mm,C250,col.mort. | 83,978 |
|  |  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |  |
| FDKZHJB4 | u | Bastiment+tapa fosa dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125,col.mort. | 116,881 |
|  |  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |  |
| FDKZHLB4 | u | Bastiment+tapa fosa dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 700x700mm,B125,col.mort. | 167,353 |
|  |  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |  |
| FDKZHLD4 | u | Bastiment+tapa fosa dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 700x700mm,D400,col.mort. | 309,854 |
|  |  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |  |
| FDKZJGB4 | u | Bastiment+tapa fosa dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 535x535mm,B125,col.mort. | 75,553 |
|  |  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 535x535 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |  |
| FDKZJKB4 | u | Bastiment+tapa fosa dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 635x635mm,B125,col.mort. | 93,768 |
|  |  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 635x635 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |  |
| PMCE0010 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 | 386,405 |
|  |  | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |  |
| PMCE0056 | m | Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal | 79,423 |
|  |  | Tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, amb unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa |  |
| PMCE0057 | u | Colze de fosa de 90° DN150, amb dues unions per testa amb dues brides exemptes | 149,247 |
|  |  | Colze de fosa de 90°, amb dues unions per testa amb dues brides exemptes, dues anelles elastomèriques d'estanquitat i un maniguet de reacció cada unió, de 150 mm de diàmetre nominal i col·locat al fons de la rasa |  |
| PMCE0058 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN | 843,210 |
|  |  | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada |  |
| PMCE0059 | u | Carret extensible de desmuntatge DN150 amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable | 371,583 |
|  |  | Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada |  |
| PMCE0060 | u | Instal·lació de comptador electromagnètic DN150 a l’interior d’arqueta | 2.071,526 |
|  |  | Instal·lació de comptador electromagnètic DN150 a l’interior d’arqueta. |  |
| PMCE0061 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal | 466,580 |
|  |  | Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada |  |
| PMCE0062 | u | Carret de muntatge DN150 per a connexió embridada de 500 mm de longitud de fosa | 383,943 |
|  |  | Carret de muntatge per a connexió embridada de 500 mm de longitud de fosa per a canonada de 150 mm de DN per a aigua i juntes d'estanquitat. |  |
| PMCE0021 | u | Ventosa embridada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, | 228,639 |
|  |  | Ventosa embridada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada |  |
| PMCEPA01 | PA | Partida alçada a justificar de petit material hidràulic per a la instal·lació de la nova canonada. | 257,500 |
|  |  | Partida alçada a justificar de petit material hidràulic per a la instal·lació de la nova canonada. |  |
| PMCE0065 | u | Brida unió Universal de connexió de fosa de 200 mm de diàmetre nominal | 585,782 |
|  |  | Brida unió Universal de connexió de fosa de 200 mm de diàmetre nominal, amb una unió embridada i l'altra de campana amb ajust anti-tracció per a connexions a diverses tipologies de canonades |  |
| PMCE0074 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN | 552,626 |
|  |  | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada |  |
| PP0101 | u | Instal·lació de comptador electromagnètic DN 200 a l'interior de l'arqueta | 2.239,632 |
|  |  | Instal·lació de comptador electromagnètic DN 200 a l'interior de l'arqueta |  |
| PMCE0024 | u | Registre i trampilló AVK per a vàlvules de seccionament, instal·lat a fons de rasa. | 69,587 |
|  |  | Registre i trampilló AVK per a vàlvules de seccionament, instal·lat a fons de rasa. |  |
| Telecontrol | PA | partida alçada a justificar en telecontrol | 1.800,000 |
|  |  | Partida alçada a justificar en telecontrol i posada en marxa en xarxa: justificar segons cost de resposició, trasllat o nova incorporació de Data Logger, entrades analògiques, cablejat i transmissor. |  |

|  |  | I | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| D |  | Enllumenat | 0,000 |
| IUP010 | U | Presa de terra d'enllumenat públic amb pica. | 176,815 |
|  |  | Presa de terra d'enllumenat públic amb elèctrode d'acer courat de 2 m de longitud. Inclou: Replanteig. Excavació. Clavat de l'elèctrode. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Conexió a la xarxa de terra. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| IUP030 | m | Conductor nu de terra d'enllumenat públic. | 6,346 |
|  |  | Conductor nu de terra d'enllumenat públic format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de secció. Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor nu de terra. Connexionat del conductor nu de terra mitjançant borns d'unió. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| IUP050 | m | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic. | 3,864 |
|  |  | Canalització subterrània de protecció del cablejat d'enllumenat públic formada per tub protector de polietilè de doble paret, de 90 mm de diàmetre. Inclou: Replanteig. Col·locació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| IUP060 | m | Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic. | 19,932 |
|  |  | Cablejat per a xarxa subterrània d'enllumenat públic format per 4 cables unipolars RZ1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure de 16 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Inclou: Replanteig. Estesa del cablejat. Connexionat de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| FG312134 | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),1x2,5mm2,col.tub | 1,942 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió de fums, col·locat en tub |  |
| FG312144 | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),1x4mm2,col.tub | 2,340 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió de fums, col·locat en tub |  |
| FG312154 | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),1x6mm2,col.tub | 3,909 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió de fums, col·locat en tub |  |
| FG312164 | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),1x10mm2,col.tub | 5,107 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió de fums, col·locat en tub |  |
| FG312174 | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),1x16mm2,col.tub | 7,047 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió de fums, col·locat en tub |  |
| FG312334 | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),3x2,5mm2,col.tub | 3,580 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió de fums, col·locat en tub |  |
| FG312344 | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),3x4mm2,col.tub | 4,799 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió de fums, col·locat en tub |  |
| FG312354 | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),3x6mm2,col.tub | 7,491 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió de fums, col·locat en tub |  |
| FG319134 | m | Cable 0,6/1 kV RV-K,1x2,5mm2,col.tub | 1,605 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub |  |
| FG319144 | m | Cable 0,6/1 kV RV-K,1x4mm2,col.tub | 1,984 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub |  |
| FG319154 | m | Cable 0,6/1 kV RV-K,1x6mm2,col.tub | 3,499 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub |  |
| FG319164 | m | Cable 0,6/1 kV RV-K,1x10mm2,col.tub | 4,529 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub |  |
| FG319174 | m | Cable 0,6/1 kV RV-K,1x16mm2,col.tub | 6,322 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub |  |
| FG319334 | m | Cable 0,6/1 kV RV-K,3x2,5mm2,col.tub | 2,982 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub |  |
| FG319344 | m | Cable 0,6/1 kV RV-K,3x4mm2,col.tub | 4,063 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub |  |
| FG319354 | m | Cable 0,6/1 kV RV-K,3x6mm2,col.tub | 6,567 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub |  |
| FG31D242 | m | Cable 0,6/1 kV RZ,2x4mm2,col.superf. | 3,055 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment |  |
| FG31D248 | m | Cable 0,6/1 kV RZ,2x4mm2,col.aeri | 3,183 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, bipolar, de secció 2x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri |  |
| FG31D252 | m | Cable 0,6/1 kV RZ,2x6mm2,col.superf. | 4,834 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment |  |
| FG31D258 | m | Cable 0,6/1 kV RZ,2x6mm2,col.aeri | 5,175 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri |  |
| FG31D262 | m | Cable 0,6/1 kV RZ,2x10mm2,col.superf. | 6,462 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, bipolar, de secció 2x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment |  |
| FG31D268 | m | Cable 0,6/1 kV RZ,2x10mm2,col.aeri | 6,803 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, bipolar, de secció 2x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri |  |
| FG31D272 | m | Cable 0,6/1 kV RZ,2x16mm2,col.superf. | 9,369 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, bipolar, de secció 2x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment |  |
| FG31D278 | m | Cable 0,6/1 kV RZ,2x16mm2,col.aeri | 9,794 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, bipolar, de secció 2x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri |  |
| FG31D542 | m | Cable 0,6/1 kV RZ,4x4mm2,col.superf. | 4,883 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment |  |
| FG31D548 | m | Cable 0,6/1 kV RZ,4x4mm2,col.aeri | 5,011 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri |  |
| FG31D552 | m | Cable 0,6/1 kV RZ,4x6mm2,col.superf. | 7,964 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment |  |
| FG31D558 | m | Cable 0,6/1 kV RZ,4x6mm2,col.aeri | 8,305 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri |  |
| FG31D562 | m | Cable 0,6/1 kV RZ,4x10mm2,col.superf. | 11,105 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment |  |
| FG31D568 | m | Cable 0,6/1 kV RZ,4x10mm2,col.aeri | 11,446 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri |  |
| FG31D572 | m | Cable 0,6/1 kV RZ,4x16mm2,col.superf. | 16,481 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment |  |
| FG31D578 | m | Cable 0,6/1 kV RZ,4x16mm2,col.aeri | 16,906 |
|  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri |  |
| IUP100 | m | Línia aèria d'enllumenat públic. | 17,721 |
|  |  | Línia aèria d'enllumenat públic formada per cable multipolar RZ, amb conductors de coure de 4x16 mm² de secció, reacció al foc classe Fca, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Inclou: Replanteig. Estesa i fixació del cable. Connexionat del cable. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| IUP110 | U | Quadre de protecció i control d'enllumenat públic. | 2.480,589 |
|  |  | Quadre de protecció i control d'enllumenat públic, format per caixa de superfície de polièster, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automàtic (IGA), de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 4 interruptors automàtics magnetotèrmics, un per cada circuit; 4 interruptors diferencials, un per cada circuit; y 1 interruptor automàtic magnetotèrmic, 1 interruptor diferencial, 1 cèl·lula fotoelèctrica y 1 interruptor horari programable per al circuit de control. Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| IUP130 | U | Estabilitzador de tensió i reductor de flux lluminós. | 4.174,567 |
|  |  | Estabilitzador de tensió i reductor de flux lluminós per a 7,5 kVA de potència, alimentació trifàsica a 400 V de tensió i 50 Hz de freqüència. Inclou: Muntatge i fixació. Connexionat i posta en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TIF005 | U | Lluminària amb suport mural. | 1.663,865 |
|  |  | Lluminària rectangular d'alumini anoditzat, model Rama Led "SANTA & COLE", de 70 W de potència màxima, de 1163x200x98 mm, amb suport mural d'acer inoxidable AISI 304 i 48 led de 1,5 W; fixada mecànicament al parament vertical. Inclou: Replanteig. Fixació del suport. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Neteja de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Es valora model a efectes comparatiu, podent realitzar-se altres tipologies acotant cost en comaparativa de catàleg |  |
| TIF010 | U | Fanal amb columna metàl·lica h=8,2 m | 2.938,514 |
|  |  | Fanal, model Candela "SANTA & COLE", de 8200 mm d'altura, compost per columna cilíndrica de dos trams d'acer galvanitzat, acabat pintat, 1 braç d'alumini, acabat pintat, de 750 mm de longitud i 1 lluminària, de 759x282x250 mm, per a làmpada de halogenurs metàl·lics HIT-CE/S de 70 W. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació. Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament. Fixació de la columna. Col·locació del braç. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Col·locació de la làmpada i accessoris. Neteja de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. Es valora model a efectes comparatiu, podent realitzar-se altres tipologies acotant cost en comaparativa de catàleg |  |
| TIF010b | U | Fanal amb columna metàl·lica. h = 12 m | 3.446,964 |
|  |  | Fanal, model Candela "SANTA & COLE", de 12200 mm d'altura, compost per columna cilíndrica de dos trams d'acer galvanitzat, acabat pintat, 1 braç d'alumini, acabat pintat, de 750 mm de longitud i 1 lluminària, de 759x282x250 mm, per a làmpada de halogenurs metàl·lics HIT-CE/S de 70 W. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació. Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament. Fixació de la columna. Col·locació del braç. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Col·locació de la làmpada i accessoris. Neteja de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TIF010c | U | Fanal amb columna metàl·lica. h = 4.5 | 1.540,207 |
|  |  | Fanal, model Lentis "SANTA & COLE", de 4650 mm d'altura, compost per columna d'acer galvanitzat, acabat pintat i lluminària de polietilè translúcid, de 850 mm de diàmetre, per a làmpada de halogenurs metàl·lics el·lipsoïdal HIE de 150 W. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació. Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament. Fixació de la columna. Col·locació de la lluminària. Connexionat. Col·locació de la làmpada i accessoris. Neteja de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TIR010 | U | Bol·lard amb llum, de ferro fos. | 1.158,980 |
|  |  | Bol·lard model Finisterre "SANTA & COLE", col·locat en superfície, de 810 mm d'altura, compost per cos de ferro colat amb protecció antioxidant i acabat pintat, de color negre, i difusor de vidre emmotllat de gran resistència, amb 4 led de 1 W, color blanc, fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclou: Replanteig. Col·locació dels elements d'ancoratge. Muntatge del bol·lard. Connexionat. Eliminació i neteja del material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TIB010 | U | Balisa d'acer corten amb llum | 1.929,677 |
|  |  | Balisa model Área "SANTA & COLE", de 1100 mm d'altura, composta per cos d'acer corten de 6 mm d'espessor amb forma de tetraedre i reflector inclinat d'acer inoxidable AISI 304, per a làmpada de halogenurs metàl·lics HIT-CE/S de 70 W, fixada a una base de formigó HM-20/P/20/X0. Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Col·locació dels elements d'ancoratge. Fixació de la balisa. Connexionat. Col·locació de la làmpada i accessoris. Eliminació i neteja del material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TIF005b | U | Desmuntatge o muntatge de lluminària existent, amb recuperació del material | 75,200 |
|  |  | Desmuntatge o montatge complert de punt de llum existent amb bàcul de 8-12 m d'altura, lluminaria, braç, pica, totalment desmontat, per al seu posterior montatge, incòs pica de posta a terra de fita o bol·lard d'acer, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport. Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte |  |
| F21H1441 | u | Desmuntatge llumenera+columna ext.,h<=4m,enderroc fonam.form.mà+compress. | 60,885 |
|  |  | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, inclòs enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |
| F21H1641 | u | Desmuntatge llumenera+columna ext.,h<=6m,enderroc fonam.form.mà+compress. | 86,282 |
|  |  | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, inclòs enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |
| F21H1A41 | u | Desmuntatge llumenera+columna ext.,h<=10m,enderroc fonam.form.mà+compress. | 158,793 |
|  |  | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, inclòs enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |
| F21H1C41 | u | Desmuntatge llumenera+columna ext.,h<=12m,enderroc fonam.form.mà+compress. | 204,651 |
|  |  | Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 12 m d'alçària, inclòs enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |
| FHMY0001 | u | Col·locació llum+suport,h<=5m,col.fix.mec. | 56,499 |
|  |  | Col·locació de llum exterior, suport, accessoris i elements de subjecció, de fins a 5 m d'alçària, col·locats amb fixacions mecàniques |  |
| FHMY0002 | u | Col·locació llum+suport,h=5-10m,col.fix.mec. | 144,978 |
|  |  | Col·locació de llum exterior, suport, accessoris i elements de subjecció, d'entre 5 i 10 m d'alçària, col·locats amb fixacions mecàniques |  |

|  |  | D | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | Paviments rodats | 0,000 |
| DMF005 | m² | Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic. | 11,008 |
|  |  | Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de Projecte. |  |
| DMC010 | m | Tall de paviment. | 4,357 |
|  |  | Tall de paviment de qualsevol tipus, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| DMF010 | m² | Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic. | 2,448 |
|  |  | Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. |  |
| MPB010 | m² | Capa de mescla bituminosa continua en calent 5 cm, de rodolament | 12,140 |
|  |  | Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MPB010b | m² | Capa de mescla bituminosa continua en calent 8 cm de base | 18,904 |
|  |  | Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 base S, per a capa base, de composició semidensa, amb àrid granític de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MPB010c | t | Mescla bitumnosa en calent-subministre | 97,760 |
|  |  | Mescla bituminosa en calent en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. Inclou: Subministre, per a col-locació per peticionari |  |
| MPB020 | m² | Capa de mescla bituminosa en fred. | 9,797 |
|  |  | Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de composició densa, tipus DF12, amb àrid granític i emulsió bituminosa. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base. Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MPB020b | t | Mescla bituminosa en fred-subministre | 46,691 |
|  |  | Mescla bituminosa en fred de composició densa, tipus DF12, amb àrid granític i emulsió bituminosa. Inclou: Subministre, per a col-locació per peticionari |  |
| F9J1V005 | m2 | Reg imprimació emulsió bitum.catiònica,C50BF5 IMP,1kg/m2+neteja ferm | 0,969 |
|  |  | Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica, tipus C50BF5 IMP, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm |  |
| F9J1V010 | m2 | Reg imprimació emulsió bitum.catiònica,C50BF5 IMP,1,5kg/m2+neteja ferm | 1,392 |
|  |  | Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica, tipus C50BF5 IMP, amb una dotació d'1,5 kg/m2, inclòs neteja del ferm |  |
| F9J1V015 | m2 | Reg adherència emulsió bitum.catiònica,C60B3 ADH/C60B4 ADH,1kg/m2,+neteja ferm | 0,928 |
|  |  | Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica, tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm |  |
| F9J1V025 | m2 | Reg adherència emulsió bitum.catiònica,C60BP4 TER/C60BP3 TER,1kg/m2,+neteja ferm | 2,319 |
|  |  | Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers, tipus C60BP4 TER o C60BP3 TER, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm |  |
| IUS052 | U | Recrescut de tapa | 37,198 |
|  |  | Recrescut de tapa de pou: inclou repicat incial, nivellament amb morter ràpid tipus Mapegroup o similar, i reposiciò de tapa, no inclosa. En treballs de renivellació de embronals, trapes o arquetes després de asfaltat (inclou repicat previ) |  |
| F9WHV200 | m | Segellat esquerdes en calent màstic asfaltic | 29,986 |
|  |  | Segellat d'esquerdes en calent amb màstic asfaltic |  |
| MPB040 | m² | Tractament superficial de paviments bituminosos- slurry | 10,663 |
|  |  | Tractament superficial de paviments bituminosos amb dues mans, 3 kg/m² cada mà, de beurada bituminosa homogènia (slurry), color negre, formada per àrids i càrregues minerals, lligats amb emulsió asfàltica. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del suport. Inclou: Aplicació de la beurada. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MPB040b | m² | Doble tractament superficial | 3,433 |
|  |  | Execució de doble tractament superficial sobre ferm existent o base granular, consistent en la neteja i preparació prèvia del suport, primera aplicació d’emulsió bituminosa tipus ECR-2 o equivalent, amb una dotació aproximada de 1,2 a 1,5 kg/m², estesa d’àrid triturat de granulometria adequada (10/20 mm), compactació mitjançant corró, segona aplicació d’emulsió bituminosa amb dotació aproximada de 0,8 a 1,2 kg/m², estesa d’àrid fi (6/12 mm), compactació final, incloent tots els materials, mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars i operacions necessàries per a la correcta execució, totalment acabat. |  |
| MPB040c | m² | Triple tractament superficial | 4,124 |
|  |  | Execució de triple tractament superficial sobre ferm existent o base granular, consistent en la neteja i preparació prèvia del suport, primera aplicació d’emulsió bituminosa tipus ECR-2 o equivalent, amb una dotació aproximada de 1,2 a 1,5 kg/m², estesa d’àrid triturat de granulometria gruixuda (10/20 mm), compactació mitjançant corró, segona aplicació d’emulsió bituminosa amb dotació aproximada de 0,8 a 1,2 kg/m², estesa d’àrid de granulometria intermèdia (6/12 mm), compactació, tercera aplicació d’emulsió bituminosa amb dotació aproximada de 0,6 a 1,0 kg/m², estesa d’àrid fi (4/8 mm), compactació final, incloent tots els materials, mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars i operacions necessàries per a la correcta execució, totalment acabat. |  |
| ANTI01 | m2 | Aplicació de antiaderent sobre asfalt | 5,200 |
|  |  | Suministre i aplicació d’un agent antiadherent per asfalt (Release Agent) en forma líquida, especialment formulat per a pavimentacions amb mescla asfàltica en calent per evitar l’adhesió del betum a les rodes i equips (camions, maquinària i rodets compactadors) durant el procés d’extendit i compactació. Aquest producte forma una pel·lícula fina no?adhesiva en la superfície de paviment abans del pas de vehicles, reduint la necessitat de neteja i permetent una execució més neta i eficient Rendiments i criteris d’aplicació Rendiment d’aplicació: 0,1?–0,3litres de producte diluït per m² de superfície (segons porositat i textura de la base) per assegurar una pel·lícula uniforme. Aplicació: abans de l’arribada dels camions amb mescla asfàltica, amb màquina d’aspersió adequada. Condicions: temperatura ambiental i de superfície d’acord amb especificacions tècniques del fabricant. |  |
| F9H1U100 | t | Mescla bitum.cont.calent,AC22-32base35/50G-50/70G (G-20/25),p/base,betum.,98%Marshall | 98,497 |
|  |  | Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall |  |
| F9H1U110 | t | Mescla bitum.cont.calent,AC22-32base-bin35/50-50/70S (S-20/25),p/base,betum,98%Marshall | 102,576 |
|  |  | Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall |  |
| F9H1U120 | t | Mescla bitum.cont.calent,AC16-22surf35/50-50/70S (S-12/20),p/rodam.,betum,98%Marshall | 106,026 |
|  |  | Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall |  |
| F9H1U130 | t | Mescla bitum.cont.calent,AC16-22surf35/50-50/70D (D-12/20),p/rodam.,betum,98%Marshall | 108,972 |
|  |  | Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall |  |
| F9H1U140 | t | Mescla bitum.cont.calent,AC11surf35/50-50/70D (D-8/10),p/rodam.,betum,98%Marshall | 116,120 |
|  |  | Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall |  |
| F9H1U150 | t | Mescla bitum.cont.calent,AC8surf35/50-50/70D (D-6),p/rodam.,betum,98%Marshall | 126,853 |
|  |  | Mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall |  |
| F9H1UJ05 | t | Mescla bitum.cont.calent,PMB 45/80-65,fibres+addit.especif.,col.man,98%Marshall | 301,388 |
|  |  | Mescla bituminosa contínua en calent, elaborada en planta asfàltica, fabricada a temperatura normal, amb betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a millorar la capacitat estructural (categoria trànsit fins a T00), la flexibilitat a baixa temperatura, la resistència a deformacions plàstiques a altes temperatures, la bona adherència i la ràpida aplicació i apertura al trànsit, inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, estesa manualment, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall |  |
| F9H3U190 | t | Mescla bitum.disc.calent,BBTM8A-11A PMB45/80-65 (F-8/10),p/rodam.,betum PMB,98%Marshall | 126,523 |
|  |  | Mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus BBTM 8A PMB 45/80-65, BBTM 11A PMB 45/80-65 (F-8/10), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall |  |
| F9H3U195 | t | Mescla bitum.disc.calent,BBTM16A PMB45/80-65 (F-20),p/rodam.,betum PMB,98%Marshall | 119,890 |
|  |  | Mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus BBTM 16A PMB 45/80-65(F-20), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall |  |
| F9H3U205 | t | Mescla bitum.disc.calent,SMA (Stone Mastic Asphalt),p/rodam.,betum asf.,98%Marshall | 121,548 |
|  |  | Mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal, de composició SMA (Stone Mastic Asphalt), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall |  |
| F9H3U206 | t | Mescla bitum.disc.calent,SMA (capa fina),p/rodam.,betum PMB,98%Marshall | 126,523 |
|  |  | Mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal, de composició SMA (capa fina), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall |  |
| F9H3U210 | t | Mescla bitum.disc.calent,PA11-16 PMB45/80-60 (P-10/12),p/rodam.,betum PMB,98%Marsh. | 106,345 |
|  |  | Mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus PA 11 PMB 45/80-60, PA 16 PMB 45/80-60 (P-10/12), amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-60 (BM-3c), inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall |  |
| F9H3U250 | t | Mescla bitum.disc.calent,color no convenc.,betum asf.,àrid color,98%Marshall | 264,059 |
|  |  | Mescla bituminosa discontínua en calent, de color no convencional, fabricada a temperatura normal, amb composició de microaglomerat, betum asfàltic de penetració i àrid de color, inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall |  |
| F9H3U255 | t | Mescla bitum.disc.calent,color no convenc.,betum sint.incolor,àrid color,98%Marshall | 300,686 |
|  |  | Mescla bituminosa discontínua en calent, de color no convencional, fabricada a temperatura normal, amb composició de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color, inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall |  |
| F9H3U257 | t | Mescla bitum.disc.calent,color no convenc.,betum sint.color,àrid color,98%Marshall | 361,806 |
|  |  | Mescla bituminosa discontínua en calent, de color no convencional, fabricada a temperatura normal, amb composició de microaglomerat, betum sintètic de color i àrid de color, inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall |  |
| F9H3U260 | t | Mescla bitum.disc.calent,MAM,98%Marshall | 100,701 |
|  |  | Mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal, de composició MAM, inclòs un mínim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall |  |

|  |  | A | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| C |  | Moviments de terres | 0,000 |
| ACA010 | m² | Esbrossada i neteja del terreny. | 1,169 |
|  |  | Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials retirats. Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. |  |
| ACA050 | m² | Escarificat del terreny. | 0,199 |
|  |  | Escarificat superficial del terreny, fins a una profunditat mínima de 20 cm, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la seva disgregació per a la seva posterior compactació, per obtenir una superfície homogènia de recolzament. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la compactació del terreny. Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució de l'escarificació. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| ACA060 | m² | Tractament superficial per evitar l'aixecament de pols en vies de circulació sense pavimentar, mitjançant reg amb lligant Greenfor Dust "FORESA" o similar | 9,139 |
|  |  | Tractament superficial per evitar l'aixecament de pols en vies de circulació sense pavimentar, mitjançant reg amb lligant Greenfor Dust "FORESA" (0,4 l/m²) diluït en aigua, o producte similar Inclou: Aplicació del tractament superficial mitjançant reg. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| ACE010 | m³ | Excavació per esplanació. | 4,201 |
|  |  | Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. |  |
| ACE015 | m³ | Excavació de terres a cel obert sota rasant, amb mitjans mecànics. | 2,755 |
|  |  | Excavació a cel obert sota rasant, en terra tova, de fins a 4 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la formació de la rampa provisional per a accés de la maquinària al fons de l'excavació i la seva posterior retirada, però no inclou el transport dels materials excavats. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. |  |
| ACE040 | m³ | Excavació de rases i pous, amb mitjans mecànics. | 14,621 |
|  |  | Excavació de rases en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. |  |
| F222U150 | m3 | Excavació manual en localització serveis,terreny no classif. | 59,329 |
|  |  | Excavació manual en localització serveis,terreny no classif. Actuació puntual a amidament centrada en la zona de serveis afectada |  |
| ACC020 | m³ | Terraplenament: material de la pròpia excavació al 95% | 20,449 |
|  |  | Terraplenament per a nucli de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament. Preparació de la superfície de recolzament. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte, sempre que els seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin inferiors al dos per cent de l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de reblert, sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes projectades a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna. |  |
| ACC020b | m³ | Terraplenament: material seleccionat al 98% | 32,578 |
|  |  | Terraplenament per a coronació de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material seleccionat, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.3.1 del PG-3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densitat seca no inferior al 98% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i això quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament. Preparació de la superfície de recolzament. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte, sempre que els seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat siguin inferiors al dos per cent de l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà abonar-se l'excés de volum de reblert, sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes projectades a causa de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al seu càrrec aquests defectes sense dret a percepció addicional alguna. |  |
| MBG010 | m³ | Base granular de tot-ú artificial | 38,420 |
|  |  | Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactació al 100% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 100% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. |  |
| ACP040 | m² | Estesa, perfilat i repassada de terres. | 0,260 |
|  |  | Estesa i perfilat de terres amb mitjans mecànics i repassada amb mitjans mecànics. Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució de l'estesa, del perfilat i de la repassada. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| ACP010 | m² | Perfilat i repassada de talussos, amb mitjans mecànics. | 0,173 |
|  |  | Perfilat i repassada de talussos de terraplè, de fins a 3 m d'altura, en terra, amb mitjans mecànics. Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució del perfilat i de la repassada. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| ACV010 | m² | Estabilització de talussos, mitjançant reg amb lligant | 0,870 |
|  |  | Estabilització de talussos, mitjançant reg amb lligant tipus Greenfor Dust "FORESA" o similar (0,4 l/m²) diluït en aigua, per a la protecció enfront de l'erosió causada per les aigües d'escorrentia i pel vent. Inclou: Aplicació del tractament superficial mitjançant reg. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció vertical, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció vertical, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MEE010 | m³ | Estabilització d'esplanada mitjançant aportació de material. | 20,770 |
|  |  | Estabilització d'esplanada, mitjançant l'estesa en tongades de material adequat, i posterior compactació fins a arribar a un gruix de 25 a 35 cm i una densitat seca no inferior al 100% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte. |  |
| F91AV115 | m3 | Estabilització esplanada ´´in situ´´calç/ciment,S-EST1,terres excav.,s/conglom. | 16,180 |
|  |  | Estabilització d'esplanada ´´in situ´´ amb calç o ciment, per a l'obtenció de S-EST1, amb terres de la pròpia excavació, sense incloure el conglomerant |  |
| F91AV215 | m3 | Estabilització esplanada ´´in situ´´ calç/ciment,S-EST2,terres excav.,s/conglom. | 16,368 |
|  |  | Estabilització d'esplanada ´´in situ´´ amb calç o ciment, per a l'obtenció de S-EST2, amb terres de la pròpia excavació, sense incloure el conglomerant |  |
| F91AV315 | m3 | Estabilització esplanada ´´in situ´´ ciment,S-EST3,terres excav.,s/conglom. | 16,742 |
|  |  | Estabilització d'esplanada ´´in situ´´ amb ciment, per a l'obtenció de S-EST3, amb terres de la pròpia excavació, sense incloure el conglomerant |  |
| F91AVC10 | t | Calç aèria hidratada CL 90-S p/estabilització sòls | 123,600 |
|  |  | Calç aèria hidratada CL 90-S per a estabilització de sòls |  |
| F91AVC20 | t | Ciment classe resistent 32,5N p/estabilització sòls | 133,570 |
|  |  | Ciment comú de classe resistent 32,5 N per a estabilització de sòls |  |
| ACR020 | m³ | Rebliments de rases amb sorra | 24,313 |
|  |  | Reblert de rases amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, i compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. |  |
| ACR020b | m³ | Rebliments de rases amb grava | 18,483 |
|  |  | Reblert de rases amb grava de 20 a 30 mm de diàmetre. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. |  |
| ACR020c | m³ | Rebliments de rases amb tot-u | 30,938 |
|  |  | Reblert de rases amb tot-u artificial calcari, i compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. |  |
| ACR020d | m³ | Rebliments de rases amb terres propia excavació | 6,823 |
|  |  | Reblert de rases amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor màxim amb mitjans mecànics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. |  |
| ACR050 | m² | Compactació d'esplanada. | 2,603 |
|  |  | Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics. Inclou: Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. |  |
| PMCE0003 | m² | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM | 5,541 |
|  |  | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM |  |
| ACR080 | m³ | Estesa de terra vegetal en talussos. | 1,879 |
|  |  | Estesa de terra vegetal en talussos, amb mitjans mecànics, deixant el terreny perfilat en bast. Inclou: Estesa de les terres. Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte. |  |
| ACT010 | m³ | Transport de terres dins de l'obra. | 1,229 |
|  |  | Transport de terres amb camió de 12 t dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny dins la obra, a una distància entre 0,5 i 3 km. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. Inclou: Transport de terres dins de l'obra. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte. |  |
| ACT020 | m³ | Càrrega de terres. | 2,441 |
|  |  | Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre camió. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, però no inclou el transport. Inclou: Càrrega de terres. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte. |  |
| ACB010 | m² | Entibacions de fusta en pous i rases. | 17,826 |
|  |  | Apuntalament i entibació lleugera per una protecció del 20%, mitjançant capçals horitzontals, amortitzables en 10 usos i estampidors de fusta, amortitzables en 30 usos, fixats amb puntes d'acer, en rases, de fins a 3 m de profunditat i d'entre 3 i 4 m d'amplària. Inclou: Muntatge de travessers i estampidors de fusta, per a la formació de l'entibació. Clavat de tots els elements. Desmuntatge gradual de l'apuntalament i de l'entibació. Criteri d'amidament de projecte: Superfície que corre perill de despreniment, que pot ser una part o el total de cadascuna de les parets de l'excavació, amidada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment apuntalada segons especificacions de Projecte. |  |
| ACG010 | U | Transport, posta en obra i retirada de bomba per a rebaixament del nivell freàtic. | 105,892 |
|  |  | Transport, posta en obra i retirada de bomba per a rebaixament del nivell freàtic en treballs d'excavació. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desplaçament a l'obra del personal especialitzat. Inclou: Transport a l'obra. Muntatge de la bomba. Desmuntatge de la bomba. Retirada de l'obra. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| CCG020 | m³ | Mur de gabions de malla electrosoldada. | 120,347 |
|  |  | Mur de gabions amb una cara vista, de 2000x1000x1000 mm de malla electrosoldada, de filferro d'acer galvanitzat de 4,5 mm de diàmetre, amb una obertura de malla de 50x100 mm a les cares vistes i de 100x100 mm en les cares ocultes; amb diafragma intermedi de 1000x1000 m de malla electrosoldada, de filferro d'acer galvanitzat de 4,5 mm de diàmetre, amb una obertura de malla de 100x100 mm, engrapat perpendicularment a les malles de cara, posteriors, terra i tapa del gabió; i reblert amb mitjans mecànics amb pedra calcària, de granulometria compresa entre 70 i 250 mm, amb desgast en l'assaig de Los Ángeles < 50; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat necessari per a evitar la deformació dels gabions durant el seu ompliment i assegurar l'alineació i aplomat de l'estructura. Inclús tensors i grapes per a conformar adequadament els gabions. Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació de les malles del gabió, fixades amb grapes. Col·locació dels diafragmes intermedis, fixats amb grapes. Col·locació dels tensors. Muntatge del sistema d'encofrat dels paraments vists dels gabions. Reomplert dels gabions. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Retirada del material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte. |  |
| CCE020 | m³ | Cos de mur d'escullera. | 124,667 |
|  |  | Cos de mur d'escullera de blocs de pedra calcària, confrontada, de 800 a 1200 kg, col·locats amb retroexcavadora sobre cadenes amb pinça per a escullera. Inclou: Replanteig. Preparació de la superfície de recolzament. Col·locació dels blocs de pedra. Retirada del material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte. |  |
| MEA020 | m² | Estabilització de camins i senderes, mitjançant tractament del sòl amb aportació de calç hidràulica natural. | 27,913 |
|  |  | Estabilització de camins i senderes, en sòl poc argilós, mitjançant aportació de 20 kg d'estabilitzant i consolidant de terrenys, Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", a base de calç hidràulica natural, estesa sobre el terreny i mesclada amb aquest fins a una profunditat de 15 cm mitjançant motoanivelladora, compactat de la mescla amb mitjans mecànics fins a aconseguir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, prèvia preparació de la superfície, i posterior retirada i càrrega a camió de les restes i deixalles. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. Inclou: Desbrossament del terreny. Escarificat del terreny a estabilitzar. Estesa de la calç. Mesclat de la calç amb el terreny. Anivellació de la mescla. Humectació i compactació de la mescla. Retirada i càrrega a camió de restes i deixalles. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MEA050 | m² | Estabilització de camins i senderes amb morter de ciment. | 20,531 |
|  |  | Estabilització de camins i senderes, mitjançant morter de ciment Artevia Arena "LAFARGEHOLCIM", realitzat amb ciment blanc i fabricat en central, estès sobre el terreny fins a formar una capa de 10 cm de gruix mínim després de la seva compactació amb mitjans mecànics, prèvia preparació de la superfície, i posterior retirada i càrrega a camió de les restes i deixalles. Inclou: Preparació de la superfície suport. Estès del morter de ciment. Anivellació. Compactació. Retirada i càrrega a camió de restes i deixalles. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| F169U020 | u | Cala 1x1m,localització serveis h<1,30m,s/reposició paviment | 235,000 |
|  |  | Cala d'1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment |  |
| F9A1V010 | m2 | Reperfilat pavim.sauló,motoaniv.+compact.,aport.sauló,g=10cm | 3,284 |
|  |  | Reperfilat de paviment de sauló amb motoanivelladora i amb compactació del material, inclosa aportació de sauló necessari fins al 20 % de la superfície que s'anivella i amb un gruix màxim de 10 cm, per a deixar la superfície perfectament enrasada |  |
| PMCE0001 | u | Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada | 197,214 |
|  |  | Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor 1,5 m de fondària serveis existents i dificultat alta amb mitjans manuals |  |
| F228U500 | m3 | Rebliment drenatges,grava 20-40mm | 29,246 |
|  |  | Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric |  |
| F922V01J | m3 | Subbase sauló,estesa+picon.98%PM | 32,779 |
|  |  | Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM, en capes de 30 cm, com a màxim |  |
| F923151V | m3 | Subbase granulat grandària=50-70mm,estesa+picon. | 46,250 |
|  |  | Subbase de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material |  |
| F924V832 | m3 | Subbase terra-cim.planta,terra selec.+cim.pòrtland+fill.calc.CEM II/B-L 32,5N,95%PM | 44,563 |
|  |  | Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 95% del PM |  |
| F935V31J | m3 | Base sòl-cim.SC40,estesa+picon.98%PM | 49,323 |
|  |  | Base de sòl-ciment SC40, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM |  |
| F935V51J | m3 | Base sòl-cim.SC20,estesa+picon.98%PM | 50,133 |
|  |  | Base de sòl-ciment SC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM |  |
| F935V71J | m3 | Base grava-cim.GC32,estesa+picon.98%PM | 53,241 |
|  |  | Base de grava-ciment GC32, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM |  |
| F935V91J | m3 | Base grava-cim.GC20,estesa+picon.98%PM | 55,274 |
|  |  | Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM |  |

|  |  | C | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| E |  | Voreres | 0,000 |
| DMX010 | m² | Demolició de paviment exterior de llambordins. | 8,985 |
|  |  | Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de morter, amb martell pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. |  |
| DMX021 | m² | Demolició de solera o paviment de formigó. | 9,331 |
|  |  | Demolició de solera o paviment de formigó armat de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. |  |
| DMX040 | m² | Demolició de paviment exterior ceràmic, terratzo, enbaldosat de pedra o similar | 12,131 |
|  |  | Demolició de paviment exterior de peça prefabricada de vianant de tot tipus, expcete llambordins, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la demolició de la base suport. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. |  |
| F21L4GU1 | m2 | Arrencada paviment quals.tipus,s/afectar base,recuperació peces,mart.trencad. | 16,266 |
|  |  | Arrencada de paviment de qualsevol tipologia, sense afectar la base, amb recuperació de les peces, amb martell trencador, inclòs neteja de la peça, carrega paletitzada i transport a magatzem o on indiqui la DF. |  |
| DMX090 | m | Demolició de vorada. | 2,148 |
|  |  | Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. |  |
| DMX091 | m | Demolició de rigola. | 1,780 |
|  |  | Demolició de rigola sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. |  |
| MBH020 | m² | Subbase de formigó. | 14,512 |
|  |  | Subbase de formigó en massa de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| F93Y010P | m3 | Col·locació formigó p/base vorera | 29,292 |
|  |  | Col·locació de formigó per a base de voreres |  |
| F9B1U104 | m2 | Paviment llamb.granit,18x9x12cm,col.mort.+mort.rejunt. | 110,864 |
|  |  | Paviment de llambordins de granit, de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius |  |
| F9B1U10D | m2 | Paviment llamb.granit,18x9x12cm,col.mort.+beurada | 91,640 |
|  |  | Paviment de llambordins de granit, de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada de ciment |  |
| F9B1U120 | m2 | Paviment llamb.granit,18x9x12cm,sob/llit sorra 5cm,reblert sorra | 68,005 |
|  |  | Paviment de llambordins de granit, de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9B1U124 | m2 | Paviment llamb.granit,18x9x12cm,sob/llit sorra 5cm,reblert mat.rejunt. | 85,125 |
|  |  | Paviment de llambordins de granit, de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb material per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat |  |
| F9B1U204 | m2 | Paviment llamb.granit,10x8x10cm,col.mort.+mort.rejunt. | 137,613 |
|  |  | Paviment de llambordins de granit, de 10x8x10 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb morter per a rejuntat, de ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i additius |  |
| F9B1U20C | m2 | Paviment llamb.granit,10x8x10cm,col.mort.+beurada | 118,266 |
|  |  | Paviment de llambordins de granit, de 10x8x10 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada de ciment |  |
| F9B1U220 | m2 | Paviment llamb.granit,10x8x10cm,sob/llit sorra 5cm,reblert sorra | 77,063 |
|  |  | Paviment de llambordins de granit, de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9B1U224 | m2 | Paviment llamb.granit,10x8x10cm,sob/llit sorra 5cm,reblert mat.rejunt. | 102,835 |
|  |  | Paviment de llambordins de granit, de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb material per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat |  |
| MPA020 | m² | Paviment de llambordes de formigó. | 30,924 |
|  |  | Paviment de llambordes de formigó, en exteriors, realitzat sobre ferm amb tràfic de categoria C2 (carrers comercials de gran activitat, 16 a 24 vehicles pesats per dia) i categoria d'explanada E3 (CBR >= 20), compost per base flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor, amb estès i compactat al 100% del Proctor Modificat, mitjançant la col·locació flexible, amb un grau de complexitat de l'aparell baix, de llambordes bicapa de formigó, quines característiques tècniques compleixen la UNE-EN 1338, format rectangular, 200x100x80 mm, acabat superficial llis, color gris, sobre una capa de sorra de granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al seu posterior rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandària màxima; i vibrat del paviment amb safata vibrant de guiat manual. Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de l'explanada. Estès i compactació de la base. Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i anivellació de la capa de sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i vibrat del paviment. Neteja. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MPC010 | m² | Paviment continu de formigó imprès. | 38,048 |
|  |  | Paviment continu de formigó imprès de 10 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i fibres de polipropilè; acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color blanc, rendiment 4,5 kg/m²; desemmotllant en pols, color bordeus i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MPC020 | m² | Paviment continu de formigó tractat superficialment amb enduridor o colorant, remolinat | 31,390 |
|  |  | Paviment continu de formigó en massa amb fibres de 10 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i fibres de polipropilè; tractat superficialment amb capa de trànsit de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color blanc, rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic. Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| F9B2V223 | m2 | Paviment peces pedra sorrenca,deixada serra,g=40mm,col.mort. | 81,311 |
|  |  | Paviment de peces de pedra sorrenca, deixada de serra, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:3 |  |
| F9GZ2504 | m | Tall junt pavim.form.p/form.junt retracció,a=6-8mm,fond.= 2cm | 3,861 |
|  |  | Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció, de 6 a 8 mm d'amplària i fondària de 2 cm |  |
| F9GZ2524 | m | Tall junt pavim.form.p/form.junt retracció,a=6-8mm,fond.= 4cm | 4,456 |
|  |  | Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció, de 6 a 8 mm d'amplària i fondària de 4 cm |  |
| F9GZ2564 | m | Tall junt pavim.form.p/form.junt retracció,a=6-8mm,fond.=6cm | 5,049 |
|  |  | Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció, de 6 a 8 mm d'amplària i fondària de 6 cm |  |
| F9GZV300 | m2 | Impressió motlle cautxú p/pavim.form.+tractam.superf.mort.decor.rodadura+capa segellat | 18,669 |
|  |  | Impressió mitjançant motlle de cautxú per a estampació de paviments de formigó, amb acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de rodadura per a formigó imprès, color a definir, rendiment 4,5 kg/m2, desemmotllant en pols i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant d'acabat, totalment acabat |  |
| F9GZV350 | m2 | Segellat pavim.form.mort.M15,estesa manual | 5,467 |
|  |  | Segellat de paviment de formigó amb morter M15, amb estesa manual |  |
| F9GZV400 | m3 | Increment pavim.form.quals.resistència/tipologia,ús form.reciclat | 0,896 |
|  |  | Increment en paviment de formigó de qualsevol resistència i tipologia, per l'ús de formigó reciclat |  |
| F9GZV500 | m3 | Increment pavim.form.quals.resistència/tipologia,ús bomba | 8,261 |
|  |  | Increment en paviment de formigó de qualsevol resistència i tipologia, per l'ús de bomba de formigó per a l'estesa |  |
| F9B2V233 | m2 | Paviment peces pedra sorrenca,deixada serra,g=60mm,col.mort. | 100,389 |
|  |  | Paviment de peces de pedra sorrenca, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:3, en actuacions de 10 a 100 m2 |  |
| F9B2V243 | m2 | Paviment peces pedra sorrenca,deixada serra,g=80mm,col.mort. | 121,572 |
|  |  | Paviment de peces de pedra sorrenca, deixada de serra, de 80 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:3 |  |
| F9B2V253 | m2 | Paviment peces pedra sorrenca,buixardada,g=40mm,col.mort. | 91,986 |
|  |  | Paviment de peces de pedra sorrenca, buixardada, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:3, en actuacions de 10 a 100 m2 |  |
| F9B2V263 | m2 | Paviment peces pedra sorrenca,buixardada,g=60mm,col.mort. | 111,086 |
|  |  | Paviment de peces de pedra sorrenca, buixardada, de 60 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:3, en actuacions de 10 a 100 m2 |  |
| F9B2V273 | m2 | Paviment peces pedra sorrenca,buixardada,g=80mm,col.mort. | 132,203 |
|  |  | Paviment de peces de pedra sorrenca, buixardada, de 80 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:3 |  |
| F9B3V103 | m2 | Paviment peces pedra calcària Sant Vicenç,deixada serra,g=40mm,col.mort. | 98,010 |
|  |  | Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9B3V113 | m2 | Paviment peces pedra calcària Sant Vicenç,deixada serra,g=60mm,col.mort | 121,425 |
|  |  | Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9B3V123 | m2 | Paviment peces pedra calcària Sant Vicenç,deixada serra,g=80mm,col.mort | 148,653 |
|  |  | Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, deixada de serra, de 80 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9B3V133 | m2 | Paviment peces pedra calcària Sant Vicenç,buixardada,g=40mm,col.mort. | 115,162 |
|  |  | Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, en actuacions de 10 a 100 m2 |  |
| F9B3V143 | m2 | Paviment peces pedra calcària Sant Vicenç,buixardada,g=60mm,col.mort. | 141,627 |
|  |  | Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 60 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9B3V153 | m2 | Paviment peces pedra calcària Sant Vicenç,buixardada,g=80mm,col.mort. | 171,797 |
|  |  | Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 80 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9B3V163 | m2 | Paviment peces pedra calcària Sant Vicenç,sorrejada,g=40mm,col.mort. | 100,411 |
|  |  | Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9B3V173 | m2 | Paviment peces pedra calcària Sant Vicenç,sorrejada,g=60mm,col.mort. | 121,339 |
|  |  | Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 60 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9B3V183 | m2 | Paviment peces pedra calcària Sant Vicenç,sorrejada,g=80mm,col.mort. | 152,081 |
|  |  | Paviment de peces de pedra calcària de Sant Vicenç, sorrejada, de 80 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9B4UA42 | m2 | Paviment peces pedra granítica,serrada,g=40mm,col.mort. | 133,965 |
|  |  | Paviment de peces de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9B4UA52 | m2 | Paviment peces pedra granítica,serrada,g=50mm,col.mort. | 146,088 |
|  |  | Paviment de peces de pedra granítica, deixada de serra, de 50 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9B4UA62 | m2 | Paviment peces pedra granítica,serrada,g=60mm,col.mort. | 155,533 |
|  |  | Paviment de peces de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9BY020R | m2 | Col·locació pavim.llamb.pedra,sob/llit sorra,rejunt.sorra | 37,308 |
|  |  | Col·locació de paviment de llambordins de pedra natural, sobre llit de sorra, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9BY025R | m2 | Col·locació pavim.llamb.pedra,col.mort.,rejunt.beurada,act. | 53,632 |
|  |  | Col·locació de paviment de llambordins de pedra natural, amb morter de ciment i rejuntat amb beurada de ciment |  |
| F9BY030R | m2 | Col·locació pavim.llamb.pedra mosaic,col.mort.,rejunt.beurada | 53,280 |
|  |  | Col·locació de paviment de llambordes de pedra natural en mosaic, amb morter de ciment i rejuntat amb beurada de ciment |  |
| F9BY048R | m2 | Col·locació pavim.lloses pedra,irreg.,quals.gruix,col.mort. | 32,878 |
|  |  | Col·locació de paviment de lloses de pedra natural, de forma irregular, de qualsevol gruix, amb morter de ciment |  |
| F9BY070R | m2 | Col·locació pavim.lloses pedra,reg.,g<=7cm,col.mort. | 30,680 |
|  |  | Col·locació de paviment de lloses de pedra natural, de forma regular, de 7 cm de gruix, com a màxim, amb morter de ciment |  |
| F9BY075R | m2 | Col·locació pavim.lloses pedra,reg.,g>7cm,col.mort. | 36,213 |
|  |  | Col·locació de paviment de lloses de pedra natural, de forma regular, de més de 7 cm de gruix, amb morter de ciment |  |
| F9C21329 | m2 | Paviment terratzo relleu p/ús ext.,30x30cm,preu alt,col.mort. | 31,723 |
|  |  | Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, per a ús exterior, de 30x30 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9C21429 | m2 | Paviment terratzo relleu p/ús ext.,40x40cm,preu alt,col.mort. | 32,744 |
|  |  | Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, per a ús exterior, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9DLM563 | m2 | Paviment llamb.ceràmics,rect.,10x20cm,g=5cm,col.+rejunt.mort. | 47,970 |
|  |  | Paviment de llambordins ceràmics, de forma rectangular, de 10x20 cm i 5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9DLM863 | m2 | Paviment llamb.ceràmics,rect.,10x20cm,g=8cm,col.+rejunt.mort. | 54,894 |
|  |  | Paviment de llambordins ceràmics, de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9DLS533 | m2 | Paviment llamb.ceràmics,rect.,10x20cm,g=5cm,sob/llit sorra 3cm,rejunt.sorra | 26,182 |
|  |  | Paviment de llambordins ceràmics, de forma rectangular, de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 3 cm de gruix i rejuntat amb sorra |  |
| F9DLS553 | m2 | Paviment llamb.ceràmics,rect.,10x20cm,g=5cm,sob/llit sorra 5cm,rejunt.sorra | 27,267 |
|  |  | Paviment de llambordins ceràmics, de forma rectangular, de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i rejuntat amb sorra |  |
| F9DLS833 | m2 | Paviment llamb.ceràmics,rect.,10x20cm,g=8cm,sob/llit sorra 3cm,rejunt.sorra | 29,594 |
|  |  | Paviment de llambordins ceràmics, de forma rectangular, de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 3 cm de gruix i rejuntat amb sorra |  |
| F9DLS853 | m2 | Paviment llamb.ceràmics,rect.,10x20cm,g=8cm,sob/llit sorra 5cm,rejunt.sorra | 30,559 |
|  |  | Paviment de llambordins ceràmics, de forma rectangular, de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i rejuntat amb sorra |  |
| F9E10059 | m2 | Paviment panots,gris,20x20x4cm,col.morter | 23,453 |
|  |  | Paviment de panots, de color gris, de 20x20x4 cm, col·locats amb morter de ciment 1:3 |  |
| F9E1005N | m2 | Paviment panots,gris,20x20x4cm,col.morter+base form.g=10cm | 37,960 |
|  |  | Paviment de panots, de color gris, de 20x20x4 cm, col·locats amb morter de ciment 1:3, inclòs base de formigó de 10 cm de gruix |  |
| F9E11059 | m2 | Paviment panots,gris,20x20x4cm,col.morter sec | 23,071 |
|  |  | Paviment de panots, de color gris, de 20x20x4 cm, col·locats amb morter sec |  |
| F9E1105N | m2 | Paviment panots,gris,20x20x4cm,col.morter sec+base form.g=10cm | 37,577 |
|  |  | Paviment de panots, de color gris, de 20x20x4 cm, col·locats amb morter sec, inclòs base de formigó de 10 cm de gruix |  |
| F9F1U201 | m2 | Paviment llamb.formigó,rectang.,10x20x8cm,preu alt,col.mort.,rejunt.beurada | 49,710 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6 i rejuntat amb beurada de ciment |  |
| F9F1U210 | m2 | Paviment llamb.formigó,rectang.,10x20x8cm,preu alt,sob/llit sorra 3cm,rejunt.sorra | 24,407 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F1U215 | m2 | Paviment llamb.formigó,rectang.,10x20x8cm,preu alt,sob/llit sorra 3cm,rejunt.mort. | 36,460 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9F1U220 | m2 | Paviment llamb.formigó,rectang.,10x20x8cm,preu alt,sob/llit sorra 5cm,rejunt.sorra | 25,348 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F1U229 | m2 | Paviment llamb.formigó,rectang.,10x20x8cm,preu alt,sob/llit sorra 5cm,rejunt.mort. | 37,448 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9F1U240 | m2 | Paviment llamb.formigó,rectang.,10x20x8cm,preu alt,sob/llit sorra 10cm,rejunt.sorra | 27,656 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F1U249 | m2 | Paviment llamb.formigó,rectang.,10x20x8cm,preu alt,sob/llit sorra 10cm,rejunt.mort. | 39,686 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma rectangular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9F1V201 | m2 | Paviment llamb.formigó,rectang.,10x20x10cm,preu alt,col.mort.,rejunt.beurada | 56,856 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma rectangular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6 i rejuntat amb beurada de ciment |  |
| F9F1V210 | m2 | Paviment llamb.formigó,rectang.,10x20x10cm,preu alt,sob/llit sorra 3cm,rejunt.sorra | 28,866 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma rectangular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F1V215 | m2 | Paviment llamb.formigó,rectang.,10x20x10cm,preu alt,sob/llit sorra 3cm,rejunt.mort. | 41,372 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma rectangular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9F1V220 | m2 | Paviment llamb.formigó,rectang.,10x20x10cm,preu alt,sob/llit sorra 5cm,rejunt.sorra | 29,811 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma rectangular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F1V229 | m2 | Paviment llamb.formigó,rectang.,10x20x10cm,preu alt,sob/llit sorra 5cm,rejunt.mort. | 42,340 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma rectangular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9F1V240 | m2 | Paviment llamb.formigó,rectang.,10x20x10cm,preu alt,sob/llit sorra 10cm | 32,114 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma rectangular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F1V249 | m2 | Paviment llamb.formigó,rectang.,10x20x10cm,preu alt,sob/llit sorra 10cm,rejunt.mort. | 44,602 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma rectangular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9F27U04 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.rect. g=6cm,preu alt,col.mort | 42,392 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares rectes, de 6 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9F27U10 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.rect. g=6cm,preu alt,sob/llit sorra 3cm,rejunt.sorra | 22,939 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares rectes, de 6 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F27U20 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.rect. g=6cm,preu alt,sob/llit sorra 5cm,rejunt.sorra | 23,880 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares rectes, de 6 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F27U40 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.rect. g=6cm,preu alt,sob/llit sorra 10cm,rejunt.sorra | 26,175 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares rectes, de 6 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F28U04 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.rect. g=8cm,preu alt,col.mort | 46,597 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9F28U10 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.rect. g=8cm,preu alt,sob/llit sorra 3cm,rejunt.sorra | 24,204 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F28U20 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.rect. g=8cm,preu alt,sob/llit sorra 5cm,rejunt.sorra | 25,148 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F28U40 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.rect. g=8cm,preu alt,sob/llit sorra 10cm,rejunt.sorra | 27,453 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares rectes, de 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F29U04 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.rect. g=10cm,preu alt,col.mort | 50,708 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares rectes, de 10 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9F29U10 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.rect. g=10cm,preu alt,sob/llit sorra 3cm,rejunt.sorra | 25,633 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares rectes, de 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F29U20 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.rect. g=10cm,preu alt,sob/llit sorra 5cm,rejunt.sorra | 26,597 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares rectes, de 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F29U40 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.rect. g=10cm,preu alt,sob/llit sorra 10cm | 28,880 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares rectes, de 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F2HU04 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.corb. g=6cm,preu alt,col.mort | 42,392 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9F2HU10 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.corb. g=6cm,preu alt,sob/llit sorra 3cm,rejunt.sorra | 22,939 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F2HU20 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.corb. g=6cm,preu alt,sob/llit sorra 5cm,rejunt.sorra | 23,880 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F2HU40 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.corb. g=6cm,preu alt,sob/llit sorra 10cm,rejunt.sorra | 26,117 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares corbes, de 6 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F2JU04 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.corb. g=8cm,preu alt,col.mort | 46,597 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares corbes, de 8 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9F2JU10 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.corb. g=8cm,preu alt,sob/llit sorra 3cm,rejunt.sorra | 24,204 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares corbes, de 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F2JU20 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.corb. g=8cm,preu alt,sob/llit sorra 5cm,rejunt.sorra | 25,148 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares corbes, de 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F2JU40 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.corb. g=8cm,preu alt,sob/llit sorra 10cm,rejunt.sorra | 27,453 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares corbes, de 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F2KU04 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.corb. g=10cm,preu alt,col.mort | 50,708 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares corbes, de 10 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9F2KU10 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.corb. g=10cm,preu alt,sob/llit sorra 3cm,rejunt.sorra | 25,633 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares corbes, de 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F2KU20 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.corb. g=10cm,preu alt,sob/llit sorra 5cm,rejunt.sorra | 26,597 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares corbes, de 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F2KU40 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.corb. g=10cm,preu alt,sob/llit sorra 10cm,rejunt.sorra | 28,880 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares corbes, de 10 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F2TU04 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.corb. g=11cm,preu alt,col.mort | 55,217 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares corbes i encaix, d'11 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9F2TU10 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.corb. g=11cm,preu alt,sob/llit sorra 3cm,rejunt.sorra | 29,626 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares corbes i encaix, d'11 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F2TU20 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.corb. g=11cm,preu alt,sob/llit sorra 5cm,rejunt.sorra | 30,572 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares corbes i encaix, d'11 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F2TU40 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.corb. g=11cm,preu alt,sob/llit sorra 10cm,rejunt.sorra | 32,876 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares corbes i encaix, d'11 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F2VU04 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.corb. g=13cm,preu alt,col.mort | 59,880 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de 13 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6 |  |
| F9F2VU10 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.corb. g=13cm,preu alt,sob/llit sorra 3cm,rejunt.sorra | 32,711 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de 13 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F2VU20 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.corb. g=13cm,preu alt,sob/llit sorra 5cm,rejunt.sorra | 33,652 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de 13 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F2VU40 | m2 | Paviment llamb.formigó,irreg.,c.corb. g=13cm,preu alt,sob/llit sorra 10cm,rejunt.sorra | 35,960 |
|  |  | Paviment de llambordins de formigó, de forma irregular, amb cares corbes i encaix, de 13 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat |  |
| F9F5U112 | m2 | Paviment peces pref.formigó,gris,20x10x5cm,col.mort.,rejunt.sorra | 42,979 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, de color gris, de 20x10x5 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U122 | m2 | Paviment peces pref.formigó,gris,30x30x5cm,col.mort.,rejunt.sorra | 42,979 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, de color gris, de 30x30x5 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U132 | m2 | Paviment peces pref.formigó,gris,40x20x5cm,col.mort.,rejunt.sorra | 42,979 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, de color gris, de 40x20x5 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U142 | m2 | Paviment peces pref.formigó,gris,40x40x5cm,col.mort.,rejunt.sorra | 42,979 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, de color gris, de 40x40x5 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U152 | m2 | Paviment peces pref.formigó,gris,50x50x5cm,col.mort.,rejunt.sorra | 42,979 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, de color gris, de 50x50x5 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U162 | m2 | Paviment peces pref.formigó,gris,60x30x7cm,col.mort.,rejunt.sorra | 44,352 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, de color gris, de 60x30x7 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U172 | m2 | Paviment peces pref.formigó,gris,60x40x7cm,col.mort.,rejunt.sorra | 44,352 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, de color gris, de 60x40x7 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U182 | m2 | Paviment peces pref.formigó,gris,60x60x8cm,col.mort.,rejunt.sorra | 45,055 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, de color gris, de 60x60x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U192 | m2 | Paviment peces pref.formigó,gris,80x60x8cm,col.mort.,rejunt.sorra | 45,055 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, de color gris, de 80x60x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U312 | m2 | Paviment peces pref.formigó,marbre blanc,20x10x5cm,col.mort.,rejunt.sorra | 45,099 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, amb sorra de marbre blanc, de20x10x5 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U322 | m2 | Paviment peces pref.formigó,marbre blanc,30x30x5cm,col.mort.,rejunt.sorra | 45,099 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, amb sorra de marbre blanc, de 30x30x5 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U332 | m2 | Paviment peces pref.formigó,marbre blanc,40x20x5cm,col.mort.,rejunt.sorra | 45,099 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, amb sorra de marbre blanc, de 40x20x5 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U342 | m2 | Paviment peces pref.formigó,marbre blanc,40x40x5cm,col.mort.,rejunt.sorra | 45,099 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, amb sorra de marbre blanc, de 40x40x5 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U352 | m2 | Paviment peces pref.formigó,marbre blanc,50x50x5cm,col.mort.,rejunt.sorra | 45,099 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, amb sorra de marbre blanc, de 50x50x5 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U362 | m2 | Paviment peces pref.formigó,marbre blanc,60x30x7cm,col.mort.,rejunt.sorra | 45,401 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, amb sorra de marbre blanc, de 60x30x7 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U372 | m2 | Paviment peces pref.formigó,marbre blanc,60x40x7cm,col.mort.,rejunt.sorra | 45,424 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, amb sorra de marbre blanc, de 60x40x7 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U382 | m2 | Paviment peces pref.formigó,marbre blanc,60x60x8cm,col.mort.,rejunt.sorra | 46,148 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, amb sorra de marbre blanc, de 60x60x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U392 | m2 | Paviment peces pref.formigó,marbre blanc,80x60x8cm,col.mort.,rejunt.sorra | 46,148 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, amb sorra de marbre blanc, de 80x60x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U412 | m2 | Paviment peces pref.formigó,marbre color,20x10x5cm,col.mort.,rejunt.sorra | 46,116 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, amb sorra de marbre de color, de 20x10x5 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U422 | m2 | Paviment peces pref.formigó,marbre color,30x30x5cm,col.mort.,rejunt.sorra | 44,115 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, amb sorra de marbre de color, de 30x30x5 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra finam2 |  |
| F9F5U432 | m2 | Paviment peces pref.formigó,marbre color,40x20x5cm,col.mort.,rejunt.sorra | 44,115 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, amb sorra de marbre de color, de 40x20x5 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U442 | m2 | Paviment peces pref.formigó,marbre color,40x40x5cm,col.mort.,rejunt.sorra | 44,115 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, amb sorra de marbre de color, de 40x40x5 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra finam2 |  |
| F9F5U452 | m2 | Paviment peces pref.formigó,marbre color,50x50x5cm,col.mort.,rejunt.sorra | 44,115 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, amb sorra de marbre de color, de 50x50x5 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U462 | m2 | Paviment peces pref.formigó,marbre color,60x30x7cm,col.mort.,rejunt.sorra | 46,927 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, amb sorra de marbre de color, de 60x30x7 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U472 | m2 | Paviment peces pref.formigó,marbre color,60x40x7cm,col.mort.,rejunt.sorra | 46,927 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, amb sorra de marbre de color, de 60x40x7 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U482 | m2 | Paviment peces pref.formigó,marbre color,60x60x8cm,col.mort.,rejunt.sorra | 46,148 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, amb sorra de marbre de color, de 60x60x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9F5U492 | m2 | Paviment peces pref.formigó,marbre color,80x60x8cm,col.mort.,rejunt.sorra | 46,148 |
|  |  | Paviment de peces prefabicades de formigó, amb sorra de marbre de color, de 80x60x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 i rejuntat amb sorra fina |  |
| F9FYU110 | m2 | Col·locació pavim.peces, sense incloure subministre | 26,400 |
|  |  | Col·locació pavim.peces, sense incloure subministre |  |
| F9G1D2G5 | m3 | Paviment form.s/additius,HF-4,consist.plàst.,transp.int.mec.,estesa/vibratge mec.,acabat remol.mec. | 164,730 |
|  |  | Paviment de formigó sense additius, HF-4, de 4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic |  |
| F9G1V100 | m3 | Paviment form.s/additius,HM-20,consist.tova,gran.<=20mm,estesa/vibratge manual,acabat reglejat | 128,650 |
|  |  | Paviment de formigó sense additius, HM-20, de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat |  |
| F9G1V110 | m3 | Paviment form.s/additius,HM-20,consist.tova,gran.<=20mm,estesa/vibratge manual,acabat ratllat man | 129,626 |
|  |  | Paviment de formigó sense additius, HM-20, de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual |  |
| F9G1V120 | m3 | Paviment form.s/additius,HM-20,consist.tova,gran.<=20mm,estesa/vibratge manual,acabat remol.mec. | 130,557 |
|  |  | Paviment de formigó sense additius, HM-20, de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic |  |
| F9G1V130 | m3 | Paviment form.s/additius,HM-25,consist.tova,gran.<=20mm,estesa/vibratge manual,acabat reglejat | 138,649 |
|  |  | Paviment de formigó sense additius, HM-25, de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat |  |
| F9G1V140 | m3 | Paviment form.s/additius,HM-25,consist.tova,gran.<=20mm,estesa/vibratge manual,acabat ratllat man | 139,630 |
|  |  | Paviment de formigó sense additius, HM-25, de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual |  |
| F9G1V150 | m3 | Paviment form.s/additius,HM-25,consist.tova,gran.<=20mm,estesa/vibratge manual,acabat remol.mec. | 140,564 |
|  |  | Paviment de formigó sense additius, HM-25, de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic |  |
| F9G1V160 | m3 | Paviment form.s/additius,HM-30,consist.tova,gran.<=20mm,estesa/vibratge manual,acabat reglejat | 145,638 |
|  |  | Paviment de formigó sense additius, HM-30, de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat |  |
| F9G1V170 | m3 | Paviment form.s/additius,HM-30,consist.tova,gran.<=20mm,estesa/vibratge manual,acabat ratllat man | 146,616 |
|  |  | Paviment de formigó sense additius, HM-30, de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual |  |
| F9G1V180 | m3 | Paviment form.s/additius,HM-30,consist.tova,gran.<=20mm,estesa/vibratge manual,acabat remol.mec. | 147,530 |
|  |  | Paviment de formigó sense additius, HM-30, de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic |  |
| MPG010 | m² | Enrajolat ceràmic | 51,927 |
|  |  | Solat de rajoles ceràmiques de gres, peça a escollir per DF, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup AI, resistència al lliscament Rd>45, classe 3, per a exteriors, rebudes amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris i rejuntat amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm. Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Estesa i compactació de la base de formigó. Neteja i comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MPH010 | m² | Enrajolat de formigó. | 67,314 |
|  |  | Enrajolat de rajoles de formigó per exteriors, acabat mixt, resistència a flexió T, càrrega de ruptura 7, resistència al desgast H, 30x30x4 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de parcs i jardins, col·locades picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 15 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del material sobrant de la superfície, mitjançant escombrat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². |  |
| MPP010 | m² | Paviment de lloses de pedra natural rebudes amb morter. | 106,046 |
|  |  | Paviment per a ús exterior en àrees de vianants i carrers residencials, de rajoles de peces regulars de granit Blanc Berrocal, de 60x40x4 cm, acabat flamejat de la superfície vista, cantells serrats, rebudes sobre capa de morter de ciment M-10; rejuntades amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R; realitzat sobre solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat, amb acabat reglejat, i explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MPT010 | m² | Enrajolat de terratzo. | 48,008 |
|  |  | Enrajolat de rajoles de terratzo per a ús exterior, acabat baix relleu polit, resistència a flexió T, càrrega de ruptura 7, resistència al desgast per abrasió B, 40x40 cm, color gris, per a ús públic en zona de parcs i jardins, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment i reblert de juntes amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R; tot allò realitzat sobre solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 15 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². |  |
| MPD010 | m² | Paviment continu drenant. | 107,601 |
|  |  | Paviment continu drenant para ús per als vianants, de 40 mm d'espessor, realitzat "in situ" amb morter a base de resines i àrids de colors seleccionats amb granulometria 4/7 mm, disposat sobre capa de 30 mm de material granular. Inclou: Execució de la base. Execució del paviment. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MPD030 | m² | Paviment continu drenant de formigó | 82,807 |
|  |  | Paviment continu porós de formigó Ecopact Hydromedia Tráfico Rodado "LAFARGEHOLCIM" o similar, de baix contingut en fins, fabricat en central, color a decidir DDO, amb una resistència a flexotracció de 2 N/mm², una resistència a compressió de 15 N/mm² i una capacitat drenant de 300 l/(m²·min), amb un 20% de buits i resistència al lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX, lliscabilitat classe 3 segons CTE, de 150 mm de gruix, disposat sobre capa de material granular. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa de material granular. Inclou: Estesa. Reglejat. Curat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MPO020 | m² | Paviment terrenc amb aportació de material. | 6,447 |
|  |  | Paviment gibrell per vianants, de 10 cm de gruix, realitzat amb sorra calcària, estesa i refinada a mà, sobre base ferm existent (no inclosa en aquest preu). Inclou: Càrrega i transport a peu de tall del material. Estesa del material. Repassada manual de vores. Humectació. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MPO030 | m² | Paviment terrenc "in situ" estabilitzat | 27,913 |
|  |  | Paviment terrenc, en sòl poc argilós, realitzat "in situ", mitjançant l'estabilització del terreny existent amb 20 kg d'estabilitzant i consolidant de terrenys, Stabex "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA" o similar, a base de calç hidràulica natural, estès sobre el terreny i barrejat amb aquest fins a una profunditat de 15 cm mitjançant motoanivelladora, compactat de la mescla amb mitjans mecànics fins a aconseguir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, prèvia preparació de la superfície, i posterior retirada i càrrega a camió de les restes i rebuigs. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat ni el transport. Inclou: Desbrossament del terreny. Escarificat del terreny a estabilitzar. Estesa de la calç. Mesclat de la calç amb el terreny. Anivellació de la mescla. Humectació i compactació de la mescla. Retirada i càrrega a camió de restes i deixalles. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MDR005 | m² | Revestiment de paviment esportiu, de resines sintètiques. | 21,695 |
|  |  | Revestiment de paviment esportiu, amb resistència al lliscament entre 80 i 110 con la superficie seca i entre 55 i 110 amb la superfície humida, segons UNE-EN 13036-4, amb resistència al lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE, de 2 a 3 mm d'espessor total aproximat, realitzat sobre superfície suport d'aglomerat asfàltic, apte per a pista poliesportiva, per a la pràctica d'esport amateur, mitjançant l'aplicació successiva de: una capa de regularització i condicionament de la superfície, de morter, color negre, a base de resines sintètiques i càrregues minerals seleccionades (2 kg/m²); una capa de morter, color verd, a base de resines acríliques, càrregues minerals calibrades i pigments (0,8 kg/m²); tres capes de morter, color verd, acabat texturitzat, a base de resines acríliques, càrregues minerals calibrades i pigments (0,5 kg/m² cada capa), deixant assecar totalment la primera capa abans d'aplicar la segona capa i una capa de segellat de pintura a l'aigua, color verd, a base de resines acríliques, càrregues micronitzades i pigments (0,3 kg/m²). Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni l'execució i el segellat dels junts. Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes i draps de treball. Aplicació, amb rastell de goma, de la capa de regularització i condicionament de la superfície. Aplicació de les successives capes que formen el paviment esportiu. Assecat de cada capa abans d'aplicar la següent, incloent raspat, escombrada i bufat de les imperfeccions. Neteja final del paviment. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MLB010 | m | Vorada prefabricada de formigó tipus jardiner | 27,745 |
|  |  | Vorada - Recta - DC - A4 (20x8) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MLB010b | m | Vorada prefabricada de formigó-vorera | 30,166 |
|  |  | Vorada - Recta - DC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó en massa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MLB010c | m | Vorada prefabricada de formigó-barbacana | 32,650 |
|  |  | Vorada barbacana, peça central de 1m de longitut, de formigó bicapa, color gris, especial per a passos peatonals i garatges, de 3 i 17 cm de bases superior i inferior i 17 cm d'altura, col·locat sobre solera de formigó HM-20/P/20/I, de 10 cm de gruix, rejuntat i neteja, onclòs l'excavació previa i el replè posterior. Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MLB020 | m | Vorada de pedra natural. | 48,985 |
|  |  | Vorada recta de granit Gris Mondariz, formada per peces de 15x20 cm de secció, longitud lliure entre 50 i 100 cm, arestes mortes de 3 mm, cares vistes i cantells serrats, per a col·locació en vials, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i anivellació de les peces. Reomplert de junts amb morter de ciment. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MLR010 | m | Rigola prefabricada de formigó. | 43,093 |
|  |  | Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i anivellació. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MLR010b | m | Rigola prefabricada de formigó-canal | 57,332 |
|  |  | Rigola formada per peces prefabricades de formigó tipus Canal Caz, 50x50x70 cm, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i anivellació. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MLR020 | m | Rigola de pedra natural. | 50,036 |
|  |  | Rigola de granit Gris Mondariz, formada per peces de 20x6 cm de secció, longitud lliure entre 50 i 100 cm, superfície amb una caiguda, acabat serrat, per a col·locació en vials, sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 20 cm d'espessor i ample de 10 cm a cada costat de la rigola, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclou: Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Reblert de juntes amb morter. Assentat i anivellació. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| F985V010 | m | Gual vorada p/vehicles,T3/T5,a=20cm+base form. | 81,952 |
|  |  | Gual de vorada per a vehicles, tipus T3/T5, de 20 cm d'amplària, amb peces prefabricades de formigó en cunya i peces especials extremes, inclòs base de formigó i rejuntat amb morter |  |
| F981Y020 | m | Rampa p/gual,recta,pedra granít.serra+flamej.,20x25cm,col.morter s/base form.HM-20 | 80,225 |
|  |  | Rampa per a gual, de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 20 cm d'amplària i 25 d'alçària, col·locades amb morter sobre base de formigó de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió |  |
| F981YFA4 | u | Capçal p/gual,cant.corba,pedra granít.serra+flamej.,40x40cm,col.morter s/base form.HNE-15 | 126,224 |
|  |  | Capçal per a gual, amb la cantonada en forma corba, de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 40x40 cm, d'1 peça, col·locat amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió |  |
| F991V010 | u | Escocell quadrat,80x80cm,f=20cm,4 peces morter cim.80x20x7cm,1:4,base HM-20/P/10/X0 | 66,323 |
|  |  | Escocell quadrat, de 80x80 cm de llum i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 80x20x7 cm d'un cantell bisellat, rejuntades amb morter 1:4 (m-8) elaborat a l'obra i base de formigó HM-20/P/10/X0 |  |
| F961V005 | m | Subministrament vorada pedra granítica,recta,escairada+buixardada,20x25cm | 31,580 |
|  |  | Subministrament de vorada de pedra granítica, recta, escairada i buixardada, de 20x25 cm |  |
| F961V010 | m | Subministrament vorada pedra granítica,recta,serrada mec.+flamejada,20x24cm | 44,239 |
|  |  | Subministrament de vorada de pedra granítica, recta, serrada mecanicament i flamejada, de 20x24 cm |  |
| F961V100 | m | Subministrament vorada bústia pedra granítica,recta,escairada+buixardada,20x25x110cm | 55,208 |
|  |  | Subministrament de vorada de bústia de pedra granítica, recta, gris quintana, gris prineos o ochavo jaspe, gra fi, recta, escairada i buixardada, de 20x25x110 cm |  |
| F962V015 | m | Subministrament vorada pedra granítica,corba,escairada+buixardada,20x25cm | 50,594 |
|  |  | Subministrament de vorada de pedra granítica, corba, escairada i buixardada, de 20x25 cm |  |
| F962V020 | m | Subministrament vorada pedra granítica,corba,deixada serra+flamejada,20x24cm | 99,220 |
|  |  | Subministrament de vorada de pedra granítica, corba, deixada de serra i flamejada, de 20x24 cm |  |
| F965U1C4 | m | Vorada form.,DC,A1 (20x14cm),B,H,S(R-3,5MPa),col./s.HM-20,h=10-20cm | 29,605 |
|  |  | Vorada de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/X0 de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada amb morter |  |
| F965U1D8 | m | Vorada form.,DC,A1 (20x14cm),B,H,T(R-5MPa),col./s.HM-20,h=20-25cm | 32,258 |
|  |  | Vorada de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/X0 de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter |  |
| F965U2C4 | m | Vorada form.,DC,A2 (20x10cm),B,H,S(R-3,5MPa),col./s.HM-20,h=10-20cm | 26,738 |
|  |  | Vorada de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/X0 de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada amb morter |  |
| F965U2D8 | m | Vorada form.,DC,A2 (20x10cm),B,H,T(R-5MPa),col./s.HM-20,h=20-25cm | 29,088 |
|  |  | Vorada de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base deformigó HM-20/P/40/X0 de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter |  |
| F965U3C4 | m | Vorada form.,DC,A3 (20x8cm),B,H,S(R-3,5MPa),col./s.HM-20,h=10-20cm | 25,559 |
|  |  | Vorada de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/X0 de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada amb morter |  |
| F965U4C4 | m | Vorada form.,DC,A4 (20x8cm),B,H,S(R-3,5MPa),col./s.HM-20,h=10-20cm | 25,559 |
|  |  | Vorada de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/X0 de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada amb morter |  |
| F965U5D8 | m | Vorada form.,DC,C2 (30x22cm),B,H,T(R-5MPa),col./s.HM-20,h=20-25cm | 36,693 |
|  |  | Vorada de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/X0 de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter |  |
| F965U6D8 | m | Vorada form.,DC,C3 (28x17cm),B,H,T(R-5MPa),col./s.HM-20,h=20-25cm | 31,776 |
|  |  | Vorada de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base deformigó HM-20/P/40/X0 de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter |  |
| F965U7D8 | m | Vorada form.,DC,C5 (25x15cm),B,H,T(R-5MPa),col./s.HM-20,h=20-25cm | 28,638 |
|  |  | Vorada de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/X0 de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter |  |
| F965U8D8 | m | Vorada form.,DC,C6 (25x12cm),B,H,T(R-5MPa),col./s.HM-20,h=20-25cm | 27,056 |
|  |  | Vorada de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/X0 de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter |  |
| F965U9D8 | m | Vorada form.,DC,C7 (22x20cm),B,H,T(R-5MPa),col./s.HM-20,h=20-25cm | 31,210 |
|  |  | Vorada de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/X0 de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter |  |
| F965UAD8 | m | Vorada form.,DC,C9 (13x25cm),B,H,T(R-5MPa),col./s.HM-20,h=20-25cm | 36,991 |
|  |  | Vorada de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/X0 de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter |  |
| F96YU009 | m | Col·locació vorada recta s/fonam.form. | 16,931 |
|  |  | Col·locació de vorada recta sobre fonament de formigó |  |
| F974U003 | m | Rigola a=20cm,peces mort.ciment blanc,20x20x4cm,col.mort. | 11,167 |
|  |  | Rigola de 20 cm d'amplària, amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter de ciment 1:6 |  |
| F974U007 | m | Rigola a=20cm,peces mort.ciment blanc,20x20x8cm,col.mort. | 13,708 |
|  |  | Rigola de 20 cm d'amplària, amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:6 |  |
| F974U00B | m | Rigola a=30cm,peces mort.ciment blanc,30x30x8cm,col.mort. | 14,329 |
|  |  | Rigola de 30 cm d'amplària, amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:6 |  |

|  |  | E | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| M |  | Mobiliari i jardineria | 0,000 |
| DTM010 | U | Desmuntatge o muntatge de fita o bol·lard existent | 11,410 |
|  |  | Desmuntatge o muntatge de fita o bol·lard existent, amb mitjans manuals, i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport. Inclou: Desmuntatge o muntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. |  |
| DTM020 | U | Desmuntatge o muntatge de paperera existent | 10,203 |
|  |  | Desmuntatge o muntatge de paperera existent, amb mitjans manuals, i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport. Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. |  |
| DTM040 | U | Desmuntatge o muntatge de banc, sense subministre | 16,741 |
|  |  | Desmuntatge de banc de pedra natural o de material menys pesat, de 300 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport. Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. |  |
| DTM060 | U | Desmuntatge o mutatge de joc infantil, sense subministre | 32,400 |
|  |  | Desmuntatge de joc infantil, tipus casa o similar, de 200 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la reparació de desperfectes en la superfície de suport. Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Es pot er equivalència per pes de l´element, sent el mínim la unitat o la quantitat de unitats segons nombre de vegades que fa 200 kg el cada element. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte, o/i equivalència de pes |  |
| F21QUV10 | u | Retirada o montatge mòdul sustentació bicicletes | 25,850 |
|  |  | Retirada o montatge mòdul sustentació bicicletes |  |
| F21QV030 | u | Desmuntatge o muntatge plataforma completa parada autobús | 659,118 |
|  |  | Desmuntatge o muntatg de plataforma completa de parada d'autobús, càrrega sobre camió i desplaçament a magatzem o on especifiqui la DF, i posterior recol·locació i instal·lació |  |
| DTM100 | m³ | Transport de mobiliari urbà. | 19,285 |
|  |  | Transport de mobiliari urbà (aproximadament 4 u/m³) amb un pes mitjà de fins a 500 kg/m³, mitjançant camió, a una distància màxima de 10 km, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Càrrega sobre camió. Transport del material. Descàrrega de cadascun dels elements. Aplec en la zona designada. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte. |  |
| DMX100 | m² | Demolició de paviment exterior de cautxú. | 8,290 |
|  |  | Demolició de paviment exterior de cautxú, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. |  |
| MPD020 | m² | Paviment drenant per a reomplert d'escocell. | 191,297 |
|  |  | Paviment drenant per a reomplert d'escocell, para ús per als vianants, de 40 mm d'espessor, realitzat "in situ" amb morter a base de resines i àrids de colors seleccionats amb granulometria 4/7 mm, amb sistema contràctil d'elastòmer a l'entorn del tronc de l'arbre, disposat sobre capa de 30 mm de material granular. Inclou: Execució de la base. Execució del paviment. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MPM005 | m² | Passarel·la de fusta. | 38,109 |
|  |  | Passarel·la formada per taules de fusta massissa, de pinastre (Pinus pinaster), de 45x140x2050 mm, color marró, tractada en autoclau mitjançant el mètode Bethell, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, sobre una base existent. Inclús peces especials. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de recolzament. Inclou: Replanteig. Col·locació de les taules. Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MPM010 | m² | Tarima de fusta. | 70,683 |
|  |  | Tarima formada per taules de fusta massissa de pinastre (Pinus pinaster), tractada en autoclau, de 20x95x2050 mm, color marró, amb classe d'ús 4, segons UNE-EN 335, fixades mitjançant el sistema de fixació vista, sobre llistons de fusta de pinastre (Pinus pinaster), tractada en autoclau mitjançant el mètode Bethell, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335 de 65x38 mm, separats 50 cm entre si. Inclús cargols autotaladrants d'acer inoxidable per a subjecció de les taules als llistons. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la solera de formigó. Inclou: Replanteig, anivellació i fixació de les llates d'empostissar. Col·locació de les taules de la primera filada. Fixació dels posts de la primera filada sobre les llates d'empostissar. Col·locació i fixació de les successives filades. Polit. Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MLA010 | U | Vora de peces prefabricades de formigó, per a protecció d'escocell. | 45,934 |
|  |  | Conjunt de quatre peces prefabricades de formigó, per a formació de vora de delimitació d'escocell quadrat, de 80x80 cm i 60 cm de diàmetre interior, gris. Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Excavació. Abocat i estesa del formigó. Col·locació de les peces. Assentat i anivellació. Reblert de juntes amb morter. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| MLD010 | m | Vora de travesses de fusta. | 21,883 |
|  |  | Vora formada per una travessa de fusta de roure envellida, de 18x12 cm, col·locada horitzontalment sobre el terreny. Inclou: Replanteig. Excavació i preparació del terreny. Presentació, aplomat i anivellació. Reomplert de la rasa i compactació del terreny. Eliminació i neteja del material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MLD040 | m | Vora de rolls de fusta. | 11,453 |
|  |  | Vora formada per rolls tornejats, de fusta de pi, de 8 cm de diàmetre, col·locats horitzontalment sobre el terreny. Inclou: Replanteig. Excavació i preparació del terreny. Presentació, aplomat i anivellació. Reomplert de la rasa i compactació del terreny. Eliminació i neteja del material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| MLD110 | m | Vora metàl·lica d'acer corten. | 21,286 |
|  |  | Vora metàl·lica de peces flexibles de xapa llisa d'acer corten, de 150 mm d'altura, 1,5 mm de gruix i 2 m de longitud, amb l'extrem superior arrodonit amb un ample de 7 mm, unides entre si mitjançant platines d'ancoratge i cargolam d'acer inoxidable, per delimitar espais i separar materials de pavimentació. Inclou: Preparació del terreny. Excavació de la rasa. Introducció de les peces de vora en la rasa. Unió entre peces de vora. Resolució de cantonades. Reomplert de la rasa i compactació del terreny. Neteja i eliminació del material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| IUR010 | U | Escomesa a la xarxa de reg. | 345,833 |
|  |  | Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, formada per tub de polietilè PE 80, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè. Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall sobre l'escomesa. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| IUR020 | m | Canonada de forniment i distribució. | 9,167 |
|  |  | Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 32 mm de diàmetre exterior i 4,4 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Execució del reblert envoltant. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| IUR030 | m | Canonada de reg per degoteig. | 2,029 |
|  |  | Canonada de rig per degoteig, formada per tub de polietilè, color negre, de 12 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm. Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació de la canonada. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| IUR050 | U | Boca de rec. | 142,606 |
|  |  | Boca de reg de ferro colat, amb ràcord de sortida roscat mascle de 1 1/2" de diàmetre. Inclou: Instal·lació en el terreny i connexió hidràulica a la canonada de proveïment i distribució. Reblert de la rasa. Neteja hidràulica de la unitat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| IUR040 | U | Preinstal·lació de comptador de reg. | 112,972 |
|  |  | Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" DN 15 mm, col·locat en armari prefabricat, amb dos claus de tall de comporta. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| FR3P2111 | m3 | Terra vegetal jardineria,cat.alta,granel,escamp.retro.mitj. | 52,085 |
|  |  | Terra vegetal de jardineria, de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana |  |
| FR3P2154 | m3 | Terra vegetal jardineria,cat.alta,sacs 0,8m3,escamp.m.man. | 107,866 |
|  |  | Terra vegetal de jardineria, de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals |  |
| FR3P8501 | m3 | Sorra sílice,0-3,5mm,granel,escamp.retro.mitj. | 346,781 |
|  |  | Sorra de sílice, de granulometria 0 a 3,5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana |  |
| FR3P8503 | m3 | Sorra sílice,0-3,5mm,sacs 0,8m3,escamp.retro.petita+m.man. | 380,560 |
|  |  | Sorra de sílice, de granulometria 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals |  |
| FR3P8601 | m3 | Sorra riu rentada,0,1-0,5mm,granel,escamp.retro.mitj. | 87,881 |
|  |  | Sorra de riu rentada, de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana |  |
| FR3P8603 | m3 | Sorra riu rentada,0,1-0,5mm,sacs 0,8m3,escamp.retro.petita+m.man. | 138,291 |
|  |  | Sorra de riu rentada, de granulometria 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals |  |
| FR3P9131 | m3 | Grava pedra calc.,50-70mm,granel,escamp.retro.mitj. | 41,529 |
|  |  | Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana |  |
| FR3P9133 | m3 | Grava pedra calc.,50-70mm,sacs 0,8m3,escamp.retro.petita+m.man. | 106,378 |
|  |  | Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals |  |
| FR3P9161 | m3 | Grava pedra calc.,18-25mm,granel,escamp.retro.mitj. | 44,310 |
|  |  | Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana |  |
| FR3P9163 | m3 | Grava pedra calc.,18-25mm,sacs 0,8m3,escamp.retro.petita+m.man. | 116,036 |
|  |  | Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals |  |
| FR3P91A1 | m3 | Grava pedra calc.,5-12mm,granel,escamp.retro.mitj. | 48,894 |
|  |  | Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana |  |
| FR3P91A3 | m3 | Grava pedra calc.,5-12mm,sacs 0,8m3,escamp.retro.petita+m.man. | 126,250 |
|  |  | Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals |  |
| FR3P9231 | m3 | Grava pedra granít.,50-70mm,granel,escamp.retro.mitj. | 48,593 |
|  |  | Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana |  |
| FR3P9233 | m3 | Grava pedra granít.,50-70mm,sacs 0,8m3,escamp.retro.petita+m.man. | 119,432 |
|  |  | Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals |  |
| FR3P9241 | m3 | Grava pedra granít.,30-50mm,granel,escamp.retro.mitj. | 51,642 |
|  |  | Grava de pedrera de pedra granítica, de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana |  |
| FR3P9243 | m3 | Grava pedra granít.,30-50mm,sacs 0,8m3,escamp.retro.petita+m.man. | 124,213 |
|  |  | Grava de pedrera de pedra granítica, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals |  |
| FR3P9261 | m3 | Grava pedra granít.,18-25mm,granel,escamp.retro.mitj. | 53,367 |
|  |  | Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana |  |
| FR3P9263 | m3 | Grava pedra granít.,18-25mm,sacs 0,8m3,escamp.retro.petita+m.man. | 130,089 |
|  |  | Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals |  |
| FR3P9281 | m3 | Grava pedra granít.,12-18mm,granel,escamp.retro.mitj. | 54,976 |
|  |  | Grava de pedrera de pedra granítica, de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana |  |
| FR3P9283 | m3 | Grava pedra granít.,12-18mm,sacs 0,8m3,escamp.retro.petita+m.man. | 135,779 |
|  |  | Grava de pedrera de pedra granítica, de 12 a 18 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals |  |
| FR3P92A1 | m3 | Grava pedra granít.,5-12mm,granel,escamp.retro.mitj. | 58,630 |
|  |  | Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana |  |
| FR3P92A3 | m3 | Grava pedra granít.,5-12mm,sacs 0,8m3,escamp.retro.petita+m.man. | 141,324 |
|  |  | Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals |  |
| FR3PA531 | m3 | Grava riu,50-70mm,granel,escamp.retro.mitj. | 74,980 |
|  |  | Grava de riu, de 50 a 70 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana |  |
| FR3PA533 | m3 | Grava riu,50-70mm,sacs 0,8m3,escamp.retro.petita+m.man. | 131,657 |
|  |  | Grava de riu, de 50 a 70 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals |  |
| FR3PA541 | m3 | Grava riu,30-50mm,granel,escamp.retro.mitj. | 95,281 |
|  |  | Grava de riu, de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana |  |
| FR3PA543 | m3 | Grava riu,30-50mm,sacs 0,8m3,escamp.retro.petita+m.man. | 166,159 |
|  |  | Grava de riu, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals |  |
| FR3PA561 | m3 | Grava riu,18-25mm,granel,escamp.retro.mitj. | 113,286 |
|  |  | Grava de riu, de 18 a 25 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana |  |
| FR3PA563 | m3 | Grava riu,18-25mm,sacs 0,8m3,escamp.retro.petita+m.man. | 196,787 |
|  |  | Grava de riu, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals |  |
| FR3PA581 | m3 | Grava riu,12-18mm,granel,escamp.retro.mitj. | 132,190 |
|  |  | Grava de riu, de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana |  |
| FR3PA583 | m3 | Grava riu,12-18mm,sacs 0,8m3,escamp.retro.petita+m.man. | 240,465 |
|  |  | Grava de riu, de 12 a 18 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals |  |
| FR3PE211 | m3 | Escorça pi,10-35mm,granel,escamp.retro.mitj. | 59,985 |
|  |  | Escorça de pi, de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana |  |
| FR3PE253 | m3 | Escorça pi,10-35mm,sacs 0,8m3,escamp.retro.petita+m.man. | 73,982 |
|  |  | Escorça de pi, de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals |  |
| FR3PE411 | m3 | Escorça pi,30-50mm,granel,escamp.retro.mitj. | 62,738 |
|  |  | Escorça de pi, de 30 a 50 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana |  |
| FR3PE453 | m3 | Escorça pi,30-50mm,sacs 0,8m3,escamp.retro.petita+m.man. | 80,390 |
|  |  | Escorça de pi, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals |  |
| FR3PF011 | m3 | Torba rossa,granel,escamp.retro.mitj. | 74,382 |
|  |  | Torba rossa, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana |  |
| FR3PF053 | m3 | Torba rossa,sacs 0,8m3,escamp.retro.petita+m.man. | 92,735 |
|  |  | Torba rossa, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals |  |
| FR3PHJTT | m3 | Sauló s/garbellar,en sacs 0,8m3,mitjans manuals | 79,900 |
|  |  | Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals |  |
| JSS010 | Ud | Arbre de 16 a 20 cm de diámetre | 161,550 |
|  |  | Árbol de 16 a 20 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor estándar. Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. |  |
| JSS020 | Ud | Arbre 40 a 45 cm de diámetre | 431,234 |
|  |  | Árbol 40 a 45 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor estándar. Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. |  |
| JSS010b | Ud | Arbre adult tipus olivera o similar | 1.567,267 |
|  |  | Olivo (Olea europaea); suministro con cepellón enrollado con tela metálica. Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Proyecto. |  |
| JSP010 | Ud | Plantació d´arbre | 14,338 |
|  |  | Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios manuales, en terreno arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el árbol. Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retirada y acopio de las tierras excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal cribada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Colocación de tutor. Primer riego. Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |  |
| JSP020 | Ud | Trasplant arbre- diametre 90 | 547,344 |
|  |  | Trasplante de árbol de 90 cm de diámetro, con trasplantadora. Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de raíces. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según especificaciones de Proyecto. |  |
| JSP020b | Ud | Trasplant arbre-diametre 250 | 2.029,284 |
|  |  | Trasplante de árbol de 250 cm de diámetro, con trasplantadora. Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de raíces. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según especificaciones de Proyecto. |  |
| JDM020b | m² | Malla antiherbes sintètica. | 7,455 |
|  |  | Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expresada com a índex de velocitat i 90 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a realitzar la plantació, a raó de 1 planta/m² amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de diàmetre. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vegetació. Inclou: Preparació del terreny. Col·locació de la malla. Col·locació de les piquetes d'ancoratge. Realització de talls en la malla. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| FR7212G0 | m2 | Hidrosembra barreja p/gespa,St.C3,35g/m2,aigua,mulch,adob,bioactiv.,estab.,sup.<500m2 | 1,495 |
|  |  | Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa, tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície inferior a 500 m2 |  |
| FR7212H0 | m2 | Hidrosembra barreja p/gespa,St.C4,10g/m2,aigua,mulch,adob,bioactiv.,estab.,sup.<500m2 | 1,309 |
|  |  | Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa, tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície inferior a 500 m2 |  |
| FR7212J0 | m2 | Hidrosembra barreja p/gespa,mixta,35g/m2,aigua,mulch,adob,bioactiv.,estab.,S<500m2 | 1,992 |
|  |  | Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa, tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície inferior a 500 m2 |  |
| FR7212K0 | m2 | Hidrosembra barreja p/gespa,rúst.baix mant.,30g/m2, aigua,mulch,adob,bioactiv.,estab.,sup.<500m2 | 1,437 |
|  |  | Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa, tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície inferior a 500 m2 |  |
| FR723000 | m2 | Hidrocobertura aigua,mulch+estabilitzador | 0,856 |
|  |  | Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica |  |
| JDP040 | m | Sistema guía para conducción de raíces de árbol. | 91,123 |
|  |  | Sistema guía para conducción de raíces de árbol, formado por panel de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 39 cm de altura y 1,5 mm de espesor, con doble borde superior y dispositivos de anclaje al terreno incorporados, para contrarrestar el empuje provocado por el crecimiento de las raíces; dispuesto alrededor del cepellón del árbol para guiado de las raíces hacia el fondo de la plantación. Incluso tornillos para la unión de los paneles. Incluye: Replanteo de los paneles en el fondo de la plantación. Preparación y corte de los paneles. Colocación de los paneles. Unión de los paneles. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. |  |
| JDT010 | Ud | Tutor de estaca de madera para árbol. | 10,573 |
|  |  | Entutorado simple de árbol, realizado mediante una estaca, clavada verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, sujetando al tronco del árbol mediante un cinturón elástico de goma, regulable, de 4 cm de anchura, ejerciendo la función de tutor para mantener el árbol derecho durante su crecimiento. Incluye: Replanteo y clavado de la estaca. Alineación y sujeción del árbol a la estaca mediante cinta elástica. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |  |
| JVS010 | m | Seto. | 23,258 |
|  |  | Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura (4 ud/m). Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer riego. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. |  |
| NGX020 | m² | Geotextil tejido. | 2,778 |
|  |  | Geotextil tejido a base de polipropileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 18,0 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 16,0 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 17 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2 kN y una masa superficial de 83 g/m². Colocación en obra: con solapes y con piquetas de anclaje de acero, en "L", de 6 mm de diámetro (2 ud/m²), directamente sobre el terreno. Incluye: Colocación del geotextil. Resolución de solapes y uniones. Fijación del geotextil. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. |  |
| TMA010b | U | Reixa de fosa, per a protecció d'escocell. | 829,857 |
|  |  | Reixa de ferro colat, de 120x120 mm, per a protecció d'escocell, fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TMA020b | U | Reixeta electrosoldada, per a protecció d'escocell. | 50,007 |
|  |  | Reixeta electrosoldada antilliscant, de 900x900 mm, acabat galvanitzat en calent, formada per dues peces simètriques, realitzades amb platines portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat en calent, de 30x2 mm, separades 34 mm entre si, separadors de vareta quadrada retorçada, d'acer amb baix contingut en carboni UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de costat, separats 38 mm entre si i marc d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de 30x2 mm, per a protecció d'escocell, col·locada sobre el marc de recolzament. Inclou: Replanteig. Col·locació del marc de recolzament. Muntatge de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TMB030b | U | Banc de resines. | 413,855 |
|  |  | Banc model Clac "SANTA & COLE", de 64x87x60 cm, amb seient i respatller de poliestirè extrusionat i cos estructural de fosa de poliamida amb fibra de vidre, fixat a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TMB040 | U | Banc de formigó prefabricat. | 663,656 |
|  |  | Banc, de 130x52x82 cm amb seient i respatller de formigó prefabricat, fixat a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TMB020 | U | Banc de fusta. | 391,077 |
|  |  | Banc, de 180x70x45 cm amb seient i respatller de fusta tropical i cos estructural d'acer, fixat a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TMB060 | U | Mesa per a pícnic. | 364,492 |
|  |  | Conjunt de taula per a pícnic, compost per una taula de 180x130x55 cm i dos bancs, de fusta de pi tractada en autoclau, fixat a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclou: Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TME010 | U | Paperera de ferro colat. | 316,841 |
|  |  | Paperera de fosa de ferro, de 80 cm d'altura, fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TME030 | U | Paperera de polietilè. | 83,307 |
|  |  | Paperera de polietilè, de 43x34x75 cm i 50 litres de capacitat, fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TME040 | U | Paperera de formigó prefabricat. | 531,595 |
|  |  | Paperera de formigó prefabricat, de 40 cm de diàmetre i 70 cm d'altura i 80 litres de capacitat, fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TME050 | U | Paperera de fusta. | 170,982 |
|  |  | Paperera de fusta, de 50x30x80 cm i 26 litres de capacitat, fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TMF010 | U | Font de fosa. | 1.703,064 |
|  |  | Font de fosa de ferro model Atlántida "SANTA & COLE", de 120 cm d'altura, fixada a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TJJ020 | U | Balancí. | 760,963 |
|  |  | Balancí de fusta de pi silvestre, tractada en autoclau, de 2 places, per a nens de 4 a 12 anys, amb zona de seguretat de 12,00 m² i 1,15 m d'altura lliure de caiguda. Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre una superfície base. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície base. Inclou: Replanteig. Fixació del joc infantil. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TJJ030 | U | Gronxador. | 1.295,291 |
|  |  | Gronxador de fusta de pi silvestre, tractada en autoclau, de 2 places, per a nens de 6 a 12 anys, amb zona de seguretat de 32,00 m² i 1,70 m d'altura lliure de caiguda. Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre una superfície base. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície base. Inclou: Replanteig. Fixació del joc infantil. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TJJ040 | U | Joc de molla. | 960,058 |
|  |  | Joc de molla d'acer i estructura de tub d'acer pintat al forn, de 2 places, per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de 7,50 m² i 0,45 m d'altura lliure de caiguda. Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre una superfície base. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície base. Inclou: Replanteig. Fixació del joc infantil. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TJJ050 | U | Tobogan. | 1.725,483 |
|  |  | Tobogan de plaques de polietilè d'alta densitat, per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de 16,00 m² i 1,00 m d'altura lliure de caiguda. Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre una superfície base. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície base. Inclou: Replanteig. Fixació del joc infantil. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TJJ080 | U | Casa de jocs. | 3.316,396 |
|  |  | Casa amb taules i bancs de fusta de pi silvestre, tractada en autoclau, de 1,46 m d'altura, per a nens de 2 a 6 anys, amb zona de seguretat de 17,40 m² i 0,60 m d'altura lliure de caiguda. Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre una superfície base. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície base. Inclou: Replanteig. Fixació del joc infantil. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TJR030 | m² | Paviment absorbidor d'impactes, de rajoles de cautxú. | 34,573 |
|  |  | Paviment absorbidor d'impactes per a una altura màxima de caiguda de 1,1 m, en àrees de jocs infantils, format per rajoles de cautxú reciclat SBR, color negre, de 500x500x20 mm, rebudes amb adhesiu especial de poliuretà bicomponent, amb rajoles de cautxú amb vora bisellada en tot el seu perímetre. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície base ni la resolució del perímetre. Inclou: Replanteig. Tall de les peces. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles de cautxú. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| TJR040 | m² | Paviment continu absorbidor d'impactes, de grànuls de cautxú. | 99,883 |
|  |  | Paviment continu absorbidor d'impactes, per a una altura màxima de caiguda de 1,5 m, en àrees de jocs infantils, realitzat "in situ", de 50 mm de gruix total, format per una capa inferior de grànuls de cautxú reciclat SBR de color negre de 40 mm d'espessor i una capa superior de grànuls de cautxú EPDM de 10 mm d'espessor, color a escollir de la carta RAL. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície base. Inclou: Replanteig. Aplicació de la capa base de cautxú SBR. Aplicació de la capa d'acabat de cautxú EPDM. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| TBB040 | U | Joc biosaludable | 729,409 |
|  |  | Joc biosaludable, per a un usuari, de tub d'acer galvanitzat pintat al forn. Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre una superfície base. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la superfície base. Inclou: Replanteig. Fixació del joc biosaludable. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TPH020 | U | Bol·lard fix, de fosa. | 86,240 |
|  |  | Bol·lard fixe de fosa de ferro, model clàssic, de 70 cm d'altura, fixat a una superfície suport (no inclosa en aquest preu) amb aglomerant hidràulic, compost per ciments d'alta resistència i additius específics, d'enduriment ràpid. Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TPH080 | U | Bol·lard flexible fix, de cautxú. | 128,709 |
|  |  | Bol·lard flexible fix, de cautxú, de 100 cm d'altura i 9 cm de diàmetre, fixat a una superfície suport (no inclosa en aquest preu) amb aglomerant hidràulic, compost per ciments d'alta resistència i additius específics, d'enduriment ràpid. Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TPH110 | U | Bol·lard extraïble, de ferro. | 251,578 |
|  |  | Bol·lard amb cos extraïble de ferro de 79x7x7 cm i base encastable d'acer galvanitzat de 21x9x9 cm, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/X0 amb aglomerant hidràulic, compost per ciments d'alta resistència i additius específics, d'enduriment ràpid. Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| TJV010 | m | Tanca per a àrea de jocs infantils. | 146,857 |
|  |  | Tanca per a àrea de jocs infantils, de 0,80 m d'altura, formada per pals verticals i dos travessers horitzontals de fusta de pi silvestre, tractada en autoclau, acabada amb vernís protector, i taules verticals de fusta d'extrems arrodonits i cantells roms, de diversos colors. Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre una superfície base. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície base. Inclou: Replanteig. Fixació de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i cancel·les. |  |
| TJV020 | U | Porta d'accés a àrea de jocs infantils. | 135,409 |
|  |  | Porta d'accés en tancat de fusta, d'àrea de jocs infantils, de 1,10x0,80 m. Col·locació en obra: amb tacs químics, sobre una superfície base. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície base. Inclou: Replanteig. Fixació de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |
| JSP010b | Ud | Demolició d´arbre, amb tala | 11,430 |
|  |  | Demolició d´arbre, amb tala necessària i trasllat amb camió de restes |  |
| JAC010 | m³ | Estesa de terra vegetal. | 44,043 |
|  |  | Terra vegetal garbellada subministrada a granel, estesa sobre el terreny amb mitjans manuals, en un radi màxim des del lloc de descàrrega de fins a 100 m, per formar una capa de gruix uniforme de fins a 10 cm. Inclou: Estesa de la terra. Rasanteigs i acabats. Recollida de restes. Càrrega a camió o contenidor de les restes. Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte. |  |
| FQ3YU011 | u | Col·locació font+dau formigó | 182,309 |
|  |  | Col·locació de font, inclòs dau de formigó |  |
| FB15VB40 | m | Barana acer inoxidable tp.G2-17,s/model barana delimitació pas vianants,col. | 192,067 |
|  |  | Barana d'acer inoxidable tipus G2-17 de 90 cm d'alçària, seguint el model de la barana de delimitació de pas de vianants, formada per muntants de passamà d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 70x12 mm, pletina de connexió entre mòduls de 70x12 mm en mòduls de 200 cm d'amplaria, passamà superior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de diàmetre 84 mm, passamà inferior de tub d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de diàmetre 63 mm, remat inferior amb peça d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) de 160x160x12 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres, d'enduriment ràpid |  |
| F99Z15K2 | u | Bastiment p/tapa escocell,100x100cm,perfil L 35x35x3mm,col.mort. | 36,070 |
|  |  | Bastiment per a tapa d'escocell, de 100x100 cm, de perfil L d'acer galvanitzat de 35x35x3 mm, col·locat amb morter |  |
| F99Z5561 | u | Tapa p/escocell,100x100cm,2 planx.despleg.acer,col. | 191,506 |
|  |  | Tapa per a escocell, de 100x100 cm, de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 60x25x3 mm, col·locada |  |
| TMI050 | U | Aparcament per a bicicletes, d'acer. | 304,095 |
|  |  | Aparcament per a 5 bicicletes, format por estructura de tub d'acer zincat bicromatat de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, de 1,80x0,75 m, fixat a una superfície suport (no inclosa en aquest preu). Inclou: Replanteig. Muntatge. Eliminació i neteja del material sobrant. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. |  |

|  |  | M | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| J |  | Comuns | 0,000 |
| CCH020 | m³ | Mur de contenció de formigó armat. | 164,721 |
|  |  | Mur de contenció de terres de superfície plana, amb puntera i taló, de formigó armat, de fins 3 m d'altura, realitzat amb formigó HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2 fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 22 kg/m³. Inclús tubs de PVC per drenatge, filferro de lligar i separadors. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la fonamentació del mur i l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat. Inclou: Replanteig de la fonamentació del mur. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Disposició dels tubs de drenatge. Resolució de juntes de construcció. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Reparació de defectes superficials, si s'escau. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte. |  |
| CHH005 | m³ | Formigó de neteja. | 74,915 |
|  |  | Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada. Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. |  |
| CHH020 | m³ | Formigó en massa. | 87,844 |
|  |  | Formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de sabata. Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. |  |
| CNF010 | m2 | Muret de blocs de formigó | 66,970 |
|  |  | Muret de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, amb pilastres intermitjos i cèrcol de coronació, de formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², amb armadura d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 5 kg/m². Inclús filferro de lligar |  |
| CHA020 | m² | Malla electrosoldada. | 4,207 |
|  |  | Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, col·locada en obra, en llosa de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors. Inclou: Tall de la malla electrosoldada. Muntatge i col·locació de la malla electrosoldada. Subjecció de la malla electrosoldada. Criteri d'amidament de projecte: Superfície teòrica mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per cavalcaments, ja que en la descomposició s'ha considerat un 20% més de superfície. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de Projecte. |  |
| D0B2A100 | kg | Acer barres corrugades elaborat obra+manip.taller,B500S | 1,319 |
|  |  | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |
| UXR230 | m² | Paviment drenant, amb peçes prefabricades de formigço i gespa | 41,510 |
|  |  | Paviment drenant, per a zona d'aparcament, amb una resistència a flexotracció de 3,5 N/mm², una capacitat drenant de 144 l/(m²·min) i amb resistència al lliscament Rd>45 segons UNE-EN 16165 i relliscós classe 3 segons CTE, format per capa d'anivellament compactada de sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta, de 5 cm de gruix, peces drenants prefabricades de formigó de 60x40x9,5 cm, color gris, amb buits farcits amb gravilla de 5 a 10 mm de diàmetre i capa de farciment de terra vegetal cribrada i barreja de llavor per a gespa cobrint la reixeta alveolar. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base suport. Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estesa i compactació de la capa d' anivellament. Disposició de les reixetes alveolars. Abonat de fons i estès de la capa de rebliment. Distribució de llavors. Tapat amb mantell. Primer reg. Criteri d' amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri d' amidament d' obra: S' amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| CHH010 | m³ | Formigó ciclopi. | 80,889 |
|  |  | Formigó ciclopi, realitzat amb formigó HM-20/P/40/X0 fabricat en central i abocament amb cubilot (60% de volum) i boles de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre (40% de volum), per a formació de fonamentació. Inclou: Abocament i compactació del formigó. Col·locació de les pedres en el formigó fresc. Curat del formigó. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. |  |
| CHH030 | m³ | Formigó per armar | 97,924 |
|  |  | Formigó per armar en estructura, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament amb bomba. Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. |  |
| CHA010 | kg | Acer per a formigó. | 1,965 |
|  |  | Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració i muntatge de la ferralla en llosa de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors. Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Subjecció de l'armadura. Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons especificacions de Projecte. |  |
| CHE010 | m² | Sistema d'encofrat per a element estructural | 20,690 |
|  |  | Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, per a sabata de fonamentació, format per panells metàl·lics, amortitzables en 200 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de Projecte. |  |
| NGL020 | m² | Impermeabilización del terreno con lámina de polietileno. | 18,958 |
|  |  | Impermeabilización del terreno con lámina de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) obtenida mediante proceso de calandrado, de 1 mm de espesor, color negro. Colocación en obra: con solapes directamente sobre el terreno fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplástica, en un área de trabajo con superficie menor de 500 m². Incluye: Colocación de la lámina impermeabilizante. Resolución de solapes y uniones. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. |  |
| GTA010 | U | Transport de terres amb contenidor. | 123,585 |
|  |  | Transport de terres amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte. |  |
| F2R470D9 | m3 | Càrrega mec.+transp..,obra ext./centre valor.,camió 24t,rec.10-15km | 8,517 |
|  |  | Càrrega amb mitjans mecànics i transport a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 24 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km |  |
| GTA020 | m³ | Transport de terres amb camió. | 5,426 |
|  |  | Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte. |  |
| GTB020 | m³ | Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat. | 2,715 |
|  |  | Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte. |  |
| GRB020 | m³ | Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat. | 9,345 |
|  |  | Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. |  |
| F2RA61H0 | m3 | Deposició controlada centre reciclatge,residus form.inerts,1,45t/m3,LER 170101 | 7,705 |
|  |  | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |
| F2RA62F0 | m3 | Deposició controlada centre reciclatge,residus ceràmics inerts,0,8t/m3,LER 170103 | 10,572 |
|  |  | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |
| F2RA63G0 | m3 | Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej.inerts,1,0t/m3,LER 170107 | 12,845 |
|  |  | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |
| F2RA65A0 | m3 | Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej.no perillosos,0,43t/m3,LER 170904 | 45,938 |
|  |  | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |
| GEB020 | m³ | Transport d'elements de fibrociment amb amiant. | 108,404 |
|  |  | Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni la càrrega en obra. Inclou: Transport de residus a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Descàrrega dels residus. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. |  |
| UVT010 | m | Tanca de parcela, de malla de simple torsió. | 19,048 |
|  |  | Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 1,8 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,3 m de altura, empotrados en dados de hormigón. Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación. Incluye: Replanteo. Colocación de los postes en los pozos. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de la malla. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. |  |
| GEC020 | m³ | Cànon d'abocament per entrega d'elements de fibrociment amb amiant a gestor autoritzat. | 179,921 |
|  |  | Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni el transport. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. |  |
| GVB020 | m³ | Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals a gestor autoritzat. | 9,079 |
|  |  | Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., en vertedero específico. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte. |  |
| YCX010 | U | Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva | 1.112,400 |
|  |  | Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. |  |
| YIX010 | U | Conjunt d'equips de protecció individual. | 1.112,400 |
|  |  | Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. |  |
| TOPO1 | U | Jornada de topografia | 241,920 |
|  |  | Jornada de topografia que inclou equip de mesura, topògraf i auxiliar, delineació del treball de camp equivalent a una jornada. Partida de definició tècnica per a ús de la Direcció Facultativa. No se inclou els nivellaments o treballs inclosos en les despeses generals de contractista per a la normal realització de l´obra. |  |
| ENG1 | U | Jornada tècnica | 362,880 |
|  |  | Jornada d´enginyeria: icnlou software, visites de campra, enginer civil, delineant i auxiliar. Partida de definició tècnica per a ús de la Direcció Facultativa em delineació, càlculs, informes, definició o estudi. No se inclou els treballs inclosos en les despeses generals de contractista per a la normal realització de l´obra. |  |
| RES1 | PA | Partida alçada a justificar de gestió de residus | 850,000 |
|  |  | Partida alçada a justificar de gestió de residus en recollida, transport i avocador de residus no contemplats en altres partides o la seva descomposició |  |
| ContQ | PA | Partida alçada de control de qualitat | 400,001 |
|  |  | Partida alçada de control de qualitat a justificar, per a realització de assaig a partir del 1% del pressupost de obra: tots els assajos acotats per DDO que quedin dins del 1% de obra, no se abonaran al quedar inclosos |  |
| PMCEPA02 | PA | Jornada de treballs de tècnics especialistes en treballs amb elements de fibrociment. | 3.605,000 |
|  |  | Jornada de treballs de tècnics especialistes en treballs amb elements de fibrociment. Inclou la demolició de part de la xarxa de fibrociment actual per permetre la connexió dels elements de la nova xarxa a la xarxa existent. Càrrega i trasllat dels residus a abocador autoritzat i pagament de les taxes. |  |