CONTRACTE D’OBRES DE REPARACIÓ DEL BIOFILTRE 1 DEL CENTRE COMARCAL DE  TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL

ANNEX 1 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES:

BASES TÈCNIQUES

ANNEX 1 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN EL CONTRACTE D’OBRES DE REPARACIÓ DEL BIOFILTRE 1 DEL CENTRE COMARCAL DE  TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL

Í N D E X

1	ANTECEDENTS	3

2	ACTUACIONS A REALITZAR	3

3	RESUM VALORACIÓ ECONÒMICA DELS TREBALLS A REALITZAR	6

4	AMIDAMENTS I PREUS UNITARIS CONSIDERATS PER A DETERMINAR EL PRESSUPOST	6

5	FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL MODUL 1 BIOFILTRE	9

# ANTECEDENTS

El Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental (en endavant CGRVO) està executant l’ampliació de la Planta de Digestió Anaeròbia i de Compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental (en endavant CCTRVO) d’acord amb les determinacions de l’Agencia de Residus de Catalunya.

Actualment s’està executant la primera fase del projecte amb l’objectiu d’ampliar la capacitat de tractament de la planta fins a 80.000 t/any de matèria orgànica.

En aquesta primera fase d’actuacions planta disposarà d’un total de quatre digestors, dos de 3.750 m3 de volum i dos de 3.000 m3 de volum, per a la digestió anaeròbia de la suspensió orgànica generada en una etapa de pretractament sec i humit. El biogàs generat es valoritzarà tant a motors de cogeneració com a un procés d’upgrading, mentre que el digest obtingut es deshidratarà, compostarà i finalment es refinarà obtenint-se compost.

El projecte d’ampliació preveu una segona fase per ampliar la capacitat fins a 100.000 t/any.

El CTRVO disposa d’una instal·lació de tractament dels aires captats de les naus de procés (actualment aturada), aquesta  instal·lació s’està ampliant per a poder tractar dels 100.000 m3/h actuals fins a 150.000 m3/h d’aires. La instal·lació ampliada constarà d’una etapa de rentat àcid (amb dos rentadors) més un humidificador, i l’aire a sortida de l’humidificador es vehicularà a tres mòduls de biofiltre (dos existents i un de nova construcció).

S’ha previst iniciar la posada en marxa del CTRVO durant el mes de setembre de 2026. Com a part d’aquesta posada en marxa, cal tornar a arrencar parcialment la instal·lació de tractament d’aires amb 2 dels tres mòduls del biofiltre.

Com a part dels treballs previstos, el Consorci ha realitzat la reparació de murs i estructures metàl·liques associats al mòdul de Biofiltre 2, mòdul que conjuntament amb el nou mòdul 3 es posaran en marxa en les dates anteriorment indicada.

De cara a poder tenir operativa la instal·lació de tractament dels aires al 100% de capacitat, cal realitzar uns treballs de reparació al mòdul 1 del biofiltre, treballs equivalents als ja realitzats al mòdul 2.

Aquest Annex del PPT estableix les bases tècniques i la valoració econòmica de les actuacions a realitzar.

# ACTUACIONS A REALITZAR

El biofiltre 1 requereix d’uns treballs de reparació de murs i estructures metàl·liques, que al llarg dels darrers anys han quedat afectats per l’ambient agressiu dels aires a tractar i dels lixiviats generats en el procés de tractament. A continuació es resumeixen els treballs a realitzar:

- Demolició de dos trams de paret de blocs de formigó que conformen el tancament perimetral del  del biofiltre.

- Sanejament dels pilars i bigues/corretges que suporten la coberta del biofiltre.

- Formigonat dels pilars que suporten la coberta del biofiltre , concretament el tram que queda en contacte amb lixiviats (plènum d’aires) i el tram que queda cobert pel reblert del biofiltre)..

- Impermeabilització dels murs del plènum i de la paret de blocs que separa el biofiltre de la nau de ventiladors de túnels de compostatge la part baixa del recinte.

- Reconstrucció del, tancament perimetral del biofiltre i reposició d’altre elements.

A continuació es realitza una breu descripció dels treballs a realitzar, seguint la seqüencia d’execució:

Demolició dels trams de tancament perimetral del biofiltre:

El mòdul de biofiltre te unes dimensions de aproximades de 22,5x12,5  metres. Consta d’un tancament perimetral amb paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, amb una alçada de 2 metres respecte a cota de paviment, i un vas de formigó soterrat 1 metre que actua com a plenum d’aires i sobre el que recolza l’engraellat de distribució d’aire.

S’han previst enderrocar els trams següents de paret de tancament:

- Tram “nord”, amb una longitud total de 12,5 metres.

- Tram “est”, amb una longitud total de 19 metres. La resta fins als 22.5 metres de longitud del tram és un tancament amb panells de fusta que permet l’accés a l’interior del biofiltre

Les dimensions del passadís paral·lel als mòduls de biofiltre complica l’accés al vas del plenum de biofiltre 1 per poder entrar maquinària per realitzar els diferents treballs. De les diferents solucions d’accés possibles es planteja la següent, tot i que l’adjudicatari podrà proposar alternatives que consideri viables.

La demolició es farà amb retroexcavadora compacta que serà descarregada amb camió grua al vas del plenum del biofitre des de la parcel·la contigua de l’EDAR. Els blocs enderrocats es carregaran amb la retroexcavadora a contenidor, que també s’ubicarà dins el vas del plenum i que serà enretirat des de la parcel·la de l’EDAR amb camió grua.

Queda inclòs a l’abast del contracte la classificació a obra dels residus segons RD 105/2008, la seva càrrega a camió, el transport i la valorització/disposició controlada a dipòsit autoritzat.

Per tal de facilitar les tasques de càrrega/descàrrega de maquinaria/material, es procedirà a la retirada de la malla de simple torsió del tancament existent entre parcel·les.

Sanejament dels pilars i bigues/corretges que suporten la coberta del biofiltre

L’estructura que suporta la coberta del biofiltre està formada per:

- Un total de 16 pilars metàl·lics verticals al llarg del seu perímetre, 4 son HEB 240 i 12 HEB160, amb una longitud de 6 metres.

- Bigues i corretges de suport de la coberta dels biofiltres, un total de 6 perfils HEB240, cadascun de 12 metres de longitud i 52 corretges IPE 160, cadascuna de 5 metres de longitud.

Tots els perfils metàl·lics presenten una corrosió superficial degut a l’acció dels lixiviats i dels aires que tracten els biofiltres, per lo que cal sanejar-los. Els teballs a realitzar són:

- Sorrejat dels diferents elements de l’estructura de suport de la coberta, fins a assolir un grau de preparació Sa 2 ½ segons UNE-EN ISO 8501-1.

- Pintat dels diferents elements de l’estructura de la coberta, per a obtenir un grau de protecció contra la corrosió C3-VH/C4-H d'acord amb la norma ISO 12944-6:2018, i aplicada segons les següents especificacions (o aquelles especificacions amb prestacions equivalents que l’oferent consideri):

  - Aplicació d'una mà d'imprimació epoxi poliamida amb fosfat de zinc d'assecat ràpid C-POX PRIMER ZP230 FD WN o similar equivalent, en una capa de 100 micres.

  - Aplicació d'una mà d'acabat de 50 micres d'esmalt alifàtic brillant C-THANE S350 o similar equivalent, de color a escollir segons carta.

  - La pintura d'emprimació i l'acabat han de complir la classificació de reacció al foc B-s1, d0 (EN 13501-1:2007). Gruix total del sistema de pel·lícula seca: 150 micres

Els treballs de sanejat de pilars es realitzaran amb cistella elevadora des de el vas del plenum del biofiltre. Aquesta serà descarregada amb camió grua des de la parcel·la contigua de l’EDAR

Forma part de l’abast del contracte la retirada del material del sorrejat.

Formigonat dels pilars que suporten la coberta del biofiltre

Per incrementar la protecció contra la corrosió dels 16 pilars metàl·lics verticals que suporten perimetralment la coberta (4 HEB 240 i 12 HEB160), s’ha previst recobrir-los amb dau de formigó armat, amb una alçada total de 3.2 metres (tram d’1 metre de plenum més tram fins a cota de coronació de paret de blocs) i dimensió dels daus de 400x400 mm per als pilars HEB240 i de 300x300 mm per als pilars HEB160.

Forma part de l’abast del contracte la formació d’encofrat, l’armadura i l’ancoratge amb tac químic al paviment i el formigonat.

El tipus de formigó a utilitzar serà HA-30-F-20-XC3 (o equivalent en prestacions) i abocat amb bomba des de la parcel·la de l’EDAR.

Al igual que per la resta de treballs, els materials i mitjans necessaris per al formigonat es podran descarregar amb grua des de la parcel·la de l’EDAR.

Impermeabilització dels pilars, mur de plenum i paret de blocs de tancament de sala de  ventiladors

Com a darrer element de protecció, s’impermeabilitzaran tots els pilars formigonats esmentats anteriorment, així com tot el perímetre de mur que conforma el vas del plenum i el mur de blocs del tancament divisori entre biofiltre i sala de ventiladors. La superfície total prevista impermeabilitzar son 155 m2.

Els treballs d’impermeabilització consistiran en:

- Una preparació de les superfícies amb aigua a pressió.

- Aplicació de morter de reparació a les juntes entre blocs i altres zones on sigui necessari, amb un morter tixotròpic de reparació de ràpid fraguat amb un gruix de 30 mm i amb les següents característiques mínimes:

  - resistència a la compressió: mín. 20 N/mm2.

  - resistència a la flexió: mín. 5 N/mm2.

  - Adherència sobre el formigó: mín. 1 N/mm2

- Construcció de mitges canyes a les parets amb morter de reparació de les mateixes característiques a les anteriorment indicades.

- Revoc amb morter de reparació dels murs del plenum per eliminar les coqueres.

- Aplicació de membrana impermeabilitzant per a segellat de parets, amb un mínim de 2 capes, espessor a determinar per l’oferent. Característiques mínimes de la membrana impermeabilitzant:

  - resistència a la tracció: mín. 30 kg/cm2 (s/ ASTM D412).

  - resistència a la flexió: mín. 160% (s/ ASTM D412)..

  - resistència al desgarrament (sense tela asfàltica): mín. 7,5 kg/cm2 (s/ ASTM D412).

- Aplicació de capa final de segellat de mínim 100 micres (humida) amb revestiment bicomponent amb resines de poliuretà alifàtic amb bona resistència a l’abrasió (min. 46 mg per 1000 cicles s/ASTM4060).

Reconstrucció dels trams de tancament perimetral del biofiltre i reposició d’altre elements:

Els treballs de reconstrucció consistiran en executar de nou el tancament enderrocat, però incrementant una filada la seva alçada, és a dir arribar a una alçada de 2.2 metres.

El tancament serà amb paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment.

Al igual que per la resta de treballs, els materials i mitjans necessaris per a l’execució de la paret es podran descarregar amb grua des de la parcel·la de l’EDAR.

Un cop realitzats finalitzats els treballs es procedirà reposar la malla de simple torsió i als postes del tancament entre EDAR/CTRVO), així com es repararan els potencials desperfectes causats durant els treballs a la paret de bloc entre parcel·les o Als terrenys dins a parcel·la de l’EDAR.

# RESUM VALORACIÓ ECONÒMICA DELS TREBALLS A REALITZAR

| POS. | ID. / DESCRIPCIÓ | IMPORT (€) |
| --- | --- | --- |
| A. | Demolició parets de tancament | 3.950,00 € |
| B. | Reconstrucció parets de tancament | 10.125,00 € |
| C. | Sanejament de pilars de l’estructura de la coberta | 17.930,00 € |
| D. | Formigonat dels pilars | 10.850,00 € |
| E. | Impermeabilització pilars i parets de tancament | 12.815,00 € |
| F. | Gestió de residus | 840,00 € |
| G. | Partida alçada. Ajuts i imprevistos | 3.000,00 € |
| H. | Seguretat i salut a l’obra | 1.500,00 € |
| I. | Preu d’execució material sense IVA (A+B+C+D+F+G+H) | 66.080,38 € |
| J. | Despeses Generals (13% x I) | 8.590,45 € |
| K. | Benefici Industrial (6% x I) | 3.964,82 € |
| L. | Total pressupost execució per contracta (i+k) | 78.635,65 € |
| 2. | IVA (21% x L) | 16.513,49 € |
| 3. | Pressupost base de licitació (l+2) | 95.149,14 € |

# AMIDAMENTS I PREUS UNITARIS CONSIDERATS PER A DETERMINAR EL PRESSUPOST

# FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL MODUL 1 BIOFILTRE