ANNEX III AL PCAP

Exp. 2026/2769/1384

Obres contemplades al Projecte de les obres de reurbanització del carrer de la Verge de la Mercè FASE 1

Condicions Tècniques que hauran de complir els sistemes elevadors exteriors (ascensors)

Les detallades al Plec de Condicions Tècniques que forma part del Projecte Executiu i a més:

- Telecomandament, monitorització i connexió a central

  - Visualització del funcionament de l’aparell elevador a través d’una càmera connectada a la xarxa de telecomunicacions corporativa municipal. L’Ajuntament facilitarà l’accés a través d’una IP.

  - Detecció automàtica i durant 24h de qualsevol avaria o funcionament irregular, mitjançant el corresponent avís d’alarma a la central.

  - Generació de la corresponent incidència en el sistema de ticketing.

  - Rearmar el seu funcionament, de manera telemàtica, prèvia comprovació de que ningú es pot veure afectat.

  - Gestionar l’avaria, seguint el protocol de manteniment correctiu previst en cas de no poder rearmar el seu funcionament.

Característiques Tècniques del sistema de Telecomandament:

El sistema instal·lat permetrà la centralització i l’accés remot, per supervisar i controlar els aparells elevadors.

- Comunicació amb la instal·lació i els seus dispositius

- Visualització simplificada de la instal·lació i dels intervals de temps configurables, que permetrà conèixer l’estat de la instal·lació i diferenciació de l’estat d’aquesta segons els conceptes següents:

  - En servei

  - Avaria

  - Manteniment

  - Sense comunicació

- Monitorització i extracció de dades de la instal·lació en funció dels estats anteriors.

- Vista de Mapa

- Accés Web. L'aplicació serà de tipus web i multidispositiu; ha de permetre a l'usuari accedir-hi sense instal·lar cap programari addicional.

- Configuració del sistema. Oferirà la possibilitat d’afegir noves instal·lacions i canvi de paràmetres.

- Comunicació directa i en temps real amb els dispositius.

- Control remot dels aparells elevadors. Les unitats poden ser aturades i arrencades. Les condicions següents s'han de complir simultàniament per poder controlar-les remotament complint amb la normativa UNE-EN81, en concret:

L’aparell elevador tindrà un sistema de vídeo, dins de la xarxa de fibra òptica corporativa municipal, que permetrà a l'operador verificar si hi ha persones utilitzant la instal·lació abans d'enviar una ordre.

L’accés al sistema de vídeo corporatiu de l’Ajuntament el proporcionarà mitjançant un enllaç el propi Ajuntament.

- Estadístiques i informes; es podran descarregar llistats d’avaries, motius d’aturada, temps de resposta i resolució.

- Seguretat i Vídeo-vigilància

  - Càmeres IP: Instal·lació de càmeres anti-vandàliques a l'interior de la cabina i als embarcaments, connectades a la xarxa i gestionades per l’empresa mantenidora.

- Condicions d'entorn, manteniment i documentació

  - Periodicitat de les revisions de manteniment

    - Manteniment preventiu: Cada mes (revisió mensual ordinària).

    - Revisió de seguretat: Com a mínim un cop l'any s'ha de fer una revisió profunda de tots els elements de seguretat segons el pla del fabricant.

  - Contingut del Programa de Manteniment

    - Examen de l'estat de conservació: Especial atenció a la corrosió de l'estructura i de les guies, donada l'exposició a la intempèrie de l'acer AISI 316.

    - Mecanismes de tancament i seguretat: Verificació del funcionament de les portes, els contactes de seguretat i el sistema de paracaigudes.

    - Sistema de rescat i telealarma: Comprovació mensual de la línia de comunicació bidireccional (telealarma) amb la CRA o el servei de manteniment.

    - Neteja del fossar: Atès que són a la via pública, el fossar pot acumular residus o aigua de pluja que cal evacuar per evitar avaries elèctriques.

  - Inspeccions Periòdiques Obligatòries

    - Periodicitat: Cada 2 anys en el cas d'ascensors en edificis d'ús públic o via pública.

    - Inspeccions després d'accident: Si l'aparell pateix un dany greu o accident amb persones, és obligatòria una inspecció extraordinària abans de tornar-lo a posar en marxa.

  - Telegestió i Registre Electrònic

    - Llibre de Manteniment: Haurà de ser, preferiblement, en format digital i estar a disposició de l'Ajuntament i d'Indústria.

    - Registre de defectes: Totes les avaries i peces substituïdes han de quedar registrades per permetre el control de la vida útil dels components.

  - Prescripcions de Seguretat

    - S'ha de preveure un manteniment preventiu mensual i un servei d'urgències amb un temps de resposta inferior a 1 hora en cas de persones atrapades.

    - Els aparells han d'incorporar sistemes de ventilació forçada o climatització a la cabina i al quadre de control per garantir el funcionament entre -10°C i +45°C.