# Especificacions tècniques inversions Vic-Manlleu

# HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC

1. Forn combinat de gran capacitat alimentat amb gas natural

Capacitat per a 20 safates GN 2/1 o 40 safates GN 1/1.

Dimensions aproximades: 1082 × 1117 × 1807 mm.

Alimentació amb gas natural.

Potència tèrmica aproximada: 80 kW.

Alimentació elèctrica: 230 V monofàsica.

Capacitat de producció orientativa: entre 300 i 500 àpats diaris.

Pes aproximat: 379 kg.

Bastidor extraïble amb separació de 68 mm entre guies i sistema antilliscament.

Mode vapor: de 30 °C a 130 °C.

Mode aire calent: de 30 °C a 300 °C.

Mode combinat vapor i aire calent: de 30 °C a 300 °C.

Inclou carro de càrrega i descàrrega.

2. Kit de connexió per a equipament

Inclou mànega d’alimentació d’aigua de 2 metres.

Inclou connexions de desguàs DN 50.

3. Cutter vertical industrial

Dimensions aproximades: 810 × 600 × 1400 mm.

Potència: 11 kW.

Alimentació elèctrica trifàsica 400 V.

Dues velocitats de funcionament: 1.500 i 3.000 rpm.

Construcció en acer inoxidable.

Suport sobre tres peus.

Quadre de comandament amb grau de protecció IP65.

Temporitzador digital regulable de 0 a 15 minuts.

Sistema de seguretat electromecànic amb fre motor.

Tapa transparent de policarbonat.

Cuba de 60 litres, desmuntable i basculant.

Ganivet de tres fulles llises d’acer inoxidable.

Sistema de neteja de tapa inclòs.

4. Triturador de residus orgànics

Dimensions aproximades: 1000 × 700 × 900 mm.

Equipat amb dos contenidors de 21 litres.

Capacitat màxima per contenidor: 21 litres.

Capacitat de tractament: fins a 450 kg/h.

Alimentació elèctrica: 415 V, trifàsica amb neutre, 50 Hz.

Potència instal·lada: 4,05 kW.

Sistema de recollida de residus mitjançant contenidors.

Panell de control digital.

5. Material cuina

Estris varis, gastronorms, etc.

6. Adequació integral cafeteria interna de professionals

Es planteja abordar una reforma de l’actual cafeteria menjador dels professionals

La superficie disponible i afectada és la mateixa que es disposa actualment

L’actuació ha de contemplar Projecte i Direcció execució, llicències i taxes

# HOSPITAL SANT JAUME DE MANLLEU

1. Abatidor de temperatura

Dimensions aproximades: 837 × 870 × 1747 mm.

Rang de temperatura de treball: +3 °C a -35 °C.

Capacitat útil: 300 litres.

Alimentació elèctrica trifàsica 380 V / 50 Hz.

Capacitat per a 14 safates GN 1/1 o 600 × 400 mm.

Separació entre safates: 65 mm.

1 porta.

Capacitat d’abatiment: 50 kg.

Capacitat de congelació ràpida: 30 kg.

Sistema de refrigeració amb unitat remota silenciosa.

Construcció en acer inoxidable AISI 304.

Aïllament de poliuretà lliure de CFC, amb baix impacte ambiental.

Interior amb superfícies arrodonides per facilitar la neteja.

2. Paella basculant a gas

Dimensions exteriors: 1200 × 900 × 850 mm.

Dimensions de la cuba: 1120 × 570 × 253 mm.

Capacitat: 150 litres.

Potència tèrmica: 33 kW.

Potència elèctrica auxiliar: 0,1 kW.

3. Marmita de foc indirecte a gas

Dimensions: 800 × 900 × 850 mm.

Capacitat: 150 litres.

Escalfament mitjançant foc indirecte.

Potència: 26 kW.

Alimentació amb gas.

4. Forn combinat de gran capacitat

Capacitat per a 20 safates GN 2/1.

Dimensions aproximades: 1082 × 1117 × 1807 mm.

Alimentació amb gas natural.

Potència tèrmica: 80 kW.

Alimentació elèctrica: 230 V monofàsica.

Producció orientativa: 300–500 àpats diaris.

Pes aproximat: 379 kg.

Bastidor extraïble amb separació de 68 mm entre guies.

Mode vapor: 30 °C a 130 °C.

Mode aire calent: 30 °C a 300 °C.

Mode combinat vapor i aire calent: 30 °C a 300 °C.

Carro inclòs.

5. Kit de connexió

Mànega d’alimentació d’aigua de 2 metres.

Connexions de desguàs DN 50.

6. Túnel de rentat

Dimensions aproximades: 4650 × 830 × 1715 mm.

Dues velocitats de funcionament.

Producció orientativa: entre 2.600 i 4.000 plats/hora.

Alçada útil: 380 mm.

Consum d’aigua: 280 l/h.

Connexió d’aigua: 3/4”.

Pressió necessària d’alimentació: entre 2 i 4 bars (200–400 kPa).

Desguàs: Ø 50 mm.

7. Material cuina

Estris varis, gastronorms, etc.