ACREDITACIONS ASSAIGS

| ASSAIGS A REALITZAR NO SUBCONTRACTABLES* | NORMA | REFERÈNCIA |
| --- | --- | --- |
| Els següents: |  |  |
| Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm | UNE-EN 12350-1, UNE-EN12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 |  |
| ASSAIGS A REALITZAR (amb possibilitat de subcontractació) | NORMA | REFERÈNCIA1 |
| Anàlisi Standard d’una mostra d’aigua per a reg de plantacions (pH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci, % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació d’absorció de sodi (SAR), i bor i ferro total, segons normes vigents |  |  |
| Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del pH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) |  |  |
| Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició |  |  |
| Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca |  |  |
| Percentatge de germinació per espècie |  |  |

El licitador declara que disposa d’instal·lacions pròpies o de tercers (quina disponibilitat s’acreditarà per carta de compromís de tercers) habilitades i a distàncies adequades per a la realització dels assaigs relacionats en el present annex

*Els assaigs que s’hagin indicat com a no subcontractables hauran de ser realitzats per laboratoris propis del licitador amb les habilitacions legals necessàries per a l’exercici de dita activitat.

Referència identificada en les declaracions responsables aportades pel licitador